- Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

- Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Марш. Борзова, дома №№ 2-10, 12-38, 40-48

Директор								Глеза Л.И.

- Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки_________________

Таблица I

Таблица I I

2.3. Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Б. Графический материал:________________________________________________________

1. Опорный план. (План фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений.)

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный план красных линий

В. Исходные данные_____________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 183

от 18.02.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"__________________________________________________________________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»

4. Выписки из ГКН

# А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Марш. Борзова, дома №№ 2-10, 12-38, 40-48 разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда № 330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 183 от 18.02.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде",  муниципальный контракт № 1 от 22.03.13г. на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северной части города,  в зоне общественно-жилого назначения (ОЖ).

Территория ограничена:

с севера -  южными границами ранее учтенных земельных участков,

с востока – красной линией просп. Советского,

с юга – красной линией ул. Марш. Борзова,

с запада – красной линией ул. Светлой.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:121039.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 55665,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами довоенной и послевоенной постройки.

На  рассматриваемой территории ранее образовано тринадцать земельных участков.

Часть территории находится в береговой полосе реки Голубой и в санитарно-защитной зоне существующих магистральных водоводов.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проектом межевания предлагается сохранить одиннадцать ранее учтенных земельных участков, два ранее учтенных земельных участка:

- с кадастровым номером 39:15:121039:9 разделить на два земельных участка (многоквартирный дом и проезд совместного использования);

- с кадастровым номером 39:15:121039:16 предложить заказчику (комитету муниципального имущества и земельных ресурсов) снять с государственного кадастрового учета в судебном поряде.

Образовать новые земельные участки под каждый многоквартирный дом отдельно, под объекты инженерной инфраструктуры, а также под озеленение и проезды совместного использования.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учётом обеспечения доступа ко всем образуемым земельным участкам с территории общего пользования.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих жилых домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146 «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», часть I, глава 4, статья 11, п. 11.3 и рекомендациями СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»,- расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

Sнорм.=S×Уз.д.

где   Sнорм.- нормативный размер участка, м2

S  - общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

Уз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II .

#### 2.3.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий

ул. Марш. Борзова, дома №№ 2-10, 12-38, 40-48 образуется 23 земельных участка:

| № 1 | под среднеэтажный многоквартирный дом по просп. Советский,105-105А | 1677.00 |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 149.00 |
| 1/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 98.00 |
| № 2 | под малоэтажный многоквартирный дом по ул. Марш. Борзова,2-10 | 3538.00 |
| 2/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 759.00 |
| 2/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 311.00 |
| 2/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 319.00 |
| 2/4 | проезд | 355.00 |
| № 3** | под малоэтажный многоквартирный дом по ул. Марш. Борзова,12-38 | 7593.00 |
| 3/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 3862.00 |
| 3/2 | проезд | 67.00 |
| № 4 | под малоэтажный многоквартирный дом по ул. Марш. Борзова,40-48 | 3522.00 |
| 4/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 1682.00 |
| 4/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 651.00 |
| 4/3 | проезд | 60.00 |
| 4/4 | проезд | 76.00 |
| № 5 | под среднеэтажный многоквартирный дом по ул. Светлой, 2-4 | 2414.00 |
| 5/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 649.00 |
| 5/2 | проезд | 318.00 |
| №6* | для перераспределения | 211.00 |
| №7 | для обслуживания многоквартирного среднеэтажного дома № 105Б по просп. Советскому | 798.00 |
| 7/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 255.00 |
| 7/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 238.00 |
| 7/3 | проезд | 423.00 |
| №8 | для перераспределения | 73.00 |
| 8/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 4.00 |
| №9 | для перераспределения | 90.00 |
| № 10 | для перераспределения (рекомендуется для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:121039:10) | 24.00 |
| 10/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 1.00 |
| № 11* | для перераспределения (рекомендуется для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:121039:12) | 18.00 |
| № 12* | для перераспределения и пешеходной связи | 296.00 |
| № 13 | для перераспределения | 7.00 |
| № 14 | для перераспределения | 808.00 |
| № 15 | для перераспределения (рекомендуется для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:121039:5) | 159.00 |
| № 16 | проезд совместного использования и благоустройство территории береговой полосы реки Голубой | 612.00 |
| № 17 | под контейнерную площадку по сбору ТБО | 40.00 |
| № 18 | под городской сквер | 854.00 |
| № 19 | под газораспределительное оборудование | 23.00 |
| № 20 | под газораспределительное оборудование | 18.00 |
| № 21 | проезд совместного использования | 464.00 |
| № 22 | проезд совместного использования | 133.00 |
| № 23 | под городской сквер | 1555.00 |
| *земельный участок полностью находится в охранной зоне инженерных коммуникаций |  |  |
| **земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку № 20 (по проекту) |  |  |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 5,5665 |
| 2 | - Территория, подлежащая межеванию | - " - | 2,4927 |
|  | - в том числе: - территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,8744 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 1,4653 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,4091 |
|  | - территория для перераспределения |  | 0,2484 |
|  | - территория под объекты инфраструктуры, озеленения и проезды совместного использования |  | 0,3699 |
| 3 | - Территория, не подлежащая межеванию, - в том числе: Ранее образованные сохраняемые земельные участки | - " - | 3,0738 3,0738 |

# Б. Графический материал

# В. Исходные данные

Данные генерального плана г. Калининграда,

выполненного НПФ «ЭНКО»

| Раздел генерального плана | - Выписка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Функциональное зонирование (схема функционального зонирования и градостроительного регулирования) | см. – графический материал М 1:5000 |  |
| Проектное градостроительное зонирование (схема существующего положения проектируемой территории в структуре города) | см. – графический материал М 1:5000 |  |
| Основные градоформирующие элементы исторической среды (схема границ территорий объектов культурного наследия) | см. – графический материал М 1:5000 |  |
| Природно-экологический раздел (схема границ зон с особыми условиями использования территории) | см. – графический материал - М 1:5000 |  |