- Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

- Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Батальная – ул. Серж. Щедина (раздел земельного участка)

Директор								Глеза Л.И.

- Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка	3

Введение	4

1. Анализ существующего положения	5

2. Проектное решение	5

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов	6

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки	6

Таблица I	7

Таблица II	8

2.3. Выводы	9

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания	10

Б. Графический материал:______________________________________________________11

1. Опорный план. (План фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений.)	12

2. План границ земельных участков	13

3. Разбивочный план красных линий	14

В. Исходные данные___________________________________________________________15

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"____16

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)	20

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»	23

4. Выписки из ГКН	28

# А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Батальная – ул. Серж. Щедина разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.2014г «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и  постановке земельных участков на государственный учет в границах городского округа «Город Калипнинград».

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной части города, в зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Территория ограничена красными линиями ул. Батальная и ул. Серж. Щедина.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:150841.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 6039,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена средне и малоэтажными жилыми домами.

На рассматриваемой территории ранее образован 1 земельный участок.

Площадь ранее образованного земельного участка 6039,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проектом межевания предлагается разделить земельный участок с кадастровым номером 39:15:150841:26 под каждый многоквартирный дом отдельно.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего формируются части земельных участков под проезды.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности и года строительства.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

Sнорм.=S×Уз.д.

где   Sнорм.- нормативный размер участка, м2

S  - общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

Уз.д.- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.3.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий   ул. Батальная – ул. Серж. Щедина образуется 2 земельных участка:

| 1 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Батальная, 46-54 – ул. Серж. Щедина, 15-17 | 3532.00 |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | проезд - | 54.00 |
| 1/2 | проезд - | 86.00 |
| 1/3 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 156.00 |
| 1/4 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 3.00 |
| 2 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Серж. Щедина, 19-25 | 2507.00 |
| 2/1 | проезд - | 53.00 |
| 2/2 | проезд - | 61.00 |
| 2/3 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 10.00 |
| Всего образуемых земельных участков под жилые дома |  | 6039.00 |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,6039 |
| 2 | - Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,6039 |
|  | - в том числе: - территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,6039 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,3532 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,2507 |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | - сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | - |
| 3 | - Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные земельные участки, подлежащие разделу | - " - | 0,6039 0,6039 |

# Б. Графический материал

# В. Исходные данные