
Экз.  
Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»
городского округа «Город Калининград»
Проект

м е ж е в а н и я    т е р р и т о р и и
по ул. Крылова, (дома с 2 по 8)
(откорректировано по результатам публичных слушаний)
                    Директор

Л.И. Глеза 

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение
                        

2.1 Расчет площади нормативных земельных участков существующих  жилых домов ______________ 
Таблица I_____________________________________________________________________________   
2.2 Выводы_____________________________________________________________________________                                                                                                                  

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________           
Б. Графический материал:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________________________________
1. Опорный план (план фактического использования территории с планом                     красных линий и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные


1. Постановление администрации Городского Округа "Город Калининград"                               от 18.02.2014 г. № 240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининраде"_______________________________________________________________________
2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)__________________________________________________________________________
3.Выписки ГКН______________________________________________________________________
4. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением


5. Письмо Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
исх. №И-КМИ-09/11441 от 22.04.2014 г.


6. Заключение по итогам проведения публичных слушаний 10.12.2013 года по проекту 
межевания  территории в границах красных линий по ул. Крылова (дома с 2 по 8) _________
	А. Пояснительная записка


Введение

Проект межевания территории по ул. Крылова, (дома с 2 по 8) разработан 
в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
 и сельских поселений;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;
- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;
- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;
- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465; 

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) 
в  г. Калининграде», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.11.2001 г. №330.
Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г. №240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде», муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград», письмо Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
исх. №И-КМИ-09/11441 от 22.04.2014 г., заключение по итогам проведения публичных слушаний 10.12.2013 года по проекту межевания  территории в границах красных линий по ул. Крылова (дома с 2 по 8).
1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северной жилой части города. Территория межевания находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Территория межевания с юго-запада ограничена красными линиями улицы местного значения – ул. Крылова.
Рассматриваемая территория жилой застройки расположена в границах кадастрового квартала 39:15:130501.

Площадь территории межевания составляет 14417,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 1-2 этажными жилыми домами до 1945 г. строительства.
На территории квартала ранее образован один земельный участок площадью 1845,00 м2, в т. ч. в границах красных линий - 1642,00 м2.
2. Проектное решение
На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проектом предлагается:

- сохранить границы одного ранее образованного (сформированного
и зарегистрированного в ЕГРЗ) земельного участка.
- образовать пять земельных участка, в том числе:

два земельных участка – под многоквартирные малоэтажные дома
один земельный участок  - для обслуживания многоквартирных домов №6 и №8 
по ул. Крылова
два земельных участка  - под размещение объектов строительства зоны делового, общественного и коммерческого назначения.

Границы образуемых земельных участков предлагается установить по красным линиям, границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем земельным участкам.
2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих жилых домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале.

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда №146 
от 29 июня 2009 г. «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», часть I, глава 4, статья 11, п. 11.3 и рекомендациями СП-30-101-98 «Методические указания 
по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности разных лет строительства.

Расчет площади земельных участков жилых домов производится по формуле:


[image: image1.wmf]У

S

S

д

з

норм

.

.

.

´

=


где   
[image: image2.wmf]S

норм

.

 - нормативный размер участка, м2
 
[image: image3.wmf]S

 - общая площадь жилых помещений, м2 

 
[image: image4.wmf]У

д

з

.

.

 - показатель земельной доли для зданий разной этажности

Данные по жилым домам и результаты расчетов площадей земельных участков приведены 
в таблице I.

Т.к. жилые дома в данном квартале относятся к малоэтажной жилой застройке усадебного типа, то размер земельного участка должен быть не меньше рекомендуемых СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 5.7. приложение Д, т.е. размер земельных участков, выделяемых  под одно-, двухквартирные одно-, двухэтажные дома в застройке усадебного типа, составляет 400-600 м2 (включая площадь застройки). 

2.2 Выводы
В результате выполнения проекта межевания территории по ул. Крылова, (дома с 2 по 8) предлагается:
сохранить один  ранее образованный (сформированный и зарегистрированный в ЕГРЗ) земельный участок площадью 1845,00 м2, в т. ч. в границах красных линий 1642,00 м2:
	1*
	под аварийный многоквартирный малоэтажный дом
	1845.00
	39:15:130501:35
	ул. Крылова, 2


образовать пять земельных участков:
	2
	под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.:
	3043.00
	ул. Крылова, 8

	2/1
	санитарно-защитная зона от железной дороги
	1027.00
	

	3
	под многоквартирный малоэтажный дом
	1680.00
	ул. Крылова, 6

	4
	для обслуживания многоквартирных домов №6 и №8 по ул. Крылова
	1869.00
	
	

	5
	под размещение объектов строительства зоны делового,
	3502.00
	
	

	
	общественного и коммерческого назначения, в т. ч.:
	
	

	5/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	178.00
	

	5/2
	санитарно-защитная зона от железной дороги
	3323.00
	
	

	6
	под размещение объектов строительства зоны делового,
	2681.00
	
	

	
	общественного и коммерческого назначения, в т. ч.:
	
	

	6/1
	территория исторического кладбища
	1223.00
	

	
	
	
	

	*  Площадь земельного участка в границах красных линий ул. Крылова - 1642.00 кв.м.


            3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Современное

состояние

на 2011 год
	Расчетный

срок

	1
	Площадь проектируемой территории – всего
	га
	1,4417
	1,4417

	2
	Территория, подлежащая межеванию


	- " -
	1,2572
	1,2572

	
	в том числе:

· территория жилой застройки, из них:
	- " -
	0, 4723
	0, 4723

	
	· территория малоэтажной застройки
	- " -
	0, 4723
	0,4723

	
	· территория среднеэтажной застройки
	- " -
	-
	-

	
	· территория многоэтажной застройки
	- " -
	-
	-

	
	· территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов)


	- " -
	-
	-

	
	· сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства
	- " -
	0,8052
	0,8052

	3
	Территория, не подлежащая межеванию, в том числе:

Ранее созданные сохраняемые земельные участки
	- " –
- " -
	0,1642
0,1642

	0,1642
0,1642



	Б. Графический материал:


	В. Исходные данные


_1078297757.unknown

_1179664336.unknown

_1179664355.unknown

_1078297718.unknown

