
Экз.        

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»
 городского округа «Город Калининград»
Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и  
в границах красных линий 
по ул. Судостроительная – ул. Батальная
Директор







Глеза Л.И.

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение


1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Таблица I


Таблица II

2.3. Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Б. Графический материал:________________________________________________________
1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений)

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертёж красных линий

В. Исходные данные_____________________________________________________________
1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград" "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" № 240 от 18.02.2014 г.__________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» и правил землепользования и застройки, городского округа «Город Калининград»

4. Выписки из ГКН

	А. Пояснительная записка

	


Введение


Проект межевания территории в границах красных линий по ул. Судостроительная – ул. Батальная разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;
- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.


Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.2014 г. на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания отдельных территорий в границах городского округа «Город Калининград» и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в 2014 году. 
1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной части города, в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).
Территория межевания ограничена:

- с северо-востока красными линиями улицы районного значения Судостроительная;
- с юга красными линиями улицы местного значения Батальная;

- с запада красными линиями территории общего пользования; 
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:141310.
Площадь территории межевания в границах красных линий составляет 39 728,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 2-, 5- и 9-этажными жилыми домами, а также индивидуальными жилыми домами.  

На рассматриваемой территории ранее образовано двадцать девять земельных участков, общей площадью 5 756,00 м2. 

2. Проектное решение


Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ 25 ранее образованных земельных участков и уточнения границ 4 земельных участков с КН 39:15:141310:3, 39:15:141310:4, 39:15:141310:5 и 39:15:141310:35.
Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего образуются части земельных участков под проезды. 
Проектом межевания предусмотрено образование частей «под проезд» в ранее образованных земельных участках с КН 39:15:141310:42 – часть :42/чзу1 и 39:15:141310:36 – часть :36/чзу1.
2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов
Проект межевания территории выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности и года строительства.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:


[image: image1.wmf]У

S

S

д

з

норм

.

.

.

´

=


где   
[image: image2.wmf]S

норм

.

- нормативный размер земельного участка, м2
 
[image: image3.wmf]S

  - общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2 

 
[image: image4.wmf]У

д

з

.

.

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности и года строительства
Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.
2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

Результаты расчета приведены в таблице II 
2.2.  Выводы
В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий по ул. Судостроительная – ул. Батальная сохраняется 25 земельных участков, общей площадью    22 081,00  м2, уточняется 4 земельных участка общей площадью 2 265,00  м2  и образуется 24 земельных участка № 30-53 по проекту, общей площадью 15 400,00  м2 в т.ч.:

	Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.:
	 

	30
	под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Судостроительная, 116
	2406.00

	30/1
	проезд
	426.00

	30/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	625.00

	30/3
	охранная зона инженерных коммуникаций
	132.00

	30/4
	проезд
	18.00

	31
	под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Судостроительная, 118
	2548.00

	31/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	20.00

	31/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	125.00

	31/3
	охранная зона инженерных коммуникаций
	630.00

	31/4
	проезд
	196.00

	32
	под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Судостроительная, 120
	3371.00

	32/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	430.00

	32/2
	проезд
	306.00

	32/3
	охранная зона объектов электросетевого хозяйства
	63.00

	 
	Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома
	8325.00

	Образуемые земельные участки под нежилые здания, в т.ч.:
	 

	33
	под водоподъёмную установку по ул. О. Кошевого, 3Б
	179.00

	33/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	5.00

	33/2
	охранная зона объектов электросетевого хозяйства
	5.00

	 
	Всего образуемых земельных участков под нежилые здания
	179.00

	Образуемые земельные участки под земли общего пользования, в т.ч.:
	 

	34
	под контейнерную площадку по сбору ТБО по ул. Батальная
	33.00

	34/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	14.00

	35
	под территорию совместного использования (пешеходные связи) по ул. О. Кошевого
	154.00

	35/1
	охранная зона объектов электросетевого хозяйства
	41.00

	36
	под пешеходный проход по ул. Судостроительная - ул. Батальная
	425.00

	36/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	179.00

	37
	под проезд совместного использования (пешеходные связи) по ул. Судостроительная
	413.00

	37/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	82.00

	38
	под контейнерную площадку по сбору ТБО по ул. Батальная
	72.00

	38/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	8.00

	 
	Всего образуемых земельных участков под земли общего пользования
	1097.00

	Образуемые земельные участки с другим разрешённым использованием, в т.ч.:
	 

	39
	для целей, не связанных со строительством (для присоединения к смежным земельным участкам) по ул. Батальная
	21.00

	40
	для целей, не связанных со строительством, для обслуживания жилого дома по ул. Батальная, 95
	169.00

	41*****
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:23 по        ул. Батальная, 103
	24.00

	42
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:25 по                             ул. Батальная, 109
	3.00

	43
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:32 по                             ул. Батальная,107
	9.00

	44
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:25 по                             ул. Батальная, 109
	4.00

	45
	для целей, не связанных со строительством (для присоединения к смежным земельным участкам) по ул. Батальная - ул. Судостроительная
	580.00

	46
	для целей, не связанных со строительством (для присоединения к смежным земельным участкам) по ул. Батальная - ул. Судостроительная
	1558.00

	46/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	88.00

	47
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:17 по                             ул. Батальная, 111
	314.00

	47/1
	охранная зона объектов электросетевого хозяйства
	3.00

	48
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:9 по                             ул. Батальная, 115
	10.00

	49
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:46 по                             ул. Батальная, 117
	7.00

	50
	для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:141310:10 по                             ул. Батальная, 115а
	32.00

	51
	для целей, не связанных со строительством (для присоединения к смежным земельным участкам) по ул. Батальная
	14.00

	 
	Всего образуемых земельных участков с другим разрешённым использованием
	2743.00

	Образуемые земельные участки под строительство объектов, в т.ч.:
	 

	52
	для размещения объектов зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2)
	366.00

	52/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	31.00

	52/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	16.00

	53
	для размещения объектов зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2)
	2690.00

	53/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	50.00

	53/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	82.00

	53/3
	охранная зона линии электропередач 110кВ Вл
	203.00

	 
	Всего образуемых земельных участков под строительство объектов
	3056.00

	 
	Всего образуемых земельных участков 
	15400.00

	ИТОГО
	39728.00


*****Земельный участок полностью расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Соврем.
состояние

на 2014 год

	1
	Площадь проектируемой территории – всего
	га
	3,9728

	2
	Территория, подлежащая межеванию


	- " -
	1,5402

	
	в том числе:

· территория жилой застройки, из них:
	- " -
	0,8325

	
	- территория малоэтажной застройки
	- " -
	-

	
	- территория среднеэтажной застройки 
	- " -
	0,8325

	
	- территория многоэтажной застройки 
	- " -
	-

	
	· территория объектов

социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения
	- " -
	0,0179


	
	· сверхнормативная территория для целей, не связанных со строительством
· под земли общего пользования

· под строительство

	- " –
- " –
- " -

	0,2743
0,1097
0,3056



	3
	Территория, не подлежащая межеванию, в том числе:

Ранее созданные сохраняемые и преобразуемые земельные участки
	- " –
- " –


	2,4328
2,4328



	Б. Графический материал


	В. Исходные данные


_1078297757.unknown

_1078298036.unknown

_1078297803.unknown

_1078297718.unknown

