
Экз.  
Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»
городского округа «Город Калининград»
Проект

м е ж е в а н и я    т е р р и т о р и и
в границах красных линий
просп. Победы – пер. Ремонтный - ул. Ремонтная
(откорректировано по результатам публичных слушаний)
                    Директор

Л.И. Глеза 

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение
                        

2.1 Расчет площади нормативных земельных участков существующих  жилых домов ______________ 
2.2 Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки___________________________ 
Таблица I_____________________________________________________________________________   
Таблица II______________________________________________________________________________                                                                                                                 

2.3 Выводы_____________________________________________________________________________                                                                                                                  

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________           
Б. Графический материал:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________________________________________
1. Опорный план (план фактического использования территории с планом                     красных линий и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные


1. Постановление администрации Городского Округа "Город Калининград"                               от 18.02.2014 г. № 240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининраде"_______________________________________________________________________
2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)__________________________________________________________________________
3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

4. Письмо Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
исх. № И-КМИ-09/16456 от 06.06.2014 г.

5. Заключение по результатам публичных слушаний по проектам межевания территорий 
в границах красных линий: просп. Победы - пер. Ремонтный - ул. Ремонтная 
исх. №и-КМИ-09/16453 от 06.06.2014 г.



	А. Пояснительная записка


Введение

Проект межевания территории в границах красных линий просп. Победы - 
пер. Ремонтный - ул. Ремонтная разработан в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
 и сельских поселений;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;
- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;
- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;
- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465; 

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) 
в  г. Калининграде», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 21.11.2001 г. №330.
Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г. №240 “О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде» и муниципальный контракт 
от 17.02.2014 г. №3 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет 
в границах городского округа «Город Калининград», письмо Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов исх. № И-КМИ-09/16456 от 06.06.2014 г., заключение 
по результатам публичных слушаний по проектам межевания территорий в границах красных линий: просп. Победы - пер. Ремонтный - ул. Ремонтная исх. № И-КМИ-09/16453 
от 06.06.2014 г.
1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в западной жилой части исторического ядра города. Территория межевания находится в зоне малоэтажной застройки исторических районов.
Территория межевания ограничена: с севера красными линиями общегородской магистрали – просп. Победы, с востока красными линиями второстепенного проезда - пер. Ремонтный, с юга и запада красными линиями улицы местного значения - ул. Ремонтная.
Рассматриваемая территория жилой застройки расположена в границах кадастрового квартала 39:15:111520.

Площадь территории межевания составляет 10892,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 2,3-этажными жилыми домами довоенной постройки и 3,4-этажными домами постройки 1962-1963 гг.
На территории квартала ранее образованно 3 земельных участка площадью 2732,00 м2.
Часть территории межевания расположена в санитарно-защитной зоне от приоритетных источников загрязнения. 
2. Проектное решение
На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.
Проект межевания выполнен на основе сведений, полученных из ГКН (№39/14-ВС-33825 от 05.02.2014 г.).

Проектом предлагается:

- сохранить границы 3 ранее образованных земельных участков;

- образовать 6 земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности.

Границы образуемых земельных участков предлагается установить по красным линиям, границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем земельным участкам, для чего формируются части земельных участков 
под проезды.
2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих жилых домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале.

В соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда №146 
от 29 июня 2009 г. «Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», часть I, глава 4, статья 11, п. 11.3 расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности разных лет строительства.

Расчет площади земельных участков жилых домов производится по формуле:


[image: image1.wmf]У

S

S

д

з

норм

.

.

.

´

=


где   
[image: image2.wmf]S

норм

.

 - нормативный размер участка, м2
 
[image: image3.wmf]S

 - общая площадь жилых помещений, м2 

 
[image: image4.wmf]У

д

з

.

.

 - показатель земельной доли для зданий разной этажности

Данные по жилым домам и результаты расчетов площадей земельных участков приведены 
в таблице I.

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен 
в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, 
на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

Результаты расчета приведены в таблице II.
2.3 Выводы
В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий           просп. Победы - пер. Ремонтный - ул. Ремонтная образуется 6 земельных участков, в т.ч.:
	4
	под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.:
	2388.00
	просп. Победы, 101-105

	4/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	24.00
	 

	4/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	468.00
	 

	5
	под многоквартирный многоэтажный дом, в т. ч.:
	1308.00
	просп. Победы, 107-109

	5/1
	под проезд и пешеходные связи
	225.00
	 

	5/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	402.00
	 

	6
	под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.:
	1822.00
	просп. Победы, 113-115

	6/1
	пешеходные связи
	44.00
	 

	6/2
	охранная зона инженерных коммуникаций
	198.00
	 
	 

	6/3
	санитарно-защитная зона от приоритетных
	92.00
	 

	
	источников загрязнения окружающей среды
	
	

	7
	под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.:
	1712.00
	пер. Ремонтный, 12-14

	7/1
	санитарно-защитная зона от приоритетных
	665.00
	 

	
	источников загрязнения окружающей среды
	
	

	8
	под многоквартирный малоэтажный дом, в т. ч.:
	910.00
	ул. Ремонтная, 32

	8/1
	охранная зона инженерных коммуникаций
	140.00
	 
	 

	8/2
	санитарно-защитная зона от приоритетных
	90.00
	 

	
	источников загрязнения окружающей среды
	
	

	Всего под многоквартирные дома
	8140.00
	 
	 

	9
	тротуар
	20.00
	 
	 

	Всего образуемых земельных участков
	8160.00
	 
	 


            3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

	N
п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Современное

состояние

на 2014 год

	1
	Площадь проектируемой территории – всего
	га
	1,0892

	2
	Территория, подлежащая межеванию


	- " -
	0,8160

	
	в том числе:

· территория жилой застройки, из них:
	- " -
	0,8140

	
	· территория малоэтажной застройки
	- " -
	0,8140

	
	· территория среднеэтажной застройки
	- " -
	-

	
	· территория многоэтажной застройки
	- " -
	-

	
	· территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов)

· территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения

· сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства


	- " -
	0,0020

-
-



	3
	Территория, не подлежащая межеванию, в том числе:

Ранее созданные сохраняемые земельные участки
	- " –

- " -
	0,2732
0,2732



	В. Исходные данные


_1078297757.unknown

_1179664336.unknown

_1179664355.unknown

_1078297718.unknown

