ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

возрастная группа (9-11 классы)

2021-2022 учебный год

______ТЕХНОЛОГИЯ________

(название предмета)

9-11 класс

Практическая часть. Электротехника. Время выполнения работы –90 минут.

Максимальное количество баллов – 35

- Изобразите принципиальную схему электрической цепи, подключения проходных одноклавишных выключателей для управления освещением с 2-х, мест.

Решение:

- Сравнить накал лампочек, подключенных к синусоидальному и постоянному напряжениям.

Накал лампочек для рисунка (а) одинаков.

- В сеть напряжением U = 24 В подключили два последовательно соединённых резистора. При этом сила тока составила I1 = 0,6 А. Когда резисторы подключили параллельно, суммарная сила тока стала равной I2 = 3,2 А. Определить сопротивления резисторов.

Решение:

- Имеется 8 сопротивлений по 10 Ом. Необходимо их все соединить так, чтобы общее сопротивление составило 20 Ом. Нарисовать схему. Если вариантов решения несколько, рассмотреть все варианты.

Решение:

- В домашнюю розетку через удлинитель включены холодильник мощностью 300 Вт, стиральная машина мощностью 2,5 кВт и СВЧ-печь мощностью 1,5 кВт. Определить общий ток в цепи и ток каждого из потребителей.

Решение:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

возрастная группа (9-11 классы)

2021-2022 учебный год

______ТЕХНОЛОГИЯ________

(название предмета)

9-11 класс

Карта пооперационного контроля

«Электротехника»

| Критерии оценки чертежа |  |
| --- | --- |
| Задание №1 | max-6б |
| Схема изображена верно | 0-2 |
| Все элементы схемы изображены верно | 0-2 |
| Обозначения проставлены верно | 0-2 |
| Задание №2 | max-6б |
| Схема изображена верно | 0-2 |
| Все элементы схемы изображены верно | 0-2 |
| Обозначения проставлены верно | 0-2 |
| Задание №3 | max-6б |
| Ответ приведен близко к верному | 0-3 |
| Ответ верный | 4-6 |
| Задание №4 | max-2б |
| Ответ верный | 0-2 |
| Даны пояснения | 0-2 |
| Решение правильное | 0-2 |
| Задание №5 | max-6б |
| Ответ верный | 0-2 |
| Даны пояснения | 0-2 |
| Решение правильное | 0-2 |
| Задание №6 | max-9б |
| Ответ верный | 0-3 |
| Даны пояснения | 0-3 |
| Решение правильное | 0-3 |
| Итого: | 35 баллов |