Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2021- 2022 учебный год

«Культура дома, дизайн и технологии»

9 класс

Практическое задание по моделированию основы платья

Время выполнения работы – 90 минут

Общее количество баллов за практическую часть - 35

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия заданного плечевого изделия с базовой конструкцией (см. «Чертеж основы»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии на чертеж полочки и   спинки, обозначьте ваши действия по моделированию (см. «Контроль практического задания»).  Используйте для этого стрелки, значки, список, алгоритм действий и т. д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки платья для раскладки на ткань.

- Аккуратно наклейте деталь выкройки платья на лист «Результаты моделирования».

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Вечернее удлиненное платье из хорошо драпирующейся ткани. Горловина платья расширена и углублена для воротника «хомут». Воротник раскроен «по косой» из прямоугольного куска ткани. Платье украшает декоративный рельеф, он проходит посередине полочки и плавно уходит в боковой шов. По рельефу в нижней части запроектирована драпировка. Нагрудные выточки переведены: одна в боковой шов, другая в легкую сборку на рельефе. Таливые выточки по полочки отсутствуют. Платье заужено по линии низа. Застежка «молния» расположена в среднем шве спинки. |

Базовый чертеж основы платья (цветной лист бумаги)

Контроль практического задания

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля

«Моделирование плечевого изделия»

| Критерии оценки | Максимальные баллы | По факту |
| --- | --- | --- |
| I. Нанесение линий фасона на основу чертежа | 17 |  |
| 1. Оформление линии фигурного рельефа на полочке. | 2 |  |
| 2. Нанесение линий расширения в области драпировки. | 2 |  |
| 3. Перенос нагрудных выточек на полочке. | 2 |  |
| 4. Удлинение полочки и спинки. | 1 |  |
| 5. Заужение боковых швов к линии низа по полочке и спинке. | 2 |  |
| 6. Выравнивание низа изделия по полочке и спинке. | 2 |  |
| 7. Расширение и углубление линий горловины по полочке и спинке. | 1 |  |
| 8. Нанесение знака «убрать» на талиевых выточках. | 1 |  |
| 9. Нанесение линий обтачки по полочке и спинке. | 1 |  |
| 10. Нанесение надписей на чертеже «разрезать», «закрыть», «заузить» на полочке и спинке. | 2 |  |
| 11. Нанесение контрольной точки по ограничению застежки «молния». | 1 |  |
| II. Подготовка выкройки к раскрою: | 18 |  |
| 12. Правильность оформления драпировки на полочке. | 3 |  |
| 13. Наличие надписей названия деталей. | 2 |  |
| 14. Указание количества деталей. | 2 |  |
| 15. Наличие направления нити основы на деталях. | 1 |  |
| 16.Указание сгиба и линии середины на деталях. | 1 |  |
| 17. Указание сборки на детали полочки. | 1 |  |
| 18. Указание припусков на обработку каждого среза изделия. | 2 |  |
| 19. Наличие контрольной метки расположения застежки. | 1 |  |
| 20. Выполнение полного комплекта лекал — 5 деталей. | 2 |  |
| 21. Аккуратность выполнения работы. | 3 |  |
| Итого | 35 |  |