Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

9 класс

Практическое задание по моделированию

Время выполнения работы – 60 минут

Общее количество баллов за практическую часть - 20

Шифр участника____________

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки (см. «Чертеж основы прямой юбки»).

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки  (см. «Контроль практического задания»). Используйте для этого стрелки, значки, список, алгоритм действий и т. д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткань.

6.  Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результаты моделирования».

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Прямая юбка из мягкой, легко драпирующейся ткани. Переднее полотнище имеет вертикальный рельеф, который проходит через вытачку. Срез рельефа боковой части переднего полотнища расширен и оформлен в драпировку. На заднем полотнище средний шов. Застежка «молния» находится в левом боковом шве. Линия талии завышена и оформлена подкройной обтачкой. |

Чертеж основы прямой юбки (цветной лист бумаги)

Карта контроля практического задания по моделированию

с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями

Шифр участника____________

Шифр участника____________

Результаты моделирования

Карта пооперационного контроля

«Моделирование юбки»

Шифр участника____________

| Критерии оценки | Максимальные баллы | По факту |
| --- | --- | --- |
| I. Нанесение линий фасона на основу чертежа |  |  |
| 1. Нанесение линии рельефа на переднем полотнище юбки | 1 |  |
| 2. Нанесение линий драпировки на переднем полотнище юбки | 2 |  |
| 3. Нанесение завышенной линии талии по переднему и заднему полотнищам. | 2 |  |
| 4. Корректировка вытачек на завышенном участке по линии талии на переднем и заднем полотнищах. | 2 |  |
| 5. Наличие надписи на чертеже «отрезать», «разрезать», «раздвинуть» на переднем полотнище юбки | 1 |  |
| II. Подготовка выкройки к раскрою: |  |  |
| 6. Наличие надписей названия деталей юбки | 1 |  |
| 7. Указание количества деталей | 1 |  |
| 8. Наличие направления нити основы на деталях юбки | 1 |  |
| 9.Указание сгиба и линии середины на деталях юбки. | 1 |  |
| 10. Наличие контрольных отметок «Застежка» и «Разрез» | 1 |  |
| 11. Указание припусков на обработку | 2 |  |
| 12. Выполнение полного комплекта лекал — 4 деталей | 2 |  |
| 13. Аккуратность выполнения работы | 3 |  |
| Итого: | 20 |  |