Ответ к практическому  заданию  по черчению

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018-2019 учебного года.

Номинация «Техника и техническое творчество»

8 класс

Максимальное количество 20  баллов

Карта пооперационного контроля

«Проекции в черчении»

| Критерии оценки чертежа |  |
| --- | --- |
| - Линии чертежа |  |
| - Начертание контура линий на чертеже (четкость) | 1 |
| - Размерные и выносные линии одной толщины (проведены тонкой сплошной) | 1 |
| - Проведены центровые линии на окружности | 1 |
| - Масштаб изображения |  |
| - Чертеж выполнен по заданным размерам. | 2 |
| - Нанесение размеров |  |
| - Размерные линии завершаются стрелкой. | 1 |
| - Размерные числа нанесены сверху над горизонтальной линией и слева от вертикальной | 2 |
| - Размерные числа написаны чертежным шрифтом | 1 |
| - Соблюдение последовательности при нанесении размерных линий (от меньшего к большему) | 1 |
| - Каждый размер нанесен один раз | 1 |
| - При нанесении размеров окружности и дуг соблюдены правила обозначения | 2 |
| - Внешний вид чертежа |  |
| - Общий аккуратный вид чертежа | 1 |
| Изображение чертежа |  |
| - Правильное расположение видов | 2 |
| - Соблюдение проекционной связи | 2 |
| - Нанесение линий: видимых и невидимых контуров | 2 |
| Итого: | 20 баллов |