ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

ТЕХНОЛОГИЯ 2019-2020 учебный год

(«Техника и техническое творчество»

и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

7-9 класс

Практическая часть. Робототехника. Время выполнения работы – 60 минут.

Максимальное количество баллов – 20

Движение и навигация роботов с перемещением объектов

Задача: построить и запрограммировать робота, который:

- Стартует из зоны старта/финиша «лицом» к перекрестку;

- Направление движения на перекрестке определяет участник;

- Обнаруживает цилиндры синего и зеленого цвета, отвозит их в соответствующего цвета секции, цилиндры красного цвета, расположенные в свободной зоне поля, отвозятся в зону старта/финиша.

Транспортировка зеленых и синих цилиндров:

- Последовательность перемещения зеленых и синих цилиндров в соответствующие зоны определяет участник.

- При транспортировке зеленых и синих цилиндров с черной линии можно съезжать только, при условии, что робота транспортирует цилиндр определенного цвета, и ему в процессе транспортировки необходимо объехать препятствие – цилиндр любого цвета. После объезда он обязан вернуться на линию.

- Одновременно два цилиндра как одинакового, так и разного цвета перевозить нельзя.

Транспортировка красных цилиндров:

- Красные цилиндры можно начать перевозить только после того, как перевезены все зеленые и синие цилиндры.

- При транспортировке красных цилиндров с черной линии, можно съезжать.

- Красные цилиндры можно одновременно перевозить в любом количестве

Участник может попросить членов жюри убирать довезенные в соответствующую зону цилиндры.

Цилиндр считается доставленным, если частично заступает за линию определения зоны.

Примечания: Размер робота на старте не должен превышать 250х250х250мм

Траектория - черная линия шириной 30 мм на белом фоне

В качестве объектов для перемещения используются цилиндры (жестяная банка объемом 330мл)

Требования к роботу

- До начала практического тура все части робота должны находиться в разобранном состоянии (все детали отдельно). При сборке робота нельзя пользоваться никакими инструкциями (в устной, письменном форме, в виде иллюстраций или в электронном виде).

- Все элементы робота, включая микроконтроллер, систему питания, должны находиться на роботе.

- Робот должен быть автономным, т.е. не допускается дистанционное управление роботом.

- В конструкции робота может быть использован только один микроконтроллер.

- Количество двигателей и датчиков в конструкции робота не ограничено.

- В конструкции робота запрещается использование детали и узлы не входящие в робототехнический конструктор.

- При зачетном старте робот должен быть включен вручную по команде члена жюри, после чего в работу робота нельзя вмешиваться.

Баллы за цилиндры не засчитываются:

- Если робот, объезжая цилиндр не смог вернуться на черную линию (баллы за ЭТОТ цилиндр не засчитываются даже если он в итоге был довезен);

- Если цвет цилиндра не соответствует цвету зоны.