ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/2020 гг.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (ЮНОШИ)

10-11 КЛАСС

Время проведения – 90 минут

Задания с 1 по 24 вопросы. 1 балл за каждый правильный ответ.

25 вопрос – творческое задание – оценивается в 11 баллов.

| 1 | Какую роль в конструкции выполняет втулка? а) крепление балок б) крепление оси в) крепление гусениц |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Толщина детали должна быть равна 30 мм, а заготовки имеют толщину 34 мм. Ее надо обработать одинаково с обеих сторон. Припуск на обработку одной стороны детали равен: а.1 мм; б. 2 мм; в. 3 мм; г. 0,5 мм. |  |
| 3 | Что такое допуск? |  |
| 4 | Чем отличаются по составу углеродистые и легированные стали? |  |
| 5 | Какие графические изображения можно использовать для изготовления плоского однодетального изделия? |  |
| 6 | Характер рисунка текстуры древесины зависит от а) размеров сердцевидных лучей б) ширины годичных слоев в) плотности древесины г) расположения волокон |  |
| 7 | Самое низкое содержание углерода а) в чугуне б) в стали в) в графите г) в алмазе |  |
| 8 | Основную роль в выпрямителях переменного тока играют а) резисторы б) диоды в) катушки индуктивности г) конденсаторы |  |
| 9 | Установите соответствие видов напильников и их назначение |  |
|  | - Напильники с одинарной насечкой | а. Для чистовой обработки в труднодоступных местах |
|  | - Напильники с двойной насечкой | б. Для обработки мягких металлов и неметаллических материалов |
|  | - Рашпили | в. Для обработки мягких металлов |
|  | - Надфили | г. Для обработки стали, чугуна и других твёрдых металлов |
|  | 1___, 2___, 3___, 4___ |  |
| 10 | Техносфера – это а) совокупность машин и механизмов б) совокупность технических приспособлений, закреплённых на сферической поверхности в) совокупность объектов и процессов на поверхности планеты, созданных людьми для удовлетворения своих потребностей |  |
| 11 | С каким током срабатывания должен быть установлен предохранитель на электрическом щитке квартиры, если напряжение сети равно 220 В, и одновременно включены потребители: - электроплита мощностью 2 кВт, - электрочайник мощностью 1 кВт, - холодильник мощностью 200 Вт, - осветительные приборы мощностью 200 Вт. а) 17 А б) 20 А в) 25 А г) 30 А |  |
| 12 | Для передачи движения от электродвигателя к шпинделю в токарном станке используется передача а) зубчатая б) реечная в) цепная г) ременная |  |
| 13 | Укажите причину широкого использования переменных токов. |  |
| 14 | Какие виды пластмасс быстро разлагаются и не загрязняют планету? Чем их состав отличается от состава широко используемых пластмасс? |  |
| 15 | В чем достоинство порошковой металлургии перед станочной обработкой металлов и сплавов? |  |
| 16 | По данному чертежу найдите наглядные изображения частей, из которых состоит деталь: а) 1+6+9 б) 2+1+9 в)1+6+5 |  |
| 17 | По приведенному описанию найдите изображение детали: «Деталь представляет собой прямоугольный параллелепипед, в правой части верхней грани которого вертикально расположен цилиндр. Вдоль его оси проходит сквозное цилиндрическое отверстие. В левой части торцевой грани прямоугольного параллелепипеда – паз, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, переходящего в полуцилиндр. Деталь симметрична относительно одной плоскости симметрии, которая проходит вдоль длины детали». а) рисунок А б) рисунок Б в) рисунок В |  |
| 18 | Приведите примеры использования электромагнитных волн в быту. |  |
| 19 | Укажите, к какому типу машин относятся 3D-принтер, электромобиль и электрогенератор. |  |
| 20 | Укажите хронологический порядок создания следующих технологий: а. Нанотехнологии; б. Информационные технологии; в. Лазерные технологии; г. Технологии 3D печати. |  |
| 21 | Лампу накаливания изобрёл а) Т. А. Эдисон б) Л. Н. Лодыгин в) С. И. Вавилов г) П. Н. Яблочков |  |
| 22 | Для продольного пиления древесины используют пилу с формой зубьев |  |
| 23 | Какая шестеренка будет крутиться быстрее 1 или 2? |  |
|  | а. Шестеренка 1 б. Шестеренка 2 |  |
| 24 | Посчитайте передаточное отношение зубчатой передачи, изображенной на рисунке. Малая шестеренка – 8-зубое колесо, большая – 24-зубое колесо. |  |

- Творческое задание

Предложите практическое применение пластиковых бутылок.

а. Определите размер заготовки; (2 балла)

б. Обоснуйте свой выбор; (2 балла)

в. Разработайте эскиз и проставьте размеры; (2 балла)

г. Предложите декорирование изделия; (2 балла)

д. Опишите этапы работы в технологической карте. (3 балла)