ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

ТЕХНОЛОГИЯ 2018-2019 учебный год

(«Техника и техническое творчество»

и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)

10-11 класс

Практическая часть. Электротехника. Время выполнения работы – 60 минут.

Максимальное количество баллов – 20

В промышленном модуле имеется производственное помещение, к которому ведет длинный коридор. Производственное помещение освещается двумя лампочками, которые включаются и выключаются вместе. Коридор освещается одной лампочкой управляющейся двумя проходными переключателями расположенными по концам коридора. Предусмотрен общий элемент защиты. Производственное помещение оборудована двухполупериодным выпрямителем, подключенным непосредственно к общему элементу защиты. Нагрузкой выпрямителя является лампа накаливания к которой может быть подключен в качестве сглаживающего фильтра конденсатор.

- Начертите принципиальную схему электрической цепи с общим элементом защиты, тремя лампами, тремя элементами управления, выпрямителем с нагрузкой и сглаживающим фильтром.

- Соберите эту цепь.

- Измерьте выпрямленное напряжение на нагрузке без сглаживающего фильтра и с сглаживающим фильтром. Измерьте ток через нагрузку в обоих случаях.

- Снимите осциллограмму напряжения на нагрузке без сглаживающего фильтра и со сглаживающим фильтром.

- Переделайте двухполупериодный выпрямитель в однополупериодный.

- Еще раз снимите осциллограмму напряжения на нагрузке без сглаживающего фильтра и со сглаживающим фильтром.

- Объясните различие осциллограмм.

Критерии пооперационного контроля

|  |  | Максимальные баллы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |
| 2. | Качество выполнения принципиальной схемы | 2 |
| 3. | Сборка цепи | 5 |
| 4. | Измерение напряжения и токов | 3 |
| 5. | Работа с осциллографом | 3 |
| 6. | Переделка выпрямителя | 3 |
| 7. | Объяснение различий осциллограмм | 3 |
|  | Итого: | 20 |

При нарушении правил электробезопасности ученик будет удален из аудитории, а его результаты аннулированы.