Муниципальный этап. 10-11 классы.

ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Внимание! Максимальная оценка за готовую практическую работу - 20 баллов.

Практическая работа №1
«Моделирование платья»

Задание:

- Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.

- Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.

- На бланке работы (Бланк №1 «Нанесение фасонных линий») на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.

- Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки изделия.

- На бланке работы (Бланк №2 «Результат моделирования») разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.

- Нанесите на все детали изделия надписи, необходимые для правильного раскроя изделия.

| Рисунок модели | Описание внешнего вида модели |
| --- | --- |
|  | Летняя модель платья выполнена из плотного денима (хлопок, п/э, эластан) голубого цвета. Длина платья ниже линии коленей на 10,0см. Изделие прилегающего силуэта с отстроченными вертикальными рельефами на спинке и с углом от бокового шва на полочке. В среднем шве спинки расположены разрез и застежка с молнией. Горловины спинки и полочки углублены на 12,0 и 9,0см, а расширены на 6,0см в форме каре. Обработано обтачкой с отделочной строчкой. Эскиз модели платья Платье без рукавов, проймы окантованы белой бейкой. Карманы накладные с узкой отделочной строчкой расположены от рельефов полочки в сторону боковых швов и вниз от линии талии на 15,0см. Кармана украшает настрочная бейка и бантик из узкой ленточки в тон бейки. Общая отделка платья - настрочная бейка белого цвета по горловине и низу платья, |

Бланк №1.

Нанесение новых фасонных линий

Участник______________________________________________________

.

Бланк №2.

Результат моделирования (приклеить детали платья, оформить)

Участник______________________________________________

| ВПИШИТЕ В ТАБЛИЦУ ОТВЕТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название деталей платья после моделирования | Количество деталей кроя |

| Карта пооперационного контроля к практической работе №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Контролируемые параметры | Баллы | Баллы по факту |
| I | Нанесение новых линий фасона на основу чертежа платья (бланки ответов №1) | 10,0 |  |
| 1. | Уточнение длины изделия | 1,0 |  |
| 2. | Работа с плечевыми вытачками (закрыть или зачеркнуть, если не участвуют в конструкции) | 0,5 |  |
| 3. | Оформление линий рельефов по спинке | 1,0 |  |
| 4. | Работа с нагрудными вытачками (закрыть или зачеркнуть, если не участвуют в конструкции) | 0,5 |  |
| 5. | Оформление линий рельефов по полочке | 1,0 |  |
| 6. | Оформление горловины | 2,0 |  |
| 7. | Наличие обозначений на чертеже «закрыть»/символ стрелка | 1,0 |  |
| 8. | Наличие обозначений на чертеже «разрезать»/символ ножницы | 1,0 |  |
| 9. | Построение необходимых основных деталей | 1,0 |  |
| 10. | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций | 1,0 |  |
| II | Подготовка выкроек к раскрою платья (бланки ответов №2) | 10,0 |  |
| 1. | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы (учесть правильное расположение деталей на листе - в вертикальном формате) | 2,0 |  |
| 2. | Наличие надписей названий основных деталей платья | 0,5 |  |
| 3. | Наличие надписей названий деталей для обработки | 0,4 |  |
| 4. | Указание количества основных деталей платья | 0,5 |  |
| 5. | Указание количества деталей для обработки | 0,4 |  |
| 6. | Наличие направления нити основы на основных деталях | 0,5 |  |
| 7. | Наличие направления нити на деталях для обработки | 0,4 |  |
| 8. | Припуски для соединения основных деталей платья | 0,5 |  |
| 9. | Припуски на обработку подкройных деталей | 0,4 |  |
| 10. | Указание контрольных линий (сгиба, середины) | 1,0 |  |
| 11. | Наличие необходимых меток и надсечек (контр.знаки на линиях талии и бедер, местоположение молнии, разреза, шлиц и кармана) | 2,4 |  |
| 12. | Аккуратность выполнения работы | 1,0 |  |
|  | Итого | 20,0 |  |

Лист для вырезания 1 (цветной)