Муниципальный этап. 10-11 классы.

ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

КРИТЕРИИ и МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ (для жюри)

Практическая работа №1 (20 баллов)

«Моделирование платья»

Углубить и расширить горловину спинки

Углубить и расширить горловину полочки

Бланк №1.

Нанесение новых фасонных линий

Закрыть нагрудную вытачку

Оформить рельефные линии

Нанести линию обтачки

СГИБ центральной части полочки

СЕРЕДИНА центральной части спинки

Разрезать детали по фасонным линиям

Накладной карман

Боковая часть спинки

Боковая часть полочки

Удлинить

платье (ниже линии коленей)

Бланк №2.

Результат моделирования (приклеить детали платья, оформить)

Обтачка горловины спинки

(2 детали)

Обтачка горловины полочки

(1 деталь)

Карман накладной

(2 детали)

Плечевые срезы

Верхний припуск кармана

Боковая часть спинки

(2 детали)

Середина

центральной части спинки

(2 детали)

Боковая часть полочки

(2 детали)

Центральная часть полочки

платья со сгибом

(1 деталь)

Срезы низа деталей платья

Боковые срезы

Рельефные срезы спинки

Рельефные срезы полочки

| п\п | Наименование среза | Величина припуска | п\п | Наименование среза | Величина припуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная часть спинки |  |  | Центральная часть полочки |  |
| 1 | Горловины | 1,0 | 1 | Горловины | 1,0 |
| 2 | Рельефа | 1,5-2,0 | 2 | Плечевой | 1,5-2,0 |
| 3 | Низа | 3,0-4,0 | 3 | Проймы | 1,0 |
| 4 | Средний | 2,0-3,0 | 4 | Рельефа | 1,5-2,0 |
|  | Боковая часть спинки |  | 5 | Боковой | 2,0-2,5 |
| 1 | Горловины | 1,0 | 6 | Низа | 3,0-4,0 |
| 2 | Плечевой | 1,5-2,0 |  | Боковая часть полочки |  |
| 3 | Рельефа | 1,5-2,0 | 1 | Рельефа | 1,5-2,0 |
| 4 | Проймы | 1,0 | 2 | Боковой | 2,0-2,5 |
| 5 | Боковой | 2,0-2,5 | 3 | Низа | 3,0-4,0 |
| 6 | Низа | 3,0-4,0 | 4 | Карман |  |
| 7 | Средний | 2,5-3,0 |  | Верхний/нижний | 4,0/1,0 |
|  | Обтачка |  |  | Боковые | 1,0 |
| 1 | Плечевой | 1,0-1,5 |  |  |  |
| 2 | Горловины | 1,0 |  |  |  |

| Рисунок модели | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Летняя модель платья выполнена из плотного денима (хлопок, п/э, эластан) голубого цвета. Длина платья ниже линии коленей на 10,0см. Изделие прилегающего силуэта с отстроченными вертикальными рельефами на спинке и с углом от бокового шва на полочке. В среднем шве спинки расположены разрез и застежка с молнией. Горловины спинки и полочки углублены на 12,0 и 9,0см, а расширены на 6,0см в форме каре. Обработка обтачками с отделочной строчкой. Эскиз модели платья Платье без рукавов, проймы окантованы белой бейкой. Карманы накладные с узкой отделочной строчкой расположены от рельефов полочки в сторону боковых швов и вниз от линии талии на 15,0см. Кармана украшает настрочная бейка и бантик из узкой ленточки в тон бейки. Общая отделка платья - настрочная бейка белого цвета по контуру горловины и низа платья на расстоянии 2,0см. |

КРИТЕРИИ и МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ

Практическая работа №1

«Моделирование платья»

| Карта пооперационного контроля к практической работе № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Контролируемые параметры | Баллы | Методика оценивания |
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов №1) | 10,0 |  |
| 1. | Уточнение длины изделия (ниже линии коленей на 10,0см) | 1,0 | - Внесены изменения в длину спинки платья (удлинение) – 0,5 балла. - Внесены изменения в длину спинки платья (удлинение) – 0,5 балла. |
| 2. | Работа с плечевой вытачкой спинки (закрыть или зачеркнуть, если не участвует в конструкции) | 0,5 | - Плечевая вытачка зачеркнута – 0,5 балла. - Плечевая вытачка закрыта – 0 баллов. |
| 3. | Расположение и оформление линий рельефа по спинке | 1,0 | - Правильное расположение рельефа (вертикальное) – 0,5 балла. - Правильной оформление линий рельефа (через талевые вытачки) – 0,5 балла. |
| 4. | Работа с нагрудными вытачками (закрыть или зачеркнуть, если не участвуют в конструкции) | 0,5 | - Нагрудная вытачка закрыта – 0,5 балла. - Нагрудная вытачка зачеркнуты – 05 баллов. - Вытачка не закрыта – 0 баллов |
| 5. | Оформление линий рельефов по полочке | 1,0 | - Правильное расположение рельефа (от бокового шва) – 0,5 балла. - Правильной оформление линий рельефа (с углом и через талевые вытачки) – 0,5 балла. |
| 6. | Оформление горловины платья (углубление и расширение на полочке и спинке) | 2,0 | - Горловина спинки углублена согласно описанию – 0,5 балла. - Горловина полочки углублена согласно описанию – 0,5 балла. - Горловина спинки расширена согласно описанию – 0,5 балла. - Горловина полочки расширена согласно описанию – 0,5 балла. |
| 7. | Наличие обозначений на чертеже «закрыть»/символ стрелка | 1,0 | - Наличие надписи «закрыть» вытачку/стрелки у нагрудной вытачки на полочке – 1,0 балл. |
| 8. | Наличие обозначений на чертеже «разрезать»/символ ножницы | 1,0 | - Наличие «разрезать» /символа- ножницы на спинке - 0,5 балла. - Наличие «разрезать» /символа- ножницы на полочке - 0,5 балла. |
| 9. | Построение кармана | 1,0 | - Выполнено построение кармана – 1,0 балл. |
| 10. | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций | 1,0 | - Полный комплект деталей (центральные и боковые части спинки и полочки, карман, обтачки горловин (2шт.) и обтачки пройм (2шт.) – 1,0 балл. - Отсутствуют 1 центральная деталь – 0,6 балла. - Отсутствуют 1 боковая деталь – 0,7 балла. - Отсутствует деталь кармана – 0,8 балла. - Отсутствуют 1 деталь обтачки – 0,9 балла. - Отсутствуют 50% деталей - 0,5 балла. |
| II | Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов №2) | 10,0 |  |
| 1. | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы (учесть правильное расположение деталей на листе - в вертикальном формате) | 2,0 | - Все детали платья расположены на листе правильно (вертикально) – 2,0 балла. - Нарушено расположение только деталей спинки – 1,0 балл. - Нарушено расположение только деталей полочки – 1,0 балл. - Нарушено расположение только детали кармана – 1,5 балла. - Нарушено расположение только деталей обтачек – 1,6 балла. - Нарушено расположение 1 детали обтачки – 1,9 балла. - Нарушено расположение 50% деталей – 1,0 балл. |
| 2. | Наличие надписей названий основных деталей платья | 0,5 | - Выполнена надпись «центральная часть спинки» – 0,1 балла. - Выполнена надпись «боковая часть спинки» – 0,1 балла. - Выполнена надпись «центральная часть полочки» – 0,1 балла. - Выполнена надпись «боковая часть полочки» – 0,1 балла. - Выполнены надпись «карман» – 0,1 балла. |
| 3. | Наличие надписей названий деталей для обработки | 0,4 | - Выполнена надпись «обтачка» горловины спинки – 0,2 балла. - Выполнена надпись «обтачка» горловины полочки – 0,2 балла. |
| 4. | Указание количества основных деталей платья | 0,5 | - Правильно указано количество основных деталей платья (всего 5шт.) - 0,5 балла. - Неверно указано количество деталей спинки (2 шт.) - 0,3 балла. - Неверно указано количество деталей полочки (2 шт.) - 0,3 балла. - Неверно указано количество деталей карманов (2 шт.) - 0,4 балла. - Неверно указано количество 50% основных деталей полочки - 0,25 балла. |
| 5. | Указание количества деталей для обработки (обтачек) | 0,4 | - Правильно указано количество дополнительных деталей для обработки платья (всего 2шт.) - 0,4 балла. - Неверно указано количество деталей 1 обтачки горловины - 0,2 балла. - Неверно указано количество деталей обтачек горловины (2 шт.) - 0 баллов. |
| 6. | Наличие направления нити основы на основных деталях платья | 0,5 | - Наличие правильных направлений нити основы на всех основных деталях платья – 0,5 балла. - Неверные направления нити основы на деталях спинки – 0,3 балла. - Неверные направления нити основы на деталях полочки – 0,3 балла. - Неверные направления нити основы на детали кармана -0,4 балла. |
| 7. | Наличие направления нити на деталях для обработки узлов платья | 0,4 | - Наличие правильных направлений нити основы на всех обтачках (2шт.) – 0,4 балла. - Неверные направления нити основы на 1 детали обтачки горловины – 0,2 балла. - Неверные направления нити основы на 2-ух деталях обтачек - 0 баллов. |
| 8. | Припуски для соединения основных деталей платья | 0,5 | - Правильно указаны все припуски на основных деталях платья - 0,5 балла. - Неверно указаны припуски деталей спинки – 0,3 балла. - Неверно указаны припуски деталей полочки – 0,3 балла. - Неверно указаны припуски детали кармана – 0,4 балла. |
| 9. | Припуски на обработку подкройных деталей | 0,4 | - Правильно указаны все припуски всех деталей обтачек платья - 0,4 балла. - Неверно указаны припуски деталей 1 обтачки горловины – 0,2 балла. |
| 10. | Указание контрольных линий (сгиба, середины) | 1,0 | - Указаны все линии сгиба (на ц/ч полочки, обтачке г/п) – 0,5 балла. - Указаны линии середины (на ц/ч спинки) – 0,5 балла. |
| 11. | Наличие необходимых меток и надсечек на линии талии и бедер. | 0,9 | - Указаны все контрольные знаки (линия талии, бедер) на всех деталях спинки и полочки– 0,9 балла. - Не указаны к/з на линии талии на деталях платья - 0,5 балла. - Не указаны к/з на линии бедер на деталях платья - 0,5 балла. |
| 12. | Наличие необходимых меток и надсечек (местоположение молнии, разреза и кармана) | 1,5 | - Указаны все к/з положения кармана, разреза и молнии – 1,5 балла. - Не указаны к/з положения кармана – 0,5 балла. - Не указана к/з положения разреза– 1,0 балл. - Не указана к/з положения молнии– 1,2 балла. |
| 13. | Аккуратность выполнения работы | 1,0 | - Все детали платья приклеены ровно, без следов грязи от клея – 1,0 балл. - Наличие клякс, грязи – 0 баллов. |
| Итого |  | 20,0 |  |