Муниципальный этап. 10-11 классы.

ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»

Практический тур

Внимание! Максимальная оценка за всю готовую практическую работу - 15 баллов

Практическая работа №2

«Накладной карман прямоугольной формы

с отделочной бейкой и бантиком»

(время на выполнение задания - 90 минут)

Задание: Изготовить технологический узел «Накладной карман прямоугольной формы с отделочной бейкой и бантиком» из ткани согласно инструкционно-технологической карте. Материалы: ткань (бязь х/б) однотонная светлого тона размером 33,0(долевая)×40,0см (всего 1 деталь), нитки швейные п/э №40 в цвет х/б бязи и косой бейки; элементы декора: готовая (с заутюженными срезами) косая х/б/атласная бейка контрастного цвета/горошек/узкая полосочка/мелкая клеточка - 20,0см шириной в готовом виде не более 2,0см(всего 1 деталь); лента атласная узкая шириной не более 1,0см в цвет бейки -55,0см(всего 1 деталь). Оборудование: швейная бытовая машинка с наличием функции зигзаг/оверлок; утюг и доска для ВТО, проутюжильник.

Инструменты и приспособления: игла ручная швейная, напёрсток, ножницы для раскроя ткани, ниткорезы, игольница, булавки, распарыватель, мел портновский/термостержень (терморучка), ножницы для работы с бумагой, линейка простая, угольник, сантиметровая лента.

Инструкционно – технологическая карта

«Накладной карман прямоугольной формы с отделочной бейкой и бантиком»

| № | Этапы выполнения и технические условия (ТУ) | Материалы, инструменты | Фото, рисунок, схема, чертеж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внимательно прочитайте задание. Проверить наличие материалов: отрезы х\б ткани, косой бейки и атласной ленты. |  |  |
| 2. | Проверить размеры шаблона накладного кармана на листе для вырезания. Его размеры должны быть 13,0см×15,0см. При необходимости откорректируйте перед вырезанием! | Самоконтроль |  |
| 3. | Аккуратно вырезать проверенное бумажный шаблон/лекало детали накладного кармана прямоугольной формы, используя в задании лист для вырезания. Для выкраивания полочки можно использовать лист формата А4. | Бланк №1 для вырезания шаблона кармана и лист А4, ножницы по бумаге | Лекало кармана 15,0×13,0см |
| 4. | Выполнить раскрой каждой детали технологического узла с учетом направления долевой нити: - полочка - 1 деталь, - карман - 1 деталь. - долевик кармана– 1 деталь. Порядок раскроя: - Из отреза х/б ткани сначала выкроить деталь полочки размером 30,0см(долевая)×22,0см / можно использовать лист А4. | Булавки, портновский мел/терморучка, ножницы для раскроя ткани, игольница, линейка, бумажный шаблон. | 1. Лекало полочки 30,0см×22,0см |
|  | - Затем на оставшийся отрез ткани положить бумажный шаблон кармана (можно закрепить булавками), обвести контур лекала /шаблона мелом/терморучкой. Размеры кармана в готовом виде: длина - 15,0см (долевая) и ширина - 13,0см. Не забудьте обязательно добавить припуски на обработку кармана: сверху - 4,0см, с низу и по бокам -1,0см! Еще раз все измерить и вырезать деталь накладного кармана с припусками и с учетом направления долевой нити, припусков и строго по намеченным линиям. | Булавки, портновский мел/терморучка, ножницы для раскроя ткани, игольница, линейка, бумажный шаблон. | 2. Верхний припуск 4,0см |
|  | - Из остатка ткани еще выкроить долевик кармана -узкую полоску размером 15,0см (долевая)×1,0см. | Мел/терморучка, линейка, ножницы для раскроя ткани |  |
| 5. | Получилось всего 3 детали кроя из х/б ткани. | Самоконтроль раскроя |  |
| 6. | По намеченным контурным линиям кармана в готовом виде проставить нитки временного назначения прямыми сметочными стежками. | Ручная игла, наперсток, ниткорезы, нитки белые, игольница. |  |
| 7. | Обработать верхний срез кармана с лицевой стороны строчкой зигзаг или на оверлоке. | Швейная машинка/ оверлок, нитки п\э, ниткорезы |  |
| 8. | - Наложить долевик (3 деталь из х\б ткани - полоска 1,0см) на верхний припуск кармана с изнанки к линии входа в карман. - Наметать прямыми сметочными стежками. - Настрочить на 0,5см от линии (по середине долевика). - Удалить временные стежки. - ВТО с изнанки. | Ручная игла, наперсток, ниткорезы, нитки белые, игольница. Швейная машинка, заправленная нитками в цвет ткани. Распарыватель. Оборудование для ВТО |  |
| 9. | - Завернуть верхний припуск кармана на изнанку по намеченной линии и зафиксировать булавками. - Затем заметать прямыми сметочными стежками. - Убрать булавки! - ВТО с изнанки. | Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. Оборудование для ВТО |  |
| 10. | Приготовить деталь – готовую косую бейку (1 деталь) проутюжить. | Оборудование для ВТО. |  |
| 11. | - С лицевой стороны кармана наметить линию терморучкой на расстоянии 1,5см от сгиба (от верхней линии вниз) и приложить к ней косую беку. - Наколоть бейку булавами. - Наметать прямыми сметочными стежками. | Терморучка, Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. |  |
| 12, | Приготовить деталь – атласную ленточку (1 деталь) проутюжить, сложить пополам и приутюжить всгиб. | Оборудование для ВТО. |  |
| 13. | Вставить ленточку сгибом вверх под нижний край беки на 0,7см (между карманом и бейой) по середине кармана и закрепить булавкой или ручными стежками. | Булавки, игла ручная швейная, игольница. |  |
| 14. | - Настрочить косую бейку на карман с 2-ух сторон на 0,1-0,2см от сгибов (длина стежка 3,5-4,0мм). - Удалить временные стежки. - ВТО бейки. | Швейная машинка, заправленная нитками в цвет бейки. Распарыватель. Утюг и гладильная доска |  |
| 15. | - Завернуть сначала нижний припуск кармана и заметать прямыми сметочными стежками. - Затем завернуть и заметать боковые припуски накладного кармана. | Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. . |  |
| 16. | Проверить!!! - Размеры накладного кармана в готовом виде - 13,0см×15,0см. - Качество верхних и нижних уголков кармана (прямой угол). - Параллельность сторон (форма прямоугольник). |  |  |
| 17. | После проверки качества заготовки кармана выполнить ВТО без пара, хорошо приутюжить уголки. | Утюг и гладильная доска |  |
| 18. | Подготовить деталь полочки из х/б ткани: - обметать все срезы на зигзаге/оверлоке и завязать узелки в уголках или заправить концы ниток с изнанки строчки оверлока. - ВТО. | Швейная машинка/ оверлок. Оборудование для ВТО |  |
| 19. | Наметить на полочке линию середины детали (вдоль долевой нити) и положение накладного кармана - от верхнего среза 7,5см. | Терморучка, линейка |  |
| 20. | Соединить карман с полочкой: - Наложить заготовку кармана на полочку точно по намеченным линиям. - Наколоть булавками. - Наметать карман на полочку прямыми сметочными стежками на 0,3-0,4 см по контуру. | Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. |  |
| 21. | Завязать легкий временный бантик, чтобы концы ленточки не попали под машинный шов. |  |  |
| 22. | Настрочить карман на полочку на 0,1-0,2 см с горизонтальными закрепками длиной 0,7-1,0см. | Швейная машинка Изнанка |  |
| 23. | Окончательная отделка кармана: - Удалить все временные стежки, мусор, меловые линии. - Утюжка готового кармана с изнаночной и лицевой сторон с паром и ленточку отдельно. - Завязать аккуратно окончательный вариант бантика и оформить его кончики (подрезать наискосок). | Распарыватель, щеточка, ножницы. Оборудование для ВТО. |  |
| 24. | Проверка качества готового кармана и сдача образца практической работы. | Самоконтроль |  |

Самоконтроль:

- Машинные строчки должна быть ровными и непрерывными.

- Частота и ширина выполняемых стежков/строчек/швов должна соответствовать заданным величинам в ТУ задания.

- В готовой работе должны отсутствовать строчки временного назначения, мусор, меловые линии и портновские булавки.

- Соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования в процессе выполнения практического задания.

Максимальная оценка за эту работу: 15,0 баллов.

Бланк №1.

Лист для вырезания

ШАБЛОН НАКЛАДНОГО КАРМАНА

ЛЕКАЛО

КАРМАН НАКЛАДНОЙ

1 деталь

ДОЛЕВАЯ  НИТЬ

Карта пооперационного контроля к практической работе №2

«Накладной карман прямоугольной формы

с отделочной бейкой и бантиком»

для участников олимпиады

|  | Контролируемые параметры | Максимальное количество баллов | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) | 1,0 |  |
| 2. | Аккуратность и правильность кроя деталей технологического узла: - учет направления долевой нити. | 1,0 |  |
| 3. | Качество заготовки кармана: - его соответствие заданным параметрам - 13,0см ×15,0см. | 1,0 |  |
| 4. | Качество обработки углов кармана (верхние и нижние): - все в виде прямых углов -соответствуют 90°, - с лицевой стороны не видны припуски кармана. | 1,0 |  |
| 5. | Качество обработки сторон кармана: - все стороны ровные, - параллельность противоположных сторон кармана друг другу. | 1,0 |  |
| 6. | Качество обработки входа кармана: - наличие долевика у линии входа в карман (настрочен на верхний припуск с изнанки). | 1,0 |  |
| 7. | Качество обработки входа кармана: - наличие обработки верхнего среза краеобметочной строчкой (зигзаг/оверлок). | 0,5 |  |
| 8. | Качество обработки отделочной бейки: - находиться на 1,5см от верхней линии кармана, - настрочена 2-мя ровными машинными строчками, - настрочена на 0,1-0,2см от сгибов бейки, - нитками в цвет бейки, - длина стежка 3,5-4,0мм. | 2,0 |  |
| 9. | Качество обработки отделочной ленточки: расположена посередине кармана | 0,5 |  |
| 10. | Качество соединения кармана с полочкой: - шов настрачивания кармана на полочку ровный, - шов расположен на 0,1-0,2 мм от сгибов кармана. | 1,0 |  |
| 11. | Качество обработки верхних углов кармана: - наличие закрепок, - закрепки ровные, - длина закрепок 0,7-1,0см. | 1,5 |  |
| 12. | Соблюдение технологической последовательности изготовления кармана. | 1,0 |  |
| 13. | Общий внешний вид выполненной работы: - чистота и аккуратность, - обработка срезов и углов полочки, - симметричность кармана на полочке, - аккуратность готового бантика, - достаточная ВТО всего узла. | 1,5 |  |
| 14. | Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований: - соблюдение ТБ при выполнении всех операций, - правильная организация рабочего места, - порядок на рабочем месте в течение и после окончания работы. | 1,0 |  |
| Итого: |  | 15,0 |  |