Муниципальный этап. 10-11 классы.

ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР

Внимание! Максимальная оценка за всю готовую практическую работу - 15 баллов

КРИТЕРИИ и МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ЖЮРИ

Практическая работа №2

«Накладной карман прямоугольной формы

с отделочной бейкой и бантиком»

(время на выполнение задания - 90 минут)

Задание: Изготовить технологический узел «Накладной карман прямоугольной формы с отделочной бейкой и бантиком» из ткани согласно инструкционно-технологической карте. Материалы: ткань (бязь х/б) однотонная светлого тона размером 33,0(долевая)×40,0см (всего 1 деталь), нитки швейные п/э №40 в цвет х/б бязи и косой бейки; элементы декора: готовая (с заутюженными срезами) косая х/б/атласная бейка контрастного цвета/горошек/узкая полосочка/мелкая клеточка - 20,0см шириной в готовом виде не более 2,0см (всего 1 деталь); лента атласная узкая шириной не более 1,0см в цвет бейки -55,0см(всего 1 деталь). Оборудование: швейная бытовая машинка с наличием функции зигзаг/оверлок; утюг и доска для ВТО, проутюжильник.  Инструменты и приспособления: игла ручная швейная, напёрсток, ножницы для раскроя ткани, ниткорезы, игольница, булавки, распарыватель, мел портновский/термостержень (терморучка), ножницы для работы с бумагой, линейка простая, угольник, сантиметровая лента.

Инструкционно – технологическая карта

«Накладной карман прямоугольной формы с отделочной бейкой и бантиком»

| № | Этапы выполнения и технические условия (ТУ) | Материалы, инструменты | Фото, рисунок, схема, чертеж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внимательно прочитайте задание. Проверить наличие материалов: отрезы х\б ткани, косой бейки и атласной ленты. |  |  |
| 2. | Проверить размеры шаблона накладного кармана на листе для вырезания. Его размеры должны быть 13,0см×15,0см. При необходимости откорректируйте перед вырезанием! | Самоконтроль |  |
| 3. | Аккуратно вырезать проверенное бумажный шаблон/лекало детали накладного кармана прямоугольной формы, используя в задании лист для вырезания. Для выкраивания полочки можно использовать лист формата А4. | Бланк №1 для вырезания шаблона кармана и лист А4, ножницы по бумаге | Лекало кармана 15,0×13,0см |
| 4. | Выполнить раскрой каждой детали технологического узла с учетом направления долевой нити: - полочка - 1 деталь, - карман - 1 деталь. - долевик кармана– 1 деталь. Порядок раскроя: - Из отреза х/б ткани сначала выкроить деталь полочки размером 30,0см(долевая)×22,0см / можно использовать лист А4. | Булавки, портновский мел/терморучка, ножницы для раскроя ткани, игольница, линейка, бумажный шаблон. | 1. Лекало полочки 30,0см×22,0см |
|  | - Затем на оставшийся отрез ткани положить бумажный шаблон кармана (можно закрепить булавками), обвести контур лекала /шаблона мелом/терморучкой. Размеры кармана в готовом виде: длина - 15,0см (долевая) и ширина - 13,0см. Не забудьте обязательно добавить припуски на обработку кармана: сверху - 4,0см, с низу и по бокам -1,0см! Еще раз все измерить и вырезать деталь накладного кармана с припусками и с учетом направления долевой нити, припусков и строго по намеченным линиям. | Булавки, портновский мел/терморучка, ножницы для раскроя ткани, игольница, линейка, бумажный шаблон. | 2. Верхний припуск 4,0см |
|  | - Из остатка ткани еще выкроить долевик кармана -узкую полоску размером 15,0см (долевая)×1,0см. | Мел/терморучка, линейка, ножницы для раскроя ткани |  |
| 5. | Получилось всего 3 детали кроя из х/б ткани. | Самоконтроль раскроя |  |
| 6. | По намеченным контурным линиям кармана в готовом виде проставить нитки временного назначения прямыми сметочными стежками. | Ручная игла, наперсток, ниткорезы, нитки белые, игольница. |  |
| 7. | Обработать верхний срез кармана с лицевой стороны строчкой зигзаг или на оверлоке. | Швейная машинка/ оверлок, нитки п\э, ниткорезы |  |
| 8. | - Наложить долевик (3 деталь из х\б ткани - полоска 1,0см) на верхний припуск кармана с изнанки к линии входа в карман. - Наметать прямыми сметочными стежками. - Настрочить на 0,5см от линии (по середине долевика). - Удалить временные стежки. - ВТО с изнанки. | Ручная игла, наперсток, ниткорезы, нитки белые, игольница. Швейная машинка, заправленная нитками в цвет ткани. Распарыватель. Оборудование для ВТО |  |
| 9. | - Завернуть верхний припуск кармана на изнанку по намеченной линии и зафиксировать булавками. - Затем заметать прямыми сметочными стежками. - Убрать булавки! - ВТО с изнанки. | Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. Оборудование для ВТО |  |
| 10. | Приготовить деталь – готовую косую бейку (1 деталь) проутюжить. | Оборудование для ВТО. |  |
| 11. | - С лицевой стороны кармана наметить линию терморучкой на расстоянии 1,5см от сгиба (от верхней линии вниз) и приложить к ней косую беку. - Наколоть бейку булавами. - Наметать прямыми сметочными стежками. | Терморучка, Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. |  |
| 12, | Приготовить деталь – атласную ленточку (1 деталь) проутюжить, сложить пополам и приутюжить всгиб. | Оборудование для ВТО. |  |
| 13. | Вставить ленточку сгибом вверх под нижний край беки на 0,7см (между карманом и бейой) по середине кармана и закрепить булавкой или ручными стежками. | Булавки, игла ручная швейная, игольница. |  |
| 14. | - Настрочить косую бейку на карман с 2-ух сторон на 0,1-0,2см от сгибов (длина стежка 3,5-4,0мм). - Удалить временные стежки. - ВТО бейки. | Швейная машинка, заправленная нитками в цвет бейки. Распарыватель. Утюг и гладильная доска |  |
| 15. | - Завернуть сначала нижний припуск кармана и заметать прямыми сметочными стежками. - Затем завернуть и заметать боковые припуски накладного кармана. | Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. . |  |
| 16. | Проверить!!! - Размеры накладного кармана в готовом виде - 13,0см×15,0см. - Качество верхних и нижних уголков кармана (прямой угол). - Параллельность сторон (форма прямоугольник). |  |  |
| 17. | После проверки качества заготовки кармана выполнить ВТО без пара, хорошо приутюжить уголки. | Утюг и гладильная доска |  |
| 18. | Подготовить деталь полочки из х/б ткани: - обметать все срезы на зигзаге/оверлоке и завязать узелки в уголках/заправить с изнанки. - ВТО. | Швейная машинка/ оверлок. Оборудование для ВТО |  |
| 19. | Наметить на полочке линию середины детали (вдоль долевой нити) и положение накладного кармана - от верхнего среза 7,5см. | Терморучка, линейка |  |
| 20. | Соединить карман с полочкой: - Наложить заготовку кармана на полочку точно по намеченным линиям. - Наколоть булавками. - Наметать карман на полочку прямыми сметочными стежками на 0,3-0,4 см по контуру. | Булавки, ручная игла, игольница, наперсток, ниткорезы, нитки белые. |  |
| 21. | Завязать легкий временный бантик, чтобы концы ленточки не попали под машинный шов. |  |  |
| 22. | Настрочить карман на полочку на 0,1-0,2 см с горизонтальными закрепками длиной 0,7-1,0см. | Швейная машинка Изнанка |  |
| 23. | Окончательная отделка кармана: - Удалить все временные стежки, мусор, меловые линии. - Утюжка готового кармана с изнаночной и лицевой сторон с паром и ленточку отдельно. - Завязать окончательный вариант бантика и оформить его кончики (подрезать наискосок). | Распарыватель, щеточка, ножницы. Оборудование для ВТО. |  |
| 24. | Проверка качества готового кармана и сдача образца практической работы. | Самоконтроль |  |

Самоконтроль:

- Машинные строчки должна быть ровными и непрерывными.

- Частота и ширина выполняемых стежков/строчек/швов должна соответствовать заданным величинам в ТУ задания.

- В готовой работе должны отсутствовать строчки временного назначения, мусор, меловые линии и портновские булавки.

- Соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования в процессе выполнения практического задания.

Максимальная оценка за эту работу: 15,0 баллов.

Бланк №1.

Лист для вырезания

ШАБЛОН НАКЛАДНОГО КАРМАНА

ЛЕКАЛО

КАРМАН НАКЛАДНОЙ

1 деталь

ДОЛЕВАЯ  НИТЬ

Критерии и методика оценивания практической работы №2

«Накладной карман прямоугольной формы

с отделочной бейкой и бантиком»

|  | Контролируемые параметры | Максимальное количество баллов | Пояснение критериев оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) | 1,0 | - Наличие фартука – 0,5 балла - Наличие косынки – 0,5 балла |
| 2. | Аккуратность и правильность кроя деталей технологического узла: учет направления долевой нити. | 1,0 | - Детали из х/б ткани (2шт. -полочка и карман) выкроены симметрично – 0,5 балла. - Крой произведен с учетом долевой нити – 0,5 балла. |
| 3. | Качество заготовки кармана: его соответствие заданным параметрам - 13,0см ×15,0см. | 1,0 | - Ширина кармана в готовом виде – 13,0см ± 3мм - 0,5 балла. - Длина кармана в готовом виде -15,0см ± 3мм - 0,5 балла. - Две любые стороны не отвечают заданным размерам – 0,5 балла. |
| 4. | Качество обработки углов кармана: | 1,0 | - Два верхних угла кармана соответствуют 90°– 0,4 балла. - Два нижних угла кармана соответствуют 90°– 0,4 балла. - С лицевой стороны не видны припуски кармана - 0,2 балла. |
| 5. | Качество обработки сторон кармана. | 1,0 | - Боковые стороны кармана ровные -0,25 балла. - Верхняя и нижняя стороны кармана ровные - 0,25 балла. - Боковые стороны параллельны друг другу - 0,25 балла. - Верхняя и нижняя стороны параллельны друг другу - 0,25 балла. |
| 6. | Качество обработки входа кармана: долевик. | 1,0 | - Долевик настрочен на изнаночной стороне верхнего припуска кармана – 0,5 балла. - Долевик настрочен на 0,5 см от сгиба - 0,5 балла. - Отсутствие долевика – 0 баллов. |
| 7. | Качество обработки входа кармана: обработка среза | 0,5 | - Срез верхнего припуска кармана обработан краеобметочной строчкой (зигзаг/оверлок) – 1,0 балл. - Отсутствие обрабатывающей строчки – 0 баллов. |
| 8. | Качество обработки отделочной бейки. | 2,0 | - Бейка находиться на 1,5см ± 1мм от верхней линии кармана – 0,4 балла. - Бейка настрочена 2-мя ровными машинными строчками - по 0,2 балла за каждую ровную строчку. - Настрочена на 0,1-0,2см от сгибов бейки – по 0,2 балла за каждую правильную строчку. - Настрочена нитками в цвет бейки - 0,4 балла. - Строчка настрачивания соответствует ТУ задания (длина стежка 3,5-4,0мм) - 0,4 балла. - Отсутствие бейки – 0 баллов |
| 9. | Качество обработки отделочной ленточки - ее расположение. | 0,5 | - Ленточка расположена посередине кармана – 0,5 балла. - Ленточка смещена от середины кармана более 0,5 см – 0,2 балла. - Ленточка криво прикреплена (выпадает из бейки одним углом) -0,2 балла. |
| 10. | Качество соединения кармана с полочкой. | 1,0 | - Шов настрачивания кармана на полочку ровный - 0,5 балла. - Шов расположен на 0,1-0,2 мм от сгибов кармана - 0,5 балла. - Соединение кармана выполнено на половину - 0,3 балла. - Строчка отсутствует – 0 баллов. |
| 11. | Технологическая обработка верхних углов кармана. | 1,5 | - Наличие 2-ух закрепок - 0,5 балла. - Наличие 1 закрепки – 0,25 балла. - Закрепки ровные - 0,5 балла. - 1 закрепка ровная – 0,25 балла. - Длина закрепок 0,7-1,0см - 0,5 балла. - 1 закрепка соответствующей длины – 0,25 балла. - Отсутствие закрепок – 0 баллов. |
| 12. | Соблюдение технологической последовательности изготовления кармана. | 1,0 | - Нарушение последовательности изготовления (припуски кармана завернуты неправильно - нарушена последовательность) - 0 баллов |
| 13. | Общий внешний вид выполненной работы. | 1,5 | - Чистота и аккуратность работы (отсутствие мусора, ниток временного назначения, меловых линий) – 0,2 балла. - Срезы полочки обметаны строчкой зигзаг/оверлок и завязаны/заправлены концы ниток - 0,2 балла. - Симметричное расположение кармана на полочке (по середине) – 0,2 балла. - Карман расположен на расстоянии 7,5см ± 2мм от верхнего среза полочки – 0,2 балла. - Бантик завязан аккуратно (не развязывается и концы симметричные) – 0,2 балла. - Достаточная ВТО всего узла – 0,5 балла. |
| 14. | Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. | 1,0 | - Работа с наперстком при выполнении ручных работ – 0,25 балла. - Соблюдение ТБ при работе с утюгом – 0,25 балла. - Соблюдение ТБ при работе на швейной машине – 0,25 балла. - Правильная организация рабочего места (прядок на рабочем месте в течение и после окончания работы) – 0,25 балла. - Разбрасывание игл и булавок вне игольницы минус 0,5 балла. |
| Итого: |  | 15,0 |  |