ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2025–2026 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Номинация «Техника, технология и техническое творчество»

Практический тур 10 - 11 классы

ЗАДАНИЯ ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ

Спроектируйте и изготовьте 3D-модель прототипа планетарной передачи. Минимум — три сгруппированных звена: центральное колесо, два сателлита, корпус и оси. Итоговое изделие должно быть полностью собранным, габаритные размеры — не более 80×80×15 мм, но не менее 60×60×10 мм.

Рекомендации и требования:

- Работайте в любом CAD ПО Компас 3D.

- Предусмотрите возможность сборки и вращения сателлитов вокруг центральной оси: соединения должны быть функциональными.

- Все посадки и зазоры промоделируйте с учетом FDM-печати (допуск ±0,3–0,5 мм).

- Допускается моделирование декоративных элементов — например, отверстий, технологических замков, маркировки корпуса.

- Подготовьте набор STL/STEP файлов, технический чертеж (главный вид, секущие виды, аксонометрия).

- В мини-отчете предоставьте эскиз, фотографии всех этапов, логи моделирования и подготовленный G-код для 3D-печати.

- Итоговое изделие предъявить в собранном виде и провести финишную обработку (удалить поддержки, шлифовать, провести демонстрацию вращения).

Карта пооперационного контроля — для участника

- Подготовка технического эскиза со всеми размерами.

- Создание 3D-модели по ключевым элементам (корпус, центральное колесо, сателлиты, оси).

- Моделирование фасок, посадок, зазоров (с учетом 3D-печати).

- Экспорт STL/STEP файлов с проверкой формата.

- Проверка итоговых размеров: не более 80×80×15 мм, не менее 60×60×10 мм.

- Настройка печати в слайсере: высота слоя ≤0,2 мм, заполнение ≥20%, PLA/ABS, без поддержки — по возможности.

- Печать, контроль соответствия модели, контроль оборудования.

- Механическая обработка, удаление поддержек, первичная сборка комплекта.

- Фото этапов и собранного изделия.

- Оформление мини-отчета: эскиз, модель, ход работ, фото, файл G-кода.

Требования к ТБ и подготовке

- Работа только на исправном оборудовании, соблюдение инструктажа педагога.

- При моделировании строго соблюдать допуски для 3D-печати.

- Защищать глаза при механической обработке, не касаться горячих частей принтера.

- Все этапы и файлы проверяются и оформляются по инструкции.

Время на выполнение  120 минут.