ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2025–2026 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Номинация «Техника, технология и техническое творчество»

Практический тур 9 класс

ЗАДАНИЯ ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ

Разработайте и создайте 3D-модель и прототип модульного шарнира/соединения, который состоит из не менее чем 3 звеньев, соединённых между собой подвижными шарнирными соединениями. Изделие должно быть функциональным (звенья вращаются), оригинальным по форме и соответствовать заданным габаритам — не более 60 × 30 × 30 мм (в состоянии сборки).

Требования:

- Проект выполните в любом CAD ПО (Компас 3D, Autodesk Fusion 360, FreeCAD и др.).

- Предусмотрите возможность сборки/разборки шарнира без использования клея или винтов (только 3D-печать).

- Звенья должны вращаться на угол, близкий к 90 градусам.

- Все фаски, зазоры и допуски промоделировать с учётом технологии 3D-печати (±0,5\pm 0{,}5±0,5 мм на диаметр и посадку).

- Не менее одного крепления должно отличаться (альтернативный замок, фиксатор и пр.).

- К изделию подготовьте технический чертёж (хотя бы главный вид с указанием габаритов) и мини-отчёт — пошаговые фото (скриншоты) и краткое описание этапов.

Карта пооперационного контроля — для участника

- Разработка эскиза (чертёж от руки/электронный с основными размерами).

- Создание 3D-модели шарнира (поэлементно, согласно чертежам).

- Проектирование и моделирование зазоров, фасок, ограничителей (учёт технологии печати).

- Экспорт файлов STL и (по необходимости) STEP.

- Проверка итогового размера: вся сборка ≤ 60 × 30 × 30 мм.

- Создание G-кода для печати, подготовка в слайсере (заполнение, слой ≤ 0,2 мм).

- Печать изделия, контроль состояния принтера.

- Механическая финишная обработка (удаление поддержек, очистка посадочных мест).

- Оформление мини-отчёта и подготовка файлов с именованием по инструкции.

Важные требования (техника безопасности, подготовка):

- Работа только на исправном, настроенном 3D-принтере под присмотром.

- Соблюдать требования к подготовке файлов и этапам контроля работоспособности оборудования.

- Не прикасаться к горячему экструдеру, не вмешиваться в работу принтера вручную во время печати.

- Использовать защитные очки при механической обработке детали.

Время на выполнение

120 минут.