ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2025–2026 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Номинация «Техника, технология и техническое творчество»

Практический тур 10 - 11 классы

ЗАДАНИЯ ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НА ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНОМ СТАНКЕ

Изготовьте на лазерно-гравировальном станке многофункциональный ящик-органайзер для хранения инструментов и расходных материалов (бумага, инструменты, мелкие детали).

- Материал — фанера толщиной 3–4 мм.

- Формат заготовки — не более листа А4 (210×297 мм).

- Габаритные размеры ящика — выбрать самостоятельно, соблюдая ограничения листа.

- Изделие должно состоять из 5–7 деталей, соединённых без клея (шип-паз, защёлки, технологические крепления).

- Обязательно наличие декоративной гравировки — орнамент, подсветка, надписи.

- Предварительно подготовить чертеж (главный вид), эскиз с размерами, исходные файлы (DXF, SVG, CDR).

- Завершить работу финишной обработкой, снятием заусенцев, шлифовкой, и организовать сборку.

- Сделать отчёт выполнения этапов итогового изделия.

Карта пооперационного контроля для участника

- Создание технического эскиза с размерами.

- Моделирование деталей в CAD или векторной программе.

- Подготовка и экспорт файлов для лазерной резки и гравировки.

- Проверка параметров и подгонка посадок под толщину материала.

- Настройка станка, выбор параметров резки и гравировки.

- Выполнение лазерной резки и гравировки.

- Сборка детали, проверка качества подгонки и соединения.

- Финишная обработка (шлифовка, удаление заусенцев).

- Документирование: фото этапов, итогового изделия, описание процесса (мини-отчёт).

Требования по технике безопасности и организации

- Подготовка и проверка станка, эксплуатация в присутствии педагога.

- Использование средств индивидуальной защиты: очки, перчатки.

- Запрет на касание лазерной головки и движущихся частей во время работы.

- Контроль вентиляции, избегание перегрева материала.

- Соблюдение технологий сборки и аккуратности работы.

Время на выполнение 120 минут.