ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2025–2026 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Номинация «Техника, технология и техническое творчество»

Практический тур 9 класс

ЗАДАНИЯ ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НА ЛАЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНОМ СТАНКЕ

Сконструируйте и изготовьте изделие «настольные часы» или «абажур светильника» по своему варианту дизайна на основе фанеры (3–4 мм) с применением лазерной резки и гравировки.

- Вариант изделия, размерность, стилистика — по выбору участника, но конструкция должна содержать не менее 3 функциональных деталей и устойчивое основание.

- Минимальные размеры основания — 100 × 100 мм, допускается до А4 (210 × 297 мм).

- Крепления между деталями — без клея: шип/паз, фиксаторы, технологические соединения.

- Требуется минимум 2 разных вида гравировки: рисунок, надпись, логотип, орнамент либо шкала циферблата (для часов/светильника).

- До гравировки подготовьте эскиз с размерами, подпишите все детали (бумага/электронный файл PDF).

- Все исходные графические файлы сохранить в DXF/CDR/SVG/M3D, включая варианты для резки и для гравировки.

- Итоговое изделие предъявить в разобранном и собранном виде; приложить технический (или художественный) эскиз, файлы, мини-отчёт этапов.

Карта пооперационного контроля для участника

- Эскиз (разметка, подписи, все размеры, оформление).

- Моделирование всех деталей в CAD/векторном редакторе, проверка соединений.

- Экспорт файлов для станка по формату (режим резки, режим гравировки).

- Проверка и подгонка посадок по фактической толщине материала.

- Загрузка файла на станок, настройка параметров (мощность/скорость/шаг).

- Резка всех компонентов и выполнение гравировки.

- Сборка изделия по чертежу (без клея), проверка работоспособности и прочности.

- Сверка наличия двух видов гравировки.

- Фотоотчёт: ключевые этапы — детали, сборка, итоговая демонстрация.

- Мини-отчёт: эскиз, файлы, этапы, техника сборки, трудности, результат.

Требования по технике безопасности

- Запуск и работа под контролем.

- Проверка наличия защитного кожуха, исправности вытяжки.

- Не касаться движущихся элементов или лазерной головы до остановки.

- Работать при гравировке с вытяжкой, при необходимости использовать защитные очки.

- Соблюдать аккуратность при сборке острых деталей.

Время на выполнение  120 минут.