ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 2025–2026 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Номинация «Техника, технология и техническое творчество»

Практический тур 9 класс

ЗАДАНИЯ ПРАКТИКА ПО РУЧНОЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

Изготовьте запорную планку для замка по прилагаемому эскизу.

- Материал — сталь Ст3, толщина 1 мм.

- Размеры детали уточните согласно техническому заданию и чертежу (предельные отклонения ±0,5 мм).

- На детали выполнить все предусмотренные техническим заданием отверстия (диаметром 3 мм, и 5 мм) с равномерным расположением.

- Обработать углы детали с аккуратным закруглением (указать радиусы на чертеже).

- Деталь должна быть готова к процессу гибки.

- Выполнить чистовую обработку — зачистку наждачной бумагой средней зернистости.

## Карта пооперационного контроля для участника

- Наличие и соблюдение требований по спецодежде и средствам защиты.

- Использование корректных инструментов и оборудования.

- Правильная разметка заготовки по чертежу.

- Качество и точность сверления отверстий.

- Аккуратность обработки кромок и закруглений.

- Точность и качество гибки детали.

- Чистовая обработка и зачистка поверхности.

- Своевременное выполнение работы.

- Демонстрация готового изделия и фотоотчёт выполнения.

## Рекомендации

- Выполнять работу строго под контролем наставника.

- Использовать исправное оборудование, качественные инструменты.

- Соблюдать технологическую дисциплину и правила безопасности.

- Вести документирование этапов работы с фото и видеоматериалами.

Время на выполнение 120 минут.