Практический тур. Максимальное количество баллов – 20.

Обработка материалов на лазерно-гравировальной машине.

Изготовьте личную визитку

Время выполнения работы – до 2,5 часов.

Технические условия:

- По указанным данным, сделайте визитку (Рис.1).

- Материал изготовления – фанера 3–4 мм. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры заготовки: (100×100 мм). Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Изготовить изделие на лазерно-гравировальной машине в соответствии с моделью.

- Размер готового изделия: 80×55 мм.

- Выполнить эскиз на листе бумаги форматом А4 от руки карандашом. 7. Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать членам жюри.

- На визитке необходимо выполнить гравировку своего номера.

Рекомендации:

- Разработать модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, Компас 3D, ArtCAM, SolidWorks и т. п.

- Выполнить эскиз.

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

- При разработке любой модели в программе следует помнить, что при любом расширении и тонкости пучка лазера, все равно не стоит делать очень тонкие фигуры и совмещать их очень близко, во избежание горения материала при многократной прожиге.

Б.  При разработке любой модели в программе следует помнить, что пустотелые рисунки будут удалены из изделия после гравировки.

- Помнить, что увеличение плоскости наружной гравировки значительно увеличивает время изготовления изделия. Выполнение гравировки с двух сторон оценивается выше.

Место для эскиза

Карта пооперационного контроля

|  | Шифр участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Оценка жюри |
| 1 | Умение создавать трехмерный объект в виде эскиза и векторного рисунка для лазерной резки | 2 |  |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе СЛБ/СЛМ | 5 |  |
| 2 | Скорость выполнения работы: - не уложились в отведенные 2,5 часа (0 баллов) - уложились в отведенные 2,5 часа (1 балла); - затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (2 балла) | 2 |  |
| 3 | Знание базового интерфейса работы с графическом редакторе или/и системе СЛБ/СЛМ (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 баллов); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (1 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (2 б) | 2 |  |
| 4 | Точность моделирования объекта | 1 |  |
|  | Работа на лазерно-гравировальной машине | 4 |  |
| 5 | Сложность выполнения работы (конфигурации) | 2 |  |
| 6 | Уровень готовности модели для подачи на лазерно-гравировальную машину - не готова совсем (0 баллов); - готова, но не экспортирована (1 балла); - полностью готова и экспортирована (2 балла) | 2 |  |
|  | Оценка готовой модели. | 4 |  |
| 7 | Модель в целом получена (требует серьѐзной доработки, требует незначительной корректировки, не требует доработки - законченная модель) | 0,5 |  |
| 8 | Сложность и объем выполнения работы | 0,5 |  |
| 9 | Творческий подход | 0,5 |  |
| 10 | Оригинальность решения | 0,5 |  |
| 11 | Внешнее сходство с эскизом | 0,5 |  |
| 12 | Соответствие теме задания | 0,5 |  |
| 13 | Композиционное решение | 0,5 |  |
| 14 | Рациональность технологии и конструкции изготовления | 0,5 |  |
|  | Выполнение эскиза | 5 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Председатель жюри:

Члены жюри: