Практический тур. Максимальное количество баллов – 20.

Время выполнения работы – до 2,5 часов

Электротехника

В учебных мастерских два рабочих места учащихся и рабочее место учителя освещаются отдельными лампами накаливания.

- Начертите принципиальную схему электрической цепи с тремя лампами, тремя элементами управления и общим элементом защиты.

- Соберите эту цепь.

- Измерьте напряжение на входе цепи, ток через одну лампу, ток через две лампы и общий ток через две лампы, токи через три лампы и общий ток через три лампы.

- Сравните суммы токов через две лампы и общий ток через две лампы, суммы токов через три, общий ток через три лампы. Объясните результаты.

- Измерьте сопротивление не зажженной лампы, рассчитайте сопротивление одной лампы, двух ламп и трех зажженных ламп. Объясните различие сопротивления.

Место для схемы

Место для объяснения результатов наблюдений

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Критерии пооперационного контроля и критерии оценивания практической работы

|  | Шифр участника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии |  |  | Кол-во баллов | Оценка жюри |
| 1 | Принципиальная схема электрической цепи |  |  | 4 |  |
| 2 | Сборка электрической цепи |  |  | 5 |  |
| 3 | Измерение напряжения на выходе и пяти токов |  |  | 3 |  |
| 4 | Измерение сопротивления не зажженной лампы сопротивлений зажженных ламп | и | расчет | 3 |  |
| 5 | Объяснение результатов наблюдений |  |  | 2 |  |
| 6 | Соблюдение техники безопасности и порядок на рабочем месте |  |  | 2 |  |
| 7 | Не уложился во времени – 0б Уложился во времени – 1б |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 20 |  |

Председатель жюри:

Члены жюри: