Практический тур. Максимальное количество баллов – 20.

Электротехника

Время выполнения работы – до 2,5 часов

Задание:

- Нарисуйте принципиальную электрическую схему двух полупериодного выпрямителя с выключателем и нагрузкой в виде коллекторного двигателя.

- Соберите эту цепь и проверьте работоспособность. Измерьте постоянное напряжение на зажимах двигателя.

- Включите параллельно двигателю сглаживающий фильтр в виде конденсатора. Измерьте напряжение на зажимах двигателя.

- Пронаблюдайте на экране осциллографа формы напряжений на зажимах двигателя при наличии и отсутствии конденсатора.

- Объясните результаты наблюдений.

Место для схемы

Место для объяснения результатов наблюдений

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Критерии пооперационного контроля

|  | Шифр участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Кол-во баллов | Оценка жюри |
| 1 | Разработка принципиальной схемы электрической цепи | 4 |  |
| 2 | Сборка электрической цепи | 5 |  |
| 3 | Измерение напряжение на зажимах двигателя | 5 |  |
| 4 | Объяснение результатов наблюдений | 3 |  |
| 5 | Соблюдение техники безопасности и порядок на рабочем месте | 2 |  |
| 6 | Не уложился во времени -0б Уложился во времени – 1б | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Председатель жюри: Члены жюри: