Приложение № 2 к постановлению

администрации городского

округа «Город Калининград»

от «11»_11__ 2010 г. № 1933

ПОРЯДОК

установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории городского округа «Город Калининград»

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории городского округа «Город Калининград» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170, «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории городского округа «Город Калининград»              от 24.12.2008 № 346 (в редакции Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда от 30.09.2009 № 202), Кодексом Калининградской области об административных правонарушениях и другим действующим законодательством.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования органами местного самоуправления взаимоотношений, возникающих при изготовлении, установке и содержании указателей наименований улиц и номеров домов на территории городского округа «Город Калининград» и обеспечения высокого уровня информативности и эстетичности городской среды.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

2.1. Номерной знак- унифицированный элемент городской ориентирующей информации номеров жилых домов, зданий, сооружений, строений состоящий из последовательности арабских цифр с возможным добавлением букв (а, б, в, г, и т.д.) и дробей.

2.2.Указатель улиц- унифицированный элемент городской ориентирующей информации наименований улиц, переулков, аллей и т.д., располагающийся на фасадах зданий, сооружений, строений.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ

3.1. Указатели с наименованием улиц и номерами домов должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

3.2. Конструктивное решение указателей с наименованием улиц и номерами домов должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

3.3. На наружном фасаде здания устанавливается номерной знак и указатель с наименованием улицы, который должен освещаться с наступлением темноты.

3.4. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы.

3.5. Указатели с наименованием улиц и номерные знаки в виде объемных световых указателей, с использованием долговечных энергосберегающих источников света, устанавливаются преимущественно на центральных улицах города (основные магистральные улицы) в соответствии с генеральным планом городского округа «Город Калининград».

3.6. Объемные световые указатели с наименованием улиц и номерные знаки выполняются в виде плафона из полупрозрачного пластика методом формовки с изображением методом термопечати, на синем фоне, белым шрифтом (приложение лист № 2)

3.7. Указатели с наименованием улиц и номерные знаки в виде несветовых плоских панелей устанавливаются в остальных районах города (не центральных).

3.8. Для номерных знаков и указателей с наименованием улиц в виде несветовых панелей должны использоваться светоотражающие покрытия, обеспечивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

3.9. Несветовые указатели с наименованием улиц и номерные знаки выполняются в виде плоских панелей методом термопечати, на пластике толщиной 3 мм, на синем фоне, белым шрифтом (приложение № 1,  лист 4).

3.10. Указатели с наименованием улиц должны быть выполнены размерами 600*200 мм, с номером дома – 300*200 мм (приложение №1, лист 4).

3.11. Написание наименований улиц и номеров домов в объемном световом и плоском несветовом вариантах выполняется «рубленым» шрифтом (приложение лист № 1).

3.12. Размеры шрифта указателей с наименованием улиц и номерных знаков выполняются, в объемном световом и плоском несветовом вариантах, согласно приложению лист № 4 (высота букв 59 мм; 25мм, высота цифр         105 мм).

3.13. Размещение на фасаде номерных знаков и указателей с наименованием улиц, в объемном световом и плоском несветовом вариантах, выполняется с левой стороны стены здания, строения, сооружения в 30 см от угла, высота размещения составляет 2,5 м  в соответствии с приложением №1, лист  2.

3.14. В случае невозможности размещения номерных знаков и указателей с наименованиями улиц согласно настоящему Порядку, место их размещения на фасаде должно быть согласовано с Комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

3.15. Размещение номерных знаков и указателей с наименованиями улиц на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ И НОМЕРОВ ДОМОВ

4.1. Размещение указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на фасадах зданий и сооружений осуществляется по мере необходимости:

- при новом строительстве;

- при реконструкции, капитальном ремонте;

- при утрате указателей;

- при замене ветхих существующих указателей.

4.2. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

- своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);

- установка и замена осветительных приборов;

- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).