| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 13 844 189 | руб. | Смета на сумму: | 13 844 189 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт вентиляции многоквартирного дома №№29-37 по Московскому проспекту г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 13 844.189 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 9.349 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1 617.050 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Прокладка воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 100 до 500 мм | 100 м2 |  | 12.2523 | 26 364.95 | 323 031 |
|  |  | Объем: (3.14*0.16*1210)+(3.14*0.1*1966) |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.7 | 8.57661 | 252.083 | 2 162 |
| 1. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 132.98 | 1629.310854 | 170.030 | 277 032 |
| 1. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.27 | 3.308121 | 951.88 | 3 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 915 |
| 1. 4. | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 17.65 | 216.253095 | 41.80 | 9 039 |
| 1. 5. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.27 | 3.308121 | 27.68 | 92 |
| 1. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 5.268489 | 1 080.04 | 5 690 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 247 |
| 1. 7. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.54 | 18.868542 | 45.10 | 851 |
| 1. 8. | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00084 | 0.010291932 | 308 929.06 | 3 179 |
| 1. 9. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00039 | 0.004778397 | 67 005.35 | 320 |
| 1. 10. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.011 | 0.1347753 | 88 866.67 | 11 977 |
| 1. 11. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 7.58 | 92.872434 | 73.61 | 6 836 |
| 1. 12. | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан> | т | 0.00513 | 0.062854299 | 77 408.22 | 4 865 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 321 073 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 198 228 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 842 332 |
| 2. | 19.1.01.02-0006 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 |  | 1225.228 | 757.28 | 927 841 |
|  |  | Объем: (12.25228)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 3. | 19.1.01.11-0033 | Крепления для воздуховодов: хомут со шпилькой диаметром 160 мм | шт. |  | 1210 | 114.97 | 139 114 |
| 4. | 19.1.01.11-0031 | Крепления для воздуховодов: хомут со шпилькой диаметром 100 мм | шт. |  | 1966 | 98.13 | 192 924 |
| 5. | 19.1.05.03-0003 | Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 160 мм | шт. |  | 180 | 312.26 | 56 207 |
| 6. | 19.1.05.03-0002 | Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 100 мм | шт. |  | 180 | 193.04 | 34 747 |
| 7. | С Цена поставщик. | Колено 90"-100 | шт |  | 610 | 263.25 | 160 583 |
|  |  | Поправки: М: =263.25 |  |  |  |  |  |
| 8. | С Цена поставщик. | Врезка-стакан д-100 | шт |  | 180 | 59.30 | 10 674 |
|  |  | Поправки: М: =59.30 |  |  |  |  |  |
| 9. | С Цена поставщик. | Колено 90"-160 | шт |  | 610 | 479.25 | 292 343 |
|  |  | Поправки: М: =479.25 |  |  |  |  |  |
| 10. | С Цена поставщик. | Врезка-стакан д-160 | шт |  | 180 | 84.50 | 15 210 |
|  |  | Поправки: М: =84.50 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 |  | 6.24 | 25 886.41 | 161 531 |
|  |  | Объем: (0.2+0.4)*2*520 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.95 | 5.928 | 252.654 | 1 498 |
| 11. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 132.98 | 829.7952 | 170.030 | 141 090 |
| 11. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.38 | 2.3712 | 951.88 | 2 257 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 656 |
| 11. 4. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.39 | 2.4336 | 27.68 | 67 |
| 11. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.57 | 3.5568 | 1 080.04 | 3 841 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 842 |
| 11. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.54 | 9.6096 | 45.10 | 433 |
| 11. 7. | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00084 | 0.0052416 | 308 929.06 | 1 619 |
| 11. 8. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00039 | 0.0024336 | 67 005.35 | 163 |
| 11. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.011 | 0.06864 | 88 866.67 | 6 100 |
| 11. 10. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 7.58 | 47.2992 | 73.61 | 3 482 |
| 11. 11. | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан> | т | 0.00513 | 0.0320112 | 77 408.22 | 2 478 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 163 976 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 101 237 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 426 745 |
| 12. | 19.1.01.03-0078 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 |  | 624 | 977.55 | 609 991 |
| 13. | 19.1.01.08-0007 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200х400 мм | шт. |  | 20 | 154.32 | 3 086 |
| 14. | 19.2.02.02-0025 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 1200 мм | шт. |  | 20 | 1 043.00 | 20 860 |
| 15. | ГЭСН 20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 |  | 10.4 | 20 239.42 | 210 490 |
|  |  | Объем: (0.4+0.6)*2*520 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.71 | 7.384 | 252.429 | 1 864 |
| 15. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 100.06 | 1040.624 | 170.030 | 176 937 |
| 15. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.28 | 2.912 | 951.88 | 2 772 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 806 |
| 15. 4. | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.05 | 104.52 | 41.80 | 4 369 |
| 15. 5. | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.2 | 2.08 | 27.68 | 58 |
| 15. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 4.472 | 1 080.04 | 4 830 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 058 |
| 15. 7. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.31 | 13.624 | 45.10 | 614 |
| 15. 8. | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.0011 | 0.01144 | 308 929.06 | 3 534 |
| 15. 9. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00033 | 0.003432 | 67 005.35 | 230 |
| 15. 10. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.008 | 0.0832 | 88 866.67 | 7 394 |
| 15. 11. | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 9.91 | 103.064 | 73.61 | 7 587 |
| 15. 12. | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан> | т | 0.00269 | 0.027976 | 77 408.22 | 2 166 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 205 621 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 71% | 126 949 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 543 060 |
| 16. | 19.1.01.03-0079 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 |  | 1040 | 1 019.18 | 1 059 947 |
|  |  | Объем: (10.4)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 17. | 19.1.01.08-0009 | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 600х400 мм | шт. |  | 20 | 400.41 | 8 008 |
| 18. | 19.2.02.02-0027 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. |  | 20 | 1 498.90 | 29 978 |
| 19. | 19.1.01.11-0045 | Крепления для воздуховодов прямоугольные (кронштейн) | т |  | 0.0286 | 456 372.61 | 13 052 |
|  |  | Объем: 0.11*260/1000 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСНр 69-2-1 (прим) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 2.7 | 912.71 | 2 464 |
| 20. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 14.823 | 166.250 | 2 464 |
| 20. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0162 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 922 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 232 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 618 |
| 21. | ГЭСНр 69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять (до 100мм) к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 2.7 | 8 392.30 | 22 659 |
|  |  | Начисления: Н5= 8, Н48= 8 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.48 | 136.296 | 166.250 | 22 659 |
| 21. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.024 | 0.0648 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 17 674 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 11 330 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 663 |
| 22. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 1.8 | 912.71 | 1 643 |
| 22. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 9.882 | 166.250 | 1 643 |
| 22. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0108 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 282 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 822 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 746 |
| 23. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять (до 2-х кирпичей) к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 1.8 | 2 633.40 | 4 740 |
|  |  | Начисления: Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 15.84 | 28.512 | 166.250 | 4 740 |
| 23. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.018 | 0.0324 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 3 697 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 2 370 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 807 |
| 24. | ГЭСНр 69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять (до 100мм) к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 1.8 | 8 392.30 | 15 106 |
|  |  | Начисления: Н5= 8, Н48= 8 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.48 | 90.864 | 166.250 | 15 106 |
| 24. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.024 | 0.0432 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 11 783 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 7 553 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 442 |
| 25. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 2.7 | 912.71 | 2 464 |
| 25. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 14.823 | 166.250 | 2 464 |
| 25. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0162 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 1 922 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 232 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 618 |
| 26. | ГЭСНр 69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять (до 2-х кирпичей) к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 2.7 | 2 633.40 | 7 110 |
|  |  | Начисления: Н5= 3, Н48= 3 |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 15.84 | 42.768 | 166.250 | 7 110 |
| 26. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.018 | 0.0486 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 5 546 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 3 555 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 211 |
| 27. | ГЭСНр 69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять (до 160мм) к норме 69-2-1 | 100 шт. |  | 2.7 | 14 686.53 | 39 654 |
|  |  | Начисления: Н5= 14, Н48= 14 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 88.34 | 238.518 | 166.250 | 39 654 |
| 27. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.042 | 0.1134 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 30 930 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 19 827 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 411 |
| 28. | ГЭСН 26-01-018-01 (прим) | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей минераловат. утеплителем | 10 м2 |  | 23.6 | 3 508.51 | 82 801 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 10.148 | 236.670 | 2 402 |
| 28. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 6.67 | 157.412 | 192.800 | 30 349 |
| 28. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43 | 10.148 | 1 080.04 | 10 960 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 402 |
| 28. 4. | 01.7.06.14-0036 | Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм | 10 м | 2.6 | 61.36 | 676.20 | 41 492 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 29 476 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 19 651 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 928 |
| 29. | 14.2.02.06-0001 (прим) | Материал базальтовый огнезащитный рулонный, толщ. 50мм | м2 |  | 236 | 249.05 | 58 776 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 4 507 034 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 716 227 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 537 586 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 20-27; %=90 - по стр. 28) |  |  |  |  |  | 104 231 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20-27; %=60 - по стр. 28) |  |  |  |  |  | 67 571 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 888 029 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 790 807 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 11, 15) |  |  |  |  |  | 690 670 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 11, 15) |  |  |  |  |  | 426 414 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 907 891 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 5 795 920 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 124 033 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 5 919 953 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 118 399 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 6 038 352 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 207 670 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 7 246 022 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 794 901 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 493 985 |
|  | Раздел 2. Устройство металлического каркаса |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0.0595 | 42 445.20 | 2 525 |
| 30. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 16.66 | 151.590 | 2 525 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 1 818 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 960 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 303 |
| 31. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0595 | 7 797.26 | 464 |
| 31. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 3.18682 | 145.580 | 464 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 176 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 974 |
| 32. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 9.52 | 156.62 | 1 491 |
|  |  | Объем: 5.95*1.6 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 |  | 1.95 | 550.05 | 1 073 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.5655 | 214.410 | 121 |
| 33. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.3 | 4.485 | 158.710 | 712 |
| 33. 3. | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.156 | 861.07 | 134 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 37 |
| 33. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.42 | 0.819 | 3.19 | 3 |
| 33. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 0.4095 | 531.96 | 218 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 84 |
| 33. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.2925 | 20.52 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 916 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 566 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 556 |
| 34. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 2.34 | 566.80 | 1 326 |
|  |  | Объем: (1.95)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 |  | 1.95 | 2 450.55 | 4 779 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.54 | 1.053 | 210.484 | 222 |
| 35. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.4 | 4.68 | 158.710 | 743 |
| 35. 3. | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.156 | 861.07 | 134 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 37 |
| 35. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.92 | 1.794 | 3.19 | 6 |
| 35. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 0.897 | 531.96 | 477 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 185 |
| 35. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.2925 | 20.52 | 6 |
| 35. 7. | 02.2.05.04-0045 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.3 | 2.535 | 1 346.19 | 3 413 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 1 062 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 656 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 497 |
| 36. | ГЭСН 06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 |  | 0.0217 | 191 841.51 | 4 163 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32.29 | 0.700693 | 274.814 | 193 |
| 36. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 785.88 | 17.053596 | 166.250 | 2 835 |
| 36. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 30.35 | 0.658595 | 1 078.07 | 710 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 182 |
| 36. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.014756 | 951.88 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
| 36. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.005859 | 1 052.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
| 36. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 37.72 | 0.818524 | 12.66 | 10 |
| 36. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.99 | 0.021483 | 1 080.04 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
| 36. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.441 | 0.0095697 | 20.52 |  |
| 36. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0238 | 0.00051646 | 61 618.16 | 32 |
| 36. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.027 | 0.0005859 | 13 919.77 | 8 |
| 36. 11. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0061 | 0.00013237 | 54 565.29 | 7 |
| 36. 12. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0375 | 0.00081375 | 48 518.73 | 39 |
| 36. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.74 | 0.016058 | 6 760.86 | 109 |
| 36. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 64.1 | 1.39097 | 264.97 | 369 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 877 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 665 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 705 |
| 37. | 08.4.03.03-0033 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т |  | 0.174 | 56 371.66 | 9 809 |
|  |  | Объем: 174/1000 |  |  |  |  |  |
| 38. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 2.2026 | 3 371.37 | 7 426 |
|  |  | Объем: (0.0217)*101.5 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т |  | 49.751 | 15 654.29 | 778 817 |
|  |  | Объем: (28512+21239)/1000 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 199.50151 | 275.695 | 55 002 |
| 39. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 3148.24328 | 170.030 | 535 296 |
| 39. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 4.9751 | 1 704.86 | 8 482 |
|  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 1 567 |
| 39. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 5.97012 | 951.88 | 5 683 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 652 |
| 39. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 179.1036 | 1 161.69 | 208 063 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 49 545 |
| 39. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 9.45269 | 1 080.04 | 10 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 237 |
| 39. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 72.63646 | 3.25 | 236 |
| 39. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 4.9751 | 116.66 | 580 |
| 39. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 59.7012 | 51.61 | 3 081 |
| 39. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 17.91036 | 48.38 | 867 |
| 39. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.02189044 | 61 373.22 | 1 343 |
| 39. 12. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.0049751 | 204 667.13 | 1 018 |
| 39. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.00149253 | 48 518.73 | 72 |
| 39. 14. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.01542281 | 75 972.52 | 1 172 |
| 39. 15. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0298506 | 90 920.75 | 2 714 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 478 141 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 425 015 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 681 973 |
| 40. | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т |  | 28.512 | 48 057.11 | 1 370 204 |
|  |  | Объем: 28512/1000 |  |  |  |  |  |
| 41. | 23.3.08.02-0070 (прим) | Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х25 мм, толщина стенки до 3 мм | т |  | 21.239 | 48 694.75 | 1 034 228 |
|  |  | Объем: 21239/1000 |  |  |  |  |  |
| 42. | 01.7.15.02-0035 | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x50 мм | 100 шт. |  | 33.37 | 639.85 | 21 352 |
| 43. | ГЭСН 46-03-013-45 (прим) | Сверление отверстий в стенах перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 шт. |  | 73.32 | 921.03 | 67 530 |
| 43. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.54 | 406.1928 | 166.250 | 67 530 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 66 855 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 40 518 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174 903 |
| 44. | ГЭСН 46-03-013-01 (прим) | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 шт. |  | 4.9 | 831.25 | 4 073 |
| 44. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 | 24.5 | 166.250 | 4 073 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 4 032 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 444 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 549 |
| 45. | ГЭСН 06-01-015-01 (прим) | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т |  | 1.877 | 54 857.11 | 102 967 |
|  |  | Объем: (7332+490)*0.000240 |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.62 | 1.16374 | 252.783 | 294 |
| 45. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 315.01 | 591.27377 | 172.120 | 101 770 |
| 45. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.25 | 0.46925 | 951.88 | 447 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 130 |
| 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.37 | 0.69449 | 1 080.04 | 750 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 164 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 96 961 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 56 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256 063 |
| 46. | 01.7.15.02-0043 | Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм (стены) | 100 шт. |  | 73.32 | 3 325.02 | 243 790 |
| 47. | 01.7.15.02-0043 | Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм (пол) | 100 шт. |  | 4.9 | 3 325.02 | 16 293 |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.346 | 528.11 | 183 |
| 49. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 0.346 | 271.77 | 94 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 3 672 587 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 857 774 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 662 774 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 30, 31; %=110 - по стр. 33, 35; %=95 - по стр. 36, 45; %=99 - по стр. 43, 44) |  |  |  |  |  | 174 854 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 30, 31; %=68 - по стр. 33, 35; %=55 - по стр. 36, 45; %=60 - по стр. 43, 44) |  |  |  |  |  | 103 121 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 135 749 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 778 817 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 478 141 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 425 015 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 681 973 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 034 228 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 034 228 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 768 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 768 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 4 853 718 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 103 870 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 4 957 588 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 99 152 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 5 056 740 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 011 348 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 6 068 088 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 652 995 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 528 136 |
|  | Раздел 3. Обшивка воздуховодов в помещениях |  |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСН 10-05-012-01 (прим) | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 |  | 4.4 | 40 404.60 | 177 780 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.168 | 0.7392 | 205.930 | 152 |
| 50. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 96.924 | 426.4656 | 174.220 | 74 299 |
| 50. 3. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.168 | 0.7392 | 240.00 | 177 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 152 |
| 50. 4. | 01.6.01.02-0006 | Лист гипсокартонный ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 105 | 462 | 73.11 | 33 777 |
| 50. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.035 | 0.154 | 20.52 | 3 |
| 50. 6. | 01.7.06.01-0042 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд>: 50/30000 мм | м | 93.81 | 412.764 | 7.34 | 3 030 |
| 50. 7. | 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 130 | 572 | 3.33 | 1 905 |
| 50. 8. | 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0.3333 | 1.46652 | 1 774.78 | 2 603 |
| 50. 9. | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 3.53 | 15.532 | 40.07 | 622 |
| 50. 10. | 01.7.15.14-0042 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт. | 4.29 | 18.876 | 8.09 | 153 |
| 50. 11. | 01.7.15.14-0044 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт. | 16.67 | 73.348 | 15.38 | 1 128 |
| 50. 12. | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | м | 80.95 | 356.18 | 38.22 | 13 613 |
| 50. 13. | 07.2.06.03-0155 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | м | 171.83 | 756.052 | 47.81 | 36 147 |
| 50. 14. | 07.2.06.04-0076 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт. | 2.14 | 9.416 | 562.12 | 5 293 |
| 50. 15. | 07.2.06.05-0017 | Соединители профилей: одноуровневые ПП | 100 шт. | 0.36 | 1.584 | 1 012.60 | 1 604 |
| 50. 16. | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 0.57 | 2.508 | 66.22 | 166 |
| 50. 17. | 14.5.11.03-0004 | Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ | кг | 41.4 | 182.16 | 17.90 | 3 261 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 78 918 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 40 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 296 902 |
| 51. | ГЭСН 15-04-027-05 (прим.) | Шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 4.4 | 4 310.85 | 18 968 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.2112 | 246.660 | 52 |
| 51. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 63.3072 | 184.980 | 11 711 |
| 51. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0528 | 317.68 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
| 51. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.1584 | 1 080.04 | 171 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 37 |
| 51. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 19.36 | 148.81 | 2 881 |
| 51. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.66 | 41.34 | 27 |
| 51. 7. | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.1276 | 32 610.22 | 4 161 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 11 175 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5 529 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 671 |
| 52. | ГЭСН 15-04-007-03 (прим.) | Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 4.4 | 7 166.47 | 31 532 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.132 | 0.5808 | 236.670 | 137 |
| 52. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 39.276 | 172.8144 | 172.120 | 29 745 |
| 52. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0528 | 273.05 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.528 | 1 080.04 | 570 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 125 |
| 52. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 3.696 | 148.81 | 550 |
| 52. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 1.364 | 41.34 | 56 |
| 52. 7. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.005 | 0.022 | 27 116.62 | 597 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 28 388 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 14 045 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 964 |
| 53. | 14.3.02.01-0361 | Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости | т |  | 0.132 | 64 542.26 | 8 520 |
|  |  | Объем: (4.4)*0.03 |  |  |  |  |  |
| 54. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 88 | 101.59 | 8 940 |
|  |  | Объем: (4.4)*20.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 245 740 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 245 740 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 17 460 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 50; %=95 - по стр. 51, 52) |  |  |  |  |  | 118 481 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 50; %=47 - по стр. 51, 52) |  |  |  |  |  | 59 777 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 423 998 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 423 998 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 9 074 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 433 072 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 8 661 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 441 733 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 88 347 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 530 080 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 118 481 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 59 777 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 8 425 361 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 819 741 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 2 217 820 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 20-27; %=90 - по стр. 28; %=72 - по стр. 30, 31; %=110 - по стр. 33, 35; %=95 - по стр. 36, 45, 51, 52; %=99 - по стр. 43, 44; %=106 - по стр. 50) |  |  |  |  |  | 397 566 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20-27; %=60 - по стр. 28, 43, 44; %=38 - по стр. 30, 31; %=68 - по стр. 33, 35; %=55 - по стр. 36, 45; %=54 - по стр. 50; %=47 - по стр. 51, 52) |  |  |  |  |  | 230 469 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 447 776 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 778 817 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 478 141 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 425 015 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 681 973 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 825 035 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 11, 15) |  |  |  |  |  | 690 670 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 1, 11, 15) |  |  |  |  |  | 426 414 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 942 119 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 768 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 768 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 11 073 636 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 236 976 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 11 310 612 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 226 212 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 11 536 824 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 2 307 365 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 13 844 189 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 566 377 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 081 898 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |