«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ______________

«___»______________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, проспект Мира, д. 175.

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград проспект Мира, д. 175 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, проспект Мира, д. 175 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши; - ремонт фасада без утепления; - ремонт подвальных помещений; - внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 90 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

|  | Крыша |
| --- | --- |
| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной не менее 25 -32 мм (в зависимости от шага стропильных ног) |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» или эквивалент |
| 8 | Кирпич керамический марки 150 |
| 9 | Пленка диффузная Tyvek Soft либо аналог |
| 10 | Водосточная система по расчету |
| 11 | Снегозадержание по расчету |
| 12 | Доборные элементы к металлочерепице толщиной не менее 0,55мм |
| 13 | Плиты из минеральной ваты ISOVER или аналог |
| 14 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) или аналог |
|  | Фасад |
| 15 | Грунтовка CERESIT ST 17 или аналог |
| 16 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый |
| 17 | Краска фасадная типа ВД-АК-1180С или аналог |
| 18 | Короб пластмассовый |
| 19 | Оконные блоки металлопластиковые |
|  | Подвал |
| 20 | Мастика битумная |
| 21 | Оконные блоки металлопластиковые |
| 22 | Металлические решетки |
|  | Отмостка |
| 23 | Песок, щебень |
| 24 | Бетон М150 |
|  | Балконы |
| 25 | Полоса металлическая 10х200 |
| 26 | Самораспорный анкерный болт М16 |
| 27 | Самораспорный анкерный болт М12 |
| 28 | Уголок 75х75х6 |
| 29 | Грунтовка ГФ-021 |
| 30 | Сетка арматурная 10А |
| 31 | Бетон тяжелый, класс В20 |
| 32 | Гидроизол или аналог |
| 33 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм |
|  | Электроснабжение МОП |
| 34 | Щит ЩРВ 600х400х250 IP44 |
| 35 | Автомат трехполюсный С40 А CLS6-C40/3 6 кА, либо аналог |
| 36 | Автомат двухполюсный C 10А CLS6-C10/2 6кА, либо аналог |
| 37 | DIN-рейка с креплением в щите на готовом основании |
| 38 | Шина М1Т 5*50 медь |
| 39 | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6x9-10-Д-С ИЭК, либо аналог |
| 40 | Щит ЩРВ 24 IP44 |
| 41 | Автоматы двухполюсные C 32А CLS6-C32/2 6кА, либо аналог |
| 42 | Автоматы двухполюсные C 25А CLS6-C25/2 6кА, либо аналог |
| 43 | Ответвительный кабельный зажим (сжим) 5-35/1.5-10 |
| 44 | Шина М1Т 5*50 медь |
| 45 | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6x9-10-Д-С ИЭК, либо аналог |
| 46 | Кабель ВВГнг(А)LS 3х4 мм2, либо аналог |
| 47 | Труба НПВХ диаметром 20 мм с креплением в штробе, по стенам для электропроводок |
| 48 | Кабель ВВГнг(А)LS 3х1,5 мм2 , либо аналог |
| 49 | Труба НПВХ диаметром 40 мм с креплением в штробе для электропроводок |
| 50 | Кабель ВВГнг(А)LS 5х6 мм2, либо аналог |
| 51 | Коробка распред. FAST BOX 70x70x40 IP44, либо аналог |
| 52 | Датчик движения ДД-024, либо аналог |
| 53 | Выключатель наруж.2-кл универсальный IP44 0331-02 |
| 54 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 мм длиной 2,5 м с антикоррозийным покрытием |
| 55 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой 5х40 мм с антикоррозийным покрытием |
| 56 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |
| 57 | Муфта соединительная для труб 20 мм |
| 58 | Крепление для труб 20 мм |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер-эксперт отдела контроля

МКУ «КР МКД»									 Е.Н. Циглер

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева