| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» |  |  |  | Директор ООО «УКБР 1» |  |  |
| ____________________ /С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ /И.А. Журавлев / |  |  |
| «______»__________________ 2017г. |  |  |  | «______»____________________ 2017г. |  |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением МКД № 74 по ул.Киевская г.Калининграда |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.3 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.3 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 2.2 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.5 |
| 6. | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.1233 |
| 7. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм | 100 м2 | 2.2 |
| 8. | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС | м3 | 24.64 |
| 9. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.22 |
| 10. | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.38 |
| 11. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | 100 м | 0.3876 |
| 12. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.38 |
| 13. | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.238 |
|  | Окна ,двери |  |  |
| 14. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.028 |
| 15. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.01 |
| 16. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1 |
| 17. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.018 |
| 18. | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 1.76 |
| 19. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.02 |
| 20. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 3 |
| 21. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.018 |
| 22. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.018 |
|  | Цоколь |  |  |
| 23. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.3 |
| 24. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.3 |
| 25. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 3.94 |
| 26. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3 |
| 27. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 |
|  | Перенос газопровода |  |  |
| 28. | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм | 10 отключений | 0.1 |
| 29. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.19 |
| 30. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.19 |
| 31. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.66 |
| 32. | Приварка в существующий стальной трубопровод диаметром 50 мм | 1 фланец | 1 |
| 33. | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10 врезок | 0.1 |
| 34. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0494 |
| 35. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0494 |
|  | Пристройка |  |  |
| 36. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.4 |
| 37. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.63 |
| 38. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 8.27 |
| 39. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.63 |
| 40. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.63 |
| 41. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8.52 |
| 42. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.52 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |
| 43. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.014 |
| 44. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.034 |
| 45. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.034 |
| 46. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.05 |
| 47. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.4 |
| 48. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.4 |
| 49. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.4 |
| 50. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.284 |
| 51. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 13.284 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Г.А. Мацепура |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Врио. зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» К.С. Красный |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |