| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 8 415 073 | руб. | Смета на сумму: | 8 415 073 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «УЮТ» |  |  |  |  |
| ________________ /Русович С.Б. / |  |  | ________________ /Баранов П.Ю. / |  |  |  |  |
| «______»_______________ 2019г. |  |  | «______»________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на благоустройство дворовой территории МКД по ул.Калужская,4-10, ул.Мусоргского, 21 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 8 415.073 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 4.863 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 939.808 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Муниципальная земля |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.21 | 35 033.99 | 7 357 |
|  |  | Объем: 300*0.07 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 3.5385 | 293.690 | 1 039 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 16.3212 | 166.870 | 2 724 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.9471 | 1 040.11 | 985 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 278 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.5914 | 1 402.64 | 3 635 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 761 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.4158 | 33.02 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 914 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 258 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 528 |
| 2. | ГЭСНр 68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 |  | 2.45 | 2 934.25 | 7 189 |
| 2. 1. | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 45.766 | 157.080 | 7 189 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 7 477 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 313 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 979 |
| 3. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.05 | 17 585.60 | 36 050 |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 19.27 | 218.640 | 4 213 |
| 3. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 139.933 | 178.290 | 24 949 |
| 3. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 19.27 | 548.61 | 10 572 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 4 213 |
| 3. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 57.81 | 9.17 | 530 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 30 328 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 17 497 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 876 |
| 4. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 45 | 44.94 | 2 022 |
|  |  | Объем: 21*1.8+(205*0.2*0.08*2.2) |  |  |  |  |  |
| 5. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 45 | 278.84 | 12 548 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1823 | 57 706.18 | 10 520 |
|  |  | Объем: (285+120)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.951926 | 293.690 | 2 335 |
| 6. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.749084 | 160.940 | 442 |
| 6. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.884982 | 1 040.11 | 1 961 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 554 |
| 6. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.066944 | 1 335.99 | 8 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 782 |
| 6. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007292 | 1 567.96 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 638 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 194 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 352 |
| 7. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 291.68 | 160.69 | 46 870 |
|  |  | Объем: 182.3*1.6 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.81 | 19 907.70 | 16 125 |
|  |  | Объем: (285+120)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 11.2428 | 278.220 | 3 128 |
| 8. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 12.7332 | 165.390 | 2 106 |
| 8. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.4337 | 1 668.59 | 2 392 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 421 |
| 8. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.4749 | 1 014.39 | 3 525 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 760 |
| 8. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.7348 | 1 308.98 | 7 507 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 797 |
| 8. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.5994 | 853.18 | 511 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 151 |
| 8. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.05 | 20.74 | 84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 432 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 240 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 797 |
| 9. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 89.1 | 547.69 | 48 799 |
|  |  | Объем: 81*1.10 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.405 | 24 159.97 | 9 785 |
|  |  | Объем: 285+120 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 8.49285 | 290.008 | 2 463 |
| 10. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 12.03255 | 176.510 | 2 124 |
| 10. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.49005 | 1 040.11 | 510 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 144 |
| 10. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.5184 | 1 668.59 | 865 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 152 |
| 10. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.0898 | 745.76 | 1 558 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 614 |
| 10. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.483 | 855.34 | 2 979 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 023 |
| 10. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.1745 | 774.55 | 910 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 345 |
| 10. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.7371 | 853.18 | 629 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 185 |
| 10. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 10.125 | 20.74 | 210 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 514 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 715 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 014 |
| 11. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.405 | 1 859.98 | 753 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.9315 | 293.690 | 274 |
| 11. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.2025 | 745.76 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 59 |
| 11. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.46575 | 855.34 | 398 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 137 |
| 11. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.26325 | 774.55 | 204 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 389 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 364 |
| 12. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 101.25 | 2 280.66 | 230 917 |
|  |  | Объем: 405*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.2025 | 5 622.43 | 1 139 |
|  |  | Объем: 405*0.05 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.998325 | 233.102 | 233 |
| 13. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.192375 | 1 668.59 | 321 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 56 |
| 13. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.80595 | 1 014.39 | 818 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 176 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 331 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 659 |
| 14. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 20.655 | 2 381.97 | 49 200 |
|  |  | Объем: (0.2025)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 40.5 | 2 506.70 | 101 521 |
|  |  | Объем: 285+120 |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 3.645 | 240.393 | 876 |
| 15. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 477.9 | 201.580 | 96 335 |
| 15. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.215 | 1 014.39 | 1 232 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 266 |
| 15. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 23.085 | 11.01 | 254 |
| 15. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.215 | 853.18 | 1 037 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 305 |
| 15. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.215 | 1 140.64 | 1 386 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 305 |
| 15. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.1 | 20.74 | 168 |
| 15. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.025 | 547.69 | 1 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 138 040 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 78 741 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318 302 |
| 16. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 290.7 | 480.00 | 139 536 |
|  |  | Объем: 285*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 17. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 122.4 | 550.00 | 67 320 |
|  |  | Объем: 120*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0117 | 57 706.18 | 675 |
|  |  | Объем: 130*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.510354 | 293.690 | 150 |
| 18. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.176436 | 160.940 | 28 |
| 18. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.120978 | 1 040.11 | 126 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 36 |
| 18. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.389376 | 1 335.99 | 520 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 114 |
| 18. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000468 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 169 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 921 |
| 19. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18.72 | 160.69 | 3 008 |
|  |  | Объем: 11.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.078 | 19 907.70 | 1 553 |
|  |  | Объем: 130*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.08264 | 278.220 | 301 |
| 20. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.22616 | 165.390 | 203 |
| 20. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13806 | 1 668.59 | 230 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 41 |
| 20. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.33462 | 1 014.39 | 339 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 73 |
| 20. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.55224 | 1 308.98 | 723 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 173 |
| 20. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05772 | 853.18 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 15 |
| 20. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.39 | 20.74 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 716 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 408 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 677 |
| 21. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.58 | 547.69 | 4 699 |
|  |  | Объем: 7.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.3 | 34 981.10 | 45 475 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.936 | 291.333 | 273 |
| 22. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 98.904 | 174.440 | 17 253 |
| 22. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.884 | 963.73 | 852 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 260 |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.052 | 1 140.64 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 13 |
| 22. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0013 | 64 026.11 | 83 |
| 22. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.67 | 3 407.28 | 26 134 |
| 22. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.078 | 3 182.16 | 248 |
| 22. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.221 | 3 828.46 | 846 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24 887 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14 196 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84 558 |
| 23. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 130 | 348.61 | 45 319 |
|  |  | Объем: (1.3)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0324 | 57 706.18 | 1 870 |
|  |  | Объем: (70+25+25)*0.27 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.413288 | 293.690 | 415 |
| 24. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.488592 | 160.940 | 79 |
| 24. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.335016 | 1 040.11 | 348 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 98 |
| 24. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.078272 | 1 335.99 | 1 441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 317 |
| 24. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001296 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 469 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 212 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 552 |
| 25. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 51.84 | 160.69 | 8 330 |
|  |  | Объем: 32.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.156 | 19 907.70 | 3 106 |
|  |  | Объем: 120*0.13 |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.16528 | 278.220 | 602 |
| 26. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.45232 | 165.390 | 406 |
| 26. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.27612 | 1 668.59 | 461 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 81 |
| 26. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.66924 | 1 014.39 | 679 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 146 |
| 26. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.10448 | 1 308.98 | 1 446 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 346 |
| 26. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.11544 | 853.18 | 98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 29 |
| 26. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.78 | 20.74 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 431 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 816 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 354 |
| 27. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.16 | 547.69 | 9 398 |
|  |  | Объем: 15.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.12 | 24 159.97 | 2 899 |
|  |  | Объем: 70+25+25 |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.5164 | 290.008 | 730 |
| 28. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 3.5652 | 176.510 | 629 |
| 28. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.1452 | 1 040.11 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 43 |
| 28. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.1536 | 1 668.59 | 256 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 45 |
| 28. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.6192 | 745.76 | 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 182 |
| 28. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.032 | 855.34 | 883 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 303 |
| 28. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.348 | 774.55 | 270 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 102 |
| 28. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.2184 | 853.18 | 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 55 |
| 28. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3 | 20.74 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 930 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 101 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 930 |
| 29. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.12 | 1 859.98 | -223 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.276 | 293.690 | -81 |
| 29. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.06 | 745.76 | -45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -18 |
| 29. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.138 | 855.34 | -118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -41 |
| 29. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.078 | 774.55 | -60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -115 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -66 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -404 |
| 30. | С02.2-04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 15 | 2 284.68 | 34 270 |
|  |  | Объем: 120*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2284.68 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.048 | 5 622.43 | 270 |
|  |  | Объем: (70+25+25)*0.04 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.23664 | 233.102 | 55 |
| 31. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0456 | 1 668.59 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 31. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.19104 | 1 014.39 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393 |
| 32. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 4.896 | 2 381.97 | 11 662 |
|  |  | Объем: (0.048)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 12 | 2 506.70 | 30 080 |
|  |  | Объем: 70+25+25 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.08 | 240.393 | 260 |
| 33. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 141.6 | 201.580 | 28 544 |
| 33. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 1 014.39 | 365 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 79 |
| 33. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.84 | 11.01 | 75 |
| 33. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 853.18 | 307 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 90 |
| 33. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 1 140.64 | 411 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 90 |
| 33. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.4 | 20.74 | 50 |
| 33. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.6 | 547.69 | 329 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 40 902 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23 331 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 313 |
| 34. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 71.4 | 390.00 | 27 846 |
|  |  | Объем: 70*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 35. | С2.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 25.5 | 480.00 | 12 240 |
|  |  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 36. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 25.5 | 440.00 | 11 220 |
|  |  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0025 | 57 706.18 | 144 |
|  |  | Объем: 10*0.25 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.10905 | 293.690 | 32 |
| 37. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0377 | 160.940 | 6 |
| 37. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.02585 | 1 040.11 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 37. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0832 | 1 335.99 | 111 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 24 |
| 37. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196 |
| 38. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 4 | 160.69 | 643 |
|  |  | Объем: 2.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.02 | 19 907.70 | 398 |
|  |  | Объем: 10*0.2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.2776 | 278.220 | 77 |
| 39. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.3144 | 165.390 | 52 |
| 39. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0354 | 1 668.59 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
| 39. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.0858 | 1 014.39 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 19 |
| 39. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.1416 | 1 308.98 | 185 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 44 |
| 39. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0148 | 853.18 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 39. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.1 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 183 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 104 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 686 |
| 40. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.2 | 547.69 | 1 205 |
|  |  | Объем: 2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.005 | 5 622.43 | 28 |
|  |  | Объем: 10*0.05 |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.02465 | 233.102 | 6 |
| 41. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.00475 | 1 668.59 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 |
| 41. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.0199 | 1 014.39 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 |
| 42. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 0.51 | 2 381.97 | 1 215 |
|  |  | Объем: (0.005)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1 | 2 506.70 | 2 507 |
|  |  | Объем: 4+3+3 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.09 | 240.393 | 22 |
| 43. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 11.8 | 201.580 | 2 379 |
| 43. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 1 014.39 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 7 |
| 43. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.57 | 11.01 | 6 |
| 43. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 853.18 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 8 |
| 43. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 1 140.64 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 8 |
| 43. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.2 | 20.74 | 4 |
| 43. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.05 | 547.69 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 409 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 945 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 861 |
| 44. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 4.08 | 390.00 | 1 591 |
|  |  | Объем: 4*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 45. | С2.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 3.06 | 480.00 | 1 469 |
|  |  | Объем: 3*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 46. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 3.06 | 440.00 | 1 346 |
|  |  | Объем: 3*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00403 | 57 706.18 | 233 |
|  |  | Объем: 72*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1757886 | 293.690 | 52 |
| 47. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0607724 | 160.940 | 10 |
| 47. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0416702 | 1 040.11 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
| 47. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1341184 | 1 335.99 | 179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 39 |
| 47. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001612 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 27 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 319 |
| 48. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.45 | 160.69 | 1 036 |
|  |  | Объем: 4.03*1.6 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.02 | 19 907.70 | 398 |
|  |  | Объем: 72*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.2776 | 278.220 | 77 |
| 49. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.3144 | 165.390 | 52 |
| 49. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0354 | 1 668.59 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
| 49. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.0858 | 1 014.39 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 19 |
| 49. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.1416 | 1 308.98 | 185 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 44 |
| 49. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0148 | 853.18 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 49. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.1 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 183 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 104 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 686 |
| 50. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.2 | 547.69 | 1 205 |
|  |  | Объем: 2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.72 | 14 687.22 | 10 575 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.5184 | 291.333 | 151 |
| 51. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 54.7776 | 174.440 | 9 555 |
| 51. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4896 | 963.73 | 472 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 144 |
| 51. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0288 | 1 140.64 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 7 |
| 51. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00072 | 64 026.11 | 46 |
| 51. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1224 | 3 828.46 | 469 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 783 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 862 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 219 |
| 52. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0143 | 3 182.16 | 46 |
|  |  | Объем: (0.72)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 53. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 3.653 | 3 407.28 | 12 447 |
|  |  | Объем: (0.72)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 54. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 72 | 199.88 | 14 391 |
|  |  | Объем: (0.72)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 4 | 4 408.92 | 17 636 |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.2 | 251.270 | 50 |
| 55. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 6.96 | 168.500 | 1 173 |
| 55. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.2 | 1 140.64 | 228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 50 |
| 55. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.032 | 2 076.79 | 66 |
| 55. 5. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | 24 | 673.68 | 16 168 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 272 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 734 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 642 |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1125 | 57 706.18 | 6 492 |
|  |  | Объем: (200+50)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.90725 | 293.690 | 1 441 |
| 56. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.6965 | 160.940 | 273 |
| 56. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.16325 | 1 040.11 | 1 210 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 342 |
| 56. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.744 | 1 335.99 | 5 002 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 100 |
| 56. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0045 | 1 567.96 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 628 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 737 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 857 |
| 57. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 180 | 160.69 | 28 924 |
|  |  | Объем: 112.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 58. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.5 | 19 907.70 | 9 954 |
|  |  | Объем: (200+50)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.94 | 278.220 | 1 931 |
| 58. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.86 | 165.390 | 1 300 |
| 58. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.885 | 1 668.59 | 1 477 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 260 |
| 58. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.145 | 1 014.39 | 2 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 469 |
| 58. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.54 | 1 308.98 | 4 634 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 109 |
| 58. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.37 | 853.18 | 316 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 93 |
| 58. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.5 | 20.74 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 588 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 617 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 159 |
| 59. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 55 | 547.69 | 30 123 |
|  |  | Объем: 50*1.10 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.25 | 24 159.97 | 6 040 |
|  |  | Объем: 200+50 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 5.2425 | 290.008 | 1 520 |
| 60. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 7.4275 | 176.510 | 1 311 |
| 60. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.3025 | 1 040.11 | 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 89 |
| 60. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.32 | 1 668.59 | 534 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 94 |
| 60. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.29 | 745.76 | 962 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 379 |
| 60. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.15 | 855.34 | 1 839 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 631 |
| 60. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.725 | 774.55 | 562 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 213 |
| 60. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.455 | 853.18 | 388 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 114 |
| 60. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 6.25 | 20.74 | 130 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 020 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 293 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 353 |
| 61. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.25 | 1 859.98 | 465 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.575 | 293.690 | 169 |
| 61. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.125 | 745.76 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 37 |
| 61. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.2875 | 855.34 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 84 |
| 61. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.1625 | 774.55 | 126 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 240 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 137 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 842 |
| 62. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 62.5 | 2 280.66 | 142 541 |
|  |  | Объем: (200+50)*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 63. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.125 | 5 622.43 | 703 |
|  |  | Объем: 250*0.05 |  |  |  |  |  |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.61625 | 233.102 | 144 |
| 63. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.11875 | 1 668.59 | 198 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 35 |
| 63. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.4975 | 1 014.39 | 505 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 204 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 117 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 024 |
| 64. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 12.75 | 2 381.97 | 30 370 |
|  |  | Объем: 0.125*102.0 |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 25 | 2 506.70 | 62 667 |
|  |  | Объем: 200+50 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.25 | 240.393 | 541 |
| 65. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 295 | 201.580 | 59 466 |
| 65. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.75 | 1 014.39 | 761 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 164 |
| 65. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 14.25 | 11.01 | 157 |
| 65. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.75 | 853.18 | 640 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 188 |
| 65. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.75 | 1 140.64 | 855 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 188 |
| 65. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5 | 20.74 | 104 |
| 65. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.25 | 547.69 | 685 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 85 210 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 48 606 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196 483 |
| 66. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 51 | 550.00 | 28 050 |
|  |  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
| 67. | С4.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 204 | 650.00 | 132 600 |
|  |  | Объем: 200*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0072 | 57 706.18 | 415 |
|  |  | Объем: 80*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.314064 | 293.690 | 92 |
| 68. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.108576 | 160.940 | 17 |
| 68. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.074448 | 1 040.11 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 22 |
| 68. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.239616 | 1 335.99 | 320 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 70 |
| 68. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000288 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 104 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 47 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565 |
| 69. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 11.52 | 160.69 | 1 851 |
|  |  | Объем: 7.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 70. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.048 | 19 907.70 | 956 |
|  |  | Объем: 80*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.66624 | 278.220 | 185 |
| 70. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.75456 | 165.390 | 125 |
| 70. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.08496 | 1 668.59 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 25 |
| 70. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.20592 | 1 014.39 | 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 45 |
| 70. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.33984 | 1 308.98 | 445 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 106 |
| 70. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03552 | 853.18 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 70. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.24 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 440 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 251 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 647 |
| 71. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.28 | 547.69 | 2 892 |
|  |  | Объем: 4.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.8 | 34 981.10 | 27 985 |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.576 | 291.333 | 168 |
| 72. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 60.864 | 174.440 | 10 617 |
| 72. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.544 | 963.73 | 524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 160 |
| 72. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.032 | 1 140.64 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 8 |
| 72. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0008 | 64 026.11 | 51 |
| 72. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 4.72 | 3 407.28 | 16 082 |
| 72. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.048 | 3 182.16 | 153 |
| 72. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.136 | 3 828.46 | 521 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15 315 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 736 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 036 |
| 73. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 80 | 348.61 | 27 889 |
|  |  | Объем: (0.8)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Г а з о н |  |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 3 | 13 461.25 | 40 384 |
| 74. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 120 | 163.900 | 19 668 |
| 74. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 45 | 460.35 | 20 716 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 22 618 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 15 144 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78 147 |
| 75. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 3 | 3 590.01 | 10 770 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 8.22 | 251.270 | 2 065 |
| 75. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 17.97 | 174.440 | 3 135 |
| 75. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 8.22 | 853.18 | 7 013 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 065 |
| 75. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 30 | 20.74 | 622 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 5 980 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 4 004 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 754 |
| 76. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 6 | 259.62 | 1 558 |
|  |  | Объем: (3.0)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции под отмостку |  |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.204 | 4 133.58 | 843 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.153 | 268.804 | 41 |
| 77. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 3.17016 | 225.760 | 716 |
| 77. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.06324 | 331.30 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 19 |
| 77. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.08976 | 1 140.64 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 23 |
| 77. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.102 | 41.37 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 931 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 484 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 259 |
| 78. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.04896 | 69 219.77 | 3 389 |
|  |  | Объем: (0.204)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 79. | ГЭСН 08-01-007-01 (прим) | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.68 | 538.66 | 366 |
| 79. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00068 | 251.270 |  |
| 79. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 2.1692 | 168.500 | 366 |
| 79. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00068 | 1 140.64 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 447 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 249 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061 |
| 80. | 12.1.02.13-0001 (прим) | Стеклорубероид гидроизоляционный С- РМ | м2 |  | 74.8 | 72.41 | 5 416 |
|  |  | Объем: 68*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | И н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ГЭСН 27-06-038-01 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер | шт. |  | 4 | 1 108.05 | 4 432 |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.2 | 231.692 | 46 |
| 81. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.5 | 2 | 169.990 | 340 |
| 81. 3. | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 743.33 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 81. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 244.98 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 9 |
| 81. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 1 140.64 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 81. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.02 | 0.08 | 548.61 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 17 |
| 81. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.00038 | 0.00152 | 20.74 |  |
| 81. 8. | 03.2.02.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 400 | т | 0.00109 | 0.00436 | 7 143.98 | 31 |
| 81. 9. | 15.2.02.01-0001 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 1 | 4 | 983.00 | 3 932 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 548 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 293 |
| 82. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.013 | 547.69 | 7 |
|  |  | Объем: (4.0)*0.00324 |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 27-09-017-01 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной | км |  | 0.072 | 2 011.84 | 145 |
|  |  | Объем: 72.0/1000 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.35 | 0.0972 | 197.121 | 19 |
| 83. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.16 | 0.22752 | 182.740 | 42 |
| 83. 3. | 91.13.01-022 | Машина дорожная разметочная | маш.-ч | 1.28 | 0.09216 | 1 073.95 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 194.16 | 18 |
| 83. 4. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.07 | 0.00504 | 853.18 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281 |
| 84. | 01.5.01.03-0001 | Термопластик для разметки дорог | кг |  | 43.92 | 69.62 | 3 058 |
|  |  | Объем: (0.072)*610.0 |  |  |  |  |  |
|  | Посадка кустарников, деревьев |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 47-01-006-02 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | 10 шт. |  | 0.3 | 1 475.52 | 443 |
| 85. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7.08 | 2.124 | 160.940 | 342 |
| 85. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0.58 | 0.174 | 460.35 | 80 |
| 85. 3. | 16.3.02.02-0001 | Удобрения органические | м3 | 0.03 | 0.009 | 2 302.06 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 393 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 263 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 100 |
| 86. | ГЭСН 47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | 10 шт. |  | 0.3 | 2 089.06 | 627 |
| 86. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.09 | 251.270 | 23 |
| 86. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4.47 | 1.341 | 198.760 | 267 |
| 86. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.3 | 0.09 | 853.18 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 23 |
| 86. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.07 | 0.321 | 20.74 | 7 |
| 86. 5. | 01.7.20.07-0001 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.00017 | 0.000051 | 185 170.60 | 9 |
| 86. 6. | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.15 | 0.045 | 776.55 | 35 |
| 86. 7. | 11.2.04.06-0031 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 10 | 3 | 77.45 | 232 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 334 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 223 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 184 |
| 87. | 16.2.02.03-0083 (прим) | Туя западная (шаровидная) , высота 1,0-1,5 м | шт. |  | 3 | 1 263.49 | 3 790 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 1 726 006 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 620 774 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 947 756 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 55; %=95 - по стр. 6, 18, 24, 37, 47, 56, 68; %=142 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 49, 51, 58, 60, 61, 63, 65, 70, 72, 81, 83; %=115 - по стр. 74, 75, 85, 86; %=123 - по стр. 77; %=122 - по стр. 79) |  |  |  |  |  | 429 549 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 55; %=43 - по стр. 6, 18, 24, 37, 47, 56, 68; %=81 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 49, 51, 58, 60, 61, 63, 65, 70, 72, 81, 83; %=77 - по стр. 74, 75, 85, 86; %=64 - по стр. 77; %=68 - по стр. 79) |  |  |  |  |  | 247 558 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 297 881 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 105 232 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 105 232 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 2 403 113 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 48 062 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 451 175 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 490 235 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 941 410 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 429 549 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 247 558 |
|  | Раздел 2. ул.Калужская,4-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.28 | 35 033.99 | 9 810 |
|  |  | Объем: 400*0.07 |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 4.718 | 293.690 | 1 386 |
| 88. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 21.7616 | 166.870 | 3 631 |
| 88. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.2628 | 1 040.11 | 1 313 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 371 |
| 88. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 3.4552 | 1 402.64 | 4 846 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 015 |
| 88. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.5544 | 33.02 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 5 218 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 010 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 038 |
| 89. | ГЭСНр 68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 |  | 0.84 | 2 934.25 | 2 465 |
| 89. 1. | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 15.6912 | 157.080 | 2 465 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 564 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 479 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 508 |
| 90. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.93 | 17 585.60 | 33 940 |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 18.142 | 218.640 | 3 967 |
| 90. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 131.7418 | 178.290 | 23 488 |
| 90. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 18.142 | 548.61 | 9 953 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 3 967 |
| 90. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 54.426 | 9.17 | 499 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 28 553 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 16 473 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78 966 |
| 91. | ГЭСНр 68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1шт) | м3 |  | 4 | 2 731.20 | 10 925 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 7.44 | 251.270 | 1 869 |
| 91. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 15.32 | 187.340 | 2 870 |
| 91. 3. | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м | маш.-ч | 1.86 | 7.44 | 1 082.63 | 8 055 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 869 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 4 929 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 843 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 697 |
| 92. | ГЭСНр 68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт. |  | 2 | 799.67 | 1 599 |
|  |  | Объем: 1+1 |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.06 | 251.270 | 15 |
| 92. 2. | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 3.7 | 7.4 | 159.600 | 1 181 |
| 92. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 1 140.64 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 15 |
| 92. 4. | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 0.38 | 0.76 | 460.35 | 350 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 244 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 718 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 560 |
| 93. | ГЭСН 47-01-117-01 (прим) | Выкапывание одиночных кустарников | 100 шт. |  | 0.02 | 787.09 | 16 |
| 93. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3.96 | 0.0792 | 198.760 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 |
| 94. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 58.8 | 44.94 | 2 642 |
|  |  | Объем: 28*1.8+(193*0.2*0.08*2.2)+4*0.4 |  |  |  |  |  |
| 95. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 58.8 | 278.84 | 16 396 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 96. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.2385 | 57 706.18 | 13 763 |
|  |  | Объем: (370+160)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 10.40337 | 293.690 | 3 055 |
| 96. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 3.59658 | 160.940 | 579 |
| 96. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.46609 | 1 040.11 | 2 565 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 724 |
| 96. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 7.93728 | 1 335.99 | 10 604 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 331 |
| 96. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00954 | 1 567.96 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 452 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 563 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 778 |
| 97. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 381.6 | 160.69 | 61 319 |
|  |  | Объем: 238.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 98. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.06 | 19 907.70 | 21 102 |
|  |  | Объем: (370+160)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 14.7128 | 278.220 | 4 093 |
| 98. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 16.6632 | 165.390 | 2 756 |
| 98. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.8762 | 1 668.59 | 3 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 551 |
| 98. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.5474 | 1 014.39 | 4 613 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 994 |
| 98. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 7.5048 | 1 308.98 | 9 824 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 2 351 |
| 98. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.7844 | 853.18 | 669 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 197 |
| 98. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 5.3 | 20.74 | 110 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 726 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 548 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 375 |
| 99. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 116.6 | 547.69 | 63 861 |
|  |  | Объем: 106*1.10 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.53 | 24 159.97 | 12 805 |
|  |  | Объем: 370+160 |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 11.1141 | 290.008 | 3 223 |
| 100. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 15.7463 | 176.510 | 2 779 |
| 100. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.6413 | 1 040.11 | 667 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 188 |
| 100. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.6784 | 1 668.59 | 1 132 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 199 |
| 100. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.7348 | 745.76 | 2 040 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 803 |
| 100. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 4.558 | 855.34 | 3 899 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 339 |
| 100. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.537 | 774.55 | 1 190 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 451 |
| 100. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.9646 | 853.18 | 823 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 242 |
| 100. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 13.25 | 20.74 | 275 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 523 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 862 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 189 |
| 101. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.53 | 1 859.98 | 986 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.219 | 293.690 | 358 |
| 101. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.265 | 745.76 | 198 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 78 |
| 101. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.6095 | 855.34 | 521 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 179 |
| 101. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.3445 | 774.55 | 267 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 101 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 508 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 290 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 784 |
| 102. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 132.5 | 2 280.66 | 302 187 |
|  |  | Объем: 530*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.265 | 5 622.43 | 1 490 |
|  |  | Объем: 530*0.05 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.30645 | 233.102 | 305 |
| 103. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.25175 | 1 668.59 | 420 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 74 |
| 103. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.0547 | 1 014.39 | 1 070 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 231 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 433 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 247 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 170 |
| 104. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 27.03 | 2 381.97 | 64 385 |
|  |  | Объем: (0.265)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 53 | 2 506.70 | 132 855 |
|  |  | Объем: 160+370 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 4.77 | 240.393 | 1 147 |
| 105. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 625.4 | 201.580 | 126 068 |
| 105. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.59 | 1 014.39 | 1 613 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 348 |
| 105. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 30.21 | 11.01 | 333 |
| 105. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.59 | 853.18 | 1 357 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 400 |
| 105. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.59 | 1 140.64 | 1 814 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 400 |
| 105. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 10.6 | 20.74 | 220 |
| 105. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.65 | 547.69 | 1 451 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 180 645 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 103 044 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 416 544 |
| 106. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 377.4 | 480.00 | 181 152 |
|  |  | Объем: 370*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 107. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 163.2 | 550.00 | 89 760 |
|  |  | Объем: 160*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0171 | 57 706.18 | 987 |
|  |  | Объем: 190*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.745902 | 293.690 | 219 |
| 108. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.257868 | 160.940 | 42 |
| 108. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.176814 | 1 040.11 | 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 52 |
| 108. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.569088 | 1 335.99 | 760 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 167 |
| 108. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000684 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 248 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 347 |
| 109. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 27.36 | 160.69 | 4 396 |
|  |  | Объем: 17.1*1.6 |  |  |  |  |  |
| 110. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.114 | 19 907.70 | 2 269 |
|  |  | Объем: 190*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.58232 | 278.220 | 440 |
| 110. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.79208 | 165.390 | 296 |
| 110. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.20178 | 1 668.59 | 337 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 59 |
| 110. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.48906 | 1 014.39 | 496 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 107 |
| 110. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.80712 | 1 308.98 | 1 057 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 253 |
| 110. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.08436 | 853.18 | 72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 21 |
| 110. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.57 | 20.74 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 045 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 596 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 910 |
| 111. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 12.54 | 547.69 | 6 868 |
|  |  | Объем: 11.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.9 | 34 981.10 | 66 464 |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.368 | 291.333 | 399 |
| 112. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 144.552 | 174.440 | 25 216 |
| 112. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.292 | 963.73 | 1 245 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 379 |
| 112. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.076 | 1 140.64 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 19 |
| 112. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0019 | 64 026.11 | 122 |
| 112. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 11.21 | 3 407.28 | 38 196 |
| 112. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.114 | 3 182.16 | 363 |
| 112. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.323 | 3 828.46 | 1 237 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 36 373 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 748 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123 585 |
| 113. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 190 | 348.61 | 66 236 |
|  |  | Объем: (1.9)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0338 | 57 706.18 | 1 950 |
|  |  | Объем: (55+40+40)*0.25 |  |  |  |  |  |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.474356 | 293.690 | 433 |
| 114. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.509704 | 160.940 | 82 |
| 114. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.349492 | 1 040.11 | 364 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 103 |
| 114. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.124864 | 1 335.99 | 1 503 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 330 |
| 114. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001352 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 489 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 221 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 661 |
| 115. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 54.08 | 160.69 | 8 690 |
|  |  | Объем: 33.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 116. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.27 | 19 907.70 | 5 375 |
|  |  | Объем: 135*0.2 |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.7476 | 278.220 | 1 043 |
| 116. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.2444 | 165.390 | 702 |
| 116. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.4779 | 1 668.59 | 797 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 140 |
| 116. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.1583 | 1 014.39 | 1 175 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 253 |
| 116. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.9116 | 1 308.98 | 2 502 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 599 |
| 116. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1998 | 853.18 | 170 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 50 |
| 116. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.35 | 20.74 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 478 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 413 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 266 |
| 117. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 29.7 | 547.69 | 16 266 |
|  |  | Объем: 27*1.10 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0675 | 5 622.43 | 380 |
|  |  | Объем: 135*0.05 |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.332775 | 233.102 | 78 |
| 118. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.064125 | 1 668.59 | 107 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 19 |
| 118. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.26865 | 1 014.39 | 273 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 111 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 63 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 554 |
| 119. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 6.885 | 2 381.97 | 16 400 |
|  |  | Объем: (0.0675)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 120. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 13.5 | 2 506.70 | 33 840 |
|  |  | Объем: 55+40+40 |  |  |  |  |  |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.215 | 240.393 | 292 |
| 120. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 159.3 | 201.580 | 32 112 |
| 120. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.405 | 1 014.39 | 411 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 89 |
| 120. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 7.695 | 11.01 | 85 |
| 120. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.405 | 853.18 | 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 102 |
| 120. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.405 | 1 140.64 | 462 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 102 |
| 120. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.7 | 20.74 | 56 |
| 120. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.675 | 547.69 | 370 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 46 014 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 26 247 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 101 |
| 121. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 56.1 | 390.00 | 21 879 |
|  |  | Объем: 55*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 122. | С2.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 40.8 | 480.00 | 19 584 |
|  |  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 123. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 40.8 | 440.00 | 17 952 |
|  |  | Объем: 40*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 124. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00868 | 57 706.18 | 501 |
|  |  | Объем: 155*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 124. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3786216 | 293.690 | 111 |
| 124. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1308944 | 160.940 | 21 |
| 124. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0897512 | 1 040.11 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 26 |
| 124. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2888704 | 1 335.99 | 386 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 85 |
| 124. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003472 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 125 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 57 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 683 |
| 125. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 13.89 | 160.69 | 2 232 |
|  |  | Объем: 8.68*1.6 |  |  |  |  |  |
| 126. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.043 | 19 907.70 | 856 |
|  |  | Объем: 155*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.59684 | 278.220 | 166 |
| 126. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.67596 | 165.390 | 112 |
| 126. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.07611 | 1 668.59 | 127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 22 |
| 126. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.18447 | 1 014.39 | 187 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 40 |
| 126. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.30444 | 1 308.98 | 399 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 95 |
| 126. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03182 | 853.18 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 8 |
| 126. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.215 | 20.74 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 395 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 225 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 476 |
| 127. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.73 | 547.69 | 2 591 |
|  |  | Объем: 4.3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 128. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.55 | 14 687.22 | 22 765 |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.116 | 291.333 | 325 |
| 128. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 117.924 | 174.440 | 20 571 |
| 128. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.054 | 963.73 | 1 016 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 310 |
| 128. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.062 | 1 140.64 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 16 |
| 128. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00155 | 64 026.11 | 99 |
| 128. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2635 | 3 828.46 | 1 009 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 29 672 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 926 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 363 |
| 129. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0307 | 3 182.16 | 98 |
|  |  | Объем: (1.55)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 130. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 7.865 | 3 407.28 | 26 798 |
|  |  | Объем: (1.55)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 131. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 155 | 199.88 | 30 981 |
|  |  | Объем: (1.55)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Скамейки, урны |  |  |  |  |  |  |
| 132. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0018 | 45 063.20 | 81 |
|  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2 |  |  |  |  |  |
| 132. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.504 | 160.940 | 81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 |
| 133. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0018 | 8 278.23 | 15 |
| 133. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.096408 | 154.560 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 |
| 134. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.288 | 160.69 | 46 |
|  |  | Объем: 0.18*1.6 |  |  |  |  |  |
| 135. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0018 | 50 005.23 | 90 |
| 135. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.032634 | 293.386 | 10 |
| 135. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.324 | 160.940 | 52 |
| 135. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0324 | 1 151.96 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
| 135. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.0864 | 3.09 |  |
| 135. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000234 | 1 140.64 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 135. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00036 | 20.74 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |
| 136. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.1836 | 3 407.28 | 626 |
|  |  | Объем: 0.0018*102 |  |  |  |  |  |
| 137. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.102 | 12 790.71 | 1 305 |
|  |  | Объем: (51*2)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 137. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.59466 | 292.797 | 174 |
| 137. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 3.30174 | 194.020 | 641 |
| 137. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00714 | 1 887.22 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 334.48 | 2 |
| 137. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01224 | 963.73 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 137. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.5559 | 888.41 | 494 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 163 |
| 137. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.09792 | 9.06 | 1 |
| 137. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01938 | 1 140.64 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 137. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.17136 | 3.20 | 1 |
| 137. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.98124 | 123.69 | 121 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 734 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 587 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 625 |
| 138. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 2 | 13 376.35 | 26 753 |
| 139. | С3 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 2 | 4 100.00 | 8 200 |
|  |  | Поправки: М: =4100 |  |  |  |  |  |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |  |  |  |  |  |  |
| 140. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0225 | 57 706.18 | 1 298 |
|  |  | Объем: (45+5)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 140. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.98145 | 293.690 | 288 |
| 140. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.3393 | 160.940 | 55 |
| 140. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.23265 | 1 040.11 | 242 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 68 |
| 140. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.7488 | 1 335.99 | 1 000 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 220 |
| 140. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0009 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 326 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 771 |
| 141. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 36 | 160.69 | 5 785 |
|  |  | Объем: 22.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 142. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.1 | 19 907.70 | 1 991 |
|  |  | Объем: (45+5)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.388 | 278.220 | 386 |
| 142. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.572 | 165.390 | 260 |
| 142. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.177 | 1 668.59 | 295 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 52 |
| 142. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.429 | 1 014.39 | 435 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 94 |
| 142. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.708 | 1 308.98 | 927 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 222 |
| 142. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.074 | 853.18 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 19 |
| 142. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.5 | 20.74 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 917 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 523 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 432 |
| 143. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 11 | 547.69 | 6 025 |
|  |  | Объем: 10*1.10 |  |  |  |  |  |
| 144. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.05 | 24 159.97 | 1 208 |
|  |  | Объем: 45+5 |  |  |  |  |  |
| 144. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.0485 | 290.008 | 304 |
| 144. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.4855 | 176.510 | 262 |
| 144. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.0605 | 1 040.11 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 18 |
| 144. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.064 | 1 668.59 | 107 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 19 |
| 144. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.258 | 745.76 | 192 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 76 |
| 144. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.43 | 855.34 | 368 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 126 |
| 144. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.145 | 774.55 | 112 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 43 |
| 144. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.091 | 853.18 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 23 |
| 144. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.25 | 20.74 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 804 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 458 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 470 |
| 145. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.05 | 1 859.98 | 93 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 145. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.115 | 293.690 | 34 |
| 145. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.025 | 745.76 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 7 |
| 145. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.0575 | 855.34 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 17 |
| 145. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.0325 | 774.55 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 28 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 169 |
| 146. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 12.5 | 2 280.66 | 28 508 |
|  |  | Объем: (45+5)*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 147. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.025 | 5 622.43 | 141 |
|  |  | Объем: 50*0.05 |  |  |  |  |  |
| 147. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.12325 | 233.102 | 29 |
| 147. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.02375 | 1 668.59 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 7 |
| 147. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.0995 | 1 014.39 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206 |
| 148. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 2.55 | 2 381.97 | 6 074 |
|  |  | Объем: 0.025*102.0 |  |  |  |  |  |
| 149. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 5 | 2 506.70 | 12 533 |
|  |  | Объем: 45+5 |  |  |  |  |  |
| 149. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.45 | 240.393 | 108 |
| 149. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 59 | 201.580 | 11 893 |
| 149. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.15 | 1 014.39 | 152 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 33 |
| 149. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.85 | 11.01 | 31 |
| 149. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.15 | 853.18 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 38 |
| 149. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.15 | 1 140.64 | 171 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 38 |
| 149. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1 | 20.74 | 21 |
| 149. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.25 | 547.69 | 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17 041 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 721 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 295 |
| 150. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 5.1 | 550.00 | 2 805 |
|  |  | Объем: 5*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
| 151. | С4.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 45.9 | 650.00 | 29 835 |
|  |  | Объем: 45*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 152. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00135 | 57 706.18 | 78 |
|  |  | Объем: 15*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.058887 | 293.690 | 17 |
| 152. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.020358 | 160.940 | 3 |
| 152. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.013959 | 1 040.11 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 152. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.044928 | 1 335.99 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 152. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000054 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 |
| 153. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.16 | 160.69 | 347 |
|  |  | Объем: 1.35*1.6 |  |  |  |  |  |
| 154. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.009 | 19 907.70 | 179 |
|  |  | Объем: 15*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 154. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.12492 | 278.220 | 35 |
| 154. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.14148 | 165.390 | 23 |
| 154. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01593 | 1 668.59 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 5 |
| 154. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03861 | 1 014.39 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 8 |
| 154. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.06372 | 1 308.98 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 20 |
| 154. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00666 | 853.18 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 154. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.045 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 47 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 308 |
| 155. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.99 | 547.69 | 542 |
|  |  | Объем: 0.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 156. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.15 | 34 981.10 | 5 247 |
| 156. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.108 | 291.333 | 31 |
| 156. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 11.412 | 174.440 | 1 991 |
| 156. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.102 | 963.73 | 98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 30 |
| 156. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.006 | 1 140.64 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 156. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00015 | 64 026.11 | 10 |
| 156. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 0.885 | 3 407.28 | 3 015 |
| 156. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.009 | 3 182.16 | 29 |
| 156. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0255 | 3 828.46 | 98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 871 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 638 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 756 |
| 157. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 15 | 348.61 | 5 229 |
|  |  | Объем: (0.15)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Г а з о н |  |  |  |  |  |  |
| 158. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 4 | 13 461.25 | 53 845 |
| 158. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 160 | 163.900 | 26 224 |
| 158. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 60 | 460.35 | 27 621 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 30 158 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 20 192 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104 195 |
| 159. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 4 | 3 590.01 | 14 360 |
| 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 10.96 | 251.270 | 2 754 |
| 159. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 23.96 | 174.440 | 4 180 |
| 159. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 10.96 | 853.18 | 9 351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 754 |
| 159. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 40 | 20.74 | 830 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 7 974 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 5 339 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 673 |
| 160. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 8 | 259.62 | 2 077 |
|  |  | Объем: (4.0)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции под отмостку |  |  |  |  |  |  |
| 161. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.09 | 4 133.58 | 372 |
| 161. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.0675 | 268.804 | 18 |
| 161. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 1.3986 | 225.760 | 316 |
| 161. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.0279 | 331.30 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 161. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.0396 | 1 140.64 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 161. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.045 | 41.37 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 411 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 214 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 997 |
| 162. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.0216 | 69 219.77 | 1 495 |
|  |  | Объем: (0.09)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 163. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.3 | 538.66 | 162 |
| 163. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.0003 | 251.270 |  |
| 163. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 0.957 | 168.500 | 161 |
| 163. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.0003 | 1 140.64 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 196 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 109 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 468 |
| 164. | 12.1.02.13-0001 (прим) | Стеклорубероид гидроизоляционный С- РМ | м2 |  | 33 | 72.41 | 2 390 |
|  |  | Объем: 30*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | И н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
| 165. | ГЭСН 27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | м2 |  | 5 | 10 755.45 | 53 777 |
| 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.61 | 3.05 | 227.199 | 693 |
| 165. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9.39 | 46.95 | 198.760 | 9 332 |
| 165. 3. | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 0.16 | 0.8 | 803.52 | 643 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 201 |
| 165. 4. | 91.17.04-061 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 1.97 | 9.85 | 98.24 | 968 |
| 165. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.45 | 2.25 | 548.61 | 1 234 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 492 |
| 165. 6. | 01.5.03.07-0002 | Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 250x500 мм, <Лежачий полицейский> | шт. | 0.625 | 3.125 | 984.21 | 3 076 |
| 165. 7. | 01.5.03.07-0005 | Искусственная дорожная неровность: средний элемент 500x500 мм, <Лежачий полицейский> | шт. | 3.75 | 18.75 | 1 751.93 | 32 849 |
| 165. 8. | 01.7.15.02-0022 | Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности | шт. | 25 | 125 | 45.41 | 5 676 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 236 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 120 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 133 |
| 166. | ГЭСН 27-06-038-01 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер | шт. |  | 4 | 1 108.05 | 4 432 |
| 166. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.2 | 231.692 | 46 |
| 166. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.5 | 2 | 169.990 | 340 |
| 166. 3. | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 743.33 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 166. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 244.98 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 9 |
| 166. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 1 140.64 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 166. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.02 | 0.08 | 548.61 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 17 |
| 166. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.00038 | 0.00152 | 20.74 |  |
| 166. 8. | 03.2.02.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 400 | т | 0.00109 | 0.00436 | 7 143.98 | 31 |
| 166. 9. | 15.2.02.01-0001 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 1 | 4 | 983.00 | 3 932 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 548 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 293 |
| 167. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.013 | 547.69 | 7 |
|  |  | Объем: (4.0)*0.00324 |  |  |  |  |  |
| 168. | ГЭСН 27-09-017-01 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной | км |  | 0.018 | 2 011.84 | 36 |
|  |  | Объем: 18.0/1000 |  |  |  |  |  |
| 168. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.35 | 0.0243 | 197.121 | 5 |
| 168. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.16 | 0.05688 | 182.740 | 10 |
| 168. 3. | 91.13.01-022 | Машина дорожная разметочная | маш.-ч | 1.28 | 0.02304 | 1 073.95 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 194.16 | 4 |
| 168. 4. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.07 | 0.00126 | 853.18 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 |
| 169. | 01.5.01.03-0001 | Термопластик для разметки дорог | кг |  | 10.98 | 69.62 | 764 |
|  |  | Объем: (0.018)*610.0 |  |  |  |  |  |
| 170. | ГЭСН 27-02-005-01 (прим) | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 100 м3 |  | 0.0036 | 269 238.20 | 969 |
|  |  | Объем: 20/0.35*0.0063 |  |  |  |  |  |
| 170. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 142.52 | 0.513072 | 289.466 | 149 |
| 170. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 352.07 | 1.267452 | 178.290 | 226 |
| 170. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 128.33 | 0.461988 | 963.73 | 445 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 136 |
| 170. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 14.19 | 0.051084 | 1 140.64 | 58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 13 |
| 170. 5. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 9.2 | 0.03312 | 3 182.16 | 105 |
| 170. 6. | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1> | т | 1.93 | 0.006948 | 19 342.29 | 134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 533 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 304 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 805 |
| 171. | С цена поставщ. | Лоток водоотводной бетонный , 350х250х80мм | шт |  | 57 | 140.00 | 7 980 |
|  |  | Поправки: М: =140 |  |  |  |  |  |
|  | Посадка кустарников, деревьев |  |  |  |  |  |  |
| 172. | ГЭСН 47-01-108-01 (прим) | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт. |  | 4 | 191.88 | 768 |
| 172. 1. | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 0.84 | 3.36 | 228.430 | 768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 883 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 591 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 243 |
| 173. | ГЭСН 47-01-006-07 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25% | 10 шт. |  | 0.1 | 2 474.17 | 247 |
| 173. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10.11 | 1.011 | 160.940 | 163 |
| 173. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 1.44 | 0.144 | 460.35 | 66 |
| 173. 3. | 16.3.02.02-0001 | Удобрения органические | м3 | 0.08 | 0.008 | 2 302.06 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 187 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 560 |
| 174. | ГЭСН 47-01-009-02 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м | 10 шт. |  | 0.1 | 2 595.90 | 260 |
| 174. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.03 | 251.270 | 8 |
| 174. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.02 | 0.702 | 198.760 | 140 |
| 174. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.3 | 0.03 | 853.18 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 8 |
| 174. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.07 | 0.107 | 20.74 | 2 |
| 174. 5. | 01.7.20.07-0001 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.00017 | 0.000017 | 185 170.60 | 3 |
| 174. 6. | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.15 | 0.015 | 776.55 | 12 |
| 174. 7. | 11.2.04.06-0031 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 10 | 1 | 77.45 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 170 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 114 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 544 |
| 175. | 16.2.02.02-0153 | Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м | шт. |  | 1 | 5 133.86 | 5 134 |
| 176. | ГЭСН 47-01-006-02 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | 10 шт. |  | 1.5 | 1 475.52 | 2 213 |
|  |  | Объем: 9+6 |  |  |  |  |  |
| 176. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7.08 | 10.62 | 160.940 | 1 709 |
| 176. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0.58 | 0.87 | 460.35 | 401 |
| 176. 3. | 16.3.02.02-0001 | Удобрения органические | м3 | 0.03 | 0.045 | 2 302.06 | 104 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 965 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 1 316 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 494 |
| 177. | ГЭСН 47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | 10 шт. |  | 1.5 | 2 089.06 | 3 134 |
|  |  | Объем: 9+6 |  |  |  |  |  |
| 177. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.45 | 251.270 | 113 |
| 177. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4.47 | 6.705 | 198.760 | 1 333 |
| 177. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.3 | 0.45 | 853.18 | 384 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 113 |
| 177. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.07 | 1.605 | 20.74 | 33 |
| 177. 5. | 01.7.20.07-0001 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.00017 | 0.000255 | 185 170.60 | 47 |
| 177. 6. | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.15 | 0.225 | 776.55 | 175 |
| 177. 7. | 11.2.04.06-0031 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 10 | 15 | 77.45 | 1 162 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 663 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 1 113 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 910 |
| 178. | 16.2.02.03-0083 (прим) | Туя западная (шаровидная) , высота 1,0-1,5 м | шт. |  | 9 | 1 263.49 | 11 371 |
| 179. | 16.2.02.04-0011 | Барбарис | шт. |  | 6 | 284.44 | 1 707 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 712 350 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 609 192 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 862 473 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 88-92; %=115 - по стр. 93, 158, 159, 172-174, 176, 177; %=95 - по стр. 96, 108, 114, 124, 140, 152; %=142 - по стр. 98, 100, 101, 103, 105, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 142, 144, 145, 147, 149, 154, 156, 165, 166, 168, 170; %=80 - по стр. 132, 133; %=105 - по стр. 135; %=123 - по стр. 161; %=122 - по стр. 163) |  |  |  |  |  | 444 001 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 88-92; %=77 - по стр. 93, 158, 159, 172-174, 176, 177; %=43 - по стр. 96, 108, 114, 124, 140, 152; %=81 - по стр. 98, 100, 101, 103, 105, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 142, 144, 145, 147, 149, 154, 156, 165, 166, 168, 170; %=38 - по стр. 132, 133; %=55 - по стр. 135; %=64 - по стр. 161; %=68 - по стр. 163) |  |  |  |  |  | 257 227 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 310 420 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 305 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 137) |  |  |  |  |  | 734 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 137) |  |  |  |  |  | 587 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 626 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 101 853 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 101 853 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 2 414 899 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 48 298 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 463 197 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 492 639 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 955 836 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 444 735 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 257 814 |
|  | Раздел 3. ул. Мусоргского,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 180. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.21 | 35 033.99 | 7 357 |
|  |  | Объем: 300*0.07 |  |  |  |  |  |
| 180. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 3.5385 | 293.690 | 1 039 |
| 180. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 16.3212 | 166.870 | 2 724 |
| 180. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.9471 | 1 040.11 | 985 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 278 |
| 180. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.5914 | 1 402.64 | 3 635 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 761 |
| 180. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.4158 | 33.02 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 914 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 258 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 528 |
| 181. | ГЭСНр 68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 |  | 0.1 | 2 934.25 | 293 |
| 181. 1. | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 1.868 | 157.080 | 293 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 305 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 176 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 774 |
| 182. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.3 | 17 585.60 | 22 861 |
| 182. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 12.22 | 218.640 | 2 672 |
| 182. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 88.738 | 178.290 | 15 821 |
| 182. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 12.22 | 548.61 | 6 704 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 2 672 |
| 182. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 36.66 | 9.17 | 336 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 19 233 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 11 096 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 190 |
| 183. | ГЭСНр 68-34-1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (2шт) | м3 |  | 7 | 2 731.20 | 19 118 |
| 183. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 13.02 | 251.270 | 3 272 |
| 183. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 26.81 | 187.340 | 5 023 |
| 183. 3. | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м | маш.-ч | 1.86 | 13.02 | 1 082.63 | 14 096 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 3 272 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 8 627 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 977 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 722 |
| 184. | ГЭСНр 68-1-1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт. |  | 2 | 799.67 | 1 599 |
| 184. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.06 | 251.270 | 15 |
| 184. 2. | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 3.7 | 7.4 | 159.600 | 1 181 |
| 184. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 1 140.64 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 15 |
| 184. 4. | 16.2.01.02-0001 | Земля растительная | м3 | 0.38 | 0.76 | 460.35 | 350 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 244 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 718 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 560 |
| 185. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 45.2 | 44.94 | 2 031 |
|  |  | Объем: 21*1.8+(130*0.2*0.08*2.2)+7*0.4 |  |  |  |  |  |
| 186. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 45.2 | 278.84 | 12 604 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 187. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1418 | 57 706.18 | 8 183 |
|  |  | Объем: (280+35)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 187. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.185316 | 293.690 | 1 817 |
| 187. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.138344 | 160.940 | 344 |
| 187. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.466212 | 1 040.11 | 1 525 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 431 |
| 187. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.719104 | 1 335.99 | 6 305 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 386 |
| 187. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.005672 | 1 567.96 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 053 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 929 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 165 |
| 188. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 226.88 | 160.69 | 36 457 |
|  |  | Объем: 141.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 189. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.63 | 19 907.70 | 12 542 |
|  |  | Объем: (280+35)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 189. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 8.7444 | 278.220 | 2 433 |
| 189. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 9.9036 | 165.390 | 1 638 |
| 189. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.1151 | 1 668.59 | 1 861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 327 |
| 189. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.7027 | 1 014.39 | 2 742 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 591 |
| 189. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.4604 | 1 308.98 | 5 839 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 397 |
| 189. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.4662 | 853.18 | 398 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 117 |
| 189. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.15 | 20.74 | 65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 781 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 298 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 620 |
| 190. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 69.3 | 547.69 | 37 955 |
|  |  | Объем: 63*1.10 |  |  |  |  |  |
| 191. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.315 | 24 159.97 | 7 610 |
|  |  | Объем: 280+35 |  |  |  |  |  |
| 191. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 6.60555 | 290.008 | 1 916 |
| 191. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 9.35865 | 176.510 | 1 652 |
| 191. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.38115 | 1 040.11 | 396 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 112 |
| 191. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.4032 | 1 668.59 | 673 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 118 |
| 191. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.6254 | 745.76 | 1 212 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 477 |
| 191. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.709 | 855.34 | 2 317 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 796 |
| 191. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.9135 | 774.55 | 708 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 268 |
| 191. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.5733 | 853.18 | 489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 144 |
| 191. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 7.875 | 20.74 | 163 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 067 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 890 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 567 |
| 192. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.315 | 1 859.98 | 586 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.7245 | 293.690 | 213 |
| 192. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.1575 | 745.76 | 117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 46 |
| 192. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.36225 | 855.34 | 310 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 106 |
| 192. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.20475 | 774.55 | 159 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 302 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 061 |
| 193. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 78.75 | 2 280.66 | 179 602 |
|  |  | Объем: 315*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 194. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.1575 | 5 622.43 | 886 |
|  |  | Объем: 315*0.05 |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.776475 | 233.102 | 181 |
| 194. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.149625 | 1 668.59 | 250 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 44 |
| 194. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.62685 | 1 014.39 | 636 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 137 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 257 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 290 |
| 195. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 16.065 | 2 381.97 | 38 266 |
|  |  | Объем: (0.1575)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 196. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 31.5 | 2 506.70 | 78 961 |
|  |  | Объем: 280+35 |  |  |  |  |  |
| 196. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.835 | 240.393 | 682 |
| 196. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 371.7 | 201.580 | 74 927 |
| 196. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.945 | 1 014.39 | 959 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 207 |
| 196. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 17.955 | 11.01 | 198 |
| 196. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.945 | 853.18 | 806 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 237 |
| 196. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.945 | 1 140.64 | 1 078 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 237 |
| 196. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.3 | 20.74 | 131 |
| 196. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.575 | 547.69 | 863 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 107 365 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 61 243 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247 569 |
| 197. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 285.6 | 480.00 | 137 088 |
|  |  | Объем: 280*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 198. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 35.7 | 550.00 | 19 635 |
|  |  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 199. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01125 | 57 706.18 | 649 |
|  |  | Объем: 125*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 199. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.490725 | 293.690 | 144 |
| 199. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.16965 | 160.940 | 27 |
| 199. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.116325 | 1 040.11 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 34 |
| 199. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3744 | 1 335.99 | 500 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 110 |
| 199. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00045 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 162 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 885 |
| 200. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18 | 160.69 | 2 892 |
|  |  | Объем: 11.25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 201. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.075 | 19 907.70 | 1 493 |
|  |  | Объем: 125*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 201. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.041 | 278.220 | 290 |
| 201. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.179 | 165.390 | 195 |
| 201. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13275 | 1 668.59 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 39 |
| 201. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.32175 | 1 014.39 | 326 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 70 |
| 201. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.531 | 1 308.98 | 695 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 166 |
| 201. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0555 | 853.18 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 14 |
| 201. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.375 | 20.74 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 689 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 393 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 575 |
| 202. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.25 | 547.69 | 4 518 |
|  |  | Объем: 7.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 203. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.25 | 34 981.10 | 43 726 |
| 203. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.9 | 291.333 | 262 |
| 203. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 95.1 | 174.440 | 16 589 |
| 203. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.85 | 963.73 | 819 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 250 |
| 203. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.05 | 1 140.64 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 13 |
| 203. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00125 | 64 026.11 | 80 |
| 203. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.375 | 3 407.28 | 25 129 |
| 203. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.075 | 3 182.16 | 239 |
| 203. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2125 | 3 828.46 | 814 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 928 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 649 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 304 |
| 204. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 125 | 348.61 | 43 576 |
|  |  | Объем: (1.25)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 205. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03 | 57 706.18 | 1 731 |
|  |  | Объем: (50+35+35)*0.25 |  |  |  |  |  |
| 205. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.3086 | 293.690 | 384 |
| 205. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4524 | 160.940 | 73 |
| 205. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3102 | 1 040.11 | 323 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 91 |
| 205. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.9984 | 1 335.99 | 1 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 293 |
| 205. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0012 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 434 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 197 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 362 |
| 206. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 48 | 160.69 | 7 713 |
|  |  | Объем: 30*1.6 |  |  |  |  |  |
| 207. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.24 | 19 907.70 | 4 778 |
|  |  | Объем: 120*0.2 |  |  |  |  |  |
| 207. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 3.3312 | 278.220 | 927 |
| 207. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.7728 | 165.390 | 624 |
| 207. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.4248 | 1 668.59 | 709 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 125 |
| 207. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.0296 | 1 014.39 | 1 044 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 225 |
| 207. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.6992 | 1 308.98 | 2 224 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 532 |
| 207. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1776 | 853.18 | 152 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 45 |
| 207. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.2 | 20.74 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 202 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 256 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 237 |
| 208. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 26.4 | 547.69 | 14 459 |
|  |  | Объем: 24*1.10 |  |  |  |  |  |
| 209. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.06 | 5 622.43 | 337 |
|  |  | Объем: 120*0.05 |  |  |  |  |  |
| 209. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.2958 | 233.102 | 69 |
| 209. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.057 | 1 668.59 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 17 |
| 209. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.2388 | 1 014.39 | 242 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 56 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 491 |
| 210. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 6.12 | 2 381.97 | 14 578 |
|  |  | Объем: (0.06)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 211. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 12 | 2 506.70 | 30 080 |
|  |  | Объем: 50+35+35 |  |  |  |  |  |
| 211. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.08 | 240.393 | 260 |
| 211. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 141.6 | 201.580 | 28 544 |
| 211. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 1 014.39 | 365 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 79 |
| 211. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.84 | 11.01 | 75 |
| 211. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 853.18 | 307 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 90 |
| 211. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.36 | 1 140.64 | 411 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 90 |
| 211. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.4 | 20.74 | 50 |
| 211. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.6 | 547.69 | 329 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 40 902 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 23 331 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 313 |
| 212. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 51 | 390.00 | 19 890 |
|  |  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 213. | С2.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 35.7 | 480.00 | 17 136 |
|  |  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 214. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 35.7 | 440.00 | 15 708 |
|  |  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 215. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00952 | 57 706.18 | 549 |
|  |  | Объем: 170*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4152624 | 293.690 | 122 |
| 215. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1435616 | 160.940 | 23 |
| 215. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0984368 | 1 040.11 | 102 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 29 |
| 215. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3168256 | 1 335.99 | 423 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 93 |
| 215. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003808 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 138 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 62 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 749 |
| 216. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 15.23 | 160.69 | 2 447 |
|  |  | Объем: 9.52*1.6 |  |  |  |  |  |
| 217. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.048 | 19 907.70 | 956 |
|  |  | Объем: 170*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 217. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.66624 | 278.220 | 185 |
| 217. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.75456 | 165.390 | 125 |
| 217. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.08496 | 1 668.59 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 25 |
| 217. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.20592 | 1 014.39 | 209 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 45 |
| 217. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.33984 | 1 308.98 | 445 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 106 |
| 217. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03552 | 853.18 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 217. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.24 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 440 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 251 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 647 |
| 218. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.28 | 547.69 | 2 892 |
|  |  | Объем: 4.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 219. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.7 | 14 687.22 | 24 968 |
| 219. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.224 | 291.333 | 357 |
| 219. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 129.336 | 174.440 | 22 561 |
| 219. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.156 | 963.73 | 1 114 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 340 |
| 219. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.068 | 1 140.64 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 17 |
| 219. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0017 | 64 026.11 | 109 |
| 219. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.289 | 3 828.46 | 1 106 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 32 544 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 18 564 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 76 075 |
| 220. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0337 | 3 182.16 | 107 |
|  |  | Объем: (1.7)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 221. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 8.626 | 3 407.28 | 29 391 |
|  |  | Объем: (1.7)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 222. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 170 | 199.88 | 33 980 |
|  |  | Объем: (1.7)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |  |  |  |  |  |  |
| 223. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0765 | 57 706.18 | 4 415 |
|  |  | Объем: (153+17)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 223. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.33693 | 293.690 | 980 |
| 223. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.15362 | 160.940 | 186 |
| 223. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.79101 | 1 040.11 | 823 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 232 |
| 223. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.54592 | 1 335.99 | 3 401 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 748 |
| 223. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00306 | 1 567.96 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 108 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 501 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 024 |
| 224. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 122.4 | 160.69 | 19 668 |
|  |  | Объем: 76.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 225. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.34 | 19 907.70 | 6 769 |
|  |  | Объем: (153+17)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 225. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.7192 | 278.220 | 1 313 |
| 225. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.3448 | 165.390 | 884 |
| 225. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.6018 | 1 668.59 | 1 004 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 177 |
| 225. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.4586 | 1 014.39 | 1 480 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 319 |
| 225. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.4072 | 1 308.98 | 3 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 754 |
| 225. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.2516 | 853.18 | 215 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 63 |
| 225. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.7 | 20.74 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 120 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 780 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 668 |
| 226. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 37.4 | 547.69 | 20 484 |
|  |  | Объем: 34*1.10 |  |  |  |  |  |
| 227. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.17 | 24 159.97 | 4 107 |
|  |  | Объем: 153+17 |  |  |  |  |  |
| 227. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.5649 | 290.008 | 1 034 |
| 227. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.0507 | 176.510 | 891 |
| 227. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.2057 | 1 040.11 | 214 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 60 |
| 227. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.2176 | 1 668.59 | 363 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 64 |
| 227. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.8772 | 745.76 | 654 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 258 |
| 227. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.462 | 855.34 | 1 251 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 429 |
| 227. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.493 | 774.55 | 382 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 145 |
| 227. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.3094 | 853.18 | 264 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 78 |
| 227. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.25 | 20.74 | 88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 734 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 559 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 400 |
| 228. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.17 | 1 859.98 | 316 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 228. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.391 | 293.690 | 115 |
| 228. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.085 | 745.76 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 25 |
| 228. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.1955 | 855.34 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 57 |
| 228. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.1105 | 774.55 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 163 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 93 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 572 |
| 229. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 42.5 | 2 280.66 | 96 928 |
|  |  | Объем: (153+17)*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 230. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.085 | 5 622.43 | 478 |
|  |  | Объем: 170*0.05 |  |  |  |  |  |
| 230. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.41905 | 233.102 | 98 |
| 230. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.08075 | 1 668.59 | 135 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 24 |
| 230. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.3383 | 1 014.39 | 343 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 139 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 79 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 697 |
| 231. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 8.67 | 2 381.97 | 20 652 |
|  |  | Объем: 0.085*102.0 |  |  |  |  |  |
| 232. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 17 | 2 506.70 | 42 614 |
|  |  | Объем: 153+17 |  |  |  |  |  |
| 232. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.53 | 240.393 | 368 |
| 232. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 200.6 | 201.580 | 40 437 |
| 232. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.51 | 1 014.39 | 517 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 112 |
| 232. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 9.69 | 11.01 | 107 |
| 232. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.51 | 853.18 | 435 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 128 |
| 232. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.51 | 1 140.64 | 582 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 128 |
| 232. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.4 | 20.74 | 71 |
| 232. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.85 | 547.69 | 466 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 57 943 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 33 052 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 609 |
| 233. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 17.34 | 550.00 | 9 537 |
|  |  | Объем: 17*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
| 234. | С4.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 156.06 | 650.00 | 101 439 |
|  |  | Объем: 153*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 235. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0045 | 57 706.18 | 260 |
|  |  | Объем: 50*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 235. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.19629 | 293.690 | 58 |
| 235. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.06786 | 160.940 | 11 |
| 235. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.04653 | 1 040.11 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 14 |
| 235. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.14976 | 1 335.99 | 200 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 44 |
| 235. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00018 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355 |
| 236. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 7.2 | 160.69 | 1 157 |
|  |  | Объем: 4.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 237. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 907.70 | 597 |
|  |  | Объем: 50*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 237. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 278.220 | 116 |
| 237. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 165.390 | 78 |
| 237. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 668.59 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 16 |
| 237. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 014.39 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 28 |
| 237. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 308.98 | 278 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 67 |
| 237. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 853.18 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 237. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 275 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 030 |
| 238. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 547.69 | 1 807 |
|  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 239. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.5 | 34 981.10 | 17 491 |
| 239. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.36 | 291.333 | 105 |
| 239. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 38.04 | 174.440 | 6 636 |
| 239. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.34 | 963.73 | 328 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 100 |
| 239. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02 | 1 140.64 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 239. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0005 | 64 026.11 | 32 |
| 239. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 2.95 | 3 407.28 | 10 051 |
| 239. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.03 | 3 182.16 | 95 |
| 239. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.085 | 3 828.46 | 325 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9 572 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 460 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 523 |
| 240. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 50 | 348.61 | 17 431 |
|  |  | Объем: (0.5)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Г а з о н |  |  |  |  |  |  |
| 241. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 3.5 | 13 461.25 | 47 114 |
| 241. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 140 | 163.900 | 22 946 |
| 241. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 52.5 | 460.35 | 24 168 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 26 388 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 17 668 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91 170 |
| 242. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 3.5 | 3 590.01 | 12 565 |
| 242. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 9.59 | 251.270 | 2 410 |
| 242. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 20.965 | 174.440 | 3 657 |
| 242. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 9.59 | 853.18 | 8 182 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 410 |
| 242. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 35 | 20.74 | 726 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 6 977 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 4 672 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 214 |
| 243. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 7 | 259.62 | 1 817 |
|  |  | Объем: (3.5)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции под отмостку |  |  |  |  |  |  |
| 244. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя | 100 м2 |  | 0.036 | 4 133.58 | 149 |
| 244. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.027 | 268.804 | 7 |
| 244. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 0.55944 | 225.760 | 126 |
| 244. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.01116 | 331.30 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 3 |
| 244. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.01584 | 1 140.64 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 244. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.018 | 41.37 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 164 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 85 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 398 |
| 245. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая: кровельная | т |  | 0.00864 | 69 219.77 | 598 |
|  |  | Объем: (0.036)*0.24 |  |  |  |  |  |
| 246. | ГЭСН 08-01-007-01 | Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.12 | 538.66 | 65 |
| 246. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.001 | 0.00012 | 251.270 |  |
| 246. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 0.3828 | 168.500 | 65 |
| 246. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00012 | 1 140.64 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 44 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |
| 247. | 12.1.02.13-0001 (прим) | Стеклорубероид гидроизоляционный С- РМ | м2 |  | 13.2 | 72.41 | 956 |
|  |  | Объем: 12*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Посадка кустарников, деревьев |  |  |  |  |  |  |
| 248. | ГЭСН 47-01-006-02 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25% | 10 шт. |  | 4.4 | 1 475.52 | 6 492 |
| 248. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7.08 | 31.152 | 160.940 | 5 014 |
| 248. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 0.58 | 2.552 | 460.35 | 1 175 |
| 248. 3. | 16.3.02.02-0001 | Удобрения органические | м3 | 0.03 | 0.132 | 2 302.06 | 304 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 5 766 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 3 861 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 119 |
| 249. | ГЭСН 47-01-009-01 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м | 10 шт. |  | 4.4 | 2 089.06 | 9 192 |
|  |  | Объем: 4+40 |  |  |  |  |  |
| 249. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.32 | 251.270 | 332 |
| 249. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4.47 | 19.668 | 198.760 | 3 909 |
| 249. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.3 | 1.32 | 853.18 | 1 126 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 332 |
| 249. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.07 | 4.708 | 20.74 | 98 |
| 249. 5. | 01.7.20.07-0001 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0.00017 | 0.000748 | 185 170.60 | 139 |
| 249. 6. | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.15 | 0.66 | 776.55 | 513 |
| 249. 7. | 11.2.04.06-0031 | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм | шт. | 10 | 44 | 77.45 | 3 408 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 4 877 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 3 266 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 335 |
| 250. | 16.2.02.03-0083 (прим) | Туя западная (шаровидная) , высота 1,0-1,5 м | шт. |  | 4 | 1 263.49 | 5 054 |
| 251. | 16.2.02.04-0292 | Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м | шт. |  | 40 | 818.92 | 32 757 |
|  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 252. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.004 | 57 706.18 | 231 |
|  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
| 252. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.17448 | 293.690 | 51 |
| 252. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.06032 | 160.940 | 10 |
| 252. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.04136 | 1 040.11 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
| 252. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.13312 | 1 335.99 | 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 39 |
| 252. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00016 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 26 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315 |
| 253. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.4 | 160.69 | 1 028 |
|  |  | Объем: 4.0*1.6 |  |  |  |  |  |
| 254. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 907.70 | 597 |
|  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
| 254. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 278.220 | 116 |
| 254. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 165.390 | 78 |
| 254. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 668.59 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 16 |
| 254. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 014.39 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 28 |
| 254. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 308.98 | 278 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 67 |
| 254. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 853.18 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 254. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 275 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 030 |
| 255. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 547.69 | 1 807 |
|  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 256. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 622.43 | 42 |
|  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
| 256. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 233.102 | 9 |
| 256. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 668.59 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 |
| 256. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 014.39 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 257. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 381.97 | 1 822 |
|  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 258. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 506.70 | 3 760 |
| 258. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 240.393 | 32 |
| 258. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 201.580 | 3 568 |
| 258. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 014.39 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 10 |
| 258. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 11.01 | 9 |
| 258. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 853.18 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 258. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 140.64 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 258. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.74 | 6 |
| 258. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 547.69 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 112 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 916 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 788 |
| 259. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
|  | Опоры для сушки белья |  |  |  |  |  |  |
| 260. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (опоры для сушки белья) | 100 шт. |  | 0.04 | 32 966.81 | 1 319 |
| 260. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.8992 | 271.536 | 244 |
| 260. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 1.4256 | 176.510 | 252 |
| 260. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.4372 | 1 098.91 | 480 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 110 |
| 260. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.4296 | 1 055.77 | 454 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 126 |
| 260. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0324 | 1 140.64 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 8 |
| 260. 6. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 2.236 | 42.97 | 96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 446 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 357 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 123 |
| 261. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.2536 | 3 253.34 | 825 |
|  |  | Объем: (0.04)*6.34 |  |  |  |  |  |
| 262. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: до 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15 | 284.31 | 4 265 |
| 263. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0025 | 2 284.05 | 6 |
| 263. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00005 | 234.955 |  |
| 263. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.013275 | 219.680 | 3 |
| 263. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000025 | 11.74 |  |
| 263. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000025 | 1 014.39 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 |  |
| 263. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000025 | 1 140.64 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 263. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.0028 | 14.36 |  |
| 263. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00003 | 74 966.64 | 2 |
| 263. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000005 | 90 100.37 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |
| 264. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0025 | 2 760.99 | 7 |
| 264. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00005 | 234.955 |  |
| 264. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.009575 | 187.340 | 2 |
| 264. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000025 | 11.74 |  |
| 264. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000025 | 1 014.39 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 |  |
| 264. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000025 | 1 140.64 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 264. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.001625 | 14.36 |  |
| 264. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000475 | 100 794.90 | 5 |
| 264. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000035 | 69 552.24 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |
|  | И н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
| 265. | ГЭСН 27-06-038-01 | Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер | шт. |  | 4 | 1 108.05 | 4 432 |
| 265. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.2 | 231.692 | 46 |
| 265. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 0.5 | 2 | 169.990 | 340 |
| 265. 3. | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 743.33 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 265. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 244.98 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 9 |
| 265. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 1 140.64 | 46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 10 |
| 265. 6. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.02 | 0.08 | 548.61 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 17 |
| 265. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.00038 | 0.00152 | 20.74 |  |
| 265. 8. | 03.2.02.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 400 | т | 0.00109 | 0.00436 | 7 143.98 | 31 |
| 265. 9. | 15.2.02.01-0001 | Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм | шт. | 1 | 4 | 983.00 | 3 932 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 548 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 293 |
| 266. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.013 | 547.69 | 7 |
|  |  | Объем: (4.0)*0.00324 |  |  |  |  |  |
| 267. | ГЭСН 27-09-017-01 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной | км |  | 0.054 | 2 011.84 | 109 |
|  |  | Объем: 54.0/1000 |  |  |  |  |  |
| 267. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.35 | 0.0729 | 197.121 | 14 |
| 267. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.16 | 0.17064 | 182.740 | 31 |
| 267. 3. | 91.13.01-022 | Машина дорожная разметочная | маш.-ч | 1.28 | 0.06912 | 1 073.95 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 194.16 | 13 |
| 267. 4. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.07 | 0.00378 | 853.18 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209 |
| 268. | 01.5.01.03-0001 | Термопластик для разметки дорог | кг |  | 32.94 | 69.62 | 2 293 |
|  |  | Объем: (0.054)*610.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 453 614 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 361 208 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 742 535 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 180-184; %=95 - по стр. 187, 199, 205, 215, 223, 235, 252; %=142 - по стр. 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 207, 209, 211, 217, 219, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 254, 256, 258, 265, 267; %=115 - по стр. 241, 242, 248, 249; %=123 - по стр. 244; %=122 - по стр. 246; %=90 - по стр. 263, 264) |  |  |  |  |  | 381 129 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 180-184, 263, 264; %=43 - по стр. 187, 199, 205, 215, 223, 235, 252; %=81 - по стр. 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 207, 209, 211, 217, 219, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 254, 256, 258, 265, 267; %=77 - по стр. 241, 242, 248, 249; %=64 - по стр. 244; %=68 - по стр. 246) |  |  |  |  |  | 221 502 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 963 839 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 144 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 260) |  |  |  |  |  | 446 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 260) |  |  |  |  |  | 357 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 947 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 265 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 265 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 85 997 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 85 997 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 2 057 048 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 41 141 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 098 189 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 419 638 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 517 827 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 381 575 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 221 859 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 891 970 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 591 174 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 2 552 764 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 55, 88-92, 180-184; %=95 - по стр. 6, 18, 24, 37, 47, 56, 68, 96, 108, 114, 124, 140, 152, 187, 199, 205, 215, 223, 235, 252; %=142 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 49, 51, 58, 60, 61, 63, 65, 70, 72, 81, 83, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 142, 144, 145, 147, 149, 154, 156, 165, 166, 168, 170, 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 207, 209, 211, 217, 219, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 254, 256, 258, 265, 267; %=115 - по стр. 74, 75, 85, 86, 93, 158, 159, 172-174, 176, 177, 241, 242, 248, 249; %=123 - по стр. 77, 161, 244; %=122 - по стр. 79, 163, 246; %=80 - по стр. 132, 133; %=105 - по стр. 135; %=90 - по стр. 263, 264) |  |  |  |  |  | 1 254 679 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 55, 88-92, 180-184, 263, 264; %=43 - по стр. 6, 18, 24, 37, 47, 56, 68, 96, 108, 114, 124, 140, 152, 187, 199, 205, 215, 223, 235, 252; %=81 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 49, 51, 58, 60, 61, 63, 65, 70, 72, 81, 83, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 142, 144, 145, 147, 149, 154, 156, 165, 166, 168, 170, 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 207, 209, 211, 217, 219, 225, 227, 228, 230, 232, 237, 239, 254, 256, 258, 265, 267; %=77 - по стр. 74, 75, 85, 86, 93, 158, 159, 172-174, 176, 177, 241, 242, 248, 249; %=64 - по стр. 77, 161, 244; %=68 - по стр. 79, 163, 246; %=38 - по стр. 132, 133; %=55 - по стр. 135) |  |  |  |  |  | 726 287 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 572 140 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 449 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 137, 260) |  |  |  |  |  | 1 180 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 137, 260) |  |  |  |  |  | 944 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 573 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 265 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 265 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 293 082 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 293 082 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 6 875 060 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 137 501 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 7 012 561 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 1 402 512 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 8 415 073 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 1 255 859 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 727 231 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |