| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /И. А. Макарова / |  |  |
| «______»____________________ 2015г. |  |  | «______»____________________ 2015г. |  |  |

Техническое задание

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (в подвале) ремонт подвальных помещений, ремонт фасада с утеплением, утепление чердачного перекрытия МКД расположенного по адресу: г. Калининград ул. Сестрорецкая, д. 7

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Сестрорецкая, д. 7 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК № 17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме расположенном по адресу г. Калининград, ул. Сестрорецкая, д. 7 необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем канализации ремонт подвальных помещений, ремонт фасада с утеплением, утепление чердачного перекрытия |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику и МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 70 календарных дней с учетом климатологии и соблюдения технологического процесса производства работ. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7 | Заказчик, МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |
| 9 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Перечень основных материалов

|  | Раздел 1 Подвал |
| --- | --- |
| 1 | Средство для удаления плесени типа «Dufa Schimmelentferner» или аналог |
| 2 | Сетка плетеная из проволоки D 1,8мм, без покрытия, 25*25 |
| 3 | Цементно-известковый раствор М-100 |
| 4 | Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей «Пенетрон» либо аналог |
| 5 | Бетон марки М-200 |
|  | Раздел 2 Чердачное перекрытие |
| 1 | Пленка пароизоляционная «ЮТАФОЛ» либо аналог |
| 2 | Вата минеральная «ISOVER» или аналог |
| 3 | Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) «ЮТАКОН» либо аналог |
| 4 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 30мм |
|  | Раздел 3 Наружные стены |
| 1 | Цементно-известковый раствор М-100 |
| 2 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ППЖ- 160 или аналог |
| 3 | Грунтовка полимерная типа «BOLIX O» либо аналог |
| 4 | Грунтовка типа «BOLIX SG» либо аналог |
| 4а | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» либо аналог |
| 5 | Штукатурка фасадная типа «BOLIX MPKA15DM» либо аналог |
| 6 | Сетка армирующая фасадная SSA 1363-4SM |
| 7 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,4 мм |
|  | Раздел 4 Замена оконных блоков |
| 1 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), площадью до 0,5 м2 |
| 2 | Эмульсия поливинилацетатная водоэмульсионная |
|  | Раздел 5 Замена дверных блоков |
| 1 | Дверной блок металлический |
| 2 | Эмульсия поливинилацетатная водоэмульсионная |
|  | Раздел 6Сети канализации |
| 1 | Трубопроводы канализации из ПВХ труб, диаметром 110 мм |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Заказчик, МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                            Я.А. Кукрусова

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                             О.В. Толмачева