«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

______________ С. Б. Русович

«___»______________2015 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения и отопления МКД №23-29 по ул. Печатной в г. Калининграде.

- Основные данные по объекту:

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Печатная, д. 23-29 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме №23-29 по ул. Печатной в г. Калининграде необходимо выполнить капитальный ремонт в составе: - ремонт крыши; - ремонт фасада с утеплением, в том числе крылец, замена окон подвальных помещений, отмостки; - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; - ремонт внутридомовых инженерных систем отопления. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 120 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля, в случае выявления потребности в дополнительных непредвиденных работах, услугах, но связанных с предусмотренными, имеют право выполнить таковых работ и услуг на сумму не более предусмотренных сметой двух процентов. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 12-101-98 «Свод правил по проектированию и строительству». «Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1» СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2» СНиП 2.03.13-88 «Полы». СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Все конструктивные решения, не охваченные действующей на территории РФ нормативно-технической документацией, признаются нетиповыми и подлежат согласованию с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1. | Верхний слой изопласт (либо аналог) ЭКП 4,5-5,0 на основе полиэстера. |
| --- | --- |
| 2. | Нижний слой изопласт (либо аналог) ЭПП 4,0 на основе полиэстера. |
| 3. | Мастики битумные для кровельных гидроизоляционных работ |
| 4. | Цементно-песчаный раствор для основания марки не ниже М 100 |
| 5. | Сталь оцинкованная листовая толщ. 0,7 мм. |
| 6. | Грунтовка: праймер битумный |
| 7. | Аэратор кровельный |
| 8. | Кирпич керамический 250*120*65 мм, марка М-150 |
| 9. | Водосточная система по расчету |
| 10. | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
| 11. | Грунтовка полимерная типа «BOLIX O», «BOLIX SG» или аналог |
| 12. | Краска силикатная типа «BOLIX SZ» или аналог |
| 13. | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc FAS4» или аналог |
| 14. | Клей универсальный для систем утепления типа «BOLIX WM» или аналог |
| 15. | Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» или аналог |
| 16. | Штукатурка фасадная декоративная типа «BOLIX MPKA15DM» или аналог |
| 17. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм или аналог |
| 18. | Краска фасадная акриловая |
| 19. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |
| 20. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 |
| 21. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 22. | Краска фасадная акриловая |
| 23. | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |

Внутридомовые сети горячего водоснабжения, отопления:

- Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов       Ø 20мм

- Труба ППР PN 20/20

- Угольник ППР 90 град. Ø 20мм

- Муфта ППР комбинированная, с наружной резьбой Ø 20х1/2”

- Муфта ППР соединительная Ø 20мм

- Кран шаровый муфтовый Valtec для воды Ø 20мм со сгоном

- Тройник ППР соединительный Ø 20 мм

- Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов       Ø 32мм

- Труба ППР PN 20/32

- ППР колено Ø 32*90

- Муфта ППР соединительная Ø 32мм

- Муфта ППР переходная Ø 32*25мм

- Тройник ППР соединительный Ø 32 мм

- Кран шаровый муфтовый Valtec для воды Ø 32мм со сгоном

- Труба ППР PN 20/40

- Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов       Ø 40-46мм

- Угольник ППР 90 град. Ø 40мм

- Тройник ППР соединительный Ø 40 мм

- Муфта ППР соединительная Ø 40мм

- Кран шаровый муфтовый Valtec для воды Ø 40 мм, тип в/н

- Разборное соединение 1 1/2”

- Труба ППР PN 20/63

- Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов       Ø 60-64мм

- Угольник ППР 90 град. Ø 63мм

- Тройник ППР соединительный Ø 63 мм

- Муфта ППР соединительная Ø 63мм

- Кран шаровый Ø 63мм

- Труба ППР PN 20/75

- Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов       Ø 72-78мм

- Муфта ППР соединительная Ø 75мм

- Тройник ППР соединительный Ø 75 мм

- Угольник 90 град. ППР Ø 75 мм

- ППР муфта 75х2 1/2"

- ППР редукция 75х2 1/2"

- Кран шаровый Ø 75мм

- Разборное соединение 2"

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм

- Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм

- Труба из ППР PN 25/20

- Угольник 90 град. ППР Ø 20 мм

- Муфта ППР комбинированная, с наружной резьбой Ø 20х1/2"

- Муфта ППР соединительная Ø 20 мм

- Тройник ППР соединительный Ø 20 мм

- Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Ø 15 мм

- Кран шаровый муфтовый Valtec для воды Ø 15 мм со сгоном

- Хомут металлический  с шурупом для крепления  трубопроводов    Ø 25-30 мм

- Труба ППР PN 25/25

- Угольник 90 град. ППР Ø 25 мм

- Муфта ППР соединительная Ø 25 мм

- Муфта ППР переходная Ø 25х20 мм

- Тройник ППР соединительный Ø 25 мм

- Кран шаровый муфтовый Valtec для воды Ø 20 мм со сгоном

- Хомут металлический  с шурупом для крепления  трубопроводов   Ø 31-38 мм

- Труба ППР  PN 25/32

- ППР колено Ø 32 *90

- Муфта ППР соединительная Ø 32 мм

- Муфта ППР переходная Ø 32х25 мм

- Тройник ППР соединительный Ø 32 мм

- Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном

- Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм

- Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком                      МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязуется выполнить все работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №3), своевременно принимать меры по устранению замечаний контролирующих капитальный ремонт органов. Приступать к дальнейшему производству работ до устранения замечаний запрещается.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								       М.В.Белоусов

Проверил:

заместитель начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева