| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 011 738 |  | руб. | Смета на сумму: | 2 011 738 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Исполнительный директор ООО «УКБР №1» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  |  | ________________ /И.Ю. Чоглоков/ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014г. |  |  |  | «______»____________________ 2014г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | Многоквартирный дом № 17-19 по ул. Марш. Новикова г. Калининград |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт МКД (по решению суда) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2 011.738 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 97.443 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 3.329 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 495.163 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стены, откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.71 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 8 143 | 3 075 | 59 | 15.08 | 8.49 | 71 767 | 46 367 | 505 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 5 009 |  | 4.97 | 1 |  | 24 896 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 3 383 |  |  |  | 93% | 43 121 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 2 091 |  |  |  | 54% | 25 038 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 617 |  |  |  |  | 139 926 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.67 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 42 | 33 | 9 | 15.07 | 1.97 | 520 | 502 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 26 |  |  |  | 66% | 331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 17 |  |  |  | 40% | 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 1 052 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.67 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 3 142 | 133 | 2 845 | 15.08 | 3.66 | 12 987 | 1 999 | 10 413 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 164 | 96 | 3.51 | 14.12 |  | 576 | 1 354 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 179 |  |  |  | 66% | 2 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 115 |  |  |  | 40% | 1 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 435 |  |  |  |  | 16 541 |  |  |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2 | 5.2322 | 188.95 | 188.95 |  | 989 | 989 |  | 15.07 | 1 | 14 899 | 14 899 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 472+51.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 979 |  |  |  | 84% | 12 515 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 593 |  |  |  | 48% | 7 152 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 562 |  |  |  |  | 34 566 |  |  |
| 5. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 3.1 | 37.19 | 25.77 |  | 115 | 80 |  | 15.08 | 1 | 1 380 | 1 205 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 35 |  | 4.96 | 1 |  | 176 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 69 |  |  |  | 73% | 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 56 |  |  |  | 56% | 675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 2 934 |  |  |
| 6. | ТЕРр 53-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.95 | 19 716.98 | 3 507.27 | 113.70 | 18 731 | 3 332 | 108 | 15.07 | 6.28 | 108 079 | 50 212 | 678 |
|  |  |  |  | 16 096.01 | 15.10 |  | 15 291 | 14 | 3.74 | 15.06 |  | 57 189 | 216 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 2 878 |  |  |  | 73% | 36 812 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 342 |  |  |  | 56% | 28 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 951 |  |  |  |  | 173 131 |  |  |
| 7. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 5.2322 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 420 | 402 | 9 | 15.07 | 8.57 | 6 161 | 6 064 | 75 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 9 | 1 | 2.43 | 17.46 |  | 22 | 15 |
|  | Объем: 472+51.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 383 |  |  |  | 80% | 4 863 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 189 |  |  |  | 37% | 2 249 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 992 |  |  |  |  | 13 273 |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 68.0186 | 15.82 |  |  | 1 076 |  |  |  |  | 3 516 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 1 076 |  | 51.69 |  |  | 3 516 |  |
|  | Объем: 1000*5.2322*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.72 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 16 693 | 6 870 | 335 | 15.08 | 8 | 155 428 | 103 604 | 2 679 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 22.96 |  | 9 488 | 108 | 5.18 | 17.38 |  | 49 145 | 1 884 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 629 |  |  |  | 80% | 84 390 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3 280 |  |  |  | 37% | 39 031 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 602 |  |  |  |  | 278 849 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-3887 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 509.76 | 11.15 |  |  | 5 684 |  |  |  |  | 17 322 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 5 684 |  | 33.98 |  |  | 17 322 |  |
|  | Объем: 472*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.5 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 478 | 187 | 3 | 15.07 | 8.64 | 6 277 | 2 824 | 29 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 287 | 1 | 2.66 | 17.66 |  | 3 425 | 9 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 156 |  |  |  | 71% | 2 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 122 |  |  |  | 52% | 1 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 756 |  |  |  |  | 9 762 |  |  |
| 12. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5122 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 1 062 | 426 | 43 | 15.07 | 9.43 | 8 911 | 6 424 | 405 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 593 | 20 | 3.51 | 13.35 |  | 2 082 | 267 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 424 |  |  |  | 80% | 5 353 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 210 |  |  |  | 37% | 2 476 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 695 |  |  |  |  | 16 739 |  |  |
| 13. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка стен фасада и откосов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 5.2322 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 35 390 | 4 127 | 327 | 15.07 | 7.76 | 168 061 | 62 194 | 2 541 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 30 936 |  | 3.34 | 1 |  | 103 326 |  |
|  | Объем: 472+51.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 921 |  |  |  | 80% | 49 755 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 940 |  |  |  | 37% | 23 012 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 250 |  |  |  |  | 240 828 |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска стен фасада и откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.2322 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 11 990 | 597 | 74 | 15.07 | 8.43 | 41 322 | 9 003 | 628 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 11 318 |  | 2.8 | 1 |  | 31 691 |  |
|  | Объем: 472+51.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 567 |  |  |  | 80% | 7 202 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 281 |  |  |  | 37% | 3 331 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 838 |  |  |  |  | 51 856 |  |  |
|  | Карниз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Отбивка штукатурки с поверхности карниза, 100 м2 | 0.7918 | 188.95 | 188.95 |  | 150 | 150 |  | 15.07 | 1 | 2 255 | 2 255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 149 |  |  |  | 84% | 1 894 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 90 |  |  |  | 48% | 1 082 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  | 5 232 |  |  |
| 16. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 1.2 | 37.19 | 25.77 |  | 45 | 31 |  | 15.08 | 1 | 534 | 466 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 14 |  | 4.96 | 1 |  | 68 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 27 |  |  |  | 73% | 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 22 |  |  |  | 56% | 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 1 135 |  |  |
| 17. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.7918 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 64 | 61 | 1 | 15.07 | 8.57 | 932 | 918 | 11 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 1 |  | 2.43 | 17.46 |  | 3 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 58 |  |  |  | 80% | 736 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 29 |  |  |  | 37% | 340 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  | 2 008 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 10.2934 | 15.82 |  |  | 163 |  |  |  |  | 532 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 163 |  | 51.69 |  |  | 532 |  |
|  | Объем: 1000*0.7918*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 15-02-001-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.7918 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 8 529 | 3 762 | 63 | 15.07 | 5.2 | 73 530 | 56 690 | 326 |
|  |  |  |  | 5 941.63 |  |  | 4 705 |  | 3.51 | 1 |  | 16 513 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 574 |  |  |  | 80% | 45 352 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 768 |  |  |  | 37% | 20 975 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 871 |  |  |  |  | 139 857 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7918 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 814 | 90 | 11 | 15.07 | 8.43 | 6 253 | 1 362 | 95 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 713 |  | 2.8 | 1 |  | 4 796 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 86 |  |  |  | 80% | 1 090 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 42 |  |  |  | 37% | 504 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 942 |  |  |  |  | 7 847 |  |  |
|  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.2 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 938 | 361 | 36 | 15.07 | 6.92 | 11 490 | 5 446 | 251 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 541 | 7 | 3.76 | 16.32 |  | 5 793 | 117 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 316 |  |  |  | 73% | 4 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 258 |  |  |  | 56% | 3 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 512 |  |  |  |  | 18 666 |  |  |
| 22. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Отбивка штукатурки с поверхности карниза, 100 м2 | 0.5782 | 188.95 | 188.95 |  | 109 | 109 |  | 15.07 | 1 | 1 646 | 1 646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 108 |  |  |  | 84% | 1 383 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65 |  |  |  | 48% | 790 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 3 819 |  |  |
| 23. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 0.9 | 37.19 | 25.77 |  | 33 | 23 |  | 15.08 | 1 | 401 | 350 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 10 |  | 4.96 | 1 |  | 51 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 20 |  |  |  | 73% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 16 |  |  |  | 56% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 853 |  |  |
| 24. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.5782 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 46 | 44 | 1 | 15.07 | 8.57 | 681 | 670 | 8 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 1 |  | 2.43 | 17.46 |  | 2 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 42 |  |  |  | 80% | 538 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 21 |  |  |  | 37% | 249 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 1 467 |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 7.5166 | 15.82 |  |  | 119 |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 119 |  | 51.69 |  |  | 389 |  |
|  | Объем: 1000*0.5782*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5782 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 2 045 | 842 | 41 | 15.08 | 8 | 19 040 | 12 691 | 328 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 22.96 |  | 1 162 | 13 | 5.18 | 17.38 |  | 6 020 | 231 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 812 |  |  |  | 80% | 10 338 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 402 |  |  |  | 37% | 4 781 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 259 |  |  |  |  | 34 159 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-3887 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 62.4456 | 11.15 |  |  | 696 |  |  |  |  | 2 122 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 696 |  | 33.98 |  |  | 2 122 |  |
|  | Объем: 57.82*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска стен цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5782 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 325 | 66 | 8 | 15.07 | 8.43 | 4 566 | 995 | 69 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 251 |  | 2.8 | 1 |  | 3 502 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 63 |  |  |  | 80% | 796 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 31 |  |  |  | 37% | 368 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 419 |  |  |  |  | 5 730 |  |  |
|  | Перенавеска эл. кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ФЕРм 08-02-390-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм прим, 100 м | 0.55 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 179 | 106 | 21 | 16 | 3.26 | 1 965 | 1 701 | 70 |
|  |  |  |  | 93.27 | 0.14 |  | 51 |  | 3.77 | 16.21 |  | 193 | 1 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 101 |  |  |  | 81% | 1 379 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 69 |  |  |  | 52% | 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 349 |  |  |  |  | 4 229 |  |  |
| 30. | С цена поставщ. Короб пластик. 90х60мм, мп | 56.1 | 30.44 |  |  | 1 708 |  |  |  |  | 7 223 |  |  |
|  |  |  |  | 30.44 |  |  | 1 708 |  | 4.23 |  |  | 7 223 |  |
|  | Объем: 55.0*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =125*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ФЕРм 08-02-399-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.55 | 51.16 | 35.34 | 2.22 | 28 | 19 | 1 | 16.01 | 7.31 | 370 | 311 | 9 |
|  |  |  |  | 13.60 | 0.14 |  | 7 |  | 6.67 | 16.21 |  | 50 | 1 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2478; ССЦ 101-2499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 18 |  |  |  | 81% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12 |  |  |  | 52% | 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 785 |  |  |
|  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 37.8 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 819 | 167 | 1 386 | 15.07 | 7.27 | 16 606 | 2 512 | 10 074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.13+23.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 167 |  |  |  | 100% | 2 512 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 100 |  |  |  | 60% | 1 507 |  |  |
| 33. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 37.8 | 16.40 |  | 16.40 | 620 |  | 620 | 1 | 7.52 | 4 662 |  | 4 662 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Оконные блоки (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка кирпичных стен (заложенные окна), 1 м3 | 0.15 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 33 | 12 | 21 | 15.07 | 3.97 | 259 | 175 | 84 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 2 | 1 | 15.06 |  |  | 29 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 14 |  |  |  | 84% | 171 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 98 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 528 |  |  |
| 35. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (2шт), 100 м2 | 0.011 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 19 | 16 | 3 | 15.08 | 8.86 | 270 | 246 | 25 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1 | 1 | 17.6 |  |  | 19 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 17 |  |  |  | 84% | 223 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10 |  |  |  | 48% | 127 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 620 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.011 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 233 | 25 | 8 | 15.07 | 6.77 | 995 | 382 | 55 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 200 |  | 2.79 | 17.6 |  | 558 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27 |  |  |  | 90% | 349 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14 |  |  |  | 43% | 167 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 1 511 |  |  |
| 37. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.1 | 3 070.76 |  |  | 3 378 |  |  |  |  | 5 772 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 3 378 |  | 5 247.39 |  |  | 5 772 |  |
|  | Объем: 0.55*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 130 048 | 26 135 | 6 033 |  |  | 779 123 | 394 113 | 34 038 |
|  |  |  |  |  |  |  | 97 610 | 263 |  |  |  | 346 953 | 4 153 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 915 | 125 | 22 |  |  | 9 558 | 2 012 | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 766 |  |  |  |  | 7 466 | 2 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 708 |  |  |  |  | 7 223 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31) |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 1 631 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31) |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 115 |  |  |  |  | 12 236 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 125 694 | 25 843 | 4 005 |  |  | 748 297 | 389 589 | 19 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95 844 | 263 |  |  |  | 339 487 | 4 151 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 11 116 |  |  |  |  | 29 653 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35; %=73 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23; %=80 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28; %=71 - по стр. 11; %=90 - по стр. 36) |  |  |  |  | 24 902 |  |  |  |  | 316 974 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35; %=56 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23; %=37 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28; %=52 - по стр. 11; %=43 - по стр. 36) |  |  |  |  | 14 010 |  |  |  |  | 167 272 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 164 606 |  |  |  |  | 1 232 543 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 439 | 167 | 2 006 |  |  | 21 268 | 2 512 | 14 736 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32) |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 2 512 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1 507 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 439 |  |  |  |  | 21 268 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 169 160 |  |  |  |  | 1 266 047 |  |  |
|  | Раздел 2. Приямки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт кирпичной кладки стен приямков отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.45 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 2 342 | 437 | 44 | 15.07 | 6.92 | 13 884 | 6 581 | 303 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 862 | 9 | 3.76 | 16.32 |  | 7 000 | 142 |
|  | Объем: 0.79+0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 384 |  |  |  | 73% | 4 908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 312 |  |  |  | 56% | 3 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 038 |  |  |  |  | 22 557 |  |  |
| 39. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.0006 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 2 |  | 1 | 15.08 | 6.35 | 14 | 6 | 8 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  |  | 1 | 14.79 |  |  | 2 |
|  | Объем: 3*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 48% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 40. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности | 0.022 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 84 | 14 | 10 | 15.08 | 3.92 | 579 | 211 | 39 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 60 |  | 5.47 | 17.59 |  | 329 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 16 |  |  |  | 94% | 200 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 9 |  |  |  | 51% | 109 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 888 |  |  |
| 41. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (стены приямка), 100 м2 изолируемой поверхности | 0.073 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 219 | 18 | 8 | 15.08 | 4.08 | 928 | 271 | 33 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 193 |  | 3.23 | 1 |  | 623 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 20 |  |  |  | 93% | 252 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 12 |  |  |  | 54% | 146 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 1 326 |  |  |
| 42. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.066 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 13 | 2 | 3 | 15.08 | 4.37 | 87 | 36 | 12 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 8 |  | 4.69 | 15.07 |  | 39 | 4 |
|  | Объем: 2.2*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 |  |  |  | 94% | 38 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 20 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 145 |  |  |
| 43. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.044 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 32 | 2 |  | 15.07 | 5.6 | 159 | 25 |  |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 30 |  | 4.4 | 1 |  | 134 |  |
|  | Объем: 2.2*0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 |  |  |  | 94% | 24 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 195 |  |  |
| 44. | ТЕР 08-02-007-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Демонтаж металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий | 0.08 | 486.35 | 311.76 | 174.59 | 39 | 25 | 14 | 15.07 | 8.52 | 495 | 376 | 119 |
|  |  |  |  |  | 7.29 |  |  | 1 | 4.46 | 15.06 |  |  | 9 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 29 |  |  |  | 93% | 358 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 18 |  |  |  | 54% | 208 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 1 061 |  |  |
| 45. | ТЕР 08-02-007-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий | 0.08 | 20 318.37 | 512.18 | 311.78 | 1 625 | 41 | 25 | 15.07 | 8.52 | 7 786 | 617 | 213 |
|  |  |  |  | 19 494.42 | 13.03 |  | 1 560 | 1 | 4.46 | 15.06 |  | 6 956 | 16 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 46 |  |  |  | 93% | 589 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 29 |  |  |  | 54% | 342 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  | 8 717 |  |  |
| 46. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, стен приямков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.146 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 303 | 122 | 12 | 15.07 | 9.43 | 2 540 | 1 831 | 116 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 169 | 6 | 3.51 | 13.35 |  | 593 | 76 |
|  | Объем: 7.3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 122 |  |  |  | 80% | 1 526 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 60 |  |  |  | 37% | 706 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  | 4 771 |  |  |
| 47. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска стен приямков, по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.146 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 335 | 17 | 2 | 15.07 | 8.43 | 1 153 | 251 | 18 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 316 |  | 2.8 | 1 |  | 884 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 80% | 201 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8 |  |  |  | 37% | 93 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  | 1 447 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 994 | 678 | 119 |  |  | 27 625 | 10 205 | 861 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 198 | 17 |  |  |  | 16 558 | 251 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 994 | 678 | 119 |  |  | 27 625 | 10 205 | 861 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 198 | 17 |  |  |  | 16 558 | 251 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 38; %=88 - по стр. 39; %=94 - по стр. 40, 42, 43; %=93 - по стр. 41, 44, 45; %=80 - по стр. 46, 47) |  |  |  |  | 636 |  |  |  |  | 8 101 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 39; %=51 - по стр. 40, 42, 43; %=54 - по стр. 41, 44, 45; %=37 - по стр. 46, 47) |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 5 405 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 080 |  |  |  |  | 41 131 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 080 |  |  |  |  | 41 131 |  |  |
|  | Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.05081 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 138 | 34 | 104 | 15.08 | 6.35 | 1 172 | 511 | 661 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 13 | 1 | 14.79 |  |  | 195 |
|  | Объем: 84.68*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 49 |  |  |  | 88% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28 |  |  |  | 48% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 2 132 |  |  |
| 49. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.1782 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 537 | 49 | 410 | 15.07 | 7.27 | 4 911 | 743 | 2 979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5.081*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 49 |  |  |  | 100% | 743 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29 |  |  |  | 60% | 446 |  |  |
| 50. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.101616 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 149 | 149 |  | 15.07 | 1 | 2 246 | 2 246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 84.68*0.6*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 107 |  |  |  | 61% | 1 370 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 57 |  |  |  | 31% | 696 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 4 312 |  |  |
| 51. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.101616 | 490.29 | 490.29 |  | 50 | 50 |  | 15.07 | 1 | 751 | 751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 36 |  |  |  | 61% | 458 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 19 |  |  |  | 31% | 233 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 1 442 |  |  |
| 52. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 27.43676 | 16.40 |  | 16.40 | 450 |  | 450 | 1 | 7.52 | 3 384 |  | 3 384 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (10.1616*1.6)+11.1782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕР 08-01-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.25404 | 7 076.66 | 543.04 | 228.03 | 1 798 | 138 | 58 | 15.08 | 4.53 | 7 853 | 2 080 | 262 |
|  |  |  |  | 6 305.59 |  |  | 1 602 |  | 3.44 | 1 |  | 5 510 |  |
|  | Объем: 84.68*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 152 |  |  |  | 93% | 1 934 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 94 |  |  |  | 54% | 1 123 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 044 |  |  |  |  | 10 911 |  |  |
| 54. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.0808 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 034 | 183 | 211 | 15.08 | 4.37 | 6 678 | 2 753 | 920 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 641 | 21 | 4.69 | 15.07 |  | 3 006 | 323 |
|  | Объем: 84.68*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 226 |  |  |  | 94% | 2 891 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 131 |  |  |  | 51% | 1 569 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 391 |  |  |  |  | 11 138 |  |  |
| 55. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.0808 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 299 | 205 | 390 | 15.08 | 4.23 | 12 218 | 3 089 | 1 650 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 704 | 39 | 4.39 | 15.07 |  | 7 479 | 591 |
|  | Объем: 84.68*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 271 |  |  |  | 94% | 3 459 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 156 |  |  |  | 51% | 1 877 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 726 |  |  |  |  | 17 554 |  |  |
| 56. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.0808 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 3 710 | 190 | 2 | 15.07 | 5.6 | 18 357 | 2 868 | 11 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 3 518 |  | 4.4 | 1 |  | 15 479 |  |
|  | Объем: 84.68*0.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 211 |  |  |  | 94% | 2 696 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 122 |  |  |  | 51% | 1 463 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 043 |  |  |  |  | 22 516 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 165 | 998 | 1 625 |  |  | 57 570 | 15 041 | 9 867 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 465 | 73 |  |  |  | 31 474 | 1 109 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 178 | 949 | 765 |  |  | 49 275 | 14 298 | 3 504 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 465 | 73 |  |  |  | 31 474 | 1 109 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 48; %=61 - по стр. 50, 51; %=93 - по стр. 53; %=94 - по стр. 54-56) |  |  |  |  | 1 052 |  |  |  |  | 13 430 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48; %=31 - по стр. 50, 51; %=54 - по стр. 53; %=51 - по стр. 54-56) |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  | 7 299 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 836 |  |  |  |  | 70 004 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 987 | 49 | 860 |  |  | 8 295 | 743 | 6 363 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49) |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 743 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49) |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 446 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 987 |  |  |  |  | 8 295 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 11 823 |  |  |  |  | 78 299 |  |  |
|  | Раздел 4. ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 46-03-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.6 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 877 | 214 | 662 | 15.08 | 3.97 | 5 864 | 3 235 | 2 630 |
|  |  |  |  |  | 101.05 |  |  | 61 | 1 | 15.06 |  |  | 913 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 272 |  |  |  | 84% | 3 484 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 165 |  |  |  | 48% | 1 991 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 314 |  |  |  |  | 11 339 |  |  |
| 58. | ТЕР 46-03-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий | 0.2 | 687.25 | 153.07 | 534.18 | 137 | 31 | 107 | 15.08 | 3.97 | 886 | 462 | 424 |
|  |  |  |  |  | 48.89 |  |  | 10 | 1 | 15.06 |  |  | 147 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 41 |  |  |  | 84% | 512 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 25 |  |  |  | 48% | 292 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 1 690 |  |  |
| 59. | ТЕР 46-03-017-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.1 | 2 167.90 | 645.39 | 40.91 | 217 | 65 | 4 | 15.08 | 8.47 | 1 589 | 973 | 35 |
|  |  |  |  | 1 481.60 |  |  | 148 |  | 3.92 | 1 |  | 581 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 64 |  |  |  | 84% | 817 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 39 |  |  |  | 48% | 467 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 2 873 |  |  |
| 60. | ТЕРр 65-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.15 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 59 | 46 | 1 | 15.07 | 5.11 | 735 | 691 | 6 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.29 |  | 12 |  | 3.22 | 17.63 |  | 37 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 34 |  |  |  | 63% | 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23 |  |  |  | 40% | 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |
| 61. | ТЕРр 65-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 0.35 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 236 | 184 | 5 | 15.07 | 5.09 | 2 949 | 2 774 | 25 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.20 |  | 47 | 1 | 3.22 | 17.57 |  | 150 | 14 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 137 |  |  |  | 63% | 1 756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 93 |  |  |  | 40% | 1 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  | 5 821 |  |  |
| 62. | ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.15 | 2 591.15 | 1 768.25 | 751.38 | 389 | 265 | 113 | 15.08 | 6.1 | 4 730 | 4 000 | 688 |
|  |  |  |  | 71.52 | 106.91 |  | 11 | 16 | 4 | 15.06 |  | 43 | 241 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 323 |  |  |  | 98% | 4 156 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 200 |  |  |  | 56% | 2 375 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  | 11 261 |  |  |
| 63. | ТССЦ 507-3338 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба из полипропилена PN 10/32, м | 14.07 | 29.31 |  |  | 412 |  |  |  |  | 714 |  |  |
|  |  |  |  | 29.31 |  |  | 412 |  | 50.76 |  |  | 714 |  |
|  | Объем: 15*0.938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | ТССЦ 301-5603 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт. | 7 | 4.90 |  |  | 34 |  |  |  |  | 128 |  |  |
|  |  |  |  | 4.90 |  |  | 34 |  | 18.27 |  |  | 128 |  |
| 65. | ТССЦ 302-1833 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт. | 5 | 36.62 |  |  | 183 |  |  |  |  | 841 |  |  |
|  |  |  |  | 36.62 |  |  | 183 |  | 168.11 |  |  | 841 |  |
| 66. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 5 | 1.90 |  |  | 9 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 1.90 |  |  | 9 |  | 4.23 |  |  | 40 |  |
|  | Поправки: М: =8.02/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | С507-5003 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт. | 7 | 2.85 |  |  | 20 |  |  |  |  | 84 |  |  |
|  |  |  |  | 2.85 |  |  | 20 |  | 4.23 |  |  | 84 |  |
|  | Поправки: М: =12.06/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | С507-5034 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2", шт. | 5 | 15.66 |  |  | 78 |  |  |  |  | 331 |  |  |
|  |  |  |  | 15.66 |  |  | 78 |  | 4.23 |  |  | 331 |  |
|  | Поправки: М: =66.24/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | С цена поставщ. Соединение разборное оцинкованное 1/2", шт | 5 | 36.88 |  |  | 184 |  |  |  |  | 780 |  |  |
|  |  |  |  | 36.88 |  |  | 184 |  | 4.23 |  |  | 780 |  |
|  | Поправки: М: =150*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | ТССЦ 302-1831 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт. | 5 | 17.28 |  |  | 86 |  |  |  |  | 368 |  |  |
|  |  |  |  | 17.28 |  |  | 86 |  | 73.68 |  |  | 368 |  |
| 71. | ТЕР 16-04-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.35 | 3 432.88 | 2 357.66 | 944.60 | 1 202 | 825 | 331 | 15.08 | 6.11 | 14 655 | 12 444 | 2 020 |
|  |  |  |  | 130.62 | 133.64 |  | 46 | 47 | 4.18 | 15.06 |  | 191 | 704 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9911; ТССЦ 507-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 003 |  |  |  | 98% | 12 885 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 619 |  |  |  | 56% | 7 363 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 824 |  |  |  |  | 34 903 |  |  |
| 72. | ТССЦ 507-3339 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Труба из полипропилена PN 10/40, м | 32.795 | 33.67 |  |  | 1 104 |  |  |  |  | 2 485 |  |  |
|  |  |  |  | 33.67 |  |  | 1 104 |  | 75.77 |  |  | 2 485 |  |
|  | Объем: 35*0.937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ТССЦ 301-5604 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт. | 10 | 5.67 |  |  | 57 |  |  |  |  | 211 |  |  |
|  |  |  |  | 5.67 |  |  | 57 |  | 21.13 |  |  | 211 |  |
| 74. | ТССЦ 302-1834 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт. | 3 | 95.91 |  |  | 288 |  |  |  |  | 901 |  |  |
|  |  |  |  | 95.91 |  |  | 288 |  | 300.26 |  |  | 901 |  |
| 75. | С507-5010 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт. | 5 | 2.80 |  |  | 14 |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  |  |  |  | 2.80 |  |  | 14 |  | 4.23 |  |  | 59 |  |
|  | Поправки: М: =11.85/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | С507-3289 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт. | 5 | 5.28 |  |  | 26 |  |  |  |  | 112 |  |  |
|  |  |  |  | 5.28 |  |  | 26 |  | 4.23 |  |  | 112 |  |
|  | Поправки: М: =22.35/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С507-3301 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт. | 9 | 4.48 |  |  | 40 |  |  |  |  | 170 |  |  |
|  |  |  |  | 4.48 |  |  | 40 |  | 4.23 |  |  | 170 |  |
|  | Поправки: М: =18.93/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С507-5061 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт. | 9 | 2.48 |  |  | 22 |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  |  | 2.48 |  |  | 22 |  | 4.23 |  |  | 95 |  |
|  | Поправки: М: =10.51/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | ТССЦ 507-0918 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт. | 0.7 | 487.00 |  |  | 341 |  |  |  |  | 872 |  |  |
|  |  |  |  | 487.00 |  |  | 341 |  | 1 246.06 |  |  | 872 |  |
| 80. | С цена поставщ. Соединение разборное оцинкованное 1 1/4", шт | 3 | 41.80 |  |  | 125 |  |  |  |  | 530 |  |  |
|  |  |  |  | 41.80 |  |  | 125 |  | 4.23 |  |  | 530 |  |
|  | Поправки: М: =170*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ТССЦ 507-3340 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м | 3.56 | 45.47 |  |  | 162 |  |  |  |  | 409 |  |  |
|  |  |  |  | 45.47 |  |  | 162 |  | 114.78 |  |  | 409 |  |
| 82. | ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 прим) Изоляция трубопроводов диаметром 32-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 5 | 1 036.07 | 51.10 | 39.33 | 5 180 | 256 | 197 | 15.08 | 8.28 | 21 888 | 3 853 | 1 628 |
|  |  |  |  | 945.64 |  |  | 4 728 |  | 3.47 | 1 |  | 16 407 |  |
|  | Объем: 15+35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 104-9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 230 |  |  |  | 77% | 2 967 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 154 |  |  |  | 48% | 1 849 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 564 |  |  |  |  | 26 704 |  |  |
| 83. | ТССЦ 104-0844 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м | 16.5 | 7.80 |  |  | 129 |  |  |  |  | 594 |  |  |
|  |  |  |  | 7.80 |  |  | 129 |  | 36.03 |  |  | 594 |  |
|  | Объем: 15*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ТССЦ 104-0845 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м | 38.5 | 8.63 |  |  | 332 |  |  |  |  | 1 624 |  |  |
|  |  |  |  | 8.63 |  |  | 332 |  | 42.17 |  |  | 1 624 |  |
|  | Объем: 35*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ТЕР 16-07-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка | 2 | 96.16 | 64.75 | 8.09 | 192 | 129 | 16 | 15.08 | 5.29 | 2 293 | 1 953 | 86 |
|  |  |  |  | 23.33 |  |  | 47 |  | 5.45 | 1 |  | 254 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 148 |  |  |  | 98% | 1 914 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 92 |  |  |  | 56% | 1 094 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  | 5 301 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 12 135 | 2 015 | 1 436 |  |  | 66 937 | 30 385 | 7 542 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 685 | 135 |  |  |  | 29 011 | 2 022 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 228 |  |  |  |  | 5 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 228 |  |  |  |  | 5 371 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 228 |  |  |  |  | 5 371 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 228 |  |  |  |  | 5 371 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 872 | 566 | 970 |  |  | 32 445 | 8 523 | 4 717 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 337 | 71 |  |  |  | 19 206 | 1 060 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  | 2 218 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 57-59; %=77 - по стр. 82) |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 7 780 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57-59, 82) |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  | 4 600 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 862 |  |  |  |  | 44 825 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 035 | 1 449 | 466 |  |  | 29 121 | 21 862 | 2 825 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 120 | 64 |  |  |  | 4 434 | 962 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 60, 61; %=98 - по стр. 62, 71, 85) |  |  |  |  | 1 645 |  |  |  |  | 21 149 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 60, 61; %=56 - по стр. 62, 71, 85) |  |  |  |  | 1 026 |  |  |  |  | 12 224 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 706 |  |  |  |  | 62 494 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 15 796 |  |  |  |  | 112 690 |  |  |
|  | Раздел 5. Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | ТЕР 46-03-010-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий | 0.16 | 4 870.36 | 1 116.36 | 3 754.00 | 779 | 179 | 601 | 15.08 | 3.97 | 5 078 | 2 694 | 2 385 |
|  |  |  |  |  | 343.61 |  |  | 55 | 1 | 15.06 |  |  | 828 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 232 |  |  |  | 84% | 2 958 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 140 |  |  |  | 48% | 1 691 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 151 |  |  |  |  | 9 727 |  |  |
| 87. | ТЕР 46-03-017-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки | 0.1408 | 1 688.93 | 383.18 | 25.23 | 238 | 54 | 4 | 15.08 | 8.39 | 1 684 | 814 | 30 |
|  |  |  |  | 1 280.52 |  |  | 180 |  | 4.66 | 1 |  | 840 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 53 |  |  |  | 84% | 684 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 32 |  |  |  | 48% | 391 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 2 758 |  |  |
| 88. | ТЕРр 65-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.11 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 85 | 84 | 1 | 15.08 | 8.86 | 1 279 | 1 269 | 10 |
|  |  |  |  |  | 4.13 |  |  |  | 1 | 17.62 |  |  | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 62 |  |  |  | 63% | 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 42 |  |  |  | 40% | 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 2 594 |  |  |
| 89. | ТЕРр 65-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 622.36 | 617.14 | 5.22 | 31 | 31 |  | 15.08 | 8.86 | 468 | 465 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2.07 |  |  |  | 1 | 17.57 |  |  | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 23 |  |  |  | 63% | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 16 |  |  |  | 40% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 949 |  |  |
| 90. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.11 | 12 984.16 | 894.28 | 10.83 | 1 428 | 98 | 1 | 15.08 | 7.84 | 4 044 | 1 483 | 9 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 1.14 |  | 1 329 |  | 1.92 | 14.96 |  | 2 551 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 113 |  |  |  | 98% | 1 455 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 70 |  |  |  | 56% | 832 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 610 |  |  |  |  | 6 331 |  |  |
| 91. | ТССЦ 301-5609 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт. | 9 | 12.58 |  |  | 113 |  |  |  |  | 404 |  |  |
|  |  |  |  | 12.58 |  |  | 113 |  | 44.84 |  |  | 404 |  |
| 92. | С507-5015 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, шт. | 5 | 50.04 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 068 |  |  |
|  |  |  |  | 50.04 |  |  | 250 |  | 4.27 |  |  | 1 068 |  |
|  | Поправки: М: =213.66/4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | С цена поставщ. Тройник ПВХ 45гр. диам. 110мм, шт | 3 | 18.44 |  |  | 55 |  |  |  |  | 234 |  |  |
|  |  |  |  | 18.44 |  |  | 55 |  | 4.23 |  |  | 234 |  |
|  | Поправки: М: =75/4.23*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | С цена поставщ. Переход чугун/пластик диам. 110мм/100мм РР (с резинкой 124/110), шт | 5 | 27.29 |  |  | 136 |  |  |  |  | 577 |  |  |
|  |  |  |  | 27.29 |  |  | 136 |  | 4.23 |  |  | 577 |  |
|  | Поправки: М: =111/4.23*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | С цена поставщ. Ревизия ПВХ диам. 110мм, шт | 2 | 22.13 |  |  | 44 |  |  |  |  | 187 |  |  |
|  |  |  |  | 22.13 |  |  | 44 |  | 4.23 |  |  | 187 |  |
|  | Поправки: М: =90/4.23*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | ТЕР 16-07-004-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 2 | 219.71 | 111.66 | 1.52 | 439 | 223 | 3 | 15.07 | 8.51 | 4 399 | 3 365 | 26 |
|  |  |  |  | 106.54 |  |  | 213 |  | 4.73 | 1 |  | 1 008 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 256 |  |  |  | 98% | 3 298 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 158 |  |  |  | 56% | 1 884 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 854 |  |  |  |  | 9 581 |  |  |
| 97. | ТЕР 16-04-001-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.05 | 6 260.42 | 932.60 | 4.68 | 313 | 47 |  | 15.08 | 7.72 | 1 203 | 703 | 2 |
|  |  |  |  | 5 323.14 | 0.45 |  | 266 |  | 1.87 | 15.17 |  | 498 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 54 |  |  |  | 98% | 689 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 33 |  |  |  | 56% | 394 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 286 |  |  |
| 98. | ТССЦ 301-5605 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт. | 3 | 5.79 |  |  | 17 |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  |  |  | 5.79 |  |  | 17 |  | 22.27 |  |  | 67 |  |
| 99. | С507-5005 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 3 | 9.16 |  |  | 27 |  |  |  |  | 116 |  |  |
|  |  |  |  | 9.16 |  |  | 27 |  | 4.23 |  |  | 116 |  |
|  | Поправки: М: =38.73/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | С507-3290 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.43 |  |  | 139 |  |
| 101. | С цена поставщ. Переход чугун/пластик диам. 50мм/50мм РР, шт | 3 | 17.70 |  |  | 53 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  |  |  | 17.70 |  |  | 53 |  | 4.23 |  |  | 225 |  |
|  | Поправки: М: =72/4.23*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.329 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 16 | 1 | 12 | 15.07 | 7.27 | 145 | 22 | 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 22 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 13 |  |  |
| 103. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.329 | 16.40 |  | 16.40 | 5 |  | 5 | 1 | 7.52 | 41 |  | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 4 029 | 717 | 627 |  |  | 21 358 | 10 815 | 2 593 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 683 | 55 |  |  |  | 7 914 | 840 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 1 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 1 323 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 1 323 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 1 323 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 017 | 233 | 605 |  |  | 6 762 | 3 508 | 2 415 |
|  |  |  |  |  |  |  | 180 | 55 |  |  |  | 840 | 828 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 86, 87) |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 3 642 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86, 87) |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 2 081 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 475 |  |  |  |  | 12 485 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 714 | 483 | 5 |  |  | 13 087 | 7 285 | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 226 |  |  |  |  | 5 751 | 12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 88, 89; %=98 - по стр. 90, 96, 97) |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 6 541 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 88, 89; %=56 - по стр. 90, 96, 97) |  |  |  |  | 319 |  |  |  |  | 3 807 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 541 |  |  |  |  | 23 435 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 21 | 1 | 17 |  |  | 186 | 22 | 129 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 102) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 22 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 102) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 186 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 314 |  |  |  |  | 37 429 |  |  |
|  | Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | ТЕРр 69-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных, 100 отверстий | 0.09 | 936.21 | 702.28 | 233.93 | 84 | 63 | 21 | 15.07 | 3.45 | 1 025 | 953 | 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 49 |  |  |  | 66% | 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 32 |  |  |  | 40% | 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 2 035 |  |  |
| 105. | ТЕРр 69-4-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий | 0.09 | 1 115.00 | 548.88 | 2.61 | 100 | 49 |  | 15.07 | 8.86 | 934 | 744 | 2 |
|  |  |  |  | 563.51 | 1.03 |  | 51 |  | 3.69 | 17.66 |  | 187 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 38 |  |  |  | 66% | 492 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 25 |  |  |  | 40% | 298 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 1 725 |  |  |
| 106. | ТЕРр 67-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж кабеля, 100 м | 1.22 | 80.15 | 79.82 | 0.33 | 98 | 97 |  | 15.07 | 8.76 | 1 471 | 1 468 | 4 |
|  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 1 | 17.46 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 82 |  |  |  | 72% | 1 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 63 |  |  |  | 52% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 3 295 |  |  |
| 107. | ТЕРр 67-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.1 | 48.36 | 48.36 |  | 5 | 5 |  | 15.07 | 1 | 73 | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 4 |  |  |  | 72% | 53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 |  |  |  | 52% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 164 |  |  |
| 108. | ТЕРр 67-4-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.13 | 53.31 | 52.33 | 0.98 | 7 | 7 |  | 15.07 | 8.85 | 104 | 103 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 1 | 17.49 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 6 |  |  |  | 72% | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  |  | 52% | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 233 |  |  |
| 109. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 4 | 19.58 | 7.05 | 12.52 | 78 | 28 | 50 | 15.99 | 5.86 | 745 | 451 | 294 |
|  |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 4 | 7.09 | 16.82 |  |  | 64 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2042; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 050101; СЦЭСМ 100602; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1924; ССЦ 101-1977; ССЦ 101-2143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 30 |  |  |  | 81% | 417 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21 |  |  |  | 52% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 1 430 |  |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ТЕР 46-03-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 0.5 | 650.90 | 152.33 | 498.57 | 325 | 76 | 249 | 15.08 | 3.97 | 2 138 | 1 149 | 990 |
|  |  |  |  |  | 45.63 |  |  | 23 | 1 | 15.06 |  |  | 344 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 98 |  |  |  | 84% | 1 254 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 59 |  |  |  | 48% | 717 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | 4 109 |  |  |
| 111. | ТЕР 46-03-017-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка кирпичом гнезд, борозд и отверстий, 1 м3 заделки | 0.25 | 1 561.03 | 250.39 | 17.91 | 390 | 63 | 4 | 15.07 | 8.39 | 2 193 | 943 | 38 |
|  |  |  |  | 1 292.73 |  |  | 323 |  | 3.75 | 1 |  | 1 212 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 62 |  |  |  | 84% | 792 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 38 |  |  |  | 48% | 453 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 3 438 |  |  |
| 112. | ТЕР 46-03-008-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш | 0.144 | 1 685.82 | 460.28 | 1 225.54 | 243 | 66 | 176 | 15.08 | 3.97 | 1 700 | 1 000 | 701 |
|  |  |  |  |  | 112.18 |  |  | 16 | 1 | 15.06 |  |  | 243 |
|  | Объем: (0.6*0.6)*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 81 |  |  |  | 84% | 1 044 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 49 |  |  |  | 48% | 597 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 373 |  |  |  |  | 3 341 |  |  |
| 113. | ТЕРр 61-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 0.058 | 596.97 | 260.90 | 10.44 | 35 | 15 | 1 | 15.07 | 8.86 | 300 | 228 | 5 |
|  |  |  |  | 325.63 | 4.13 |  | 19 |  | 3.51 | 17.62 |  | 66 | 4 |
|  | Объем: (52*0.1)+(2*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 12 |  |  |  | 67% | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 8 |  |  |  | 40% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 548 |  |  |
| 114. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.058 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 5 | 4 |  | 15.07 | 8.57 | 68 | 67 | 1 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  |  |  | 2.43 | 17.46 |  |  |  |
|  | Объем: (52*0.1)+(2*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 80% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 146 |  |  |
| 115. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 5.27878 | 15.82 |  |  | 84 |  |  |  |  | 273 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 84 |  | 51.69 |  |  | 273 |  |
|  | Объем: (52*0.1)+(2*0.3)*0.013/100*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | ТЕР 15-04-005-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.058 | 1 014.07 | 166.01 | 10.54 | 59 | 10 | 1 | 15.08 | 8.51 | 311 | 145 | 5 |
|  |  |  |  | 837.52 | 0.16 |  | 49 |  | 3.3 | 17.46 |  | 160 |  |
|  | Объем: (52*0.1)+(2*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 80% | 116 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5 |  |  |  | 37% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 481 |  |  |
| 117. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.5 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 217 | 20 | 165 | 15.07 | 7.27 | 1 976 | 299 | 1 199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 20 |  |  |  | 100% | 299 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 12 |  |  |  | 60% | 179 |  |  |
| 118. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.5 | 16.40 |  | 16.40 | 74 |  | 74 | 1 | 7.52 | 555 |  | 555 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Щиты этажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ФЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 4 | 81.30 | 28.21 | 50.09 | 325 | 113 | 200 | 15.99 | 5.86 | 3 064 | 1 804 | 1 174 |
|  |  |  |  | 3.00 | 3.79 |  | 12 | 15 | 7.09 | 16.82 |  | 85 | 255 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2042; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 050101; СЦЭСМ 100602; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1924; ССЦ 101-1977; ССЦ 101-2143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 122 |  |  |  | 81% | 1 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 83 |  |  |  | 52% | 1 071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 5 802 |  |  |
| 120. | С Цена поставщик. Шкаф распределительный , наружного исп типа NP 311, IP31, шт | 4 | 278.81 |  |  | 1 115 |  |  |  |  | 4 717 |  |  |
|  |  |  |  | 278.81 |  |  | 1 115 |  | 4.23 |  |  | 4 717 |  |
|  | Поправки: М: =1145*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 8 | 39.27 | 17.81 | 1.36 | 314 | 142 | 11 | 16 | 5.32 | 4 020 | 2 279 | 58 |
|  |  |  |  | 20.11 |  |  | 161 |  | 10.46 | 1 |  | 1 683 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2039; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 330206; ССЦ 101-1665; ССЦ 101-1924; ССЦ 101-1964; ССЦ 101-1977; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2365; ССЦ 101-2499; ССЦ 101-3914; ССЦ 201-0843; ССЦ 509-0090; ССЦ 509-1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 135 |  |  |  | 81% | 1 846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 92 |  |  |  | 52% | 1 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541 |  |  |  |  | 7 051 |  |  |
| 122. | С Цена поставщик. Автомат CLS6-C20/2 (C) 6 к A 2-pol, шт | 8 | 69.88 |  |  | 559 |  |  |  |  | 2 365 |  |  |
|  |  |  |  | 69.88 |  |  | 559 |  | 4.23 |  |  | 2 365 |  |
|  | Поправки: М: =287*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ФЕРм 08-02-397-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Профиль перфорированный монтажный (прим DIN рейка ), 100 м | 0.02 | 627.41 | 96.55 | 123.32 | 13 | 2 | 2 | 16.01 | 7.17 | 97 | 31 | 18 |
|  |  |  |  | 407.53 | 26.62 |  | 8 | 1 | 5.93 | 16.82 |  | 48 | 9 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 030902; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 331451; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1924; ССЦ 101-1977; ССЦ 101-3914; ССЦ 502-0639; ССЦ 509-0166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 81% | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 |  |  |  | 52% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 124. | ТССЦ 509-2643 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт. | 7 | 6.47 |  |  | 45 |  |  |  |  | 191 |  |  |
|  |  |  |  | 6.47 |  |  | 45 |  | 27.32 |  |  | 191 |  |
| 125. | ФЕРм 08-02-144-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт. | 0.1 | 122.06 | 120.06 |  | 12 | 12 |  | 16 | 1 | 195 | 192 |  |
|  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 16.01 | 1 |  | 3 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 81% | 156 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 52% | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 450 |  |  |
| 126. | С Цена поставщик. Зажим ответвительный кабельный 16-35/1,5-10, 1шт | 10 | 11.93 |  |  | 119 |  |  |  |  | 505 |  |  |
|  |  |  |  | 11.93 |  |  | 119 |  | 4.23 |  |  | 505 |  |
|  | Поправки: М: =49*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | ФЕРм 08-02-405-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (на коммутацию щитов), 100 м | 0.1 | 521.37 | 345.62 | 102.05 | 52 | 35 | 10 | 16.01 | 6.32 | 655 | 553 | 64 |
|  |  |  |  | 73.70 | 2.59 |  | 7 |  | 4.98 | 16.84 |  | 37 | 4 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-0115; ССЦ 101-1924; ССЦ 101-2143; ССЦ 509-0860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 33 |  |  |  | 81% | 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
| 128. | ТССЦ 501-8179 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 4,0 мм2, 1000 м | 0.0102 | 2 243.30 |  |  | 23 |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 2 243.30 |  |  | 23 |  | 19 573.85 |  |  | 200 |  |
|  | Объем: 10*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ФЕРм 08-02-409-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 1.4 | 288.28 | 214.78 | 54.61 | 404 | 301 | 76 | 16 | 5.65 | 5 424 | 4 811 | 432 |
|  |  |  |  | 18.89 | 1.46 |  | 26 | 2 | 6.86 | 16.77 |  | 181 | 34 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 331451; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1924; ССЦ 113-8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 288 |  |  |  | 81% | 3 924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 197 |  |  |  | 52% | 2 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 889 |  |  |  |  | 11 868 |  |  |
| 130. | ТССЦ 103-1393 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м | 142.8 | 4.58 |  |  | 654 |  |  |  |  | 2 188 |  |  |
|  |  |  |  | 4.58 |  |  | 654 |  | 15.32 |  |  | 2 188 |  |
|  | Объем: 140*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | С507-5007 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт. | 38 | 0.64 |  |  | 24 |  |  |  |  | 103 |  |  |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 24 |  | 4.23 |  |  | 103 |  |
|  | Поправки: М: =2.71/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | С Цена поставщик. крепление для труб д-20мм, шт. | 60 | 1.11 |  |  | 66 |  |  |  |  | 281 |  |  |
|  |  |  |  | 1.11 |  |  | 66 |  | 4.23 |  |  | 281 |  |
|  | Поправки: М: =4.5*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ФЕРм 08-02-409-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м | 0.5 | 440.17 | 310.43 | 104.10 | 220 | 155 | 52 | 16.01 | 6.25 | 2 897 | 2 485 | 325 |
|  |  |  |  | 25.64 | 4.21 |  | 13 | 2 | 6.78 | 16.84 |  | 87 | 35 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 331451; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1924; ССЦ 113-8040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 149 |  |  |  | 81% | 2 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 102 |  |  |  | 52% | 1 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 6 249 |  |  |
| 134. | ТССЦ 103-1395 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м | 51 | 8.50 |  |  | 434 |  |  |  |  | 1 491 |  |  |
|  |  |  |  | 8.50 |  |  | 434 |  | 29.23 |  |  | 1 491 |  |
|  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 12 | 1.90 |  |  | 23 |  |  |  |  | 96 |  |  |
|  |  |  |  | 1.90 |  |  | 23 |  | 4.23 |  |  | 96 |  |
|  | Поправки: М: =8.02/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | С Цена поставщик. крепление для труб д-32 мм, шт. | 20 | 1.43 |  |  | 29 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  |  |  |  | 1.43 |  |  | 29 |  | 4.23 |  |  | 121 |  |
|  | Поправки: М: =5.8*1.04/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | ФЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 1.4 | 80.62 | 60.80 | 5.33 | 113 | 85 | 7 | 16 | 7.31 | 1 541 | 1 362 | 55 |
|  |  |  |  | 14.49 | 0.32 |  | 20 |  | 6.16 | 16.85 |  | 125 | 8 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1764; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2499; ССЦ 509-0778; ССЦ 509-1652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 81 |  |  |  | 81% | 1 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 55 |  |  |  | 52% | 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 3 363 |  |  |
| 138. | С501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.1428 | 5 356.80 |  |  | 765 |  |  |  |  | 3 236 |  |  |
|  |  |  |  | 5 356.80 |  |  | 765 |  | 4.23 |  |  | 3 236 |  |
|  | Объем: 140*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =22659.28/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | ФЕРм 08-02-412-04 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м | 0.5 | 153.47 | 101.06 | 15.97 | 77 | 51 | 8 | 16.01 | 7.31 | 977 | 809 | 58 |
|  |  |  |  | 36.43 | 0.97 |  | 18 |  | 6 | 16.84 |  | 109 | 8 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2038; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1764; ССЦ 101-2143; ССЦ 101-2499; ССЦ 509-0779; ССЦ 509-1656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 81% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33 |  |  |  | 52% | 425 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 2 064 |  |  |
| 140. | С501-8494 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 1000 м | 0.051 | 23 600.86 |  |  | 1 204 |  |  |  |  | 5 091 |  |  |
|  |  |  |  | 23 600.86 |  |  | 1 204 |  | 4.23 |  |  | 5 091 |  |
|  | Объем: 50*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =99831.62/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | ФЕРм 08-03-591-01 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.04 | 498.53 | 376.16 | 16.54 | 20 | 15 | 1 | 15.99 | 7.28 | 265 | 241 | 5 |
|  |  |  |  | 105.83 | 0.49 |  | 4 |  | 4.67 | 16.63 |  | 20 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2042; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-1477; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2499; ССЦ 101-3914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 81% | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  |  | 52% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 586 |  |  |
| 142. | С Цена поставщик. Выключатель одноклавишный IP44 для открытой установки, универсальный IP44 0331-02, шт. | 4 | 14.37 |  |  | 57 |  |  |  |  | 243 |  |  |
|  |  |  |  | 14.37 |  |  | 57 |  | 4.23 |  |  | 243 |  |
|  | Поправки: М: =59*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | ФЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.18 | 1 626.77 | 840.90 | 271.52 | 293 | 151 | 49 | 15.99 | 7.34 | 3 429 | 2 420 | 359 |
|  |  |  |  | 514.35 | 14.26 |  | 93 | 3 | 7.02 | 16.84 |  | 650 | 43 |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2042; 2; СЦЭСМ 021102; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 400001; ССЦ 101-0115; ССЦ 101-2499; ССЦ 101-3914; ССЦ 509-0167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 146 |  |  |  | 81% | 1 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 100 |  |  |  | 52% | 1 281 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 539 |  |  |  |  | 6 705 |  |  |
| 144. | С Цена поставщик. Светильник потолочный IP54 6W, шт. | 2 | 75.73 |  |  | 151 |  |  |  |  | 641 |  |  |
|  |  |  |  | 75.73 |  |  | 151 |  | 4.23 |  |  | 641 |  |
|  | Поправки: М: =311*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | С Цена поставщик. Светильник настенный IP44 6W, шт. | 16 | 67.21 |  |  | 1 075 |  |  |  |  | 4 548 |  |  |
|  |  |  |  | 67.21 |  |  | 1 075 |  | 4.23 |  |  | 4 548 |  |
|  | Поправки: М: =276*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | С Цена поставщик. Электролампы энергосберегающие, шт. | 18 | 28.98 |  |  | 522 |  |  |  |  | 2 206 |  |  |
|  |  |  |  | 28.98 |  |  | 522 |  | 4.23 |  |  | 2 206 |  |
|  | Поправки: М: =119*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | С Цена поставщик. Коробка распределительная IP44 FAST BOX 70х70х40,, шт. | 17 | 6.57 |  |  | 112 |  |  |  |  | 473 |  |  |
|  |  |  |  | 6.57 |  |  | 112 |  | 4.23 |  |  | 473 |  |
|  | Поправки: М: =27*1.03/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148. | ФЕРм 08-02-144-03 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир), 100 шт. | 0.25 | 142.72 | 140.38 |  | 36 | 35 |  | 16 | 1 | 571 | 562 |  |
|  |  |  |  | 2.34 |  |  | 1 |  | 16 | 1 |  | 9 |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 33 |  |  |  | 81% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 1 318 |  |  |
| 149. | С501-8484 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м | 0.0255 | 12 726.80 |  |  | 325 |  |  |  |  | 1 373 |  |  |
|  |  |  |  | 12 726.80 |  |  | 325 |  | 4.23 |  |  | 1 373 |  |
|  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =53834.36/4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 10 985 | 1 600 | 1 157 |  |  | 67 070 | 25 172 | 6 416 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 191 | 66 |  |  |  | 35 004 | 1 057 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 281 | 1 234 | 466 |  |  | 51 918 | 19 644 | 2 847 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 577 | 27 |  |  |  | 29 427 | 464 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 6 214 |  |  |  |  | 26 390 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 106-108; %=81 - по стр. 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148) |  |  |  |  | 1 187 |  |  |  |  | 16 139 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 106-109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148) |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  | 10 456 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 288 |  |  |  |  | 78 513 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 325 | 346 | 452 |  |  | 8 942 | 5 229 | 1 815 |
|  |  |  |  |  |  |  | 526 | 39 |  |  |  | 1 898 | 593 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 273 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 104, 105; %=84 - по стр. 110-112; %=67 - по стр. 113; %=80 - по стр. 114, 116) |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 4 537 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 104, 105, 113; %=48 - по стр. 110-112; %=37 - по стр. 114, 116) |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 2 617 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 895 |  |  |  |  | 16 096 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 088 |  |  |  |  | 3 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 088 |  |  |  |  | 3 679 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 088 |  |  |  |  | 3 679 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 291 | 20 | 239 |  |  | 2 531 | 299 | 1 754 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 117) |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 299 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 117) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 179 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 2 531 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 13 562 |  |  |  |  | 100 819 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 172 356 | 32 143 | 10 997 |  |  | 1 019 683 | 485 731 | 61 317 |
|  |  |  |  |  |  |  | 128 832 | 609 |  |  |  | 466 914 | 9 432 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 701 | 1 359 | 488 |  |  | 68 170 | 21 656 | 2 926 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 848 | 27 |  |  |  | 43 587 | 466 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 10 427 |  |  |  |  | 40 307 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31, 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148; %=72 - по стр. 106-108) |  |  |  |  | 1 306 |  |  |  |  | 17 770 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31, 106-109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148) |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  | 11 503 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 908 |  |  |  |  | 97 443 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 149 080 | 28 615 | 6 916 |  |  | 873 346 | 431 352 | 32 535 |
|  |  |  |  |  |  |  | 113 550 | 518 |  |  |  | 409 463 | 7 992 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 11 661 |  |  |  |  | 32 144 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41, 44, 45, 53; %=66 - по стр. 2, 3, 104, 105; %=84 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35, 57-59, 86, 87, 110-112; %=73 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23, 38; %=80 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 46, 47, 114, 116; %=71 - по стр. 11; %=90 - по стр. 36; %=88 - по стр. 39, 48; %=94 - по стр. 40, 42, 43, 54-56; %=61 - по стр. 50, 51; %=77 - по стр. 82; %=67 - по стр. 113) |  |  |  |  | 27 837 |  |  |  |  | 354 464 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41, 44, 45, 53; %=40 - по стр. 2, 3, 104, 105, 113; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35, 39, 48, 57-59, 82, 86, 87, 110-112; %=56 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23, 38; %=37 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 46, 47, 114, 116; %=52 - по стр. 11; %=43 - по стр. 36; %=51 - по стр. 40, 42, 43, 54-56; %=31 - по стр. 50, 51) |  |  |  |  | 15 837 |  |  |  |  | 189 274 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 192 754 |  |  |  |  | 1 417 084 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 837 | 1 932 | 471 |  |  | 45 887 | 29 147 | 2 874 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 434 | 64 |  |  |  | 13 864 | 974 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 60, 61, 88, 89; %=98 - по стр. 62, 71, 85, 90, 96, 97) |  |  |  |  | 2 153 |  |  |  |  | 27 690 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 60, 61, 88, 89; %=56 - по стр. 62, 71, 85, 90, 96, 97) |  |  |  |  | 1 345 |  |  |  |  | 16 031 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 335 |  |  |  |  | 89 608 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 738 | 237 | 3 122 |  |  | 32 280 | 3 576 | 22 982 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 49, 102, 117) |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 3 576 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32, 49, 102, 117) |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 2 145 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 738 |  |  |  |  | 32 280 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 221 735 |  |  |  |  | 1 636 415 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 4 745 |  |  |  |  | 35 019 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 226 480 |  |  |  |  | 1 671 434 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 4 530 |  |  |  |  | 33 429 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 231 010 |  |  |  |  | 1 704 863 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 41 582 |  |  |  |  | 306 875 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 272 592 |  |  |  |  | 2 011 738 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 31 296 |  |  |  |  | 399 924 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 18 083 |  |  |  |  | 216 808 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |