«Утверждаю»


Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ______________
   

«___»______________2015г.
	Техническое задание
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения

многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 
1. Основные данные по объекту

№
Перечень основных данных и требований

Данные по объекту

1

Наименование объекта и его мощность

Многоквартирный жилой дом

2

Местоположение

Россия, г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64
3

Технический заказчик

МКУ «КР МКД»
4

Подрядчик
Определяется на конкурсной основе
5

Вид строительства

Капитальный ремонт

6

Сроки начала и окончания работ

Определяются по результатам конкурсного отбора 
8

Особые условия капитального ремонта

Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

9

Требования к конструктивным решениям

Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий



2. Технические условия и требования
  1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Новый вал, д. 29-33, ул. Багратиона, д. 58-64 необходимо необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 15 февраля 2013 года капитальный ремонт, в составе:
 - ремонт фасада без утепления (ремонт крылец, ремонт отмостки по периметру здания, установить новые оконные блоки на лестничных площадках); 
- ремонт подвальных помещений (ремонт приямков подвальных окон с установкой в подвальных помещениях оконных блоков);

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления (ремонт внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения с заменой магистралей и стояков в границах подвальных помещений и абонентского теплового пункта);

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (ремонт системы внутренних водостоков в границах крыши (кровли), лестничных площадок, подвальных помещений, крылец);

- .ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, электроосвещения и силового электрооборудования с полной заменой электрических сетей по проекту на электроснабжение в границах лестничных клеток, подвальных помещений и абонентского теплового пункта).
2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

5. Особые условия: 

· Сроки производства работ:  не более 150 календарных дней, с учетом климатологии. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.
6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

 7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:
	СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 17.13330.2011 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»
 «Правила устройства электроустановок» (изд. 7)

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

 ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

 «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.



	-
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.


Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой, было минимальным.

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.
3. Основные допустимые материалы
	1. 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

	2. 
	Сталь оцинкованная в рулонах толщ. 0,5мм

	3. 
	Песок строительный средний

	4. 
	Щебень фракции 20-40 мм

	5. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная

	6. 
	Бетон не менее В12,5

	7. 
	Цементно-известковый раствор для штукатурных работ М75

	8. 
	Сетка армирующая фасадная типа SSA1363-4SM или аналог

	9. 
	Краска фактурная, фасадная акриловая или аналог

	10. 
	Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог

	11. 
	Блок оконный металлопластиковый с поворотно-откидным механизмом

	12. 
	Блок дверной металлический противопожарный, 
предел огнестойкости EI 45

	13. 
	Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним

	14. 
	Трубы ППР для горячего водоснабжения различных диаметров (PN20), фасонные части к ним

	15. 
	Трубы ППР для системы теплоснабжения различных диаметров (PN25), фасонные части к ним

	16. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов ХВС), либо аналог

	17. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм различных диаметров (для трубопроводов горячего водоснабжения, отопления), либо аналог

	18. 
	Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов)

	19. 
	Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним

	20. 
	Автоматический выключатель  S192В 40/1 (АВВ);  S193С  63/40 (АВВ);  S193В  63/25 (АВВ) или аналог

	21. 
	Рубильник типа ВР-35 Iн-100А или аналог

	22. 
	Шкаф наружного исп.,  из оцинкованной  стали  с окном  для снятия показаний  IP44

	23. 
	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг-LS (3х4 мм2; 3х1,5 мм2; 5х10 мм2; 5х16 мм2) или аналог

	24. 
	Светильники потолочные и настенные 6W IP44, IP54

	25. 
	Выключатели наружной установки 1-кл. IP44, IP54

	26. 
	Фотодатчик,  совмещенный с датчиком движения IP44

	27. 
	Провода неизолированные медные марки МГ, сечением 95 мм2 или аналог


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде
4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:
1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»






       
М.Я. Шуптар

Проверил: 

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»







     О.В. Толмачева
