| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 392 078 | руб. | Смета на сумму: | 392 078 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Ген.директор ООО «Северо-Западная Управляющая компания» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / Т.К. Казакова / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту подвала, чердачного перекрытия, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления МКД №4 по ул.Адмиральская, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 392.078 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.401 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 69.331 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 0.52 | 8 282.14 | 4 307 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.0364 | 236.670 | 9 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 22.62 | 167.930 | 3 799 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0364 | 1 086.42 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 1.768 | 265.04 | 469 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 4 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 589 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 085 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.018 | 118 570.31 | 2 134 |
|  |  | Объем: (0.52)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.005 | 9 880.05 | 49 |
|  |  | Объем: (0.52)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.05 | 912.71 | 46 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 0.2745 | 166.250 | 46 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.0003 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 105 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.05 | 24 341.74 | 1 217 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 0.416 | 295.070 | 123 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 1.04 | 174.220 | 181 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 0.416 | 2 391.76 | 995 |
|  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 123 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.02 | 2 046.31 | 41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 237 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 152 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 606 |
| 6. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (стен, откосов,карнизов,козырек гаража снизу,подпорная стенка гаража,цоколя,крыльца,фасада гаража) | 100 м2 |  | 0.6442 | 1 244.40 | 802 |
|  |  | Объем: 944.42-880 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.012884 | 256.650 | 3 |
| 6. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 4.21951 | 187.210 | 790 |
| 6. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.006442 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 6. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.006442 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
| 6. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.06442 | 41.35 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 753 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 373 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 928 |
| 7. | С14.3-01.01-1000 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная | л |  | 8.375 | 55.56 | 465 |
|  |  | Объем: 0.6442*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.56 | 17 930.08 | 10 041 |
|  |  | Объем: 827-771 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.5568 | 182.880 | 285 |
| 8. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 39.6928 | 187.210 | 7 431 |
| 8. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.504 | 15.19 | 8 |
| 8. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.5568 | 277.79 | 432 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 285 |
| 8. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.196 | 20.52 | 4 |
| 8. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.0584 | 2 046.31 | 2 166 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 330 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 627 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 998 |
| 9. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.56 | 13 031.31 | 7 298 |
|  |  | Объем: 827-771 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.2352 | 236.670 | 56 |
| 9. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 34.4792 | 204.120 | 7 038 |
| 9. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.2856 | 11.67 | 3 |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.2352 | 1 086.42 | 256 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 56 |
| 9. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.03808 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 739 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 371 |
| 10. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.224 | 63 674.40 | 14 263 |
|  |  | Объем: (0.56)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 11. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.01 | 67 017.97 | 670 |
|  |  | Объем: (0.56)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен | 100 м2 |  | 0.6442 | 2 404.03 | 1 549 |
|  |  | Объем: 944.42-880 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.038652 | 236.670 | 9 |
| 12. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 8.335948 | 180.650 | 1 506 |
| 12. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.045094 | 11.67 | 1 |
| 12. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.038652 | 1 086.42 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
| 12. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.006442 | 41.35 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 439 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 712 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 700 |
| 13. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая | кг |  | 8.375 | 101.59 | 851 |
|  |  | Объем: (0.6442)*13 |  |  |  |  |  |
| 14. | С1 цена поставщ. | Краска акриловая типа Marshall с колером | кг |  | 24.48 | 170.00 | 4 162 |
|  |  | Объем: 64.42*0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =170 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСН 46-04-007-02 | Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных | 100 м2 |  | 0.4 | 20 920.00 | 8 368 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.53 | 3.812 | 276.630 | 1 055 |
| 15. 2. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 115.76 | 46.304 | 154.380 | 7 148 |
| 15. 3. | 91.06.03-044 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3.33 | 1.332 | 6.25 | 8 |
| 15. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 9.53 | 3.812 | 317.75 | 1 211 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 055 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 8 121 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 922 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 411 |
| 16. | ГЭСН 10-01-021-03 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок | 100 м2 |  | 0.4 | 54 097.28 | 21 639 |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.31 | 1.324 | 260.574 | 345 |
| 16. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 129.71 | 51.884 | 160.110 | 8 307 |
| 16. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.98 | 0.792 | 963.24 | 763 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 219 |
| 16. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 0.532 | 1 086.42 | 578 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 126 |
| 16. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0025 | 0.001 | 59 117.96 | 59 |
| 16. 6. | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.00053 | 0.000212 | 57 237.25 | 12 |
| 16. 7. | 01.7.20.02-0001 | Войлок строительный | т | 0.0115 | 0.0046 | 195 959.80 | 901 |
| 16. 8. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.11 | 0.044 | 58 833.99 | 2 589 |
| 16. 9. | 08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.026 | 0.0104 | 52 907.04 | 550 |
| 16. 10. | 11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.17 | 0.068 | 8 676.96 | 590 |
| 16. 11. | 11.1.03.06-0098 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1.85 | 0.74 | 8 824.49 | 6 530 |
| 16. 12. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52.5 | 21 | 36.15 | 759 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 9 171 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 4 672 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 482 |
| 17. | 11.2.12.01-0003 | Балки из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9 антисептированные | м3 |  | 2 | 8 366.22 | 16 732 |
| 18. | ГЭСН 10-01-022-02 | Подшивка потолков: под штукатурку | 100 м2 |  | 0.4 | 26 274.91 | 10 510 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.89 | 0.356 | 248.793 | 89 |
| 18. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 42.95 | 17.18 | 157.170 | 2 700 |
| 18. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.27 | 0.108 | 963.24 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.62 | 0.248 | 1 086.42 | 269 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 59 |
| 18. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0132 | 0.00528 | 59 117.96 | 312 |
| 18. 6. | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2.62 | 1.048 | 6 797.88 | 7 124 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 2 956 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 506 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 972 |
| 19. | ГЭСН 46-04-001-04 (прим) | Разборка: кирпичных стен | м3 |  | 0.84 | 1 553.00 | 1 305 |
| 19. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 6.9216 | 172.120 | 1 191 |
| 19. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 0.966 | 98.24 | 95 |
| 19. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 1.932 | 9.46 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 715 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 199 |
| 20. | ГЭСН 06-01-024-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 |  | 0.0084 | 293 575.20 | 2 466 |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.58 | 0.349272 | 272.586 | 95 |
| 20. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 1051.83 | 8.835372 | 170.030 | 1 502 |
| 20. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 34.99 | 0.293916 | 1 078.65 | 317 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 81 |
| 20. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 2.59 | 0.021756 | 963.24 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
| 20. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.002268 | 1 065.12 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
| 20. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 53.55 | 0.44982 | 12.72 | 6 |
| 20. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.73 | 0.031332 | 1 086.42 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
| 20. 8. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 83.3 | 0.69972 | 45.37 | 32 |
| 20. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.223 | 0.0018732 | 20.52 |  |
| 20. 10. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.1 | 0.00084 | 61 542.02 | 52 |
| 20. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.12 | 0.001008 | 94 030.73 | 95 |
| 20. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.086 | 0.0007224 | 59 117.96 | 43 |
| 20. 13. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.074 | 0.0006216 | 15 094.65 | 9 |
| 20. 14. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.19 | 0.001596 | 6 768.37 | 11 |
| 20. 15. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 2.2 | 0.01848 | 6 380.58 | 118 |
| 20. 16. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 103 | 0.8652 | 259.50 | 225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 517 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 878 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 862 |
| 21. | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т |  | 0.085 | 54 026.15 | 4 592 |
|  |  | Объем: (0.0084)*10.12 |  |  |  |  |  |
| 22. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 0.853 | 3 213.38 | 2 741 |
|  |  | Объем: (0.0084)*101.5 |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 |  | 0.024 | 12 989.14 | 312 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0048 | 236.670 | 1 |
| 23. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21.2 | 0.5088 | 184.980 | 94 |
| 23. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.0468 | 119.32 | 6 |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0048 | 1 086.42 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 23. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.000384 | 25 173.48 | 10 |
| 23. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.00576 | 28 570.68 | 165 |
| 23. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.000576 | 56 405.58 | 32 |
| 23. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0024 | 41.35 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 65 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 481 |
| 24. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.1269 | 65 195.82 | 8 273 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.1269 | 276.630 | 35 |
| 24. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 50.461785 | 161.500 | 8 150 |
| 24. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.1269 | 963.24 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
| 24. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.074871 | 20.52 | 2 |
| 24. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 3.14712 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 7 039 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 5 730 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 042 |
| 25. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.305 | 2 826.70 | 862 |
|  |  | Объем: (0.1269)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 26. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.66 | 14 325.47 | 9 455 |
|  |  | Объем: (0.1269)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.103 | 6 654.65 | 685 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.13081 | 276.630 | 36 |
| 27. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 40.65 | 4.18695 | 151.590 | 635 |
| 27. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.13081 | 317.75 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
| 27. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7 | 0.4841 | 3.65 | 2 |
| 27. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.3605 | 20.52 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 745 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 429 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 859 |
| 28. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 0.21012 | 3 406.83 | 716 |
|  |  | Объем: (0.103)*2.04 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 |  | 0.103 | 3 776.95 | 389 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.04326 | 276.630 | 12 |
| 29. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 1 | 0.103 | 151.590 | 16 |
| 29. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.42 | 0.04326 | 317.75 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
| 29. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.64 | 0.47792 | 3.65 | 2 |
| 29. 5. | 04.1.02.05-0042 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 0.10506 | 3 406.83 | 358 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 18 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 438 |
| 30. | ГЭСН 09-06-001-02 (прим) | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т |  | 0.0056 | 9 758.26 | 55 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.001736 | 252.138 |  |
| 30. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 50.79 | 0.284424 | 166.250 | 47 |
| 30. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.000672 | 963.24 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 |  |
| 30. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.058968 | 33.05 | 2 |
| 30. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.001064 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
| 30. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.010416 | 3.25 |  |
| 30. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.011368 | 117.46 | 1 |
| 30. 8. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.00000784 | 64 008.58 | 1 |
| 30. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.00001848 | 94 030.73 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 127 |
| 31. | С. цена поставщ | Решетка ливнеприемника металлич., 440х280мм индивид. изготовл. | шт |  | 1 | 2 850.00 | 2 850 |
|  |  | Поправки: М: =2850 |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 4.095 | 889.91 | 3 644 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.69615 | 236.670 | 165 |
| 32. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 9.828 | 192.800 | 1 895 |
| 32. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.69615 | 1 086.42 | 756 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 165 |
| 32. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 1.638 | 45.37 | 74 |
| 32. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.0004095 | 61 542.02 | 25 |
| 32. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.012285 | 60 788.90 | 747 |
| 32. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.4095 | 358.30 | 147 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 669 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 483 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 796 |
| 33. | С КСМ. (07.1.01.03-0000-003) | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщино | м2 |  | 4.095 | 8 376.83 | 34 303 |
|  |  | Поправки: М: =8376.83 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСНр 62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 |  | 0.085 | 10 584.15 | 900 |
|  |  | Объем: 3.05*1.4*2 |  |  |  |  |  |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.0136 | 261.645 | 4 |
| 34. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51.19 | 4.35115 | 167.930 | 731 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.0085 | 317.75 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 34. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0051 | 1 086.42 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 34. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0935 | 162.01 | 15 |
| 34. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0153 | 41.35 | 1 |
| 34. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000204 | 3 591.38 | 1 |
| 34. 8. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0057 | 0.0004845 | 77 544.53 | 38 |
| 34. 9. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0409 | 0.0034765 | 30 674.18 | 107 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 588 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 368 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 856 |
| 35. | 14.4.02.04-0186 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая | т |  | 0.0018 | 61 338.03 | 110 |
|  |  | Объем: (0.0854)*0.0211 |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо главн. входа |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСН 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м |  | 0.08 | 228 309.66 | 18 265 |
| 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.59 | 0.2072 | 242.533 | 50 |
| 36. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 45.65 | 3.652 | 182.740 | 667 |
| 36. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.0304 | 317.75 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
| 36. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 0.1768 | 1 086.42 | 192 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 42 |
| 36. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.8 | 0.464 | 45.37 | 21 |
| 36. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.008 | 20.52 |  |
| 36. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0016 | 47 174.80 | 75 |
| 36. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.012 | 4 257.53 | 51 |
| 36. 9. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.09 | 0.1672 | 103 157.19 | 17 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 1 004 |
|  |  |  |  |  |  | =(155*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 609 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 878 |
|  | Подвал (стены) |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.539 | 3 459.28 | 1 865 |
|  |  | Объем: 315.9-262 |  |  |  |  |  |
| 37. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 12.29998 | 151.590 | 1 865 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 846 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 119 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 830 |
| 38. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 0.525 | 738.33 | 388 |
|  |  | Объем: 314.5-262 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 1.97925 | 151.590 | 300 |
| 38. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.000525 | 165 806.59 | 87 |
| 38. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.02625 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 240 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 150 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 778 |
| 39. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т |  | -0.00053 | 165 806.59 | -88 |
|  |  | Объем: (0.525)*(-0.001) |  |  |  |  |  |
| 40. | С2 цена постав. | Борей-DT Анти-Плесень | л |  | 13.13 | 55.00 | 722 |
|  |  | Объем: (314.5-262)/4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз, стен | 100 м2 |  | 0.525 | 1 492.46 | 784 |
|  |  | Объем: 314.5-262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0126 | 256.650 | 3 |
| 41. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 4.1265 | 187.210 | 773 |
| 41. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0063 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 41. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0063 | 1 086.42 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 |
| 41. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0525 | 41.35 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 737 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 365 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 886 |
| 42. | С14.3-01.01-1000 (прим) | Грунтовка глубокого проникновения | л |  | 6.83 | 55.56 | 379 |
|  |  | Объем: 0.525*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =55.56 |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 0.525 | 21 984.32 | 11 542 |
|  |  | Объем: 314.5-262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 3.8241 | 192.456 | 736 |
| 43. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 47.502 | 176.450 | 8 382 |
| 43. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 0.3906 | 317.75 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 108 |
| 43. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 3.4335 | 268.22 | 921 |
|  |  |  | (1) |  |  | 182.88 | 628 |
| 43. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.00003675 | 97 284.53 | 4 |
| 43. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00315 | 8 460.87 | 27 |
| 43. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 0.79275 | 2 046.31 | 1 622 |
| 43. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 1.45425 | 318.07 | 463 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 662 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 4 285 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 490 |
| 44. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.525 | 2 439.73 | 1 281 |
|  |  | Объем: 314.5-262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.0189 | 249.990 | 5 |
| 44. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 6.4323 | 158.710 | 1 021 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0063 | 317.75 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0126 | 1 086.42 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
| 44. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.42 | 162.01 | 68 |
| 44. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00525 | 41.35 |  |
| 44. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00021 | 3 591.38 | 1 |
| 44. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.008925 | 15 094.65 | 135 |
| 44. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0002625 | 56 356.87 | 15 |
| 44. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.00084 | 30 674.18 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 975 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 482 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 738 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 213 899 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 207 350 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 93 206 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 23; %=78 - по стр. 4, 5; %=95 - по стр. 6, 8, 9, 12, 20, 41, 43, 44; %=99 - по стр. 15, 19, 37; %=106 - по стр. 16, 18; %=86 - по стр. 24; %=111 - по стр. 27, 29; %=80 - по стр. 34, 38; %=140 - по стр. 36) |  |  |  |  |  | 65 640 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 23; %=50 - по стр. 4, 5, 34, 38; %=47 - по стр. 6, 8, 9, 12, 41, 43, 44; %=60 - по стр. 15, 19, 37; %=54 - по стр. 16, 18; %=55 - по стр. 20; %=70 - по стр. 24; %=64 - по стр. 27, 29; %=85 - по стр. 36) |  |  |  |  |  | 37 123 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 310 113 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 699 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 32) |  |  |  |  |  | 1 707 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 30, 32) |  |  |  |  |  | 1 517 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 923 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 850 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 850 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 319 886 |
|  | Строительный контроль - 2.14% |  |  |  |  | 2.14 | 6 846 |
|  | Итого со строительным контролем |  |  |  |  |  | 326 732 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 65 346 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 392 078 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 67 347 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 38 640 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |