| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКБР № 4» |
| _______________ /С.Б. Русович/ | ________________ / А. М. Корнеев / |
| «___» ________________ 2016 г. | «___» _____________2016 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на аварийно-восстановительные работы  по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей

МКД № 37-41 по ул. Серпуховской, г. Калининграда

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, пятиэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Серпуховская, дом № 37-41 |
| 3 | Заказчик | ООО «УКБР № 4» |
| 4 | Данные подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемое здание |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

2.Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 37-41 по ул. Серпуховской необходимо   выполнить капитальный  ремонт:

- аварийно-восстановительные работы по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей МКД № 37-41 по ул. Серпуховской, г. Калининграда в соответствии с проектно-сметной документацией, выполненной ООО «Перспектива»

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы,  возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 180 календарных дней, из них : 160 календарных дней – производство работ, 20 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС-2, КС-3.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» СП30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы» ПЭУ «Правила устройства электроустановок» (изд. 7) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой, было минимальным.

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи

3. Основные допустимые материалы

В соответствии с проектно- сметной документацией.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3.Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с контрольными замерами площадей квартир первого этажа.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	    А. Н. Поправка

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева