| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 716 941 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 716 941 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Председатель правления ЖСК «Парус» |  |  |  |  |
| ________________ / Русович С.Б. / |  |  |  | ________________ / Гребенева Д.А. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул .Мариупольская, 20-22, 24-26 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 716.941 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.003 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 188.850 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ул.Мариупольская,20-22 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.046 | 35 033.99 | 1 612 |
|  |  | Объем: 66*0.07 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 0.7751 | 293.690 | 228 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 3.57512 | 166.870 | 597 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.20746 | 1 040.11 | 216 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 61 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.56764 | 1 402.64 | 796 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 167 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.09108 | 33.02 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 858 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 495 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 965 |
| 2. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.47 | 17 585.60 | 8 265 |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 4.418 | 218.640 | 966 |
| 2. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 32.0822 | 178.290 | 5 720 |
| 2. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 4.418 | 548.61 | 2 424 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 966 |
| 2. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 13.254 | 9.17 | 122 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 6 953 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 012 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 230 |
| 3. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 10.4 | 44.94 | 467 |
|  |  | Объем: 4.6*1.8+(7*0.3*0.15*2.2)+(40*0.08*0.2*2.2) |  |  |  |  |  |
| 4. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 10.4 | 278.84 | 2 900 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.044 | 57 706.18 | 2 539 |
|  |  | Объем: 176*0.25 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.91928 | 293.690 | 564 |
| 5. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.66352 | 160.940 | 107 |
| 5. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.45496 | 1 040.11 | 473 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 134 |
| 5. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.46432 | 1 335.99 | 1 956 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 430 |
| 5. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00176 | 1 567.96 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 637 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 289 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 465 |
| 6. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 70.4 | 160.69 | 11 313 |
|  |  | Объем: 44*1.6 |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.352 | 19 907.70 | 7 008 |
|  |  | Объем: 176*0.2 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.88576 | 278.220 | 1 359 |
| 7. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.53344 | 165.390 | 915 |
| 7. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.62304 | 1 668.59 | 1 040 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 183 |
| 7. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.51008 | 1 014.39 | 1 532 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 330 |
| 7. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.49216 | 1 308.98 | 3 262 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 781 |
| 7. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.26048 | 853.18 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 65 |
| 7. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.76 | 20.74 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 229 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 842 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 079 |
| 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 38.72 | 547.69 | 21 207 |
|  |  | Объем: 35.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.088 | 5 622.43 | 495 |
|  |  | Объем: 176*0.05 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.43384 | 233.102 | 101 |
| 9. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0836 | 1 668.59 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 25 |
| 9. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.35024 | 1 014.39 | 355 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 77 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 143 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 82 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720 |
| 10. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 8.976 | 2 381.97 | 21 381 |
|  |  | Объем: (0.088)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 17.6 | 2 506.70 | 44 118 |
|  |  | Объем: 88+88 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.584 | 240.393 | 381 |
| 11. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 207.68 | 201.580 | 41 864 |
| 11. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.528 | 1 014.39 | 536 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 115 |
| 11. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 10.032 | 11.01 | 110 |
| 11. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.528 | 853.18 | 450 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 133 |
| 11. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.528 | 1 140.64 | 602 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 133 |
| 11. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.52 | 20.74 | 73 |
| 11. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.88 | 547.69 | 482 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 59 988 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 34 218 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138 324 |
| 12. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 89.76 | 390.00 | 35 006 |
|  |  | Объем: 88*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 13. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 89.76 | 440.00 | 39 494 |
|  |  | Объем: 88*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01025 | 57 706.18 | 591 |
|  |  | Объем: 183*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.447105 | 293.690 | 131 |
| 14. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.15457 | 160.940 | 25 |
| 14. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.105985 | 1 040.11 | 110 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 31 |
| 14. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.34112 | 1 335.99 | 456 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 100 |
| 14. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00041 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 148 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 806 |
| 15. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 16.4 | 160.69 | 2 635 |
|  |  | Объем: 10.25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.051 | 19 907.70 | 1 015 |
|  |  | Объем: 183*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.70788 | 278.220 | 197 |
| 16. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.80172 | 165.390 | 133 |
| 16. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09027 | 1 668.59 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 27 |
| 16. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.21879 | 1 014.39 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 48 |
| 16. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.36108 | 1 308.98 | 473 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 113 |
| 16. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03774 | 853.18 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 16. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.255 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 469 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 751 |
| 17. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.61 | 547.69 | 3 073 |
|  |  | Объем: 5.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.83 | 14 687.22 | 26 878 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.3176 | 291.333 | 384 |
| 18. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 139.2264 | 174.440 | 24 287 |
| 18. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.2444 | 963.73 | 1 199 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 365 |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0732 | 1 140.64 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 18 |
| 18. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00183 | 64 026.11 | 117 |
| 18. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3111 | 3 828.46 | 1 191 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 35 033 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19 984 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 894 |
| 19. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0362 | 3 182.16 | 115 |
|  |  | Объем: (1.83)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 20. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 9.285 | 3 407.28 | 31 637 |
|  |  | Объем: (1.83)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 21. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 183 | 199.88 | 36 578 |
|  |  | Объем: (1.83)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.4 | 13 461.25 | 5 385 |
| 22. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 16 | 163.900 | 2 622 |
| 22. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 6 | 460.35 | 2 762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 015 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 019 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 419 |
| 23. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 0.4 | 3 590.01 | 1 436 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 1.096 | 251.270 | 275 |
| 23. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 2.396 | 174.440 | 418 |
| 23. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 1.096 | 853.18 | 935 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 275 |
| 23. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 4 | 20.74 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 797 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 767 |
| 24. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 0.8 | 259.62 | 208 |
|  |  | Объем: (0.4)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 305 356 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 288 041 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 127 633 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 14; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18; %=115 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  |  | 111 271 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2; %=43 - по стр. 5, 14; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18; %=77 - по стр. 22, 23) |  |  |  |  |  | 63 808 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 463 120 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 17 315 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 17 315 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 480 435 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 9 609 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 490 044 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 98 009 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 588 053 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 111 271 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 63 808 |
|  | Раздел 2. ул.Мариупольская, 24-26 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.163 | 35 033.99 | 5 711 |
|  |  | Объем: 232.5*0.07 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 2.74655 | 293.690 | 807 |
| 25. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 12.66836 | 166.870 | 2 114 |
| 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.73513 | 1 040.11 | 765 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 216 |
| 25. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 2.01142 | 1 402.64 | 2 821 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 591 |
| 25. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.32274 | 33.02 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 3 038 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 753 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 501 |
| 26. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.81 | 17 585.60 | 31 830 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 17.014 | 218.640 | 3 720 |
| 26. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 123.5506 | 178.290 | 22 028 |
| 26. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 17.014 | 548.61 | 9 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 3 720 |
| 26. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 51.042 | 9.17 | 468 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 26 778 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 15 449 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 057 |
| 27. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 35.7 | 44.94 | 1 604 |
|  |  | Объем: 16.3*1.8+(181*0.08*0.2*2.2) |  |  |  |  |  |
| 28. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 35.7 | 278.84 | 9 955 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.023 | 57 706.18 | 1 327 |
|  |  | Объем: 92*0.25 |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.00326 | 293.690 | 295 |
| 29. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.34684 | 160.940 | 56 |
| 29. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.23782 | 1 040.11 | 247 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 70 |
| 29. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.76544 | 1 335.99 | 1 023 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 225 |
| 29. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00092 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 333 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 151 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 811 |
| 30. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 36.8 | 160.69 | 5 913 |
|  |  | Объем: 23*1.6 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.184 | 19 907.70 | 3 663 |
|  |  | Объем: 92*0.2 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.55392 | 278.220 | 711 |
| 31. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.89248 | 165.390 | 478 |
| 31. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.32568 | 1 668.59 | 543 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 96 |
| 31. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.78936 | 1 014.39 | 801 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 173 |
| 31. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.30272 | 1 308.98 | 1 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 408 |
| 31. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.13616 | 853.18 | 116 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 34 |
| 31. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.92 | 20.74 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 688 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 963 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 314 |
| 32. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.24 | 547.69 | 11 085 |
|  |  | Объем: 18.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.046 | 5 622.43 | 259 |
|  |  | Объем: 92*0.05 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.22678 | 233.102 | 53 |
| 33. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0437 | 1 668.59 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 33. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.18308 | 1 014.39 | 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 43 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377 |
| 34. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 4.692 | 2 381.97 | 11 176 |
|  |  | Объем: (0.046)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9.2 | 2 506.70 | 23 062 |
|  |  | Объем: 46+46 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.828 | 240.393 | 199 |
| 35. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 108.56 | 201.580 | 21 884 |
| 35. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.276 | 1 014.39 | 280 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 60 |
| 35. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.244 | 11.01 | 58 |
| 35. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.276 | 853.18 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 69 |
| 35. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.276 | 1 140.64 | 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 69 |
| 35. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.84 | 20.74 | 38 |
| 35. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.46 | 547.69 | 252 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 31 358 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 887 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 307 |
| 36. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 46.92 | 390.00 | 18 299 |
|  |  | Объем: 46*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 37. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 46.92 | 440.00 | 20 645 |
|  |  | Объем: 46*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00638 | 57 706.18 | 368 |
|  |  | Объем: 114*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2782956 | 293.690 | 82 |
| 38. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0962104 | 160.940 | 15 |
| 38. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0659692 | 1 040.11 | 69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 19 |
| 38. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2123264 | 1 335.99 | 284 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 62 |
| 38. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002552 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502 |
| 39. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 10.21 | 160.69 | 1 641 |
|  |  | Объем: 6.38*1.6 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.032 | 19 907.70 | 637 |
|  |  | Объем: 114*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.44416 | 278.220 | 124 |
| 40. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.50304 | 165.390 | 83 |
| 40. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.05664 | 1 668.59 | 95 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 17 |
| 40. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.13728 | 1 014.39 | 139 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 30 |
| 40. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.22656 | 1 308.98 | 297 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 71 |
| 40. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02368 | 853.18 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 40. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.16 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 168 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 099 |
| 41. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.52 | 547.69 | 1 928 |
|  |  | Объем: 3.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.14 | 14 687.22 | 16 743 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.8208 | 291.333 | 239 |
| 42. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 86.7312 | 174.440 | 15 129 |
| 42. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7752 | 963.73 | 747 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 228 |
| 42. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0456 | 1 140.64 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 42. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00114 | 64 026.11 | 73 |
| 42. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1938 | 3 828.46 | 742 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 21 823 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 448 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 014 |
| 43. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0226 | 3 182.16 | 72 |
|  |  | Объем: (1.14)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 44. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 5.784 | 3 407.28 | 19 708 |
|  |  | Объем: (1.14)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 45. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 114 | 199.88 | 22 786 |
|  |  | Объем: (1.14)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.4 | 13 461.25 | 5 385 |
| 46. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 16 | 163.900 | 2 622 |
| 46. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 6 | 460.35 | 2 762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 3 015 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 2 019 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 419 |
| 47. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 0.4 | 3 590.01 | 1 436 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 1.096 | 251.270 | 275 |
| 47. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 2.396 | 174.440 | 418 |
| 47. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 1.096 | 853.18 | 935 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 275 |
| 47. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 4 | 20.74 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 797 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 767 |
| 48. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 0.8 | 259.62 | 208 |
|  |  | Объем: (0.4)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие типа Гамбит |  |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0265 | 57 706.18 | 1 529 |
|  |  | Объем: 106*0.25 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.15593 | 293.690 | 339 |
| 49. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.39962 | 160.940 | 64 |
| 49. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.27401 | 1 040.11 | 285 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 80 |
| 49. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.88192 | 1 335.99 | 1 178 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 259 |
| 49. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00106 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 383 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 085 |
| 50. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 42.4 | 160.69 | 6 813 |
|  |  | Объем: 26.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.159 | 19 907.70 | 3 165 |
|  |  | Объем: 106*0.15 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.20692 | 278.220 | 614 |
| 51. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.49948 | 165.390 | 413 |
| 51. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.28143 | 1 668.59 | 470 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 83 |
| 51. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.68211 | 1 014.39 | 692 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 149 |
| 51. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.12572 | 1 308.98 | 1 474 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 353 |
| 51. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.11766 | 853.18 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 30 |
| 51. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.795 | 20.74 | 16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 458 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 832 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 455 |
| 52. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.49 | 547.69 | 9 579 |
|  |  | Объем: 15.9*1.1 |  |  |  |  |  |
| 53. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 10.6 | 910.38 | 9 650 |
|  |  | Объем: 106.0*0.1 |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 38.796 | 172.950 | 6 710 |
| 53. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 5.088 | 3.09 | 16 |
| 53. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0212 | 132 002.35 | 2 798 |
| 53. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 3.71 | 20.74 | 77 |
| 53. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0106 | 4 637.18 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 8 253 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 4 294 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 198 |
| 54. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 10.812 | 3 407.28 | 36 840 |
|  |  | Объем: (10.6)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 55. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.1692 | 4 520.33 | 765 |
|  |  | Объем: 106*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.064296 | 269.131 | 17 |
| 55. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 2.138688 | 182.740 | 391 |
| 55. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.027072 | 963.73 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 55. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.037224 | 1 140.64 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 55. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0047376 | 64 477.08 | 305 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 428 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 224 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 418 |
| 56. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 106 | 97.42 | 10 327 |
| 57. | ГЭСН 11-01-020-01 (прим) | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщиной 10 мм | 100 м2 |  | 1.06 | 15 744.91 | 16 690 |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.53 | 2.6818 | 237.986 | 638 |
| 57. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 80.37 | 85.1922 | 180.520 | 15 379 |
| 57. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4 | 0.424 | 331.30 | 140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 125 |
| 57. 4. | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 1.55 | 1.643 | 267.04 | 439 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 359 |
| 57. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.58 | 0.6148 | 1 140.64 | 701 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 154 |
| 57. 6. | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 1.6 | 1.696 | 17.82 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 19 701 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 10 251 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 642 |
| 58. | ГЭСН 11-01-020-02 (прим) | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01 | 100 м2 |  | -1.06 | 1 599.67 | -1 696 |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | -0.9328 | 239.219 | -223 |
| 58. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 6.49 | -6.8794 | 180.520 | -1 242 |
| 58. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | -0.159 | 331.30 | -53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -47 |
| 58. 4. | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.52 | -0.5512 | 267.04 | -147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | -121 |
| 58. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.21 | -0.2226 | 1 140.64 | -254 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | -56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | -1 802 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | -938 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -4 436 |
| 59. | С23 цена поставщ. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 |  | 106 | 990.00 | 104 940 |
|  |  | Поправки: М: =990 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00168 | 57 706.18 | 97 |
|  |  | Объем: 30*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0732816 | 293.690 | 22 |
| 60. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0253344 | 160.940 | 4 |
| 60. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0173712 | 1 040.11 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 5 |
| 60. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0559104 | 1 335.99 | 75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 16 |
| 60. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000672 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 11 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133 |
| 61. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.69 | 160.69 | 432 |
|  |  | Объем: 1.68*1.6 |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.008 | 19 907.70 | 159 |
|  |  | Объем: 30*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.11104 | 278.220 | 31 |
| 62. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.12576 | 165.390 | 21 |
| 62. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01416 | 1 668.59 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 62. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03432 | 1 014.39 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 8 |
| 62. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.05664 | 1 308.98 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 18 |
| 62. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00592 | 853.18 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 62. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.04 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 275 |
| 63. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.88 | 547.69 | 482 |
|  |  | Объем: 0.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.3 | 14 687.22 | 4 406 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.216 | 291.333 | 63 |
| 64. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.824 | 174.440 | 3 981 |
| 64. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.204 | 963.73 | 197 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 60 |
| 64. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.012 | 1 140.64 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 3 |
| 64. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0003 | 64 026.11 | 19 |
| 64. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.051 | 3 828.46 | 195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 742 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 276 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 424 |
| 65. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0059 | 3 182.16 | 19 |
|  |  | Объем: (0.3)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 66. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.522 | 3 407.28 | 5 186 |
|  |  | Объем: (0.3)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 67. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 30 | 199.88 | 5 996 |
|  |  | Объем: (0.3)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Элементы спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 68. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.01313 | 45 063.20 | 592 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*21 |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 3.6764 | 160.940 | 592 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 474 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 225 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 291 |
| 69. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.01313 | 8 278.23 | 109 |
| 69. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.7032428 | 154.560 | 109 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 238 |
| 70. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 2.1 | 160.69 | 337 |
|  |  | Объем: 1.313*1.6 |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.021 | 157 996.21 | 3 318 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*21 |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.4137 | 290.336 | 120 |
| 71. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 12.56346 | 176.510 | 2 218 |
| 71. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.36981 | 1 151.96 | 426 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 109 |
| 71. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.01554 | 963.73 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 5 |
| 71. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00567 | 1 014.39 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 1 |
| 71. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.61236 | 13.13 | 8 |
| 71. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.02268 | 1 140.64 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 71. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.008904 | 20.74 |  |
| 71. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00063 | 64 026.11 | 40 |
| 71. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.001722 | 13 992.60 | 24 |
| 71. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0016002 | 53 733.21 | 86 |
| 71. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0147 | 6 776.43 | 100 |
| 71. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 1.3671 | 270.27 | 369 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 2 455 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 286 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 059 |
| 72. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.142 | 3 407.28 | 7 298 |
|  |  | Объем: 0.021*102 |  |  |  |  |  |
| 73. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 0.749 | 12 790.71 | 9 580 |
|  |  | Объем: (327+422)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 4.36667 | 292.797 | 1 279 |
| 73. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 24.24513 | 194.020 | 4 704 |
| 73. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.05243 | 1 887.22 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 334.48 | 18 |
| 73. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.08988 | 963.73 | 87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 26 |
| 73. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 4.08205 | 888.41 | 3 627 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 199 |
| 73. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.71904 | 9.06 | 7 |
| 73. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.14231 | 1 140.64 | 162 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 36 |
| 73. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.25832 | 3.20 | 4 |
| 73. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 7.20538 | 123.69 | 891 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 5 385 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 4 308 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 272 |
| 74. | С25 цена поставщ. | Комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "зигзаг" (4,3х1,2х2,2м) | шт |  | 1 | 105 960.00 | 105 960 |
|  |  | Поправки: М: =105960 |  |  |  |  |  |
| 75. | С26 цена поставщ. | Комплекс из 3-х турников , шведской стенки, гимнастических колец , каната, скамьи для пресса (5,1х3х2,6м) | шт |  | 1 | 156 843.00 | 156 843 |
|  |  | Поправки: М: =156843 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 714 857 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 678 582 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 460 473 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 25, 26; %=95 - по стр. 29, 38, 49, 60; %=142 - по стр. 31, 33, 35, 40, 42, 51, 62, 64; %=115 - по стр. 46, 47; %=123 - по стр. 53, 57, 58; %=105 - по стр. 55, 71; %=80 - по стр. 68, 69) |  |  |  |  |  | 126 570 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25, 26; %=43 - по стр. 29, 38, 49, 60; %=81 - по стр. 31, 33, 35, 40, 42, 51, 62, 64; %=77 - по стр. 46, 47; %=64 - по стр. 53, 57, 58; %=55 - по стр. 55, 71; %=38 - по стр. 68, 69) |  |  |  |  |  | 71 174 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 876 326 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 580 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 73) |  |  |  |  |  | 5 385 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 73) |  |  |  |  |  | 4 308 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 273 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 26 695 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 26 695 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 922 294 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 18 446 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 940 740 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 188 148 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 128 888 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 131 955 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 75 482 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 020 213 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 966 623 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 588 106 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 25, 26; %=95 - по стр. 5, 14, 29, 38, 49, 60; %=142 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 40, 42, 51, 62, 64; %=115 - по стр. 22, 23, 46, 47; %=123 - по стр. 53, 57, 58; %=105 - по стр. 55, 71; %=80 - по стр. 68, 69) |  |  |  |  |  | 237 841 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 25, 26; %=43 - по стр. 5, 14, 29, 38, 49, 60; %=81 - по стр. 7, 9, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 40, 42, 51, 62, 64; %=77 - по стр. 22, 23, 46, 47; %=64 - по стр. 53, 57, 58; %=55 - по стр. 55, 71; %=38 - по стр. 68, 69) |  |  |  |  |  | 134 982 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 339 446 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 580 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 73) |  |  |  |  |  | 5 385 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 73) |  |  |  |  |  | 4 308 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 19 273 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 44 010 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 44 010 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 402 729 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 28 055 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 1 430 784 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 286 157 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 716 941 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 243 226 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 139 290 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |