| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 716 312 |  | руб. | Смета на сумму: | 2 716 312 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Ген. директор ООО «УКЛР» |  |  |  |  |
| ________________ /Русович С.Б. / |  |  |  | ________________ / Емельянова О.Ю. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Марш. Баграмяна,18 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2 716.312 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.019 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 201.890 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Муниципальная земля |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0256 | 57 706.18 | 1 477 |
|  |  | Объем: 64*0.4 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.116672 | 293.690 | 328 |
| 1. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.386048 | 160.940 | 62 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.264704 | 1 040.11 | 275 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 78 |
| 1. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.851968 | 1 335.99 | 1 138 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 250 |
| 1. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001024 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 371 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 168 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 015 |
| 2. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 40.96 | 160.69 | 6 582 |
|  |  | Объем: 25.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 3. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.128 | 19 907.70 | 2 548 |
|  |  | Объем: 64*0.2 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.77664 | 278.220 | 494 |
| 3. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.01216 | 165.390 | 333 |
| 3. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.22656 | 1 668.59 | 378 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 67 |
| 3. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.54912 | 1 014.39 | 557 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 120 |
| 3. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.90624 | 1 308.98 | 1 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 284 |
| 3. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.09472 | 853.18 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 24 |
| 3. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.64 | 20.74 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 174 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 670 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 392 |
| 4. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 14.08 | 547.69 | 7 711 |
|  |  | Объем: 12.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 5. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.064 | 24 159.97 | 1 546 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.34208 | 290.008 | 389 |
| 5. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.90144 | 176.510 | 336 |
| 5. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.07744 | 1 040.11 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 23 |
| 5. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.08192 | 1 668.59 | 137 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 24 |
| 5. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.33024 | 745.76 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 97 |
| 5. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.5504 | 855.34 | 471 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 162 |
| 5. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.1856 | 774.55 | 144 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 55 |
| 5. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.11648 | 853.18 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 29 |
| 5. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.6 | 20.74 | 33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 587 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 163 |
| 6. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  | 0.064 | 1 859.98 | 119 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.1472 | 293.690 | 43 |
| 6. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.032 | 745.76 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 9 |
| 6. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.0736 | 855.34 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 22 |
| 6. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.0416 | 774.55 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215 |
| 7. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 16 | 2 280.66 | 36 491 |
|  |  | Объем: 64*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 8. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0512 | 434.92 | 22 |
|  |  | Объем: 64*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 8. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.033792 | 234.955 | 8 |
| 8. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.016896 | 1 317.95 | 22 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |
| 9. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0527 | 18 365.67 | 968 |
|  |  | Объем: (0.0512)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 10. | ГЭСН 27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.064 | 25 059.09 | 1 604 |
| 10. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.06 | 1.21984 | 299.087 | 365 |
| 10. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 2.4512 | 198.760 | 487 |
| 10. 3. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.20416 | 1 375.12 | 281 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 64 |
| 10. 4. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.0896 | 19.29 | 2 |
| 10. 5. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.25344 | 591.92 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 64 |
| 10. 6. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.73664 | 865.81 | 638 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 231 |
| 10. 7. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.02496 | 853.18 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 10. 8. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00064 | 1 140.64 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 10. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0128 | 20.74 |  |
| 10. 10. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0003968 | 60 512.22 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 210 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 690 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 504 |
| 11. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0007 | 26 734.74 | 19 |
|  |  | Объем: (0.064)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 12. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 5.92 | 3 250.03 | 19 240 |
|  |  | Объем: (0.064)*92.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСН 27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 |  | 0.064 | 42.34 | 3 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.01152 | 198.760 | 2 |
| 13. 2. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.02176 | 19.29 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |
| 14. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0002 | 26 734.74 | 5 |
|  |  | Объем: (0.064)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 1.4848 | 3 250.03 | 4 826 |
|  |  | Объем: (0.064)*11.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0192 | 434.92 | 8 |
|  |  | Объем: 64*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.012672 | 234.955 | 3 |
| 16. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.006336 | 1 317.95 | 8 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
| 17. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0198 | 18 365.67 | 364 |
|  |  | Объем: (0.0192)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 18. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.064 | 26 227.95 | 1 679 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 1.22368 | 299.004 | 366 |
| 18. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 2.4512 | 198.760 | 487 |
| 18. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00192 | 963.73 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 |
| 18. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.20416 | 1 375.12 | 281 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 64 |
| 18. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.0896 | 19.29 | 2 |
| 18. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.25344 | 591.92 | 150 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 64 |
| 18. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.73664 | 865.81 | 638 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 231 |
| 18. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.02496 | 853.18 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 18. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00256 | 1 140.64 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 18. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0128 | 20.74 |  |
| 18. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0003968 | 60 512.22 | 24 |
| 18. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0096 | 7 371.49 | 71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 211 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 581 |
| 19. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0007 | 26 734.74 | 19 |
|  |  | Объем: (0.064)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 20. | С04.2-01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т |  | 6.182 | 4 028.20 | 24 902 |
|  |  | Объем: (0.064)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =4028.20 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0432 | 57 706.18 | 2 493 |
|  |  | Объем: (88+8)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.884384 | 293.690 | 553 |
| 21. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.651456 | 160.940 | 105 |
| 21. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.446688 | 1 040.11 | 465 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 131 |
| 21. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.437696 | 1 335.99 | 1 921 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 422 |
| 21. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001728 | 1 567.96 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 625 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 283 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 401 |
| 22. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 69.12 | 160.69 | 11 107 |
|  |  | Объем: 43.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.192 | 19 907.70 | 3 822 |
|  |  | Объем: (88+8)*0.2 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.66496 | 278.220 | 741 |
| 23. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 3.01824 | 165.390 | 499 |
| 23. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.33984 | 1 668.59 | 567 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 100 |
| 23. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.82368 | 1 014.39 | 836 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 180 |
| 23. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.35936 | 1 308.98 | 1 779 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 426 |
| 23. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.14208 | 853.18 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 36 |
| 23. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.96 | 20.74 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 761 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 004 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 587 |
| 24. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 21.12 | 547.69 | 11 567 |
|  |  | Объем: 19.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.096 | 24 159.97 | 2 319 |
|  |  | Объем: 88+8 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.01312 | 290.008 | 584 |
| 25. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 2.85216 | 176.510 | 503 |
| 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.11616 | 1 040.11 | 121 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 34 |
| 25. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.12288 | 1 668.59 | 205 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 36 |
| 25. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.49536 | 745.76 | 369 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 145 |
| 25. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.8256 | 855.34 | 706 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 242 |
| 25. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.2784 | 774.55 | 216 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 82 |
| 25. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.17472 | 853.18 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 44 |
| 25. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2.4 | 20.74 | 50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 544 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 880 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 743 |
| 26. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.096 | 1 859.98 | 179 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.2208 | 293.690 | 65 |
| 26. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.048 | 745.76 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 14 |
| 26. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.1104 | 855.34 | 94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 32 |
| 26. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.0624 | 774.55 | 48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 53 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324 |
| 27. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 24 | 2 280.66 | 54 736 |
|  |  | Объем: 96*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.048 | 5 622.43 | 270 |
|  |  | Объем: 96*0.05 |  |  |  |  |  |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.23664 | 233.102 | 55 |
| 28. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0456 | 1 668.59 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 28. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.19104 | 1 014.39 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393 |
| 29. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 4.896 | 2 381.97 | 11 662 |
|  |  | Объем: (0.048)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9.6 | 2 506.70 | 24 064 |
|  |  | Объем: 88+8 |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.864 | 240.393 | 208 |
| 30. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 113.28 | 201.580 | 22 835 |
| 30. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.288 | 1 014.39 | 292 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 63 |
| 30. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.472 | 11.01 | 60 |
| 30. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.288 | 853.18 | 246 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 72 |
| 30. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.288 | 1 140.64 | 329 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 72 |
| 30. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.92 | 20.74 | 40 |
| 30. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.48 | 547.69 | 263 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 32 721 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 18 665 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 450 |
| 31. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 89.76 | 480.00 | 43 085 |
|  |  | Объем: 88*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 32. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 8.16 | 550.00 | 4 488 |
|  |  | Объем: 8*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00576 | 57 706.18 | 332 |
|  |  | Объем: 64*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2512512 | 293.690 | 74 |
| 33. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0868608 | 160.940 | 14 |
| 33. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0595584 | 1 040.11 | 62 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 17 |
| 33. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1916928 | 1 335.99 | 256 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 56 |
| 33. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002304 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 453 |
| 34. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 9.216 | 160.69 | 1 481 |
|  |  | Объем: 5.76*1.6 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0384 | 19 907.70 | 764 |
|  |  | Объем: 64*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.532992 | 278.220 | 148 |
| 35. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.603648 | 165.390 | 100 |
| 35. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.067968 | 1 668.59 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 20 |
| 35. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.164736 | 1 014.39 | 167 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 36 |
| 35. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.271872 | 1 308.98 | 356 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 85 |
| 35. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.028416 | 853.18 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 7 |
| 35. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.192 | 20.74 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 352 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 201 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317 |
| 36. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.224 | 547.69 | 2 313 |
|  |  | Объем: 3.84*1.10 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.64 | 34 981.10 | 22 388 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.4608 | 291.333 | 134 |
| 37. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 48.6912 | 174.440 | 8 494 |
| 37. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4352 | 963.73 | 419 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 128 |
| 37. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0256 | 1 140.64 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 6 |
| 37. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00064 | 64 026.11 | 41 |
| 37. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 3.776 | 3 407.28 | 12 866 |
| 37. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0384 | 3 182.16 | 122 |
| 37. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1088 | 3 828.46 | 417 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 12 252 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 989 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 628 |
| 38. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 64 | 348.61 | 22 311 |
|  |  | Объем: (0.64)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0115 | 57 706.18 | 664 |
|  |  | Объем: 46*0.25 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.50163 | 293.690 | 147 |
| 39. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.17342 | 160.940 | 28 |
| 39. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.11891 | 1 040.11 | 124 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 35 |
| 39. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.38272 | 1 335.99 | 511 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 112 |
| 39. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00046 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 166 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 75 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 906 |
| 40. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18.4 | 160.69 | 2 957 |
|  |  | Объем: 11.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 41. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.092 | 19 907.70 | 1 832 |
|  |  | Объем: 46*0.2 |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.27696 | 278.220 | 355 |
| 41. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.44624 | 165.390 | 239 |
| 41. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.16284 | 1 668.59 | 272 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 48 |
| 41. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.39468 | 1 014.39 | 400 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 86 |
| 41. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.65136 | 1 308.98 | 853 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 204 |
| 41. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.06808 | 853.18 | 58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 17 |
| 41. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.46 | 20.74 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 843 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 481 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 157 |
| 42. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 10.12 | 547.69 | 5 543 |
|  |  | Объем: 9.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 43. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.023 | 5 622.43 | 129 |
|  |  | Объем: 46*0.05 |  |  |  |  |  |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.11339 | 233.102 | 26 |
| 43. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.02185 | 1 668.59 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 6 |
| 43. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.09154 | 1 014.39 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 187 |
| 44. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 2.346 | 2 381.97 | 5 588 |
|  |  | Объем: (0.023)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 4.6 | 2 506.70 | 11 531 |
|  |  | Объем: 23+23 |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.414 | 240.393 | 100 |
| 45. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 54.28 | 201.580 | 10 942 |
| 45. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.138 | 1 014.39 | 140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 30 |
| 45. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.622 | 11.01 | 29 |
| 45. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.138 | 853.18 | 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 35 |
| 45. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.138 | 1 140.64 | 157 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 35 |
| 45. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.92 | 20.74 | 19 |
| 45. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.23 | 547.69 | 126 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 944 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 155 |
| 46. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 23.46 | 390.00 | 9 149 |
|  |  | Объем: 23*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 47. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 23.46 | 440.00 | 10 322 |
|  |  | Объем: 23*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00381 | 57 706.18 | 220 |
|  |  | Объем: 68*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1661922 | 293.690 | 49 |
| 48. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0574548 | 160.940 | 9 |
| 48. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0393954 | 1 040.11 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
| 48. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1267968 | 1 335.99 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 37 |
| 48. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001524 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 25 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300 |
| 49. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.1 | 160.69 | 980 |
|  |  | Объем: 3.81*1.6 |  |  |  |  |  |
| 50. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.019 | 19 907.70 | 378 |
|  |  | Объем: 68*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.26372 | 278.220 | 73 |
| 50. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.29868 | 165.390 | 49 |
| 50. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.03363 | 1 668.59 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 10 |
| 50. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.08151 | 1 014.39 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 18 |
| 50. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.13452 | 1 308.98 | 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 42 |
| 50. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01406 | 853.18 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 50. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.095 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 173 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 99 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 650 |
| 51. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.09 | 547.69 | 1 145 |
|  |  | Объем: 1.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 52. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.68 | 14 687.22 | 9 987 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.4896 | 291.333 | 143 |
| 52. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 51.7344 | 174.440 | 9 025 |
| 52. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4624 | 963.73 | 446 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 136 |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0272 | 1 140.64 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 7 |
| 52. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00068 | 64 026.11 | 44 |
| 52. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1156 | 3 828.46 | 443 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13 019 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 426 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 432 |
| 53. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0135 | 3 182.16 | 43 |
|  |  | Объем: (0.68)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 54. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 3.45 | 3 407.28 | 11 755 |
|  |  | Объем: (0.68)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 55. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 68 | 199.88 | 13 592 |
|  |  | Объем: (0.68)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 1 | 4 408.92 | 4 409 |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.05 | 251.270 | 13 |
| 56. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 1.74 | 168.500 | 293 |
| 56. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 1 140.64 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 13 |
| 56. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.008 | 2 076.79 | 17 |
| 56. 5. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | 6 | 673.68 | 4 042 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 318 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 184 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 911 |
|  | Устройство покрытия у помещения по адресу: ул.Мариупольская,16а |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0092 | 57 706.18 | 531 |
|  |  | Объем: 23*0.4 |  |  |  |  |  |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.401304 | 293.690 | 118 |
| 57. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.138736 | 160.940 | 22 |
| 57. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.095128 | 1 040.11 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 28 |
| 57. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.306176 | 1 335.99 | 409 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 90 |
| 57. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000368 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 133 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 724 |
| 58. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 14.72 | 160.69 | 2 365 |
|  |  | Объем: 9.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 59. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.046 | 19 907.70 | 916 |
|  |  | Объем: 23*0.2 |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.63848 | 278.220 | 178 |
| 59. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.72312 | 165.390 | 120 |
| 59. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.08142 | 1 668.59 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 24 |
| 59. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.19734 | 1 014.39 | 200 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 43 |
| 59. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.32568 | 1 308.98 | 426 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 102 |
| 59. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03404 | 853.18 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 59. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.23 | 20.74 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 423 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 241 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 581 |
| 60. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 5.06 | 547.69 | 2 771 |
|  |  | Объем: 4.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 61. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.023 | 24 159.97 | 556 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.48231 | 290.008 | 140 |
| 61. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 0.68333 | 176.510 | 121 |
| 61. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.02783 | 1 040.11 | 29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 61. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.02944 | 1 668.59 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 9 |
| 61. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.11868 | 745.76 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 35 |
| 61. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.1978 | 855.34 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 58 |
| 61. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.0667 | 774.55 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 20 |
| 61. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.04186 | 853.18 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 61. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.575 | 20.74 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 371 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 211 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 138 |
| 62. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  | 0.023 | 1 859.98 | 43 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.0529 | 293.690 | 16 |
| 62. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0115 | 745.76 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 3 |
| 62. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.02645 | 855.34 | 23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 62. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.01495 | 774.55 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79 |
| 63. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 5.75 | 2 280.66 | 13 114 |
|  |  | Объем: 23*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0184 | 434.92 | 8 |
|  |  | Объем: 23*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.012144 | 234.955 | 3 |
| 64. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.006072 | 1 317.95 | 8 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
| 65. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.019 | 18 365.67 | 349 |
|  |  | Объем: (0.0184)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.023 | 25 059.09 | 576 |
| 66. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.06 | 0.43838 | 299.087 | 131 |
| 66. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 0.8809 | 198.760 | 175 |
| 66. 3. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.07337 | 1 375.12 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 23 |
| 66. 4. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.0322 | 19.29 | 1 |
| 66. 5. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.09108 | 591.92 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 23 |
| 66. 6. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.26473 | 865.81 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 83 |
| 66. 7. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.00897 | 853.18 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 66. 8. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00023 | 1 140.64 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 66. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0046 | 20.74 |  |
| 66. 10. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0001426 | 60 512.22 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 435 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 258 |
| 67. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0002 | 26 734.74 | 5 |
|  |  | Объем: (0.023)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 68. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 2.13 | 3 250.03 | 6 923 |
|  |  | Объем: (0.023)*92.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
| 69. | ГЭСН 27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 |  | 0.023 | 42.34 | 1 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 69. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.00414 | 198.760 | 1 |
| 69. 2. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.00782 | 19.29 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 |
| 70. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.00006 | 26 734.74 | 2 |
|  |  | Объем: (0.023)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 71. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 0.5336 | 3 250.03 | 1 734 |
|  |  | Объем: (0.023)*11.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.0069 | 434.92 | 3 |
|  |  | Объем: 23*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.004554 | 234.955 | 1 |
| 72. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.002277 | 1 317.95 | 3 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |
| 73. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.0071 | 18 365.67 | 130 |
|  |  | Объем: (0.0069)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.023 | 26 227.95 | 603 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 0.43976 | 299.004 | 131 |
| 74. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 0.8809 | 198.760 | 175 |
| 74. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00069 | 963.73 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 |  |
| 74. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 0.07337 | 1 375.12 | 101 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 23 |
| 74. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.0322 | 19.29 | 1 |
| 74. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 0.09108 | 591.92 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 23 |
| 74. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 0.26473 | 865.81 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 83 |
| 74. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.00897 | 853.18 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 74. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.00092 | 1 140.64 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 |  |
| 74. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0046 | 20.74 |  |
| 74. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0001426 | 60 512.22 | 9 |
| 74. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.00345 | 7 371.49 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 435 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 248 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 285 |
| 75. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0002 | 26 734.74 | 5 |
|  |  | Объем: (0.023)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 76. | С04.2-01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т |  | 2.222 | 4 028.20 | 8 951 |
|  |  | Объем: (0.023)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =4028.20 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00126 | 57 706.18 | 73 |
|  |  | Объем: 14*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0549612 | 293.690 | 16 |
| 77. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0190008 | 160.940 | 3 |
| 77. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0130284 | 1 040.11 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 77. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0419328 | 1 335.99 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
| 77. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000504 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99 |
| 78. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.016 | 160.69 | 324 |
|  |  | Объем: 1.26*1.6 |  |  |  |  |  |
| 79. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.008 | 19 907.70 | 159 |
|  |  | Объем: 14*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.11104 | 278.220 | 31 |
| 79. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.12576 | 165.390 | 21 |
| 79. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01416 | 1 668.59 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 79. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03432 | 1 014.39 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 8 |
| 79. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.05664 | 1 308.98 | 74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 18 |
| 79. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00592 | 853.18 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 79. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.04 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 275 |
| 80. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.88 | 547.69 | 482 |
|  |  | Объем: 0.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 81. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.14 | 34 981.10 | 4 897 |
| 81. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.1008 | 291.333 | 29 |
| 81. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 10.6512 | 174.440 | 1 858 |
| 81. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0952 | 963.73 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 28 |
| 81. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0056 | 1 140.64 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 81. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00014 | 64 026.11 | 9 |
| 81. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 0.826 | 3 407.28 | 2 814 |
| 81. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0084 | 3 182.16 | 27 |
| 81. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0238 | 3 828.46 | 91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 680 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 528 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 105 |
| 82. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 14 | 348.61 | 4 881 |
|  |  | Объем: (0.14)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01188 | 57 706.18 | 686 |
|  |  | Объем: (22+22)*0.27 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5182056 | 293.690 | 152 |
| 83. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1791504 | 160.940 | 29 |
| 83. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1228392 | 1 040.11 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 36 |
| 83. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3953664 | 1 335.99 | 528 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 116 |
| 83. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004752 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 172 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 936 |
| 84. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 19.008 | 160.69 | 3 054 |
|  |  | Объем: 11.88*1.6 |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.057 | 19 907.70 | 1 135 |
|  |  | Объем: 44*0.13 |  |  |  |  |  |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.79116 | 278.220 | 220 |
| 85. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.89604 | 165.390 | 148 |
| 85. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.10089 | 1 668.59 | 168 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 30 |
| 85. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.24453 | 1 014.39 | 248 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 53 |
| 85. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.40356 | 1 308.98 | 528 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 126 |
| 85. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.04218 | 853.18 | 36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 11 |
| 85. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.285 | 20.74 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 523 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 298 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 956 |
| 86. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.27 | 547.69 | 3 434 |
|  |  | Объем: 5.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 87. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.044 | 24 159.97 | 1 063 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.92268 | 290.008 | 268 |
| 87. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.30724 | 176.510 | 231 |
| 87. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.05324 | 1 040.11 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 16 |
| 87. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.05632 | 1 668.59 | 94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 17 |
| 87. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.22704 | 745.76 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 67 |
| 87. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.3784 | 855.34 | 324 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 111 |
| 87. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.1276 | 774.55 | 99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 37 |
| 87. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.08008 | 853.18 | 68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 20 |
| 87. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.1 | 20.74 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 709 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 404 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 176 |
| 88. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.044 | 1 859.98 | -82 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.1012 | 293.690 | -30 |
| 88. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.022 | 745.76 | -16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -6 |
| 88. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.0506 | 855.34 | -43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -15 |
| 88. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0286 | 774.55 | -22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -24 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -149 |
| 89. | С02.2-04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 5.5 | 2 284.68 | 12 566 |
|  |  | Объем: 44*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2284.68 |  |  |  |  |  |
| 90. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0176 | 5 622.43 | 99 |
|  |  | Объем: (22+22)*0.04 |  |  |  |  |  |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.086768 | 233.102 | 20 |
| 90. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01672 | 1 668.59 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 5 |
| 90. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.070048 | 1 014.39 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144 |
| 91. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 1.7952 | 2 381.97 | 4 276 |
|  |  | Объем: (0.0176)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 92. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 4.4 | 2 506.70 | 11 029 |
|  |  | Объем: 22+22 |  |  |  |  |  |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.396 | 240.393 | 95 |
| 92. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 51.92 | 201.580 | 10 466 |
| 92. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.132 | 1 014.39 | 134 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 29 |
| 92. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.508 | 11.01 | 28 |
| 92. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.132 | 853.18 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 33 |
| 92. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.132 | 1 140.64 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 33 |
| 92. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.88 | 20.74 | 18 |
| 92. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.22 | 547.69 | 120 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 997 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 8 554 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 580 |
| 93. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 22.44 | 390.00 | 8 752 |
|  |  | Объем: 22*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 94. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 22.44 | 440.00 | 9 874 |
|  |  | Объем: 22*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 95. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00146 | 57 706.18 | 84 |
|  |  | Объем: 26*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0636852 | 293.690 | 19 |
| 95. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0220168 | 160.940 | 4 |
| 95. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0150964 | 1 040.11 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 95. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0485888 | 1 335.99 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 14 |
| 95. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000584 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 10 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 116 |
| 96. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 2.34 | 160.69 | 376 |
|  |  | Объем: 1.46*1.6 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.007 | 19 907.70 | 139 |
|  |  | Объем: 26*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.09716 | 278.220 | 27 |
| 97. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.11004 | 165.390 | 18 |
| 97. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01239 | 1 668.59 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 97. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.03003 | 1 014.39 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 7 |
| 97. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.04956 | 1 308.98 | 65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 16 |
| 97. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00518 | 853.18 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 97. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.035 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239 |
| 98. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.77 | 547.69 | 422 |
|  |  | Объем: 0.7*1.10 |  |  |  |  |  |
| 99. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.26 | 14 687.22 | 3 819 |
| 99. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.1872 | 291.333 | 55 |
| 99. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 19.7808 | 174.440 | 3 451 |
| 99. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.1768 | 963.73 | 170 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 52 |
| 99. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0104 | 1 140.64 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 3 |
| 99. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00026 | 64 026.11 | 17 |
| 99. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0442 | 3 828.46 | 169 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 979 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 840 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 637 |
| 100. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0051 | 3 182.16 | 16 |
|  |  | Объем: (0.26)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 101. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.319 | 3 407.28 | 4 494 |
|  |  | Объем: (0.26)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 102. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 26 | 199.88 | 5 197 |
|  |  | Объем: (0.26)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 540 573 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 511 347 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 307 042 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 21, 33, 39, 48, 57, 77, 83, 95; %=142 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 50, 52, 59, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 74, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 97, 99; %=104 - по стр. 56) |  |  |  |  |  | 110 922 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 21, 33, 39, 48, 57, 77, 83, 95; %=81 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 50, 52, 59, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 74, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 97, 99; %=60 - по стр. 56) |  |  |  |  |  | 63 080 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 685 349 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 29 226 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 29 226 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 714 575 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 14 292 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 728 867 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 145 773 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 874 640 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 110 922 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 63 080 |
|  | Раздел 2. ул. марш. Баграмяна, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1816 | 57 706.18 | 10 479 |
|  |  | Объем: 454*0.4 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.921392 | 293.690 | 2 326 |
| 103. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.738528 | 160.940 | 441 |
| 103. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.877744 | 1 040.11 | 1 953 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 551 |
| 103. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.043648 | 1 335.99 | 8 074 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 775 |
| 103. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007264 | 1 567.96 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 629 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 190 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 297 |
| 104. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 290.56 | 160.69 | 46 690 |
|  |  | Объем: 181.6*1.6 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.908 | 19 907.70 | 18 076 |
|  |  | Объем: 454*0.2 |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 12.60304 | 278.220 | 3 506 |
| 105. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 14.27376 | 165.390 | 2 361 |
| 105. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.60716 | 1 668.59 | 2 682 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 472 |
| 105. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.89532 | 1 014.39 | 3 951 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 852 |
| 105. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.42864 | 1 308.98 | 8 415 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 2 014 |
| 105. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.67192 | 853.18 | 573 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 169 |
| 105. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.54 | 20.74 | 94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 331 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 752 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 159 |
| 106. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 99.88 | 547.69 | 54 703 |
|  |  | Объем: 90.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 107. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.454 | 24 159.97 | 10 969 |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 9.52038 | 290.008 | 2 761 |
| 107. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 13.48834 | 176.510 | 2 381 |
| 107. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.54934 | 1 040.11 | 571 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 161 |
| 107. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.58112 | 1 668.59 | 970 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 171 |
| 107. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.34264 | 745.76 | 1 747 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 688 |
| 107. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.9044 | 855.34 | 3 340 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 147 |
| 107. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.3166 | 774.55 | 1 020 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 387 |
| 107. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.82628 | 853.18 | 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 208 |
| 107. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 11.35 | 20.74 | 235 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 302 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 165 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 436 |
| 108. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  | 0.454 | 1 859.98 | 844 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 1.0442 | 293.690 | 307 |
| 108. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.227 | 745.76 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 67 |
| 108. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.5221 | 855.34 | 447 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 153 |
| 108. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.2951 | 774.55 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 436 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 249 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 529 |
| 109. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 113.5 | 2 280.66 | 258 855 |
|  |  | Объем: 454*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 110. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.3632 | 434.92 | 158 |
|  |  | Объем: 454*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.239712 | 234.955 | 56 |
| 110. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.119856 | 1 317.95 | 158 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 45 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 283 |
| 111. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.3741 | 18 365.67 | 6 871 |
|  |  | Объем: (0.3632)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСН 27-06-020-06 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.454 | 25 059.09 | 11 377 |
| 112. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.06 | 8.65324 | 299.087 | 2 588 |
| 112. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 17.3882 | 198.760 | 3 456 |
| 112. 3. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.44826 | 1 375.12 | 1 992 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 454 |
| 112. 4. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.6356 | 19.29 | 12 |
| 112. 5. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.79784 | 591.92 | 1 064 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 452 |
| 112. 6. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.22554 | 865.81 | 4 524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 637 |
| 112. 7. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.17706 | 853.18 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 44 |
| 112. 8. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00454 | 1 140.64 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 112. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0908 | 20.74 | 2 |
| 112. 10. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0028148 | 60 512.22 | 170 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 582 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 896 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 855 |
| 113. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0049 | 26 734.74 | 131 |
|  |  | Объем: (0.454)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 114. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 42 | 3 250.03 | 136 501 |
|  |  | Объем: (0.454)*92.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
| 115. | ГЭСН 27-06-021-06 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см или исключать: к норме 27-06-020-06 | 1000 м2 |  | 0.454 | 42.34 | 19 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 115. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.08172 | 198.760 | 16 |
| 115. 2. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.15436 | 19.29 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 |
| 116. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0012 | 26 734.74 | 32 |
|  |  | Объем: (0.454)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 117. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 10.5328 | 3 250.03 | 34 232 |
|  |  | Объем: (0.454)*11.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =3250.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 2 |  |  |  |  |  |
| 118. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.1362 | 434.92 | 59 |
|  |  | Объем: 454*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.089892 | 234.955 | 21 |
| 118. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.044946 | 1 317.95 | 59 |
|  |  |  | (2) |  |  | 469.91 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 |
| 119. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.1403 | 18 365.67 | 2 577 |
|  |  | Объем: (0.1362)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 120. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.454 | 26 227.95 | 11 907 |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 8.68048 | 299.004 | 2 595 |
| 120. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 17.3882 | 198.760 | 3 456 |
| 120. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01362 | 963.73 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 120. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.44826 | 1 375.12 | 1 992 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 454 |
| 120. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.6356 | 19.29 | 12 |
| 120. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.79784 | 591.92 | 1 064 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 452 |
| 120. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.22554 | 865.81 | 4 524 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 1 637 |
| 120. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.17706 | 853.18 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 44 |
| 120. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01816 | 1 140.64 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 120. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0908 | 20.74 | 2 |
| 120. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0028148 | 60 512.22 | 170 |
| 120. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0681 | 7 371.49 | 502 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 592 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 901 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 401 |
| 121. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0049 | 26 734.74 | 131 |
|  |  | Объем: (0.454)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 122. | С04.2-01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II | т |  | 43.856 | 4 028.20 | 176 661 |
|  |  | Объем: (0.454)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =4028.20 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01107 | 57 706.18 | 639 |
|  |  | Объем: 123*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4828734 | 293.690 | 142 |
| 123. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1669356 | 160.940 | 27 |
| 123. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1144638 | 1 040.11 | 119 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 34 |
| 123. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3684096 | 1 335.99 | 492 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 108 |
| 123. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004428 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 161 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 73 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872 |
| 124. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 17.712 | 160.69 | 2 846 |
|  |  | Объем: 11.07*1.6 |  |  |  |  |  |
| 125. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.074 | 19 907.70 | 1 473 |
|  |  | Объем: 123*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.02712 | 278.220 | 286 |
| 125. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.16328 | 165.390 | 192 |
| 125. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13098 | 1 668.59 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 38 |
| 125. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.31746 | 1 014.39 | 322 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 69 |
| 125. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.52392 | 1 308.98 | 686 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 164 |
| 125. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05476 | 853.18 | 47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 14 |
| 125. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.37 | 20.74 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 679 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 387 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 539 |
| 126. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.14 | 547.69 | 4 458 |
|  |  | Объем: 7.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 127. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.23 | 34 981.10 | 43 027 |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.8856 | 291.333 | 258 |
| 127. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 93.5784 | 174.440 | 16 324 |
| 127. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8364 | 963.73 | 806 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 246 |
| 127. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0492 | 1 140.64 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 12 |
| 127. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00123 | 64 026.11 | 79 |
| 127. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.257 | 3 407.28 | 24 727 |
| 127. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0738 | 3 182.16 | 235 |
| 127. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2091 | 3 828.46 | 801 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 23 546 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13 431 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 005 |
| 128. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 123 | 348.61 | 42 879 |
|  |  | Объем: (1.23)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.06264 | 57 706.18 | 3 615 |
|  |  | Объем: 232*0.27 |  |  |  |  |  |
| 129. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.7323568 | 293.690 | 802 |
| 129. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.9446112 | 160.940 | 152 |
| 129. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.6476976 | 1 040.11 | 674 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 190 |
| 129. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.0846592 | 1 335.99 | 2 785 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 612 |
| 129. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0025056 | 1 567.96 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 906 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 410 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 932 |
| 130. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 100.22 | 160.69 | 16 104 |
|  |  | Объем: 62.64*1.6 |  |  |  |  |  |
| 131. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.302 | 19 907.70 | 6 012 |
|  |  | Объем: 232*0.13 |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 4.19176 | 278.220 | 1 166 |
| 131. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 4.74744 | 165.390 | 785 |
| 131. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.53454 | 1 668.59 | 892 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 157 |
| 131. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.29558 | 1 014.39 | 1 314 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 283 |
| 131. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.13816 | 1 308.98 | 2 799 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 670 |
| 131. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.22348 | 853.18 | 191 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 56 |
| 131. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.51 | 20.74 | 31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 770 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 580 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 363 |
| 132. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 33.22 | 547.69 | 18 194 |
|  |  | Объем: 30.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 133. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.232 | 24 159.97 | 5 605 |
| 133. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 4.86504 | 290.008 | 1 411 |
| 133. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 6.89272 | 176.510 | 1 217 |
| 133. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.28072 | 1 040.11 | 292 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 82 |
| 133. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.29696 | 1 668.59 | 496 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 87 |
| 133. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.19712 | 745.76 | 893 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 352 |
| 133. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.9952 | 855.34 | 1 707 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 586 |
| 133. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.6728 | 774.55 | 521 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 198 |
| 133. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.42224 | 853.18 | 360 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 106 |
| 133. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 5.8 | 20.74 | 120 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 732 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 129 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 465 |
| 134. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.232 | 1 859.98 | -432 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 134. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.5336 | 293.690 | -157 |
| 134. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.116 | 745.76 | -87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -34 |
| 134. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.2668 | 855.34 | -228 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -78 |
| 134. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.1508 | 774.55 | -117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -223 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -127 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -782 |
| 135. | С02.2-04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 29 | 2 284.68 | 66 256 |
|  |  | Объем: 232*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2284.68 |  |  |  |  |  |
| 136. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0928 | 5 622.43 | 522 |
|  |  | Объем: (116+116)*0.04 |  |  |  |  |  |
| 136. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.457504 | 233.102 | 107 |
| 136. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.08816 | 1 668.59 | 147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 26 |
| 136. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.369344 | 1 014.39 | 375 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 152 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 87 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 761 |
| 137. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 9.4656 | 2 381.97 | 22 547 |
|  |  | Объем: (0.0928)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 138. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 23.2 | 2 506.70 | 58 155 |
|  |  | Объем: 116+116 |  |  |  |  |  |
| 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.088 | 240.393 | 502 |
| 138. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 273.76 | 201.580 | 55 185 |
| 138. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.696 | 1 014.39 | 706 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 152 |
| 138. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 13.224 | 11.01 | 146 |
| 138. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.696 | 853.18 | 594 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 175 |
| 138. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.696 | 1 140.64 | 794 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 175 |
| 138. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.64 | 20.74 | 96 |
| 138. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.16 | 547.69 | 635 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 79 076 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 45 106 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 182 337 |
| 139. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 118.32 | 390.00 | 46 145 |
|  |  | Объем: 116*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 140. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 118.32 | 440.00 | 52 061 |
|  |  | Объем: 116*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 141. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00515 | 57 706.18 | 297 |
|  |  | Объем: 92*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 141. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.224643 | 293.690 | 66 |
| 141. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.077662 | 160.940 | 12 |
| 141. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.053251 | 1 040.11 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 16 |
| 141. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.171392 | 1 335.99 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 50 |
| 141. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000206 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 405 |
| 142. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 8.24 | 160.69 | 1 324 |
|  |  | Объем: 5.15*1.6 |  |  |  |  |  |
| 143. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.026 | 19 907.70 | 518 |
|  |  | Объем: 92*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 143. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.36088 | 278.220 | 100 |
| 143. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.40872 | 165.390 | 68 |
| 143. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.04602 | 1 668.59 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 14 |
| 143. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.11154 | 1 014.39 | 113 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 24 |
| 143. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.18408 | 1 308.98 | 241 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 58 |
| 143. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01924 | 853.18 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 143. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.13 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 239 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 136 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893 |
| 144. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.86 | 547.69 | 1 566 |
|  |  | Объем: 2.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 145. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.92 | 14 687.22 | 13 512 |
| 145. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.6624 | 291.333 | 193 |
| 145. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 69.9936 | 174.440 | 12 210 |
| 145. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.6256 | 963.73 | 603 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 184 |
| 145. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0368 | 1 140.64 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 145. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00092 | 64 026.11 | 59 |
| 145. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1564 | 3 828.46 | 599 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17 612 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 10 046 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 171 |
| 146. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0182 | 3 182.16 | 58 |
|  |  | Объем: (0.92)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 147. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 4.668 | 3 407.28 | 15 905 |
|  |  | Объем: (0.92)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 148. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 92 | 199.88 | 18 389 |
|  |  | Объем: (0.92)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 149. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.7 | 13 461.25 | 9 423 |
| 149. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 28 | 163.900 | 4 589 |
| 149. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 10.5 | 460.35 | 4 834 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 5 277 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 3 534 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 234 |
| 150. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 0.7 | 3 590.01 | 2 513 |
| 150. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 1.918 | 251.270 | 482 |
| 150. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 4.193 | 174.440 | 731 |
| 150. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 1.918 | 853.18 | 1 636 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 482 |
| 150. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 7 | 20.74 | 145 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 395 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 934 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 842 |
| 151. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 1.4 | 259.62 | 363 |
|  |  | Объем: (0.7)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 235 246 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 168 282 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 809 515 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 103, 123, 129, 141; %=142 - по стр. 105, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 125, 127, 131, 133, 134, 136, 138, 143, 145; %=115 - по стр. 149, 150) |  |  |  |  |  | 171 400 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 103, 123, 129, 141; %=81 - по стр. 105, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 125, 127, 131, 133, 134, 136, 138, 143, 145; %=77 - по стр. 149, 150) |  |  |  |  |  | 97 988 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 437 670 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 66 964 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 66 964 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 1 504 634 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 30 093 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 1 534 727 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 306 945 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 841 672 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 171 400 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 97 988 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 775 819 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 679 629 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 116 557 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 21, 33, 39, 48, 57, 77, 83, 95, 103, 123, 129, 141; %=142 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 50, 52, 59, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 74, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 97, 99, 105, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 125, 127, 131, 133, 134, 136, 138, 143, 145; %=104 - по стр. 56; %=115 - по стр. 149, 150) |  |  |  |  |  | 282 322 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 21, 33, 39, 48, 57, 77, 83, 95, 103, 123, 129, 141; %=81 - по стр. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 37, 41, 43, 45, 50, 52, 59, 61, 62, 64, 66, 69, 72, 74, 79, 81, 85, 87, 88, 90, 92, 97, 99, 105, 107, 108, 110, 112, 115, 118, 120, 125, 127, 131, 133, 134, 136, 138, 143, 145; %=60 - по стр. 56; %=77 - по стр. 149, 150) |  |  |  |  |  | 161 068 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 123 019 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 96 190 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 96 190 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 219 209 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 44 384 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 2 263 593 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 452 719 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 2 716 312 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 282 322 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 161 068 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |