| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /______________________/ С.Б. Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |
| «______»____________________ 200__г. |  | «______»____________________ 200__г. |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| к дефектной ведомости №6 |  |  |
| На капитальный ремонт крылец в МКД №40-46 по ул. Б.Хмельницкого |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подъезд №40 |  |  |
| 1. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1949 |
| 2. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен. поверхности | 0.2537 |
| 3. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.042 |
| 4. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхности | 0.1949 |
| 5. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив поверхности | 0.2537 |
| 6. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 7. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 8. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.021 |
| 9. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0723 |
| 10. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.1 |
| 11. | Заполнение бетоном отдельных мест в основании ступеней | 1 м3 | 0.696 |
| 12. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.00842 |
|  | Раздел 2. Подъезд №42 |  |  |
| 13. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1949 |
| 14. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен. поверхности | 0.2537 |
| 15. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.042 |
| 16. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхности | 0.1949 |
| 17. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.2537 |
| 18. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 19. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 20. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.021 |
| 21. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0723 |
| 22. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.1 |
| 23. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.00842 |
|  | Раздел 3. Подъезд №44 |  |  |
| 24. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1949 |
| 25. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен. поверхности | 0.2537 |
| 26. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.042 |
| 27. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхности | 0.1949 |
| 28. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.2537 |
| 29. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 30. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 31. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.021 |
| 32. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0709 |
| 33. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.00842 |
|  | Раздел 4. Подъезд №46 |  |  |
| 34. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1949 |
| 35. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен поверхности | 0.2537 |
| 36. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхности | 0.042 |
| 37. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхности | 0.1949 |
| 38. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.2537 |
| 39. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 40. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 41. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.0155 |
| 42. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0709 |
| 43. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.00842 |
| 44. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.9 |
| 45. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.9 |

| Составил: | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |