| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /________________________/ Русович С.Б. | /______________________/ Тихонова Н.В. |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт крылец в МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого

в Московском районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б. Хмельницкого, 40-46 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ №24» |
| 4 | Подрядчик Строительный контроль | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2. Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №40-46 по ул. Б.Хмельницкого необходимо выполнить капитальный ремонт крылец. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00, в субботу с 8-00 до 15.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества / соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. |
| 6. | Особые условия: - 1) Сроки производства работ: 16 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. - 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8. | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10ти дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 - Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. СНиП III-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград» и Заказчиком. |
| 12. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией. |
| 13. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

    - 3. Перечень основных работ и материалов

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подъезд №40 |  |  |
| 1. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхн. облицовки | 0.1949 |
| 2. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен. поверхн. | 0.2537 |
| 3. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.042 |
| 4. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхн. | 0.1949 |
| 5. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив поверхн. | 0.2537 |
| 6. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 7. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 8. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.021 |
| 9. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0723 |
| 10. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.1 |
| 11. | Заполнение бетоном отдельных мест в основании ступеней | 1 м3 | 0.696 |
| 12. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.00842 |
|  | Раздел 2. Подъезд №42 |  |  |
| 13. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхн. облицовки | 0.1949 |
| 14. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен. поверхн. | 0.2537 |
| 15. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.042 |
| 16. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхн. | 0.1949 |
| 17. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.2537 |
| 18. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 19. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 20. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.021 |
| 21. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0723 |
| 22. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.1 |
| 23. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.00842 |
|  | Раздел 3. Подъезд №44 |  |  |
| 24. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхн. облицовки | 0.1949 |
| 25. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен. поверхн. | 0.2537 |
| 26. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.042 |
| 27. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхн. | 0.1949 |
| 28. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.2537 |
| 29. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 30. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 31. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.021 |
| 32. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0709 |
| 33. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.00842 |
|  | Раздел 4. Подъезд №46 |  |  |
| 34. | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхн. облицовки | 0.1949 |
| 35. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищен поверхн. | 0.2537 |
| 36. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтир. поверхн. | 0.042 |
| 37. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатур. поверхн. | 0.1949 |
| 38. | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.2537 |
| 39. | Ремонт оклеечной гидроизоляции плиты козырька | 100 м2 изоляции | 0.0195 |
| 40. | Установка металлических решеток приямков | 1 т метал-ких изделий | 0.012 |
| 41. | Обрамление плит угловой сталью | 1 т | 0.0155 |
| 42. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.0709 |
| 43. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашив. поверхн. | 0.00842 |
| 44. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.9 |
| 45. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.9 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; |
| --- | --- |
| 2 | Краска перхлорвиниловая фасадная. |
| 3 | Эмаль по металлу. |
| 4 | Кирпич полнотелый. |
| 5 | Руберойд |
| 6 | Мастики битумные для кровельных и гидроизоляционных работ. |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Подготовка поверхности фасадов зданий состоит из следующих операций:

- очистки поверхности от старых известковых, силикатных и др. окрасочных покрытий;

- отбивки непрочной штукатурки;

- обработки недостаточно шероховатых поверхностей;

- покрытия металлической сеткой с ячейками размером 10 х 10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не более 40 х 40 мм (необходимые архитектурные детали)

- При о штукатуривании поверхности фасадов нанесение каждого последующего слоя штукатурного намета допускается только после схватывания.

- При ремонте фасадов толщина декоративного слоя для раствора:

- с мелкозернистым наполнителем (при слабом рельефе штукатурки)  4 - 6 мм;

- со среднезернистым  6 - 8 мм;

- с крупнозернистым  8 - 10 мм.

- Перед началом работ по окраске фасадов следует проверить исправность кровли, металлических покрытий, водосточных труб, желобов, воронок и др. Стены должны быть очищены от непрочной и отстающей штукатурки.

- Поверхности с прочной штукатуркой должны быть очищены от старых известковой, силикатной и непрочной масляной красок.

- Отремонтированные участки штукатурки должны быть тщательно притерты в стыках со старой штукатуркой без накладывания на нее нового раствора.

- Фактура новой штукатурки должна соответствовать старой.

- Все трещины расшивают на ширину и глубину не менее 2 см, промывают водой и затирают штукатурным раствором.

- Грунтовка, шпатлевка и окраска фасадов может производиться при температуре не ниже +5оС.

- Окраску следует производить непрерывными полосами по вертикали и горизонтали до какого-либо членения фасада.

- Край следующей полосы должен перекрывать предыдущую на 30—50 мм.

- Перерывы в окраске допускаются только по границам архитектурных членений фасада.

- Окрашенная поверхность должна быть однотонной и тщательно растушеванной по всей поверхности фасада, без пятен, полос, затеков, морщин, шелушения и подкрасок.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Допускаемые отклонения:

- неровности  поверхности новой штукатурки при накладывании 2-метровой рейки:

- при простой штукатурке - не более 3 неровностей глубиной или высотой до 5 мм.

- поверхности от вертикали при простой штукатурке - 3 мм, но не более 15 мм на этаж;

- лузг, усёнков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов - 10 мм на весь элемент.

Не допускается:

- наличие трещин, раковин и впадин.

- отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы;

- следы затирочного инструмента.

| Составил: | ______________ | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | ______________ | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |