«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»________________2015г

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, подвала, фасада без утепления многоквартирного дома расположенного по адресу:

г. Калининград, ул. Беговая, д. 23-25

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Беговая, д. 23-25. |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №23-25 по ул. Беговая необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, подвала, фасада без утепления. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6. | Особые условия: - 1) Сроки производства работ: не более 80 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». |
| 8. | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Основные допустимые материалы:

|  | Раздел 1 Фасад |
| --- | --- |
| 1 | Цементно-известковый раствор М-100 |
| 2 | Клей универсальный «BOLIX MW» или аналог |
| 3 | Декоративный пастовый состав для отделки фасадов |
| 4 | Грунтовка Ceresit CT 17, либо аналогичные. |
| 5 | Сетка стеклянная СС-1 |
| 6 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М-150 |
|  | Раздел 2 Утепление перекрытия |
| 1 | Пленка пароизоляционная «ЮТАФОЛ» либо аналог |
| 2 | Вата минеральная «ISOVER» или аналог |
| 3 | Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) «ЮТАКОН» либо аналог |
|  | Раздел 3 Кровля |
| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| 2 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм, 2-го сорта |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильных ног 50х150мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс» или эквивалент |
| 8 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 150 |
| 9 | Снегозадержание из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 10 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 11 | Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) «ЮТАКОН» либо аналог |
| 12 | Окно-люк выхода на кровлю. |
| 13 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) |
| 14 | Цементно-известковый раствор М-100 |
|  | Раздел 4 Оконные блоки в подвале, чердаке и подъезде |
| 1 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) |
| 2 | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) |
| 3 | Поливинилцетатный водоэмульсионный состав |
|  | Раздел 5 Дверной блок спуска в подвал и входа на чердак |
| 1 | Дверной блок металлический |
|  | Раздел 6 Отмостка и гидроизоляция боковая оклеечная |
| 1 | Сетка плетеная из проволоки D 1,8мм, без покрытия, 25*25 |
| 2 | Гидроизол либо аналог |
| 3 | Бетон В 12,5 |
| 4 | Песок строительный средний |
| 5 | Гравий марка Др.8, фракция 20-40 мм |
|  | Раздел 7 Ремонт деревянных и бетонных ступеней |
| 1 | Бетон В 12,5 |
| 2 | Песок строительный средний |
| 3 | Уголок металлический, 30*30мм |
| 4 | Сетка плетеная из проволоки D 1,8мм, без покрытия, 50*50мм |
|  | Раздел 8 Подвал |
| 1 | Грунт ГФ-021 либо аналог |
| 2 | Цементно-известковый раствор |
| 3 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М-150 |
| 4 | Сетка плетеная из проволоки D 1,8мм, без покрытия, 20*20 |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.

9.  Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                            Я.А. Кукрусова

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                             О.В. Толмачева