	< 100 * 12 Коммунистическая * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	       «Согласовано»

         Директор
	«Утверждаю»

                 Директор

	         МКУ «КР МКД»
	                 ООО «УЮТ-СЕРВИС»

	         С.Б. Русович  ____________
	О.Б. Манойло ____________

	        «___»____________2015г.
	«___»____________2015г.

	

	

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т


	на капитальный ремонт подъезда многоквартирного дома № 35 по ул. Коммунистической г.Калининграда.


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Подъезд  и места общего пользования

	

	
	Полы

	1.
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0.04

	2.
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.23

	3.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (толщ.  50 мм)
	100 м2 стяжки
	0.23

	4.
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	0.14

	5.
	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
	100 м2 покрытия
	0.14

	6.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.377

	7.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины
	кг
	7.8

	8.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.14

	
	Стены

	9.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	100 м2
	5.105

	10.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	4

	11.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	5.105

	12.
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	67.03

	13.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5.105

	14.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.105

	15.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	13.13

	16.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	13.13

	


	Составил:
	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                      Е.Н. Сметанина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                        О.В. Толмачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

