СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ « КРМКД»                   Директор

ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

_____________   С. Б. Русович                 ––––––––––––––    Ю.С.Королев

«____»______________ 2014года              «____»_____________ 2014года

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт фасада

МКД №3-5  по пер. Станочный в  Центральном районе

г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом двухэтажный |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Пер. Станочный, 3-5 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ « Вагоностроитель» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №3-5 по пер. Станочный необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт фасада. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и со строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 80 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту крыши с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1.» СНиП 12-04-2002 «безопасность труда в строительстве. Часть 2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, строительным контролем и представителем МКУ «КР МКД». |
| 8. | Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска необрезная хвойных пород длинной 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной до 25 мм,II сорт |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Огнебиозащита Антисептик-антипирен « ПИРИЛАКС СС-2» для древесины |
| 8 | Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм, марка 125 |
| 9 | Масляная краска |
| 10 | Водосточная система по расчету |
| 11 | Снегозадержание по расчету |
| 12 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм |
| 13 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН |
| 14 | Вата минеральная <ISOVER> |
| 15 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом(24мм), площадью до 1 м |
| 16 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1т |
| 17 | Мастика Битуминоль |
| 18 | Цементно-известковый раствор |
| 19 | Листовая сталь толщиной от 3-10 мм |
| 20 | Краска полихлорвиниловая |
| 21 | Жалюзийные решетки |
| 22 | Песок средней крупности |
| 23 | Эмаль ПФ-115 |
| 24 | Грунтовка ГФ-021 |
| 25 | Гравий |
| 26 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3мм |
| 27 | Бетон марки не менее 200 |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | Подпись: _______________ |  |
| --- | --- | --- |