| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 268 924 | руб. | Смета на сумму: | 268 924 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «Дом - Сервис» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /А.В. Ходорович / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2018г. |  |  | «______»____________________ 2018г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, отмостки многоквартирного дома № 29 по ул.Волоколамская, г.Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 268.924 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.352 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 58.968 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 1.44 | 7 987.76 | 11 502 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.1008 | 229.990 | 23 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 62.64 | 163.200 | 10 223 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.1008 | 1 037.49 | 105 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 23 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 4.896 | 239.98 | 1 175 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 9 529 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 5 533 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 564 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.0504 | 127 561.33 | 6 429 |
|  |  | Объем: (1.44)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.013 | 18 270.82 | 238 |
|  |  | Объем: (1.44)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.14 | 887.02 | 124 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 0.7686 | 161.570 | 124 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00084 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 82 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.14 | 23 539.30 | 3 296 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 1.1648 | 286.750 | 334 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 2.912 | 169.310 | 493 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 1.1648 | 2 307.87 | 2 688 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 334 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.056 | 2 040.43 | 114 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 546 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 331 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 173 |
| 6. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.06 | 28 771.59 | 1 726 |
|  |  | Объем: (03*0.5)*4 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.4644 | 268.820 | 125 |
| 6. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 10.3656 | 152.740 | 1 583 |
| 6. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.4644 | 308.04 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 125 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 435 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 820 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 981 |
| 7. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.006 | 87 252.09 | 524 |
|  |  | Объем: (0.3*0.5)*4 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.03198 | 242.812 | 8 |
| 7. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 216.08 | 1.29648 | 165.230 | 214 |
| 7. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.01056 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 7. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.02142 | 1 037.49 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 7. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 2.574 | 5.19 | 13 |
| 7. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 0.426 | 5.19 | 2 |
| 7. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.1626 | 51.86 | 8 |
| 7. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 0.4284 | 74.74 | 32 |
| 7. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.048 | 429.47 | 21 |
| 7. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 0.684 | 302.90 | 207 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 200 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 819 |
| 8. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 0.6 | 8 099.41 | 4 860 |
|  |  | Объем: (0.006)*100.0 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.0382 | 65 772.63 | 2 513 |
| 9. 1. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 323.4 | 12.35388 | 175.550 | 2 169 |
| 9. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.36 | 0.051952 | 10.80 | 1 |
| 9. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.01337 | 20.52 |  |
| 9. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.16808 | 2 040.43 | 343 |
| 9. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 9.68 | 0.369776 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 453 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 868 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 834 |
| 10. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 0.525 | 3 361.61 | 1 765 |
| 10. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 11.9805 | 147.310 | 1 765 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 483 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 847 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 095 |
| 11. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1.7 | 459.04 | 780 |
| 11. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 4.607 | 169.310 | 780 |
| 11. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.017 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 569 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 437 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 786 |
| 12. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.034 | 2 983.71 | 101 |
|  |  | Объем: (1.7)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 13. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.06 | 63 297.95 | 3 798 |
| 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.06 | 268.820 | 16 |
| 13. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 23.859 | 156.950 | 3 745 |
| 13. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.06 | 874.68 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 13. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0354 | 20.52 | 1 |
| 13. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 1.488 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 2 746 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 106 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 650 |
| 14. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.312 | 13 896.92 | 4 336 |
|  |  | Объем: (0.06)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 15. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.144 | 2 735.32 | 394 |
|  |  | Объем: (0.06)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 07-05-039-07 | Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим) | 100 м |  | 0.12 | 6 980.24 | 838 |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.93 | 0.8316 | 200.982 | 167 |
| 16. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 20.13 | 2.4156 | 171.480 | 414 |
| 16. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.024 | 1 037.49 | 25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 6 |
| 16. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.73 | 0.8076 | 493.44 | 399 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 162 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 119% | 691 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 395 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 924 |
| 17. | ГЭСНр 69-12-1 (прим) | Приготовление растворов вручную: цем.-песчан. состав расширяющ. цемент, песок1:3 | м3 |  | 0.09 | 464.03 | 42 |
| 17. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.15 | 0.2835 | 147.310 | 42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 |
| 18. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 0.0675 | 523.12 | 35 |
|  |  | Объем: 0.75*0.09 |  |  |  |  |  |
| 19. | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т |  | 0.0315 | 26 755.20 | 843 |
|  |  | Объем: 0.25*0.09*1.4 |  |  |  |  |  |
| 20. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.5632 | 1 208.93 | 681 |
| 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.011264 | 249.405 | 3 |
| 20. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 3.68896 | 181.930 | 671 |
| 20. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.005632 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 20. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005632 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 20. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.05632 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 249 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 470 |
| 21. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 7.3216 | 61.73 | 452 |
|  |  | Объем: (0.5632)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 22. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.5632 | 17 515.20 | 9 865 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.565696 | 177.720 | 278 |
| 22. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 39.919616 | 181.930 | 7 263 |
| 22. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.50688 | 14.36 | 7 |
| 22. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.565696 | 267.44 | 419 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 278 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.19712 | 20.52 | 4 |
| 22. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 1.064448 | 2 040.43 | 2 172 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 6 033 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 790 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 688 |
| 23. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 |  | 0.5632 | 46 975.53 | 26 457 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.073216 | 229.990 | 17 |
| 23. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 45.95712 | 147.310 | 6 770 |
| 23. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.05632 | 10.80 | 1 |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.073216 | 1 037.49 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 23. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.101376 | 20.52 | 2 |
| 23. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.1408 | 9 149.15 | 1 288 |
| 23. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 61.952 | 295.71 | 18 320 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 4 547 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 715 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 719 |
| 24. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.1408 | 9 149.15 | -1 288 |
|  |  | Объем: (0.5632)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 25. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -61.952 | 295.71 | -18 320 |
|  |  | Объем: (0.5632)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 26. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 61.952 | 32.67 | 2 024 |
|  |  | Объем: 0.5632*110 |  |  |  |  |  |
| 27. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 140.8 | 24.25 | 3 414 |
|  |  | Объем: 56.32*2.5 |  |  |  |  |  |
| 28. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.5632 | 12 655.67 | 7 128 |
| 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.236544 | 229.990 | 54 |
| 28. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 34.676224 | 198.360 | 6 878 |
| 28. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.287232 | 10.80 | 3 |
| 28. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.236544 | 1 037.49 | 245 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 54 |
| 28. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.0382976 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 546 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 565 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 238 |
| 29. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.2253 | 58 562.01 | 13 194 |
|  |  | Объем: (0.5632)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 30. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0101 | 61 897.52 | 625 |
|  |  | Объем: (0.5632)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 31. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.5632 | 2 335.01 | 1 315 |
| 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.033792 | 229.990 | 8 |
| 31. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 7.287808 | 175.550 | 1 279 |
| 31. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.039424 | 10.80 |  |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.033792 | 1 037.49 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 31. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.005632 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 030 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 476 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 821 |
| 32. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 7.3216 | 104.81 | 767 |
|  |  | Объем: (0.5632)*13 |  |  |  |  |  |
| 33. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 21.402 | 185.21 | 3 964 |
|  |  | Объем: (0.5632)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 34. | ГЭСНр 58-20-1 (прим) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.085 | 18 070.06 | 1 536 |
| 34. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0102 | 255.877 | 3 |
| 34. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 3.51985 | 161.570 | 569 |
| 34. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0068 | 308.04 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 34. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0034 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 34. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00034 | 57 689.15 | 20 |
| 34. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00051 | 111 097.73 | 57 |
| 34. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.01564 | 56 608.46 | 885 |
| 34. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.01904 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 406 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 297 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 240 |
| 35. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 1 | 302.90 | 303 |
|  |  | Объем: 8.5*7.5/60 |  |  |  |  |  |
| 36. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 3.19 | 510.71 | 1 629 |
|  |  | Объем: 1.87+1.32 |  |  |  |  |  |
| 37. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 3.19 | 262.99 | 839 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 98 729 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 96 261 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 22 371 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 10; %=90 - по стр. 7; %=67 - по стр. 9, 23; %=73 - по стр. 11, 13; %=119 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=80 - по стр. 20, 22, 28, 31; %=71 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 36 857 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 23; %=48 - по стр. 6, 10; %=43 - по стр. 7; %=56 - по стр. 11, 13; %=68 - по стр. 16; %=37 - по стр. 20, 22, 28, 31; %=52 - по стр. 34) |  |  |  |  |  | 20 574 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 153 692 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 468 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 2 468 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 156 160 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 3 342 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 159 502 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 3 190 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 162 692 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 29 285 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 191 977 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 36 857 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 20 574 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.0242 | 61 976.99 | 1 500 |
|  |  | Объем: 37.8*0.8*0.08 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 1.001638 | 203.672 | 204 |
| 38. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 5.88907 | 156.950 | 924 |
| 38. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.051788 | 1 543.79 | 80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 14 |
| 38. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.031218 | 35.92 | 1 |
| 38. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 0.94985 | 493.44 | 469 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 190 |
| 38. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 2.84955 | 9.05 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 993 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 541 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 034 |
| 39. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 4.356 | 510.71 | 2 225 |
| 40. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0764 | 22 685.74 | 1 733 |
|  |  | Объем: 38.2*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 11.7656 | 147.310 | 1 733 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 1 057 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 537 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 327 |
| 41. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0764 | 7 577.13 | 579 |
| 41. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 4.091984 | 141.470 | 579 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 353 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 179 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 112 |
| 42. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 12.224 | 151.56 | 1 853 |
|  |  | Объем: 7.64*1.6 |  |  |  |  |  |
| 43. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 4.356 | 262.99 | 1 146 |
| 44. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.1146 | 17 515.20 | 2 007 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.318588 | 177.720 | 57 |
| 44. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 8.122848 | 181.930 | 1 478 |
| 44. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.10314 | 14.36 | 1 |
| 44. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.318588 | 267.44 | 85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 57 |
| 44. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.04011 | 20.52 | 1 |
| 44. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.216594 | 2 040.43 | 442 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 228 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 568 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 803 |
| 45. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.1146 | 3 782.34 | 433 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.08595 | 246.040 | 21 |
| 45. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 1.780884 | 206.640 | 368 |
| 45. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.035526 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 45. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.050424 | 1 037.49 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 12 |
| 45. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0573 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 366 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 198 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 997 |
| 46. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0275 | 64 522.98 | 1 774 |
|  |  | Объем: 0.1146*0.24 |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.382 | 578.17 | 221 |
|  |  | Объем: 38.2*1 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00764 | 229.990 | 2 |
| 47. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 1.3179 | 161.570 | 213 |
| 47. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00764 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 202 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 110 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 533 |
| 48. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 |  | 46.76 | 37.73 | 1 764 |
|  |  | Объем: 38.2*1.224 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 3.82 | 746.76 | 2 853 |
|  |  | Объем: 38.2*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 1.146 | 200.120 | 229 |
| 49. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 13.0262 | 163.200 | 2 126 |
| 49. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.3056 | 964.28 | 295 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 61 |
| 49. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 1.6808 | 3.34 | 6 |
| 49. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.8404 | 493.44 | 415 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 168 |
| 49. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.573 | 20.52 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 214 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 201 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 268 |
| 50. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.584 | 523.12 | 2 398 |
|  |  | Объем: (3.82)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 3.82 | 943.87 | 3 606 |
|  |  | Объем: 38.2*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 2.101 | 200.120 | 420 |
| 51. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 14.2486 | 167.270 | 2 383 |
| 51. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.3438 | 964.28 | 332 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 69 |
| 51. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 3.5526 | 3.34 | 12 |
| 51. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 1.7572 | 493.44 | 867 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 352 |
| 51. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.573 | 20.52 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 635 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 430 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 670 |
| 52. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  | 0.4202 | 1 155.07 | 485 |
|  |  | Объем: (3.82)*0.11 |  |  |  |  |  |
| 53. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 3.82 | 1 385.44 | 5 292 |
|  |  | Объем: (3.82)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 54. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.3438 | 1 442.55 | 496 |
|  |  | Объем: (3.82)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 55. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.382 | 1 563.65 | 597 |
|  |  | Объем: (3.82)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 3.82 | 633.89 | 2 421 |
|  |  | Объем: 38.2*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 13.9812 | 158.310 | 2 213 |
| 56. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.8336 | 3.18 | 6 |
| 56. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00764 | 21 070.94 | 161 |
| 56. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.337 | 20.52 | 27 |
| 56. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00382 | 3 621.85 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 080 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 129 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 630 |
| 57. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 3.8964 | 3 128.21 | 12 189 |
|  |  | Объем: (3.82)*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 45 572 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 40 348 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 24 995 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 38; %=61 - по стр. 40, 41; %=80 - по стр. 44; %=94 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56) |  |  |  |  |  | 11 127 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38; %=31 - по стр. 40, 41; %=37 - по стр. 44; %=51 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56) |  |  |  |  |  | 5 893 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 57 368 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 5 224 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 5 224 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 62 592 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 339 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 63 931 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 279 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 65 210 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 11 738 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 76 948 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 11 127 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 893 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 144 301 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 136 609 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 47 366 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 10; %=90 - по стр. 7; %=67 - по стр. 9, 23; %=73 - по стр. 11, 13; %=119 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=80 - по стр. 20, 22, 28, 31, 44; %=71 - по стр. 34; %=88 - по стр. 38; %=61 - по стр. 40, 41; %=94 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56) |  |  |  |  |  | 47 984 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 23; %=48 - по стр. 6, 10, 38; %=43 - по стр. 7; %=56 - по стр. 11, 13; %=68 - по стр. 16; %=37 - по стр. 20, 22, 28, 31, 44; %=52 - по стр. 34; %=31 - по стр. 40, 41; %=51 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56) |  |  |  |  |  | 26 467 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 211 060 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 7 692 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 7 692 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 218 752 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 4 681 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 223 433 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 4 469 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 227 902 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 41 022 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 268 924 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 47 984 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 26 467 |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |