             Согласовано:                                                                                            Утверждаю:
                 Директор МКУ «КР МКД»                                                                   Директор ООО «УЮТ-сервис»

                                        С.Б. Русович                                                                                            О.Б. Манойло 
                      «___»___________2015г                                                                      «____»______________2015г.
Техническое задание

на выполнение работ по капитальному  ремонту многоквартирного дома  №27  по ул. Солнечногорской  г. Калининграда  (во исполнение решения суда).
(ремонт лестниц). 
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	                Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	             Россия, г. Калининград

ул. Солнечногорская, д. №27

	3
	Технический заказчик
	ООО «УЮТ-сервис»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	              Капитальный ремонт  

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


                                         2.Технические условия и требования

	     1
	В  многоквартирном доме  №27 по ул. Солнечногорской необходимо выполнить  ремонт лестниц.          

	    2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние  дни  с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения  работ должна быть согласована с  Техническим заказчиком ООО «УЮТ-сервис».

	    3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется  Техническому заказчику  и МКУ «КР МКД».

	               4
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком ООО «УЮТ-сервис», МКУ «КР МКД», строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается  фотофиксация  скрытых работ.
5.На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

	   6
	Особые условия: 

Сроки производства работ:  не  более  30 календарных дней 
До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком  МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой  узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика,  МКУ «КР МКД» и  предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».
При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей.
Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 

	   
	Технический заказчик,  МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком  и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта  изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема,  в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	      
	7. Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
8.Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи.


	
	                              3. Основные допустимые материалы:

	1
	Олифа комбинированная марки К-3

	2
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 

	3
	Бруски обрезные хвойных пород  длиной 4-6, шириной 75-150 мм. толщиной 100, 125 мм, 11 сорта

	4
	Шпатлевка клеевая

	5
	Лак масляный МА-592 

	6
	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» 

	7
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, толщиной 32-40мм, 44мм, 25 мм 11 сорта

	8
	Доски необрезные хвойных пород длиной2-3,75м  все ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта

	9
	Шпатлевка клеевая

	10
	 Бетон тяжелый, класс В 12,5  (М150)

	11
	 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2


      Все материалы,  используемые  в ходе  ремонтно-строительных  работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
                        4. Качество работ и организационные вопросы:
1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Подрядчик  обязан  своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.                                      
6. Строительный контроль, подрядчик, не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)   без согласования с Заказчиком и  МКУ «КР МКД».                                     
  Составил:     
      Ведущий инженер отдела контроля                                         Н.К. Чернятина
      МКУ «КР МКД»

     Проверил:   
     Зам. начальника отдела контроля  

      МКУ «КР МКД»                                                                         О.В. Толмачева
1

