	«Утверждаю»

	                   Директор

       ООО «УК Управдом»

	    __________ / ____________

	      «___»____________2014 г


       «Согласовано»
Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2014г.

Техническое задание 

на капитальный ремонт 
МКД № 5-7 по ул. Фабричной в г. Калининграда. 

(по решению суда)
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Фабричной, дом №5-7

	3
	Заказчик
	ООО «УК Управдом»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт крыши, фасада, цоколя, отмостки, внутридомовых сетей ХВС, хозяйственно-бытовой канализации, сетей электроснабжения в местах общего пользования 

 

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


                                  2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме № 5-7 по ул. Фабричной  необходимо

выполнить капитальный ремонт крыши, фасада,  отмостки,
внутридомовых сетей ХВС,  хозяйственно-бытовой канализации, сетей электроснабжения в местах общего пользования.


	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 

	5.
	Цена лота: согласно сметной стоимости.

	
	                                3. Особые условия. 



	6.
	1) Сроки производства работ: 110 календарных дней, но не позднее

 «01» ноября 2014 года.
В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

контейнер для строительного мусора и вывоз его по мере накопления, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 

	  7.
	Все ремонтные работы общестроительного направления производятся на основании: 

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП  23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

	8.
	Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения  производятся на основании: 
СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий;

СНиП 2.04.02-84*- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85* - Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 3.05.01-85 – Внутренние санитарно-технические системы.
СНиП 3.05.04-85* - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации.

СП 40-103-98 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб.

	9.
	Все ремонтные работы по ремонту системы электроснабжения  производятся на основании: СНиП 2.04.01-85; 
- «Правила устройства электроустановок» (изд. 7);
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.;
Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.


	 10.
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР

МКД».

	11.
	Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы

отключение потребителей от систем электроснабжения, 

водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации при переходе от

старых систем к новым был минимальным.

	12.
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от 

повреждений связанных с производством работ.  

	13.
	При завершении работ Подрядчик обязан:

1. провести гидравлические испытания системы водоснабжения и

проливку канализации с оформлением соответствующих актов;

2. провести приёмно-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8

ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации;



	14.
	По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить

Заказчику акты испытаний, исполнительные схемы с нанесёнными

линейными размерами и диаметрами трубопроводов. 
В части электромонтажных работ Подрядчик обязан предоставить

Заказчику первый экземпляр приёмно-сдаточных документации в

соответствии с требованиями И 1.13-07 с обязательным приложением

исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр

результатов приёмно-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на

ввод  электроустановки в эксплуатацию.  


                            4.Основные допустимые материалы:
	15.
	Металочерепица с толщиной метала не менее 0,6 мм

	16.
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием

	17.
	Доска обрезная толщиной 30 мм

	18.
	Пленка диффузионная Tyvek Soft, или аналог.

	19.
	Вата минеральная «ISOVER» КТ-40 толщиной 50мм, либо аналог

	20.
	Бруски обрезные, размеры не менее 60х60 мм

	21.
	Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм

	22.
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм

	23.
	Сталь оцинкованная толщиной 0,7 мм

	24.
	Плёнка подкровельная антиконденсатная (гедроизоляционная) типа ЮТАКОН, или аналог.

	25.
	Антисептик - антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» (корр. РЦЦС: читать «Пирилакс-Терма» для древесины  или эквивалент, или аналог.

	26.
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм, марка 150

	27.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей  с поворотно-откидной створкой  ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2  

	28.
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490мм, или аналог(на слуховые окна)


	 29.
	Не обрезная доска толщиной до 20 мм

	30.
	 Песок мелкой фракции 

	31.
	Гравий 10-15 мм

	32.
	Бетон марки М-100

	33.
	Кирпич керамический полый (дырчатый) 250*120*65 мм марки 150

	34.
	Цементно-известковый раствор

	35.
	Водндесперсионная  краска на основе перхлорвинила (цвет согласовать с «Заказчиком»


	36.
	Труба канализационная ПВХ Ф 50мм с фитингами и креплениями

	37.
	Отвод ПВХ Ф 50*90 град.

	38.
	Тройник ПВХ Ф50 мм

	39.
	Труба канализационная ПВХ  Ф110 мм с фитингами и креплениями

	40.
	Отвод ПВХ Ф 110*45 град.

	41.
	Тройник ПВХ Ф 110 мм.

	42.
	Труба из полипропилена  PN 16/63 Ф 65 мм с креплениями и установкой гильз

	43.
	Труба из полипропилена PN 16/40; PN 16/25; PN 16/16 наружным диаметром 40; 25; 16 мм. с креплениями и установкой гильз

	44.
	Соединительная арматура трубопровода: тройник прямой Ф 40 мм.

	45.
	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: «латунный», Ф 32мм

	46.
	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: «латунный», Ф 15мм

	47.
	Кран шаровый муфтовый Ф 50 мм

	48.
	Трубки из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 45 мм.

	49
	Трубки из вспененного полиэтилена с внутренним диаметром 70 мм.

	50.
	Арматурная сталь Ф 12мм А-111

	51.
	Бетон марки М - 150

	52.
	Труба стальная водо-газопроводная диаметром 25 мм.

	53.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

	54.
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм

	55.
	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм

	56.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2

	57.
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций сеч. 1Х16 типа DY 1х16 мм2

	58.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS LTx с числом жил - 3 и сечением 4 мм2

	59.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS LTx с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	60.
	Ответвительная коробка У-198

	61.
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, IP 44, класс защиты 2,0

	62.
	Лампы энергосберигающие 

	63.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

	64.
	Шина (полоса медная 30*7)

	65.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм

	66.
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2


5.Качество работ и организационные вопросы:

1. . Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами. 

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД». 

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 
Составил:_________________________________________________________
Проверил:________________________________________________________
3

