| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» _______________ С.Б. Русович «___»__________2013г. | «Утверждаю» Исполнительный директор ООО «ЖЭУ -14» _______________Н.В. Бойкова «___»__________2013г. |
| --- | --- |

Техническое задание ЛОТ №__

Капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации в подвале МКД  №90 по улице Маршала Борзова, г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.М. Борзова, 90 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ - 14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №90 по ул.М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации в подвале. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота в соответствии со сметной документацией. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 25 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД». |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Перечень основных материалов и работ на капитальный ремонт внутридомовой сети ХВС и канализации в подвале МКД  №90 по улице Маршала Борзова, г. Калининград.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |
| 4. | Труба из полипропилена PN 10/32 | м |
| 5. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. |
| 6. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм | 10 шт. |
| 7. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |
| 8. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. |
| 9. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода |
| 10. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м |
| 11. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм | 1 врезка |
| 12. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. |
| 13. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода |
| 14. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м |
| 15. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм | 10 шт. |
| 16. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм | 10 шт. |
| 17. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |
| 18. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм | шт. |
| 19. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода |
| 20. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм | м |
| 21. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 80 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. |
| 22. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм | 1 врезка |
| 23. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки |
| 24. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 25. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |
|  | Канализация |  |
| 26. | Разборка подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |
| 27. | Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м | 100 м3 грунта |
| 28. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя |
| 29. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |
| 30. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 75 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |
| 31. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода |
| 32. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |
| 33. | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм | 10 шт. |
| 34. | Ревизия ПВХ 110 (ГК Чистый берег) | шт |
| 35. | Муфта РТМК 110 (ГК Чистый берег) | шт |
| 36. | Крестовина 110х110 (ГК Чистый берег) | шт |
| 37. | Отвод 110х45 (ГК Чистый берег) | шт |
| 38. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |
| 39. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |
| 40. | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм | 10 шт. |
| 41. | Ревизия ПВХ 50 (ГК Чистый берег) | шт |
| 42. | Отвод 50х45 (ГК Чистый берег) | шт |
| 43. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 44. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

Основные  материалы:

| 1 | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) |
| --- | --- |
| 2 | Труба из полипропилена PN 10/32 |
| 3 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм |
| 4 | Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм или аналог |
| 5 | Труба из полипропилена PN 10/63 |
| 6 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм |
| 7 | Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм или аналог |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
| 9 | Кран шаровой ДУ-50мм |
| 10 | Кран шаровой ДУ-25мм |
| 11 | Изоляция трубопровода из вспененного каучука толщиной 9мм., для трубопровода |
| 12 | Трубопровод для канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм и 50мм. |
| 13 | Ревизия ПВХ 110, Ревизия ПВХ 50 |
| 14 | Отвод Д=110мм х 45, Отвод Д=50х45 |
| 15 | Тройник ПВХ 110*110, Тройник ПВХ 110*50 |
| 16 | Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110 |
| 17 | Крестовина 110*110 |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

| Составил: | Подпись: _________________ | . |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |