| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» _______________ С.Б. Русович «___»__________2013г. | «Утверждаю» Исполнительный директор ООО «ЖЭУ -14» _______________Н.В. Бойкова «___»__________2013г. |
| --- | --- |

Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт подвала, ремонт кирпичных стен, перегородок, перекрытий и замена окон в МОП многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.М. Борзова, 90 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ - 14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №90 по ул.М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт подвала. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота в соответствии со сметной документацией. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 45 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД». |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту подвала, ремонту кирпичных стен, перегородок, перекрытий и замене окон в МОП многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Очистка вручную поверхности стен и потолка от красок | 100 м2 расчищенной поверхности |
| 2. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин |
| 3. | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |
| 4. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности |
| 5. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 6. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки |
| 7. | Очистка поверхности металлич. балок щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |
| 8. | Огрунтовка металлических поверхностей балок , за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 9. | Окраска известковыми составами по штукатурке, стен и потолок | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |
| 10. | Заделка выбоин в полах | 100 мест |
| 11. | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 |
| 12. | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 13. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 14. | Гидроизоляция | м2 |
| 15. | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности |
| 16. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т |
| 17. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т |
| 18. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
| 19. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 35мм) | 100 м2 стяжки |
| 20. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 |
| 21. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |
| 22. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм | шт. |
| 23. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм | шт. |
| 24. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 |
| 25. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов |
| 26. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (подвал) | м2 |
| 27. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |
| 28. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 |
| 29. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 |
| 30. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности |
| 31. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |
| 32. | Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 33. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 34. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 35. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

Основные  материалы:

| 1 | Бетон тяжелый класс В 12,5 (М150) |
| --- | --- |
| 2 | Дверь металлическая входная |
| 3 | Грунтовка водно-дисперсионная |
| 4 | Цемент CEM//A-LL 42,5N |
| 5 | Известковый раствор |
| 6 | Гидроизоляция |
| 7 | Уголок ПВХ с стеклосеткой |
| 8 | Шпатлевка |
| 9 | Оконные блоки из ПВХ |
| 10 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм |
| 11 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на мастике Битуминоль |
| 12 | Краска известковыми составами |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

| Составил: | Подпись: _________________ | . |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |