| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» _______________ С.Б. Русович «___»__________2013г. | «Утверждаю» Исполнительный директор ООО «ЖЭУ -14» _______________Н.В. Бойкова «___»__________2013г. |
| --- | --- |

Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул.М. Борзова, 90 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ - 14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется по конкурсу |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №90 по ул.М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт чердачного перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Цена лота в соответствии со сметной документацией |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 35 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД». |
| 11 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных (в т.ч. балки) | 100 м2 |
| 2. | Разборка засыпного утеплителя | 100м2 |
| 3. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. |
| 4. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов |
| 5. | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 |
| 6. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок |
| 7. | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг |
| 8. | Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных | 1 т балок |
| 9. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм | т |
| 10. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 11. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 12. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг |
| 14. | Покрытие пленкой | 100 м2 покрытия |
| 15. | Пленка подкровельнаяантиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 |
| 16. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции |
| 17. | утеплитель Paroc UNS-37 (Техноизол) | м3 |
| 18. | Разборка ходовых досок | 100 м ходов |
| 19. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов |
| 20. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка |
| 21. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 22. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т |
| 23. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т |

Основные  материалы:

| 1 | Двутавровая балка 22 ГОСТ 8239-89 L =5820 С245 ГОСТ 27772-88 |
| --- | --- |
| 2 | Пленка гидроизоляционная типа ЮТАВЕК (или аналог) |
| 3 | Вата минеральная <Paroc UN37>(или аналог), толщина 120 мм |
| 4 | необрезная доска толщиной 30мм. |
| 5 | Огнезащитно - антисептическим составам покрытие деревянных конструкций |
| 6 | Доска 50х200 мм. L=2000 мм |
| 7 | Брус 150х200мм. L=1100 |
| 8 | Болт М12 L=350мм. В комплекте с шайбами и гайками |
| 9 | Эмаль ПФ-115(ГОСТ 6465-76*) или аналог |
| 10 | Грунт ГФ-021 или аналог |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

| Составил: | Подпись: _________________ | . |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |