| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 783 057 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 783 057 | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2014г. |  |  |  | «______»____________________ 2014г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Капитальный ремонт 2014 |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Славянская, 32 кап ремонт по решению суда |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Капитальный ремонт МКД №32 по ул. Славянской по решению суда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 783.057 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 2.541 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 347.976 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. КРЫША |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.76 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 456.92 | 363.35 | 93.56 | 14.4 | 6.14 | 5 807 | 5 232 | 574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 20*6+20*7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 359.72 |  |  |  | 84% | 4 395 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 218.01 |  |  |  | 48% | 2 511 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 034.65 |  |  |  |  | 12 713 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.76 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 476.13 | 352.73 | 123.40 | 14.41 | 7.71 | 6 034 | 5 083 | 951 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 19.18 | 1 | 14.38 |  |  | 276 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 308.69 |  |  |  | 71% | 3 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 241.74 |  |  |  | 52% | 2 787 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 026.56 |  |  |  |  | 12 626 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.76 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 7 488.57 | 496.74 | 81.92 | 14.41 | 7.81 | 30 324 | 7 158 | 640 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 6 909.91 | 11.40 | 3.26 | 14.44 |  | 22 526 | 165 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 421.76 |  |  |  | 71% | 5 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 330.29 |  |  |  | 52% | 3 808 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 240.62 |  |  |  |  | 39 331 |  |  |
| 4. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.76 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 791.37 | 338.48 | 3.48 | 14.4 | 8.08 | 6 183 | 4 874 | 28 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 449.41 |  | 2.85 | 1 |  | 1 281 |  |
|  | Объем: 20*6+20*7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 314.79 |  |  |  | 79% | 3 850 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 216.63 |  |  |  | 51% | 2 486 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 322.78 |  |  |  |  | 12 519 |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 345 | 13.13 |  |  | 4 529.85 |  |  |  |  | 14 849 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 4 529.85 |  | 43.04 |  |  | 14 849 |  |
|  | Объем: 276*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.69 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 118.22 | 248.97 | 25.29 | 14.4 | 7.97 | 15 731 | 3 585 | 202 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 843.97 |  | 4.2 | 1 |  | 11 945 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 206.65 |  |  |  | 71% | 2 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 161.83 |  |  |  | 52% | 1 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 486.70 |  |  |  |  | 20 141 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.414 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 846.60 | 562.34 | 14.33 | 14.4 | 7.89 | 18 021 | 8 098 | 113 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 269.93 |  | 3 | 1 |  | 9 810 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 466.74 |  |  |  | 71% | 5 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 365.52 |  |  |  | 52% | 4 211 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 678.86 |  |  |  |  | 27 982 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.08 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 542.06 | 115.99 | 5.38 | 14.4 | 7.93 | 3 492 | 1 670 | 43 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 420.69 |  | 4.23 | 1 |  | 1 780 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.27 |  |  |  | 71% | 1 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.39 |  |  |  | 52% | 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 713.73 |  |  |  |  | 5 546 |  |  |
| 9. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.586 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 946.55 | 176.49 | 17.72 | 14.4 | 6.44 | 5 642 | 2 541 | 114 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 752.34 | 3.51 | 3.97 | 14.41 |  | 2 987 | 51 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 154.80 |  |  |  | 73% | 1 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 126.00 |  |  |  | 56% | 1 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 227.35 |  |  |  |  | 8 986 |  |  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.452 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 651.48 | 758.60 | 765.23 | 14.4 | 3.55 | 13 920 | 10 924 | 2 717 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 127.65 | 10.81 | 2.19 | 14.47 |  | 280 | 156 |
|  | Объем: 276*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 692.47 |  |  |  | 77% | 8 532 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 461.65 |  |  |  | 48% | 5 318 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 805.60 |  |  |  |  | 27 770 |  |  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 154.2564 | 36.04 |  |  | 5 559.40 |  |  |  |  | 27 735 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 5 559.40 |  | 179.8 |  |  | 27 735 |  |
|  | Объем: 7.452*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (капельник), 100 м | 0.4 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 182.52 | 149.90 | 2.66 | 14.4 | 7.79 | 4 950 | 2 159 | 21 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 029.95 | 0.41 | 2.69 | 14.48 |  | 2 771 | 6 |
|  | Объем: 20*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 124.76 |  |  |  | 71% | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 97.70 |  |  |  | 52% | 1 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 404.98 |  |  |  |  | 7 613 |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.76 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 22 552.12 | 1 120.20 | 458.13 | 14.41 | 7.09 | 119 225 | 16 142 | 3 248 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 20 973.79 | 41.16 | 4.76 | 14.39 |  | 99 835 | 592 |
|  | Объем: 20*6+20*7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 254.27 |  |  |  | 92% | 15 395 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 638.75 |  |  |  | 44% | 7 363 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 445.14 |  |  |  |  | 141 983 |  |  |
| 14. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, ветровая доска, примыкания к дымоходам, м2 | 26.392 | 137.86 |  |  | 3 638.40 |  |  |  |  | 14 334 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 3 638.40 |  | 543.11 |  |  | 14 334 |  |
|  | Объем: 20*0.6+7.8*0.4*2+6*0.4*2+0.66*0.4*4+0.66*0.4*4+1.2*0.4*2+0.35*0.4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.4 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 988.80 | 28.84 | 30.08 | 14.4 | 6.73 | 7 816 | 415 | 202 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 929.88 | 2.19 | 3.73 | 14.38 |  | 7 198 | 31 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 33.51 |  |  |  | 92% | 410 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 17.07 |  |  |  | 44% | 196 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 039.38 |  |  |  |  | 8 423 |  |  |
| 16. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.028 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 240.02 | 154.37 | 7.06 | 14.4 | 6.63 | 2 664 | 2 223 | 47 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 78.58 | 1.68 | 5.01 | 14.42 |  | 394 | 24 |
|  | Объем: 0.8*2+1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 121.72 |  |  |  | 66% | 1 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 98.31 |  |  |  | 50% | 1 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.05 |  |  |  |  | 5 271 |  |  |
| 17. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1176 | 2 934.00 |  |  | 345.04 |  |  |  |  | 1 486 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 345.04 |  | 12 633.52 |  |  | 1 486 |  |
|  | Объем: 0.028*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб | 0.008 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 37.15 | 24.35 | 0.76 | 14.4 | 6.63 | 416 | 351 | 5 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 12.04 | 0.18 | 5.01 | 14.41 |  | 60 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 19.13 |  |  |  | 66% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 15.45 |  |  |  | 50% | 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.74 |  |  |  |  | 827 |  |  |
| 19. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0176 | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  |  |  |  | 222 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  | 12 633.52 |  |  | 222 |  |
|  | Объем: 0.008*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.008 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 37.15 | 24.35 | 0.76 | 14.4 | 6.63 | 416 | 351 | 5 |
|  |  |  |  | 1 504.61 | 22.54 |  | 12.04 | 0.18 | 5.01 | 14.41 |  | 60 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 19.13 |  |  |  | 66% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 15.45 |  |  |  | 50% | 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71.74 |  |  |  |  | 827 |  |  |
| 21. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0176 | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  |  |  |  | 222 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 51.64 |  | 12 633.52 |  |  | 222 |  |
|  | Объем: 0.008*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.012 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 14.4 | 6.63 | 1 248 | 1 052 | 15 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 36.11 | 0.54 | 5.01 | 14.41 |  | 181 | 8 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.22 |  |  |  |  | 2 478 |  |  |
| 23. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0528 | 2 934.00 |  |  | 154.92 |  |  |  |  | 667 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 154.92 |  | 12 633.52 |  |  | 667 |  |
|  | Объем: 0.012*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.06472 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 156.16 | 83.85 | 0.13 | 14.4 | 5.48 | 1 510 | 1 207 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 72.17 |  | 4.18 | 1 |  | 302 |  |
|  | Объем: 0.35*0.8*4+0.66*0.8*4+1.2*1*2+0.35*1.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 66.24 |  |  |  | 67% | 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 41.93 |  |  |  | 40% | 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 264.33 |  |  |  |  | 2 801 |  |  |
| 25. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06472 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 148.31 | 7.39 | 0.92 | 14.4 | 8 | 509 | 106 | 7 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 140.00 |  | 2.82 | 1 |  | 395 |  |
|  | Объем: 0.35*0.8*4+0.66*0.8*4+1.2*1*2+0.35*1.2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.02 |  |  |  | 80% | 85 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3.47 |  |  |  | 37% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158.80 |  |  |  |  | 633 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий | 0.4 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 30.23 | 30.14 | 0.09 | 14.4 | 5.59 | 435 | 434 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 20+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 25.02 |  |  |  | 71% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 19.59 |  |  |  | 52% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.84 |  |  |  |  | 969 |  |  |
| 27. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.4 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 525.26 | 130.76 | 12.75 | 14.4 | 7.48 | 12 665 | 1 883 | 95 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 3 381.76 | 1.21 | 3.16 | 14.36 |  | 10 686 | 17 |
|  | Объем: 20+20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 142.53 |  |  |  | 92% | 1 748 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 72.58 |  |  |  | 44% | 836 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 740.37 |  |  |  |  | 15 249 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.24 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 325.90 | 78.66 | 0.24 | 14.4 | 8.08 | 2 150 | 1 133 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 247.01 |  | 4.11 | 1 |  | 1 015 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 65.29 |  |  |  | 71% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 51.13 |  |  |  | 52% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 442.32 |  |  |  |  | 3 544 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.252 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 868.77 | 83.93 | 3.32 | 14.4 | 8.06 | 5 974 | 1 209 | 27 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 781.53 |  | 2.66 | 1 |  | 4 739 |  |
|  | Объем: 6.3*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 69.66 |  |  |  | 71% | 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 54.55 |  |  |  | 52% | 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 992.99 |  |  |  |  | 7 461 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 14.4 | 8.06 | 1 626 | 666 | 5 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 |  | 955 |  |
|  | Объем: 4*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 |  | 412 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
| 33. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 8.44094 |  |  |  |  |  |  |  | 45.9 | 387 |  | 387 |
|  | Объем: 3.864+0.40158+0.1016+0.48552+0.00024+(276*0.013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 8.44094 | 27.63 |  | 27.63 | 233.20 |  | 233.20 |  | 6.07 | 1 416 |  | 1 416 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 3.864+0.40158+0.1016+0.48552+0.00024+(276*0.013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 67 077.32 | 5 488.19 | 1 883.97 |  |  | 329 458 | 79 050 | 10 871 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 705.14 | 92.45 |  |  |  | 239 539 | 1 332 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 67 077.32 | 5 488.19 | 1 883.97 |  |  | 329 458 | 79 050 | 10 871 |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 705.14 | 92.45 |  |  |  | 239 539 | 1 332 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 14 330.89 |  |  |  |  | 59 515 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32; %=79 - по стр. 4; %=73 - по стр. 9; %=77 - по стр. 10; %=92 - по стр. 13, 15, 27; %=66 - по стр. 16, 18, 20, 22; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25) |  |  |  |  | 5 097.86 |  |  |  |  | 62 625 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32; %=51 - по стр. 4; %=56 - по стр. 9; %=44 - по стр. 13, 15, 27; %=50 - по стр. 16, 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25) |  |  |  |  | 3 424.48 |  |  |  |  | 39 434 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 75 599.66 |  |  |  |  | 431 517 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 75 599.66 |  |  |  |  | 431 517 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 1 617.83 |  |  |  |  | 9 234 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 77 217.49 |  |  |  |  | 440 751 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 1 544.35 |  |  |  |  | 8 815 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 78 761.84 |  |  |  |  | 449 566 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 14 177.13 |  |  |  |  | 80 922 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 92 938.97 |  |  |  |  | 530 488 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 097.86 |  |  |  |  | 62 625 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 424.48 |  |  |  |  | 39 434 |  |  |
|  | Раздел 2. ФАСАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕР 08-07-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.73 | 1 213.62 | 458.23 | 8.86 | 4 526.81 | 1 709.19 | 33.06 | 14.41 | 8.06 | 38 958 | 24 629 | 266 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 2 784.56 |  | 5.05 | 1 |  | 14 062 |  |
|  | Объем: 20*6+20*6+9.5*7+9.5*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 880.11 |  |  |  | 93% | 22 905 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 1 162.25 |  |  |  | 54% | 13 300 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 569.17 |  |  |  |  | 75 163 |  |  |
| 36. | ТЕРр 69-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.37 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 23.41 | 18.38 | 5.03 | 14.4 | 2.12 | 275 | 265 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 14.34 |  |  |  | 66% | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 9.19 |  |  |  | 40% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.94 |  |  |  |  | 556 |  |  |
| 37. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 3.1076 | 188.95 | 188.95 |  | 587.18 | 587.18 |  | 14.4 | 1 | 8 455 | 8 455 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 20*6+20*6+9.5*7+9.5*7-(10*3+18*1.4*1.2+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 581.31 |  |  |  | 84% | 7 102 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 352.31 |  |  |  | 48% | 4 058 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 520.80 |  |  |  |  | 19 616 |  |  |
| 38. | ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.112 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 659.16 | 357.14 | 0.28 | 14.4 | 5.49 | 6 406 | 5 143 | 2 |
|  |  |  |  | 2 694.15 |  |  | 301.74 |  | 4.18 | 1 |  | 1 261 |  |
|  | Объем: 56*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 282.14 |  |  |  | 67% | 3 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 178.57 |  |  |  | 40% | 2 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 119.87 |  |  |  |  | 11 909 |  |  |
| 39. | ТЕРр 53-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 15 | 37.19 | 25.77 |  | 557.85 | 386.55 |  | 14.41 | 1 | 6 499 | 5 570 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 171.30 |  | 5.42 | 1 |  | 928 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 332.43 |  |  |  | 73% | 4 066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 270.59 |  |  |  | 56% | 3 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 160.87 |  |  |  |  | 13 684 |  |  |
| 40. | ТЕР 15-04-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 3.2196 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 258.52 | 247.63 | 5.39 | 14.4 | 7.88 | 3 620 | 3 566 | 42 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.16 |  | 5.51 | 0.52 | 2.19 | 14.31 |  | 12 | 7 |
|  | Объем: 20*6+20*6+9.5*7+9.5*7-(10*3+18*1.4*1.2+2)+11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 235.74 |  |  |  | 80% | 2 858 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 116.63 |  |  |  | 37% | 1 322 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.89 |  |  |  |  | 7 800 |  |  |
| 41. | ТССЦ 101-4243 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 41.8548 | 15.82 |  |  | 662.14 |  |  |  |  | 2 176 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 662.14 |  | 51.99 |  |  | 2 176 |  |
|  | Объем: 1000*3.2196*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3.1076 | 3 536.57 | 1 455.57 | 70.94 | 10 990.26 | 4 523.32 | 220.45 | 14.41 | 6.76 | 102 214 | 65 181 | 1 490 |
|  |  |  |  | 2 010.07 | 22.96 |  | 6 246.49 | 71.36 | 5.69 | 14.43 |  | 35 543 | 1 030 |
|  | Объем: 20*6+20*6+9.5*7+9.5*7-(10*3+18*1.4*1.2+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4 364.95 |  |  |  | 80% | 52 969 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 159.50 |  |  |  | 37% | 24 498 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 514.71 |  |  |  |  | 179 681 |  |  |
| 43. | ТССЦ 101-2795 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2 | 335.6208 | 6.42 |  |  | 2 154.69 |  |  |  |  | 12 562 |  |  |
|  |  |  |  | 6.42 |  |  | 2 154.69 |  | 37.43 |  |  | 12 562 |  |
|  | Объем: 310.76*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 69-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.37 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 1 734.92 | 73.19 | 1 571.15 | 14.41 | 3.72 | 7 278 | 1 055 | 5 845 |
|  |  |  |  | 244.81 | 143.10 |  | 90.58 | 52.95 | 4.18 | 14.41 |  | 379 | 763 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 98.39 |  |  |  | 66% | 1 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 63.07 |  |  |  | 40% | 727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 896.38 |  |  |  |  | 9 205 |  |  |
| 45. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.216 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 638.56 | 80.95 | 1.44 | 14.4 | 7.79 | 2 673 | 1 166 | 11 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 556.17 | 0.22 | 2.69 | 14.48 |  | 1 496 | 3 |
|  | Объем: 1.2*18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 67.37 |  |  |  | 71% | 830 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 52.76 |  |  |  | 52% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 758.69 |  |  |  |  | 4 111 |  |  |
| 46. | ТЕР 15-04-048-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 3.2196 | 6 763.95 | 788.77 | 62.59 | 21 777.22 | 2 539.54 | 201.51 | 14.4 | 7.41 | 99 740 | 36 569 | 1 493 |
|  |  |  |  | 5 912.59 |  |  | 19 036.17 |  | 3.24 | 1 |  | 61 677 |  |
|  | Объем: 20*6+20*6+9.5*7+9.5*7-(10*3+18*1.4*1.2+2)+11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 412.56 |  |  |  | 80% | 29 255 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 193.58 |  |  |  | 37% | 13 531 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 383.37 |  |  |  |  | 142 526 |  |  |
| 47. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.2196 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 7 378.04 | 367.63 | 45.84 | 14.4 | 8 | 25 301 | 5 294 | 367 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 6 964.57 |  | 2.82 | 1 |  | 19 640 |  |
|  | Объем: 20*6+20*6+9.5*7+9.5*7-(10*3+18*1.4*1.2+2)+11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 349.25 |  |  |  | 80% | 4 235 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 172.79 |  |  |  | 37% | 1 959 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 900.07 |  |  |  |  | 31 495 |  |  |
| 48. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.02 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 22.88 | 17.83 | 5.05 | 14.41 | 7.36 | 294 | 257 | 37 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 2.00 | 1 | 14.43 |  |  | 29 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 19.63 |  |  |  | 84% | 240 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11.90 |  |  |  | 48% | 137 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.41 |  |  |  |  | 672 |  |  |
| 49. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 182.15 | 58.08 | 54.58 | 14.4 | 7.27 | 1 510 | 836 | 397 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 69.50 |  | 3.99 | 1 |  | 277 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 47.04 |  |  |  | 69% | 577 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 41.82 |  |  |  | 58% | 485 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271.01 |  |  |  |  | 2 572 |  |  |
| 50. | Цена поставщика. Дверь металлическая, м2 | 2 | 594.62 |  |  | 1 189.24 |  |  | 1 | 1 | 5 304 |  |  |
|  |  |  |  | 594.62 |  |  | 1 189.24 |  | 4.46 | 1 |  | 5 304 |  |
|  | Поправки: М: =2550/4.46*1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 14.448384 | 7.56 |  | 7.56 | 109.26 |  | 109.26 |  | 6.07 | 663 |  | 663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.4+0.048384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 14.448384 | 27.63 |  | 27.63 | 399.18 |  | 399.18 |  | 6.07 | 2 423 |  | 2 423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.4+0.048384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 53 851.47 | 10 966.61 | 2 652.22 |  |  | 326 351 | 157 986 | 13 047 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 232.66 | 127.05 |  |  |  | 155 317 | 1 832 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 53 669.32 | 10 908.53 | 2 597.64 |  |  | 324 841 | 157 150 | 12 650 |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 163.16 | 127.05 |  |  |  | 155 040 | 1 832 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 006.07 |  |  |  |  | 20 042 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 35; %=66 - по стр. 36, 44; %=84 - по стр. 37, 48; %=67 - по стр. 38; %=73 - по стр. 39; %=80 - по стр. 40, 42, 46, 47; %=71 - по стр. 45) |  |  |  |  | 10 638.22 |  |  |  |  | 129 282 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 35; %=40 - по стр. 36, 38, 44; %=48 - по стр. 37, 48; %=56 - по стр. 39; %=37 - по стр. 40, 42, 46, 47; %=52 - по стр. 45) |  |  |  |  | 5 743.13 |  |  |  |  | 65 422 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 70 050.67 |  |  |  |  | 519 545 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 182.15 | 58.08 | 54.58 |  |  | 1 510 | 836 | 397 |
|  |  |  |  |  |  |  | 69.50 |  |  |  |  | 277 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49) |  |  |  |  | 47.04 |  |  |  |  | 577 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49) |  |  |  |  | 41.82 |  |  |  |  | 485 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 271.01 |  |  |  |  | 2 572 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 70 321.68 |  |  |  |  | 522 117 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 1 504.88 |  |  |  |  | 11 173 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 71 826.56 |  |  |  |  | 533 290 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 1 436.53 |  |  |  |  | 10 666 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 73 263.09 |  |  |  |  | 543 956 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 13 187.36 |  |  |  |  | 97 912 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 86 450.45 |  |  |  |  | 641 868 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 685.26 |  |  |  |  | 129 859 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 784.95 |  |  |  |  | 65 907 |  |  |
|  | Раздел 3. ПЕРЕKРЫТИЕ (чердачное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТЕРр 57-8-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок, 100 м2 пола | 1 | 7 090.73 | 532.56 | 86.24 | 7 090.73 | 532.56 | 86.24 | 14.41 | 7.93 | 29 521 | 7 674 | 684 |
|  |  |  |  | 6 471.93 | 6.07 |  | 6 471.93 | 6.07 | 3.27 | 14.43 |  | 21 163 | 88 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 430.90 |  |  |  | 68% | 5 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 366.27 |  |  |  | 54% | 4 191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 887.90 |  |  |  |  | 38 991 |  |  |
| 54. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.7 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 598.36 | 274.85 | 277.26 | 14.4 | 3.55 | 5 043 | 3 958 | 984 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 46.25 | 3.92 | 2.19 | 14.47 |  | 101 | 57 |
|  | Объем: 100*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 250.89 |  |  |  | 77% | 3 092 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 167.26 |  |  |  | 48% | 1 927 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.52 |  |  |  |  | 10 062 |  |  |
| 55. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 55.89 | 36.04 |  |  | 2 014.28 |  |  |  |  | 10 049 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 014.28 |  | 179.8 |  |  | 10 049 |  |
|  | Объем: 2.7*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.15 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 262.34 | 52.90 | 209.44 | 14.41 | 4.42 | 1 688 | 762 | 926 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 19.17 | 1 | 14.39 |  |  | 276 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 71.35 |  |  |  | 84% | 872 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 43.24 |  |  |  | 48% | 498 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.93 |  |  |  |  | 3 058 |  |  |
| 57. | ТЕР 46-03-017-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок, 1 м3 заделки | 0.3 | 1 561.03 | 250.39 | 17.91 | 468.31 | 75.12 | 5.37 | 14.4 | 7.96 | 2 660 | 1 082 | 43 |
|  |  |  |  | 1 292.73 |  |  | 387.82 |  | 3.96 | 1 |  | 1 536 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 74.37 |  |  |  | 84% | 909 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 45.07 |  |  |  | 48% | 519 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 587.75 |  |  |  |  | 4 088 |  |  |
| 58. | ТЕРр 54-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.15 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 6 492.04 | 1 289.19 | 388.41 | 14.4 | 6.78 | 40 407 | 18 564 | 2 633 |
|  |  |  |  | 32 096.27 | 229.52 |  | 4 814.44 | 34.43 | 3.99 | 14.39 |  | 19 210 | 495 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 1 125.08 |  |  |  | 72% | 13 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 1 058.90 |  |  |  | 64% | 12 198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 676.01 |  |  |  |  | 66 327 |  |  |
| 59. | ТЕРр 54-4-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 0.5 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 1 157.19 | 309.83 | 76.49 | 14.4 | 8.06 | 8 316 | 4 461 | 617 |
|  |  |  |  | 1 541.75 |  |  | 770.88 |  | 4.2 | 1 |  | 3 238 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 263.36 |  |  |  | 72% | 3 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 247.86 |  |  |  | 64% | 2 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 668.41 |  |  |  |  | 14 383 |  |  |
| 60. | ТЕР 12-01-014-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка утеплителя из шлака, 1 м3 утеплителя | 7.5 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 356.40 | 151.02 | 205.38 | 14.4 | 5.91 | 3 388 | 2 175 | 1 214 |
|  |  |  |  |  | 3.42 |  |  | 25.68 | 2.44 | 14.4 |  |  | 370 |
|  | Объем: 50*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 190.84 |  |  |  | 92% | 2 341 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 97.19 |  |  |  | 44% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644.42 |  |  |  |  | 6 849 |  |  |
| 61. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 7.5 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 1 521.42 | 899.76 | 621.66 | 14.4 | 7.9 | 17 868 | 12 957 | 4 911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 50*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 809.78 |  |  |  | 77% | 9 977 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 539.86 |  |  |  | 48% | 6 219 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 871.06 |  |  |  |  | 34 064 |  |  |
| 62. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 153 | 26.54 |  |  | 4 060.62 |  |  |  |  | 13 507 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 4 060.62 |  | 88.28 |  |  | 13 507 |  |
|  | Объем: 50*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 14.4 | 8.08 | 2 240 | 1 766 | 10 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 162.83 |  | 2.85 | 1 |  | 464 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 114.06 |  |  |  | 79% | 1 395 |  |  |
|  |  |  | =(103*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 78.49 |  |  |  | 51% | 901 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 479.27 |  |  |  |  | 4 536 |  |  |
| 64. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 125 | 7.04 |  |  | 880.00 |  |  |  |  | 2 876 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 880.00 |  | 23.01 |  |  | 2 876 |  |
|  | Объем: 100*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 4.103 | 7.56 |  | 7.56 | 31.03 |  | 31.03 |  | 6.07 | 188 |  | 188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.86+1.488+0.155+0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 4.103 | 27.63 |  | 27.63 | 113.36 |  | 113.36 |  | 6.07 | 688 |  | 688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.86+1.488+0.155+0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 25 332.81 | 3 707.87 | 2 015.90 |  |  | 138 439 | 53 399 | 12 898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 609.05 | 89.27 |  |  |  | 72 144 | 1 286 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 332.81 | 3 707.87 | 2 015.90 |  |  | 138 439 | 53 399 | 12 898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 609.05 | 89.27 |  |  |  | 72 144 | 1 286 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 954.90 |  |  |  |  | 26 432 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 53; %=77 - по стр. 54, 61; %=84 - по стр. 56, 57; %=72 - по стр. 58, 59; %=92 - по стр. 60; %=79 - по стр. 63) |  |  |  |  | 3 330.62 |  |  |  |  | 40 798 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 53; %=48 - по стр. 54, 56, 57, 61; %=64 - по стр. 58, 59; %=44 - по стр. 60; %=51 - по стр. 63) |  |  |  |  | 2 644.14 |  |  |  |  | 30 429 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 307.57 |  |  |  |  | 209 666 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 31 307.57 |  |  |  |  | 209 666 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 669.98 |  |  |  |  | 4 487 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 31 977.55 |  |  |  |  | 214 153 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 639.55 |  |  |  |  | 4 283 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 32 617.10 |  |  |  |  | 218 436 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 5 871.08 |  |  |  |  | 39 318 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 38 488.18 |  |  |  |  | 257 754 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 330.62 |  |  |  |  | 40 798 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 644.14 |  |  |  |  | 30 429 |  |  |
|  | Раздел 4. ПЕРЕKРЫТИЕ (подвальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ТЕР 46-02-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.3 | 188.95 | 188.95 |  | 56.69 | 56.69 |  | 14.4 | 1 | 816 | 816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 56.12 |  |  |  | 84% | 685 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 34.01 |  |  |  | 48% | 392 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146.83 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
| 68. | ТЕРр 62-42-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 0.2 | 57.10 | 31.22 |  | 11.42 | 6.24 |  | 14.4 | 1 | 111 | 90 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 5.18 |  | 4.03 | 1 |  | 21 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 4.99 |  |  |  | 68% | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3.12 |  |  |  | 40% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.53 |  |  |  |  | 208 |  |  |
| 69. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками (металлических балок), 1 м2 очищаемой поверхности | 10 | 9.37 | 9.37 |  | 93.72 | 93.72 |  | 14.39 | 1 | 1 349 | 1 349 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 75.91 |  |  |  | 69% | 931 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 56.23 |  |  |  | 48% | 648 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 225.87 |  |  |  |  | 2 927 |  |  |
| 70. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 35.85 | 6.90 | 1.30 | 14.4 | 2.66 | 185 | 99 | 3 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.14 |  | 27.65 | 0.01 | 2.99 | 14.73 |  | 83 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 5.60 |  |  |  | 69% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 4.15 |  |  |  | 48% | 48 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.59 |  |  |  |  | 301 |  |  |
| 71. | ТЕРр 61-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.3 | 3 571.36 | 2 184.92 | 23.48 | 1 071.41 | 655.48 | 7.04 | 14.41 | 7.36 | 11 370 | 9 445 | 52 |
|  |  |  |  | 1 362.96 | 9.30 |  | 408.89 | 2.79 | 4.58 | 14.43 |  | 1 873 | 40 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 520.03 |  |  |  | 67% | 6 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 329.14 |  |  |  | 40% | 3 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 920.58 |  |  |  |  | 21 519 |  |  |
| 72. | ТЕРр 62-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.5 | 147.79 | 90.17 | 6.30 | 73.90 | 45.09 | 3.15 | 14.4 | 7.7 | 809 | 649 | 24 |
|  |  |  |  | 51.32 | 1.29 |  | 25.66 | 0.65 | 5.27 | 14.45 |  | 135 | 9 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 36.59 |  |  |  | 68% | 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 22.87 |  |  |  | 40% | 263 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 133.36 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
|  | Ремонт подвала с торца дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ТЕР 13-06-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка поверхности щетками (металлических деталей), 1 м2 очищаемой поверхности | 3.6 | 9.37 | 9.37 |  | 33.74 | 33.74 |  | 14.39 | 1 | 486 | 486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 27.33 |  |  |  | 69% | 335 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 20.24 |  |  |  | 48% | 233 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.31 |  |  |  |  | 1 055 |  |  |
| 74. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 12.91 | 2.48 | 0.47 | 14.4 | 2.66 | 67 | 36 | 1 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.14 |  | 9.95 |  | 2.99 | 14.73 |  | 30 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 2.01 |  |  |  | 69% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.49 |  |  |  | 48% | 17 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.41 |  |  |  |  | 109 |  |  |
| 75. | ТЕРр 61-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 | 3 571.36 | 2 184.92 | 23.48 | 428.56 | 262.19 | 2.82 | 14.41 | 7.36 | 4 548 | 3 778 | 21 |
|  |  |  |  | 1 362.96 | 9.30 |  | 163.56 | 1.12 | 4.58 | 14.43 |  | 749 | 16 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 208.01 |  |  |  | 67% | 2 542 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 131.66 |  |  |  | 40% | 1 518 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768.23 |  |  |  |  | 8 608 |  |  |
| 76. | ТЕРр 62-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0.12 | 147.79 | 90.17 | 6.30 | 17.73 | 10.82 | 0.76 | 14.4 | 7.7 | 194 | 156 | 6 |
|  |  |  |  | 51.32 | 1.29 |  | 6.16 | 0.15 | 5.27 | 14.45 |  | 32 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 8.78 |  |  |  | 68% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 5.49 |  |  |  | 40% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.99 |  |  |  |  | 365 |  |  |
| 77. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.7576 | 7.56 |  | 7.56 | 13.29 |  | 13.29 |  | 6.07 | 81 |  | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 40*0.0338+0.4056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 1.7576 | 27.63 |  | 27.63 | 48.56 |  | 48.56 |  | 6.07 | 295 |  | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 40*0.0338+0.4056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 897.78 | 1 173.35 | 77.39 |  |  | 20 311 | 16 904 | 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 647.05 | 4.72 |  |  |  | 2 923 | 67 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 897.78 | 1 173.35 | 77.39 |  |  | 20 311 | 16 904 | 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 647.05 | 4.72 |  |  |  | 2 923 | 67 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67; %=68 - по стр. 68, 72, 76; %=69 - по стр. 69, 70, 73, 74; %=67 - по стр. 71, 75) |  |  |  |  | 945.38 |  |  |  |  | 11 558 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67, 69, 70, 73, 74; %=40 - по стр. 68, 71, 72, 75, 76) |  |  |  |  | 608.39 |  |  |  |  | 7 011 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 451.55 |  |  |  |  | 38 880 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 451.55 |  |  |  |  | 38 880 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 73.86 |  |  |  |  | 832 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 3 525.41 |  |  |  |  | 39 712 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 70.51 |  |  |  |  | 794 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 3 595.92 |  |  |  |  | 40 506 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 647.27 |  |  |  |  | 7 291 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 4 243.19 |  |  |  |  | 47 797 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 945.38 |  |  |  |  | 11 558 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 608.39 |  |  |  |  | 7 011 |  |  |
|  | Раздел 5. ОКОННЫЕ ПРИЯМКИ ПОДВАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.026 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 38.13 | 38.13 |  | 14.4 | 1 | 549 | 549 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 27.45 |  |  |  | 61% | 335 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 14.49 |  |  |  | 31% | 170 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80.07 |  |  |  |  | 1 054 |  |  |
| 80. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.9 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 453.74 | 271.05 | 27.22 | 14.4 | 6.44 | 8 666 | 3 903 | 175 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 155.47 | 5.39 | 3.97 | 14.41 |  | 4 587 | 78 |
|  | Объем: 4*3*0.6*0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 237.74 |  |  |  | 73% | 2 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 193.51 |  |  |  | 56% | 2 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 884.99 |  |  |  |  | 13 801 |  |  |
| 81. | ТЕР 08-01-003-08 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.144 | 2 916.01 | 1 096.48 | 25.33 | 419.91 | 157.89 | 3.65 | 14.4 | 8.06 | 3 339 | 2 274 | 29 |
|  |  |  |  | 1 794.21 |  |  | 258.37 |  | 4.01 | 1 |  | 1 036 |  |
|  | Объем: (3*0.6*4)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 173.68 |  |  |  | 93% | 2 115 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 107.37 |  |  |  | 54% | 1 228 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 700.95 |  |  |  |  | 6 682 |  |  |
| 82. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 0.4 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 145.41 | 34.40 | 111.01 | 14.4 | 4.42 | 986 | 495 | 491 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 10.16 | 1 | 14.39 |  |  | 146 |
|  | Объем: 1*1*4*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 44.11 |  |  |  | 84% | 538 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 26.74 |  |  |  | 48% | 308 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216.26 |  |  |  |  | 1 832 |  |  |
| 83. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.4 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 292.09 | 14.98 | 0.15 | 14.4 | 5.17 | 1 571 | 216 | 1 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 276.96 |  | 4.89 | 1 |  | 1 354 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 16.63 |  |  |  | 94% | 203 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 9.59 |  |  |  | 51% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.31 |  |  |  |  | 1 884 |  |  |
| 84. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (полы приямка), 100 м2 изолируемой поверхности | 0.088 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 336.67 | 55.89 | 40.24 | 14.41 | 3.78 | 2 338 | 805 | 152 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 240.54 | 0.55 | 5.74 | 14.42 |  | 1 381 | 8 |
|  | Объем: 4+(4*4*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 62.65 |  |  |  | 94% | 764 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 36.12 |  |  |  | 51% | 415 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 435.44 |  |  |  |  | 3 517 |  |  |
| 85. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.04 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 68.86 | 15.32 | 2.35 | 14.41 | 7.1 | 517 | 221 | 17 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 51.18 | 0.82 | 5.46 | 14.43 |  | 279 | 12 |
|  | Объем: 4*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 17.92 |  |  |  | 94% | 219 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 10.33 |  |  |  | 51% | 119 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 97.11 |  |  |  |  | 855 |  |  |
| 86. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.04 | 1 991.85 | 29.12 | 62.18 | 79.67 | 1.16 | 2.49 | 14.39 | 6.98 | 450 | 17 | 17 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 20.33 |  | 76.02 | 0.81 | 5.47 | 14.45 |  | 416 | 12 |
|  | Объем: 4*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2.19 |  |  |  | 94% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1.26 |  |  |  | 51% | 15 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.12 |  |  |  |  | 492 |  |  |
| 87. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.072 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 216.13 | 17.71 | 8.03 | 14.41 | 3.96 | 904 | 255 | 32 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 190.38 |  | 3.24 | 1 |  | 617 |  |
|  | Объем: 3*0.6*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 19.48 |  |  |  | 93% | 237 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 12.04 |  |  |  | 54% | 138 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 247.65 |  |  |  |  | 1 279 |  |  |
| 88. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0128 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 22.20 | 18.97 | 3.23 | 14.41 | 7.36 | 297 | 273 | 24 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1.28 | 1 | 14.43 |  |  | 18 |
|  | Объем: 0.8*0.4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 20.05 |  |  |  | 84% | 244 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 12.15 |  |  |  | 48% | 140 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.40 |  |  |  |  | 681 |  |  |
| 89. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0128 | 20 774.31 | 2 005.22 | 594.12 | 265.91 | 25.67 | 7.60 | 14.4 | 6.38 | 1 065 | 370 | 49 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 22.74 |  | 232.64 | 0.29 | 2.78 | 14.43 |  | 647 | 4 |
|  | Объем: 0.8*0.4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27.52 |  |  |  | 90% | 337 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.02 |  |  |  | 43% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307.45 |  |  |  |  | 1 562 |  |  |
| 90. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.28 | 3 070.76 |  |  | 3 930.57 |  |  |  |  | 6 438 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 3 930.57 |  | 5 029.56 |  |  | 6 438 |  |
| 91. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.04 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 45.76 | 35.66 | 10.10 | 14.41 | 7.36 | 588 | 514 | 74 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 4.00 | 1 | 14.43 |  |  | 58 |
|  | Объем: 2*1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 39.26 |  |  |  | 84% | 480 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 23.80 |  |  |  | 48% | 275 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 108.82 |  |  |  |  | 1 343 |  |  |
| 92. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 4 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 364.30 | 116.15 | 109.15 | 14.4 | 7.27 | 3 021 | 1 673 | 794 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 139.00 |  | 3.99 | 1 |  | 555 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 94.08 |  |  |  | 69% | 1 154 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 83.63 |  |  |  | 58% | 970 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 542.01 |  |  |  |  | 5 146 |  |  |
| 93. | ТССЦ 203-8122 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт. | 2 | 2 939.27 |  |  | 5 878.54 |  |  |  |  | 20 554 |  |  |
|  |  |  |  | 2 939.27 |  |  | 5 878.54 |  | 10 276.8 |  |  | 20 554 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 13 557.89 | 802.98 | 325.22 |  |  | 51 283 | 11 565 | 1 855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 429.67 | 23.30 |  |  |  | 37 864 | 336 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 193.59 | 686.83 | 216.07 |  |  | 48 262 | 9 892 | 1 061 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 290.67 | 23.30 |  |  |  | 37 309 | 336 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 9 809.11 |  |  |  |  | 26 992 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 79; %=73 - по стр. 80; %=93 - по стр. 81, 87; %=84 - по стр. 82, 88, 91; %=94 - по стр. 83-86; %=90 - по стр. 89) |  |  |  |  | 688.67 |  |  |  |  | 8 406 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 79; %=56 - по стр. 80; %=54 - по стр. 81, 87; %=48 - по стр. 82, 88, 91; %=51 - по стр. 83-86; %=43 - по стр. 89) |  |  |  |  | 461.41 |  |  |  |  | 5 306 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 343.67 |  |  |  |  | 61 974 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 364.30 | 116.15 | 109.15 |  |  | 3 021 | 1 673 | 794 |
|  |  |  |  |  |  |  | 139.00 |  |  |  |  | 555 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 92) |  |  |  |  | 94.08 |  |  |  |  | 1 154 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 92) |  |  |  |  | 83.63 |  |  |  |  | 970 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 542.01 |  |  |  |  | 5 145 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 14 885.68 |  |  |  |  | 67 119 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 318.55 |  |  |  |  | 1 436 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 15 204.23 |  |  |  |  | 68 555 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 304.08 |  |  |  |  | 1 371 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 15 508.31 |  |  |  |  | 69 926 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2 791.50 |  |  |  |  | 12 587 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 299.81 |  |  |  |  | 82 513 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 782.75 |  |  |  |  | 9 560 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 545.04 |  |  |  |  | 6 276 |  |  |
|  | Раздел 6. ОТМСОТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 3.7 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 1 345.06 | 318.20 | 1 026.86 | 14.4 | 4.42 | 9 121 | 4 582 | 4 539 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 93.98 | 1 | 14.39 |  |  | 1 352 |
|  | Объем: ((20+9.5)*2-(10+4))*0.8*0.1+1*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 408.06 |  |  |  | 84% | 4 985 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 247.31 |  |  |  | 48% | 2 848 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 000.43 |  |  |  |  | 16 954 |  |  |
| 95. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.147 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 215.56 | 215.56 |  | 14.4 | 1 | 3 104 | 3 104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: ((20+9.5)*2-(10+1*4+4))*1*0.2+1*1*0.2+15*1*0.3+6*1*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 155.20 |  |  |  | 61% | 1 893 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 81.91 |  |  |  | 31% | 962 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 452.68 |  |  |  |  | 5 960 |  |  |
| 96. | ТЕРр 52-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2 | 0.268 | 4 355.96 | 285.08 | 6.08 | 1 167.40 | 76.40 | 1.63 | 14.4 | 8.05 | 4 240 | 1 100 | 13 |
|  |  |  |  | 4 064.80 |  |  | 1 089.37 |  | 2.87 | 1 |  | 3 126 |  |
|  | Объем: ((20+9.5)*2-(10+4))*0.4+1*0.4+15*0.4+6*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 71.05 |  |  |  | 79% | 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 57.30 |  |  |  | 60% | 660 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 295.75 |  |  |  |  | 5 769 |  |  |
| 97. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 282.09 | 226.33 | 261.14 | 14.41 | 4.58 | 9 980 | 3 261 | 1 196 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 794.62 | 26.54 | 6.95 | 14.4 |  | 5 523 | 382 |
|  | Объем: ((20+9.5)*2-(10+1*4+4))*1*0.1+1*1*0.1+15*1*0.1+6*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 280.69 |  |  |  | 94% | 3 424 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 161.84 |  |  |  | 51% | 1 858 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 724.61 |  |  |  |  | 15 262 |  |  |
| 98. | ТЕР 11-01-002-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 | 372.02 | 36.11 | 76.78 | 2 343.69 | 227.49 | 483.68 | 14.4 | 4.53 | 15 752 | 3 276 | 2 191 |
|  |  |  |  | 259.13 | 7.73 |  | 1 632.52 | 48.67 | 6.3 | 14.39 |  | 10 285 | 700 |
|  | Объем: ((20+9.5)*2-(10+1*4+4))*1*0.1+1*1*0.1+15*1*0.1+6*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 306.54 |  |  |  | 94% | 3 737 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 176.74 |  |  |  | 51% | 2 028 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 826.97 |  |  |  |  | 21 517 |  |  |
| 99. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 6.3 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 4 600.39 | 235.97 | 2.36 | 14.4 | 5.17 | 24 741 | 3 398 | 12 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 4 362.06 |  | 4.89 | 1 |  | 21 330 |  |
|  | Объем: ((20+9.5)*2-(10+1*4+4))*1*0.1+1*1*0.1+15*1*0.1+6*1*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 261.93 |  |  |  | 94% | 3 194 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 151.02 |  |  |  | 51% | 1 733 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 013.34 |  |  |  |  | 29 668 |  |  |
| 100. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 27.64 | 7.56 |  | 7.56 | 209.01 |  | 209.01 |  | 6.07 | 1 269 |  | 1 269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 8.14+1.5*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 27.64 | 27.63 |  | 27.63 | 763.63 |  | 763.63 |  | 6.07 | 4 635 |  | 4 635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 8.14+1.5*13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 11 926.83 | 1 299.95 | 2 748.31 |  |  | 72 842 | 18 721 | 13 855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 878.57 | 169.19 |  |  |  | 40 264 | 2 434 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 926.83 | 1 299.95 | 2 748.31 |  |  | 72 842 | 18 721 | 13 855 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 878.57 | 169.19 |  |  |  | 40 264 | 2 434 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 94; %=61 - по стр. 95; %=79 - по стр. 96; %=94 - по стр. 97-99) |  |  |  |  | 1 483.46 |  |  |  |  | 18 103 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94; %=31 - по стр. 95; %=60 - по стр. 96; %=51 - по стр. 97-99) |  |  |  |  | 876.12 |  |  |  |  | 10 089 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 286.41 |  |  |  |  | 101 034 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 14 286.41 |  |  |  |  | 101 034 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 305.73 |  |  |  |  | 2 162 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 14 592.14 |  |  |  |  | 103 196 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  |  | 2 064 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 14 883.98 |  |  |  |  | 105 260 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 2 679.12 |  |  |  |  | 18 947 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 17 563.10 |  |  |  |  | 124 207 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 483.46 |  |  |  |  | 18 103 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 876.12 |  |  |  |  | 10 089 |  |  |
|  | Раздел 7. РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ТЕРр 58-16-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест | 0.09 | 2 603.14 | 1 221.06 | 143.55 | 234.28 | 109.90 | 12.92 | 14.4 | 4.61 | 2 247 | 1 582 | 60 |
|  |  |  |  | 1 238.53 | 15.51 |  | 111.47 | 1.40 | 5.43 | 14.39 |  | 605 | 20 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 92.38 |  |  |  | 71% | 1 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 72.35 |  |  |  | 52% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 399.00 |  |  |  |  | 4 217 |  |  |
| 103. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 3 825.82 | 635.16 | 457.30 | 153.03 | 25.41 | 18.29 | 14.41 | 3.78 | 1 063 | 366 | 69 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 6.30 |  | 109.33 | 0.25 | 5.74 | 14.42 |  | 628 | 4 |
|  | Объем: 4*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 28.48 |  |  |  | 94% | 348 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 16.42 |  |  |  | 51% | 189 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.94 |  |  |  |  | 1 600 |  |  |
| 104. | ТЕР 11-01-004-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 2 371.91 | 383.19 | 221.89 | 94.88 | 15.33 | 8.88 | 14.41 | 3.94 | 635 | 221 | 35 |
|  |  |  |  | 1 766.83 | 3.71 |  | 70.67 | 0.15 | 5.37 | 14.44 |  | 380 | 2 |
|  | Объем: 4*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 17.18 |  |  |  | 94% | 210 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 9.91 |  |  |  | 51% | 114 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 121.97 |  |  |  |  | 958 |  |  |
| 105. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.12 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 206.57 | 45.96 | 7.06 | 14.41 | 7.1 | 1 551 | 662 | 50 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 153.55 | 2.46 | 5.46 | 14.43 |  | 838 | 36 |
|  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 53.75 |  |  |  | 94% | 656 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 30.99 |  |  |  | 51% | 356 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 291.31 |  |  |  |  | 2 563 |  |  |
| 106. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщина стяжки 8мм.), 100 м2 стяжки | 0.12 | 3 983.71 | 58.24 | 124.35 | 478.04 | 6.99 | 14.92 | 14.39 | 6.98 | 2 700 | 101 | 104 |
|  |  |  |  | 3 801.12 | 40.65 |  | 456.13 | 4.88 | 5.47 | 14.45 |  | 2 495 | 70 |
|  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*12, Н4= 1.25*12, Н5= 1.15*12, Н48= 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 13.18 |  |  |  | 94% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 7.60 |  |  |  | 51% | 87 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 498.81 |  |  |  |  | 2 948 |  |  |
| 107. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.1332 | 7.56 |  | 7.56 | 1.01 |  | 1.01 |  | 6.07 | 6 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.1332 | 27.63 |  | 27.63 | 3.68 |  | 3.68 |  | 6.07 | 22 |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 1 171.49 | 203.59 | 66.76 |  |  | 8 224 | 2 932 | 346 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901.15 | 9.14 |  |  |  | 4 946 | 132 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 171.49 | 203.59 | 66.76 |  |  | 8 224 | 2 932 | 346 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901.15 | 9.14 |  |  |  | 4 946 | 132 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 102; %=94 - по стр. 103-106) |  |  |  |  | 204.97 |  |  |  |  | 2 512 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 102; %=51 - по стр. 103-106) |  |  |  |  | 137.26 |  |  |  |  | 1 579 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 513.72 |  |  |  |  | 12 315 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 1 513.72 |  |  |  |  | 12 315 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 32.39 |  |  |  |  | 264 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 1 546.11 |  |  |  |  | 12 579 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 30.92 |  |  |  |  | 252 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ |  |  |  |  | 1 577.03 |  |  |  |  | 12 831 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 283.87 |  |  |  |  | 2 310 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 860.90 |  |  |  |  | 15 141 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 204.97 |  |  |  |  | 2 512 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 137.26 |  |  |  |  | 1 579 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 174 879.42 | 23 642.55 | 9 833.59 |  |  | 946 909 | 340 556 | 53 355 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 403.29 | 515.12 |  |  |  | 552 999 | 7 418 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 174 332.97 | 23 468.32 | 9 669.86 |  |  | 942 378 | 338 047 | 52 164 |
|  |  |  |  |  |  |  | 141 194.79 | 515.12 |  |  |  | 552 167 | 7 418 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 35 100.97 |  |  |  |  | 132 981 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37, 48, 56, 57, 67, 82, 88, 91, 94; %=71 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32, 45, 102; %=79 - по стр. 4, 63, 96; %=73 - по стр. 9, 39, 80; %=77 - по стр. 10, 54, 61; %=92 - по стр. 13, 15, 27, 60; %=66 - по стр. 16, 18, 20, 22, 36, 44; %=67 - по стр. 24, 38, 71, 75; %=80 - по стр. 25, 40, 42, 46, 47; %=93 - по стр. 35, 81, 87; %=68 - по стр. 53, 68, 72, 76; %=72 - по стр. 58, 59; %=69 - по стр. 69, 70, 73, 74; %=61 - по стр. 79, 95; %=94 - по стр. 83-86, 97-99, 103-106; %=90 - по стр. 89) |  |  |  |  | 22 389.19 |  |  |  |  | 273 283 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 37, 48, 54, 56, 57, 61, 67, 69, 70, 73, 74, 82, 88, 91, 94; %=52 - по стр. 2, 3, 6-8, 12, 26, 28-32, 45, 102; %=51 - по стр. 4, 63, 83-86, 97-99, 103-106; %=56 - по стр. 9, 39, 80; %=44 - по стр. 13, 15, 27, 60; %=50 - по стр. 16, 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24, 36, 38, 44, 68, 71, 72, 75, 76; %=37 - по стр. 25, 40, 42, 46, 47; %=54 - по стр. 35, 53, 81, 87; %=64 - по стр. 58, 59; %=31 - по стр. 79, 95; %=43 - по стр. 89; %=60 - по стр. 96) |  |  |  |  | 13 894.93 |  |  |  |  | 159 269 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 210 553.25 |  |  |  |  | 1 374 930 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 546.45 | 174.23 | 163.73 |  |  | 4 531 | 2 509 | 1 191 |
|  |  |  |  |  |  |  | 208.50 |  |  |  |  | 832 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 92) |  |  |  |  | 141.12 |  |  |  |  | 1 731 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 92) |  |  |  |  | 125.45 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 813.02 |  |  |  |  | 7 717 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 211 366.27 |  |  |  |  | 1 382 647 |  |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14% |  |  |  |  | 4 523.24 |  |  |  |  | 29 589 |  |  |
|  | ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ |  |  |  |  | 215 889.51 |  |  |  |  | 1 412 236 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% |  |  |  |  | 4 317.79 |  |  |  |  | 28 245 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ИТОГО с дефлятором 2014г. к=1.049 |  |  |  |  | 220 207.30 231 067.22 |  |  |  |  | 1 440 481 1 511 065 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 41 592.10 |  |  |  |  | 271 992 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 272 659.32 |  |  |  |  | 1 783 057 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 22 530.31 |  |  |  |  | 275 014 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 14 020.38 |  |  |  |  | 160 724 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |