| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 011 396 | руб. | Смета на сумму: | 1 011 396 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «МУП РСУ 24» |  |  |  |  |
| ________________ /С.Б. Русович / |  |  | ________________ /Д.Ю. Кислый / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, ливневой канализации многоквартирного дома № 32 по ул. Новый Вал, г. Калининград |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 1 011.396 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 4.707 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 1.319 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 221.735 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 3.78 | 7 987.76 | 30 194 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.2646 | 229.990 | 61 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 164.43 | 163.200 | 26 835 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.2646 | 1 037.49 | 275 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 61 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 12.852 | 239.98 | 3 084 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 25 013 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 14 524 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 731 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.1323 | 127 561.33 | 16 876 |
|  |  | Объем: (3.78)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.034 | 18 270.82 | 621 |
|  |  | Объем: (3.78)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.38 | 887.02 | 337 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 2.0862 | 161.570 | 337 |
| 4. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00228 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 694 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.38 | 23 539.30 | 8 945 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 3.1616 | 286.750 | 907 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 7.904 | 169.310 | 1 338 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 3.1616 | 2 307.87 | 7 297 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 907 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.152 | 2 040.43 | 310 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 1 482 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 898 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 325 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных | 100 м2 |  | 2.96 | 3 361.61 | 9 950 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 67.5472 | 147.310 | 9 950 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 8 358 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 4 776 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 084 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 2.2 | 459.04 | 1 010 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 5.962 | 169.310 | 1 009 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.022 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 737 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 565 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 312 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.044 | 2 983.71 | 131 |
|  |  | Объем: (2.2)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 |  | 0.11 | 46 975.53 | 5 167 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0143 | 229.990 | 3 |
| 9. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 8.976 | 147.310 | 1 322 |
| 9. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.011 | 10.80 |  |
| 9. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0143 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 9. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.0198 | 20.52 |  |
| 9. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0275 | 9 149.15 | 252 |
| 9. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 12.1 | 295.71 | 3 578 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 888 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 530 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 585 |
| 10. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -12.1 | 295.71 | -3 578 |
|  |  | Объем: (0.11)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 11. | 08.1.02.17-0081 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 |  | 12.1 | 102.07 | 1 235 |
|  |  | Объем: 11*1.1 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.005 | 63 297.95 | 316 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.005 | 268.820 | 1 |
| 12. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 1.98825 | 156.950 | 312 |
| 12. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.005 | 874.68 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 12. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.00295 | 20.52 |  |
| 12. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 24.8 | 0.124 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 228 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 175 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 720 |
| 13. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.026 | 13 896.92 | 361 |
|  |  | Объем: (0.005)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 14. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.012 | 2 735.32 | 33 |
|  |  | Объем: (0.005)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 15. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 0.2 | 11 882.62 | 2 377 |
| 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.086 | 268.820 | 23 |
| 15. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 7.078 | 151.380 | 1 071 |
| 15. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 874.68 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 15. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.046 | 308.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 15. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0088 | 20.52 |  |
| 15. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.0506 | 2 735.32 | 138 |
| 15. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.0804 | 13 896.92 | 1 117 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 799 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 613 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 788 |
| 16. | ГЭСН 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (металлич. перемычки) | м2 |  | 13.7 | 145.41 | 1 992 |
| 16. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 12.33 | 161.570 | 1 992 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 1 374 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 956 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 323 |
| 17. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлич. перемычки) | 100 м2 |  | 0.137 | 2 141.39 | 293 |
| 17. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00274 | 215.055 | 1 |
| 17. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.72747 | 201.080 | 146 |
| 17. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00137 | 10.80 |  |
| 17. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00137 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 17. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00137 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 17. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.15344 | 18.56 | 3 |
| 17. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.001644 | 72 855.64 | 120 |
| 17. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000274 | 79 235.11 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 101 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 465 |
| 18. | ГЭСНр 61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 |  | 0.15 | 46 975.53 | 7 046 |
| 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0195 | 229.990 | 4 |
| 18. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 12.24 | 147.310 | 1 803 |
| 18. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.015 | 10.80 |  |
| 18. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0195 | 1 037.49 | 20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 18. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.027 | 20.52 | 1 |
| 18. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0375 | 9 149.15 | 343 |
| 18. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 16.5 | 295.71 | 4 879 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 211 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 723 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 979 |
| 19. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -16.5 | 295.71 | -4 879 |
|  |  | Объем: (0.15)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 20. | 08.1.02.17-0032 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 |  | 16.5 | 85.81 | 1 416 |
|  |  | Объем: 15*1.1 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСНр 58-20-1 (прим.) | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.46 | 18 070.06 | 8 312 |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0552 | 255.877 | 14 |
| 21. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 19.0486 | 161.570 | 3 078 |
| 21. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0368 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 21. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0184 | 1 037.49 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 21. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00184 | 57 689.15 | 106 |
| 21. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00276 | 111 097.73 | 307 |
| 21. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.08464 | 56 608.46 | 4 791 |
| 21. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.10304 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 608 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 115 |
| 22. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 6 | 302.90 | 1 817 |
|  |  | Объем: 46*7.5/60 |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСНр 58-20-1 (прим.) | Смена обделок из листовой стали (сандриков) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.19 | 18 070.06 | 3 433 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0228 | 255.877 | 6 |
| 23. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 7.8679 | 161.570 | 1 271 |
| 23. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0152 | 308.04 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0076 | 1 037.49 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 23. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00076 | 57 689.15 | 44 |
| 23. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.00114 | 111 097.73 | 127 |
| 23. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.03496 | 56 608.46 | 1 979 |
| 23. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.04256 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 907 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 664 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 004 |
| 24. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 2.96 | 1 208.93 | 3 578 |
| 24. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0592 | 249.405 | 15 |
| 24. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 19.388 | 181.930 | 3 527 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0296 | 308.04 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0296 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 24. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.296 | 38.33 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 834 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 311 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 722 |
| 25. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 38.48 | 61.73 | 2 375 |
|  |  | Объем: (2.96)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 26. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, откосов | 100 м2 |  | 2.96 | 17 515.20 | 51 845 |
| 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 8.2288 | 177.720 | 1 462 |
| 26. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 209.8048 | 181.930 | 38 170 |
| 26. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 2.664 | 14.36 | 38 |
| 26. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 8.2288 | 267.44 | 2 201 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 1 462 |
| 26. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.036 | 20.52 | 21 |
| 26. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 5.5944 | 2 040.43 | 11 415 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 31 706 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 14 664 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98 214 |
| 27. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 2.96 | 46 975.53 | 139 048 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.3848 | 229.990 | 89 |
| 27. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 241.536 | 147.310 | 35 581 |
| 27. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.296 | 10.80 | 3 |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.3848 | 1 037.49 | 399 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 89 |
| 27. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.5328 | 20.52 | 11 |
| 27. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.74 | 9 149.15 | 6 770 |
| 27. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 325.6 | 295.71 | 96 283 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 23 899 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 14 268 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 215 |
| 28. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.74 | 9 149.15 | -6 770 |
|  |  | Объем: (2.96)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 29. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -325.6 | 295.71 | -96 283 |
|  |  | Объем: (2.96)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 30. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 325.6 | 32.67 | 10 637 |
|  |  | Объем: 2.96*110 |  |  |  |  |  |
| 31. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 740 | 24.25 | 17 945 |
|  |  | Объем: 296*2.5 |  |  |  |  |  |
| 32. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 2.96 | 12 655.67 | 37 461 |
| 32. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.2432 | 229.990 | 286 |
| 32. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 182.2472 | 198.360 | 36 151 |
| 32. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 1.5096 | 10.80 | 16 |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 1.2432 | 1 037.49 | 1 290 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 286 |
| 32. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.20128 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 29 150 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 13 482 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 092 |
| 33. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 1.184 | 58 562.01 | 69 337 |
|  |  | Объем: (2.96)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 34. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0533 | 61 897.52 | 3 299 |
|  |  | Объем: (2.96)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 2.96 | 2 335.01 | 6 912 |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.1776 | 229.990 | 41 |
| 35. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 38.3024 | 175.550 | 6 724 |
| 35. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.2072 | 10.80 | 2 |
| 35. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.1776 | 1 037.49 | 184 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 41 |
| 35. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0296 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 412 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 2 503 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 827 |
| 36. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 38.48 | 104.81 | 4 033 |
|  |  | Объем: (2.96)*13 |  |  |  |  |  |
| 37. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 112.48 | 185.21 | 20 832 |
|  |  | Объем: (2.96)*38.0 |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.42 | 9 968.38 | 4 187 |
| 38. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 25.368 | 163.200 | 4 140 |
| 38. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.00042 | 111 097.73 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 2 939 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 2 153 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 279 |
| 39. | ГЭСНм 08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0.18 | 3 954.66 | 712 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 39. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0018 | 268.820 |  |
| 39. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20.33 | 3.6594 | 179.760 | 658 |
| 39. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0018 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 39. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.072 | 168.36 | 12 |
| 39. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0014 | 0.000252 | 111 876.20 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 533 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 342 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 587 |
| 40. | 20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | 100 м |  | 0.18 | 17 331.05 | 3 120 |
| 41. | ГЭСН 13-06-003-01 (прим) | Очистка поверхности щетками (двери) | м2 |  | 4.76 | 145.41 | 692 |
| 41. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0.9 | 4.284 | 161.570 | 692 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 477 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 332 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 502 |
| 42. | ГЭСН 13-03-002-04 (прим) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (двери) | 100 м2 |  | 0.0476 | 2 141.39 | 102 |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000952 | 215.055 |  |
| 42. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.252756 | 201.080 | 51 |
| 42. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000476 | 10.80 |  |
| 42. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000476 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 42. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000476 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 42. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.053312 | 18.56 | 1 |
| 42. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0005712 | 72 855.64 | 42 |
| 42. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000952 | 79 235.11 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 162 |
| 43. | ГЭСН 13-03-004-26 (прим) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0476 | 2 560.48 | 122 |
| 43. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000952 | 215.055 |  |
| 43. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.182308 | 171.480 | 31 |
| 43. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000476 | 10.80 |  |
| 43. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000476 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 43. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000476 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 43. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.03094 | 18.56 | 1 |
| 43. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0009044 | 93 641.96 | 85 |
| 43. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00006664 | 65 944.00 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 15 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 |
| 44. | ГЭСН 20-02-002-08 (прим) | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 (продухи подвала) | 100 шт. |  | 0.03 | 5 079.73 | 152 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00069 | 235.055 |  |
| 44. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24.8 | 0.744 | 161.570 | 120 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.003 | 0.00009 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 44. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0006 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 44. 5. | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 4.04 | 0.1212 | 40.07 | 5 |
| 44. 6. | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 2.1267 | 0.063801 | 418.13 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 118 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 67 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 337 |
| 45. | С1 цена поставщ. | Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 200х300 мм | шт |  | 3 | 94.60 | 284 |
|  | 1 этаж со стороны улицы |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.09 | 3 064.05 | 276 |
| 46. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 1.872 | 147.310 | 276 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 188 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 110 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574 |
| 47. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.09 | 1 208.93 | 109 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0018 | 249.405 |  |
| 47. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 0.5895 | 181.930 | 107 |
| 47. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 47. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 47. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.009 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 86 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 40 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234 |
| 48. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 1.17 | 61.73 | 72 |
|  |  | Объем: (0.09)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.09 | 46 975.53 | 4 228 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.0117 | 229.990 | 3 |
| 49. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 7.344 | 147.310 | 1 082 |
| 49. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.009 | 10.80 |  |
| 49. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.0117 | 1 037.49 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 49. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.0162 | 20.52 |  |
| 49. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.0225 | 9 149.15 | 206 |
| 49. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 9.9 | 295.71 | 2 928 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 727 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 434 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 389 |
| 50. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.0225 | 9 149.15 | -206 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 51. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -9.9 | 295.71 | -2 928 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 52. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 9.9 | 32.67 | 323 |
|  |  | Объем: 0.09*110 |  |  |  |  |  |
| 53. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 22.5 | 24.25 | 546 |
|  |  | Объем: 9*2.5 |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 |  | 0.09 | 12 655.67 | 1 139 |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.0378 | 229.990 | 9 |
| 54. 2. | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 | чел.-ч | 61.57 | 5.5413 | 198.360 | 1 099 |
| 54. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.51 | 0.0459 | 10.80 |  |
| 54. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.42 | 0.0378 | 1 037.49 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 54. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.068 | 0.00612 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 886 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 410 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 435 |
| 55. | 04.3.01.02-0004 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | т |  | 0.036 | 58 562.01 | 2 108 |
|  |  | Объем: (0.09)*0.4 |  |  |  |  |  |
| 56. | 14.4.01.03-0101 | Состав грунтовочный на латексной основе | т |  | 0.0016 | 61 897.52 | 99 |
|  |  | Объем: (0.09)*0.018 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.09 | 2 335.01 | 210 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0054 | 229.990 | 1 |
| 57. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 1.1646 | 175.550 | 204 |
| 57. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0063 | 10.80 |  |
| 57. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0054 | 1 037.49 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 57. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0009 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 164 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 76 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 450 |
| 58. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 1.17 | 104.81 | 123 |
|  |  | Объем: (0.09)*13 |  |  |  |  |  |
| 59. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 3.42 | 185.21 | 633 |
|  |  | Объем: (0.09)*38.0 |  |  |  |  |  |
|  | Карниз |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.205 | 3 064.05 | 628 |
| 60. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 4.264 | 147.310 | 628 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 427 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 251 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 306 |
| 61. | ГЭСНр 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 0.2 | 11 882.62 | 2 377 |
| 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.086 | 268.820 | 23 |
| 61. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 7.078 | 151.380 | 1 071 |
| 61. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 874.68 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 61. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.046 | 308.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 61. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0088 | 20.52 |  |
| 61. 6. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0.253 | 0.0506 | 2 735.32 | 138 |
| 61. 7. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.402 | 0.0804 | 13 896.92 | 1 117 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 799 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 613 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 788 |
| 62. | ГЭСНр 61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0.08 | 37 853.82 | 3 028 |
| 62. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 201.84 | 16.1472 | 165.230 | 2 668 |
| 62. 2. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.0568 | 10.80 | 1 |
| 62. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.028 | 20.52 | 1 |
| 62. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.176 | 2 040.43 | 359 |
| 62. 5. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 4.84 | 0.3872 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 788 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 067 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 883 |
| 63. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.27 | 1 208.93 | 326 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0054 | 249.405 | 1 |
| 63. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.7685 | 181.930 | 322 |
| 63. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0027 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 63. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0027 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 63. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.027 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 258 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 120 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 704 |
| 64. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 3.51 | 61.73 | 217 |
|  |  | Объем: (0.27)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСНр 61-1-8 (прим) | Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 |  | 0.27 | 16 352.61 | 4 415 |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.61 | 0.1647 | 268.820 | 44 |
| 65. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 57.25 | 15.4575 | 158.310 | 2 447 |
| 65. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.1647 | 308.04 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 44 |
| 65. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0945 | 20.52 | 2 |
| 65. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0532 | 0.014364 | 84 614.38 | 1 215 |
| 65. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 1.19 | 0.3213 | 2 178.82 | 700 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 669 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 996 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 080 |
| 66. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 29.7 | 32.67 | 970 |
|  |  | Объем: 0.27*110 |  |  |  |  |  |
| 67. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м |  | 27 | 20.97 | 566 |
| 68. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска пов-сти карниза акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.27 | 2 335.01 | 630 |
| 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0162 | 229.990 | 4 |
| 68. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 3.4938 | 175.550 | 613 |
| 68. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0189 | 10.80 |  |
| 68. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0162 | 1 037.49 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 68. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0027 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 494 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 228 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 352 |
| 69. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 3.51 | 104.81 | 368 |
|  |  | Объем: (0.27)*13 |  |  |  |  |  |
| 70. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 10.26 | 185.21 | 1 900 |
|  |  | Объем: (0.27)*38.0 |  |  |  |  |  |
|  | Окна МОП |  |  |  |  |  |  |
| 71. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.0806 | 31 181.83 | 2 513 |
|  |  | Объем: (1.3*1.8)*3+(1.3*0.8)*1 |  |  |  |  |  |
| 71. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.623844 | 268.820 | 168 |
| 71. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 15.196324 | 152.740 | 2 321 |
| 71. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.623844 | 308.04 | 192 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 168 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 2 091 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 798 |
| 72. | ГЭСН 10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.0104 | 74 390.75 | 774 |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.055432 | 242.812 | 13 |
| 72. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 187.55 | 1.95052 | 165.230 | 322 |
| 72. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.018304 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 72. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.037128 | 1 037.49 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 72. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 347 | 3.6088 | 5.19 | 19 |
| 72. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 0.7384 | 5.19 | 4 |
| 72. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 21.4 | 0.22256 | 51.86 | 12 |
| 72. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 61.2 | 0.63648 | 74.74 | 48 |
| 72. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.0832 | 429.47 | 36 |
| 72. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 92 | 0.9568 | 302.90 | 290 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 302 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 144 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 220 |
| 73. | 11.3.02.01-0024 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 |  | 1.04 | 3 737.72 | 3 887 |
|  |  | Объем: 1.3*0.8 |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0.0702 | 57 593.72 | 4 043 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.23 | 0.296946 | 236.049 | 70 |
| 74. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 145.72 | 10.229544 | 165.230 | 1 690 |
| 74. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.66 | 0.046332 | 308.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 74. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.250614 | 1 037.49 | 260 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 58 |
| 74. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 244 | 17.1288 | 5.19 | 89 |
| 74. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 56 | 3.9312 | 5.19 | 20 |
| 74. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 15.6 | 1.09512 | 51.86 | 57 |
| 74. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 38.9 | 2.73078 | 74.74 | 204 |
| 74. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.5616 | 429.47 | 241 |
| 74. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 69 | 4.8438 | 302.90 | 1 467 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 584 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 757 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 384 |
| 75. | 11.3.02.01-0025 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 |  | 7.02 | 3 443.81 | 24 176 |
|  |  | Объем: (1.3*1.8)*3 |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.028 | 46 940.19 | 1 314 |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.06 | 0.05768 | 268.820 | 16 |
| 76. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 204.06 | 5.71368 | 175.550 | 1 003 |
| 76. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.06 | 0.05768 | 308.04 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 16 |
| 76. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1204 | 2 390.43 | 288 |
| 76. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0028 | 2 040.43 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 815 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 377 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 506 |
| 77. | ГЭСНр 61-1-3 (прим) | Сплошное выравнивание штукатурки откосов полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 |  | 0.028 | 9 131.24 | 256 |
| 77. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.00812 | 268.820 | 2 |
| 77. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 35.73 | 1.00044 | 158.310 | 158 |
| 77. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.00812 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 77. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0098 | 20.52 |  |
| 77. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0253 | 0.0007084 | 84 614.38 | 60 |
| 77. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0.568 | 0.015904 | 2 178.82 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 107 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 64 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 427 |
| 78. | ГЭСН 15-04-005-03 (прим) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 |  | 0.028 | 12 348.74 | 346 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.00476 | 234.558 | 1 |
| 78. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 42.9 | 1.2012 | 169.310 | 203 |
| 78. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.00056 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 78. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0042 | 1 037.49 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 78. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.02352 | 162.00 | 4 |
| 78. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.00868 | 38.33 |  |
| 78. 7. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.063 | 0.001764 | 54 822.34 | 97 |
| 78. 8. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.051 | 0.001428 | 25 917.44 | 37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 163 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 75 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 585 |
| 79. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.042 | 22 453.63 | 943 |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.00798 | 238.165 | 2 |
| 79. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 21.19 | 0.88998 | 161.570 | 144 |
| 79. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 | 0.00168 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 79. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0063 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 79. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.168 | 429.47 | 72 |
| 79. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 2.3772 | 302.90 | 720 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 131 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 63 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 137 |
| 80. | 11.3.03.01-0007 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм | м |  | 4.2 | 376.95 | 1 583 |
| 81. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 8.15 | 510.71 | 4 162 |
| 82. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 8.15 | 262.99 | 2 143 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 435 322 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 832 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 3 120 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 533 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 707 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 424 467 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 80 467 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 71; %=73 - по стр. 7, 12, 15, 61; %=67 - по стр. 9, 18, 27, 49, 62, 65, 77; %=69 - по стр. 16, 17, 41-43; %=71 - по стр. 21, 23, 38; %=80 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=68 - по стр. 46, 60; %=90 - по стр. 72, 74, 79) |  |  |  |  |  | 152 667 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 18, 27, 46, 49, 60, 62, 65, 77; %=48 - по стр. 6, 16, 17, 41-43, 71; %=56 - по стр. 7, 12, 15, 61; %=52 - по стр. 21, 23, 38; %=37 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=43 - по стр. 72, 74, 79) |  |  |  |  |  | 82 008 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 659 142 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 566 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 566 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 152 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44) |  |  |  |  |  | 118 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44) |  |  |  |  |  | 67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 337 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 305 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 6 305 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 671 057 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 14 361 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 685 418 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 13 708 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 699 126 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 125 843 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 824 969 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 153 318 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 82 417 |
|  | Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 83. | ГЭСНр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  | 0.026 | 61 976.99 | 1 611 |
|  |  | Объем: 26*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 1.07614 | 203.672 | 219 |
| 83. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 6.3271 | 156.950 | 993 |
| 83. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.05564 | 1 543.79 | 86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 15 |
| 83. 4. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.03354 | 35.92 | 1 |
| 83. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 1.0205 | 493.44 | 504 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 204 |
| 83. 6. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 3.0615 | 9.05 | 28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 1 067 |
|  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 582 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 259 |
| 84. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 4.68 | 510.71 | 2 390 |
|  |  | Объем: 2.6*1.8 |  |  |  |  |  |
| 85. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.052 | 22 685.74 | 1 180 |
|  |  | Объем: 26*0.2*1.0 |  |  |  |  |  |
| 85. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 8.008 | 147.310 | 1 180 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 720 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 366 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 266 |
| 86. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.052 | 7 577.13 | 394 |
| 86. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 2.78512 | 141.470 | 394 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 240 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 756 |
| 87. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 8.32 | 151.56 | 1 261 |
|  |  | Объем: 5.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 88. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 4.68 | 262.99 | 1 231 |
| 89. | ГЭСН 11-01-004-07 (прим) | Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя | 100 м2 |  | 0.08 | 3 782.34 | 303 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.06 | 246.040 | 15 |
| 89. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 1.2432 | 206.640 | 257 |
| 89. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.0248 | 308.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 89. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.0352 | 1 037.49 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 89. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.04 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 256 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 139 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 697 |
| 90. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0192 | 64 522.98 | 1 239 |
|  |  | Объем: 0.08*0.24 |  |  |  |  |  |
| 91. | ГЭСН 11-01-050-01 (прим) | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.26 | 578.17 | 150 |
|  |  | Объем: 26*1 |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0052 | 229.990 | 1 |
| 91. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.897 | 161.570 | 145 |
| 91. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0052 | 1 037.49 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 137 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 362 |
| 92. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 |  | 31.82 | 37.73 | 1 201 |
|  |  | Объем: 26*1.224 |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 2.6 | 746.76 | 1 942 |
|  |  | Объем: 26*0.1*1.0 |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.78 | 200.120 | 156 |
| 93. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 8.866 | 163.200 | 1 447 |
| 93. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.208 | 964.28 | 201 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 42 |
| 93. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 1.144 | 3.34 | 4 |
| 93. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.572 | 493.44 | 282 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 114 |
| 93. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.39 | 20.52 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 507 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 818 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 266 |
| 94. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.12 | 523.12 | 1 632 |
|  |  | Объем: (2.6)*1.2 |  |  |  |  |  |
| 95. | ГЭСН 11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | м3 |  | 2.6 | 943.87 | 2 454 |
| 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 1.43 | 200.120 | 286 |
| 95. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 9.698 | 167.270 | 1 622 |
| 95. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.234 | 964.28 | 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 47 |
| 95. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 2.418 | 3.34 | 8 |
| 95. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 1.196 | 493.44 | 590 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 239 |
| 95. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.39 | 20.52 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 794 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 973 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 221 |
| 96. | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 |  | 0.286 | 1 155.07 | 330 |
|  |  | Объем: (2.6)*0.11 |  |  |  |  |  |
| 97. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 2.6 | 1 385.44 | 3 602 |
|  |  | Объем: (2.6)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 98. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 |  | 0.234 | 1 442.55 | 338 |
|  |  | Объем: (2.6)*0.09 |  |  |  |  |  |
| 99. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 0.26 | 1 563.65 | 407 |
|  |  | Объем: (2.6)*0.1 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 11-01-002-09 (прим) | Устройство отмостки бетонной | м3 |  | 2.6 | 633.89 | 1 648 |
| 100. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 9.516 | 158.310 | 1 506 |
| 100. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.248 | 3.18 | 4 |
| 100. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0052 | 21 070.94 | 110 |
| 100. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.91 | 20.52 | 19 |
| 100. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0026 | 3 621.85 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 416 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 768 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 832 |
| 101. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 2.652 | 3 128.21 | 8 296 |
|  |  | Объем: (2.6)*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 31 609 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 26 727 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 17 045 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 83; %=61 - по стр. 85, 86; %=94 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100) |  |  |  |  |  | 7 136 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83; %=31 - по стр. 85, 86; %=51 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100) |  |  |  |  |  | 3 842 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 37 705 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 4 882 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 4 882 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 42 587 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 911 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 43 498 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 870 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 44 368 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 7 986 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 52 354 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 7 136 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 842 |
|  | Раздел 3. Ливневая канализация |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.1135 | 22 685.74 | 2 575 |
| 102. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 17.479 | 147.310 | 2 575 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 1 571 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 798 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 944 |
| 103. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0735 | 7 577.13 | 557 |
|  |  | Объем: 11.35-4.0 |  |  |  |  |  |
| 103. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 3.93666 | 141.470 | 557 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 340 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 173 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 069 |
| 104. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 11.76 | 151.56 | 1 782 |
|  |  | Объем: 7.35*1.6 |  |  |  |  |  |
| 105. | ГЭСН 01-02-061-01 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.04 | 12 520.10 | 501 |
| 105. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 3.54 | 141.470 | 501 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 306 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 155 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 962 |
| 106. | ГЭСН 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 |  | 0.04 | 3 565.21 | 143 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.1216 | 200.120 | 24 |
| 106. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 0.5012 | 161.570 | 81 |
| 106. 3. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.4872 | 3.34 | 2 |
| 106. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.1216 | 493.44 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255 |
| 107. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.162 | 7 664.96 | 1 242 |
| 107. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0567 | 200.120 | 11 |
| 107. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.6524 | 154.230 | 255 |
| 107. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0567 | 964.28 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 11 |
| 107. 4. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 1.782 | 523.12 | 932 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 263 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 162 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 668 |
| 108. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м |  | 0.27 | 7 738.81 | 2 089 |
| 108. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.134 | 229.990 | 261 |
| 108. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 7.3224 | 173.510 | 1 271 |
| 108. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.0935 | 685.69 | 750 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 251 |
| 108. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0405 | 1 037.49 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 108. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.323 | 20.52 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 517 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 935 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 540 |
| 109. | С2 цена поставщ. | Трубы безнапорные, ПВХ, тип: Н (SN 4), диаметром 160 мм Wavin | мп |  | 27 | 466.00 | 12 582 |
| 110. | С3 цена поставщ. | Ревизия, ПВХ, диаметром 160 мм Wavin | шт |  | 1 | 849.00 | 849 |
| 111. | С4 цена поставщ. | Отвод 45 град., ПВХ, диаметром 110 мм Wavin | шт |  | 2 | 102.00 | 204 |
| 112. | С5 цена поставщ. | Отвод 45 град., ПВХ, диаметром 160 мм Wavin | шт |  | 3 | 249.00 | 747 |
| 113. | С6 цена поставщ. | Тройник 45 град., ПВХ, диаметром 160/110 мм Wavin | шт |  | 2 | 406.00 | 812 |
| 114. | С7 цена поставщ. | Тройник 45 град., ПВХ, диаметром 160/160 мм Wavin | шт |  | 1 | 562.00 | 562 |
| 115. | С8 цена поставщ. | Редуктор (перехрдник), ПВХ, диаметром 160/110 мм Wavin | шт |  | 2 | 169.00 | 338 |
| 116. | ГЭСН 16-07-004-02 (прим) | Врезка в действующие сети трубопроводов канализации | шт. |  | 3 | 1 506.27 | 4 519 |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.03 | 229.990 | 7 |
| 116. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 8.94 | 26.82 | 161.570 | 4 333 |
| 116. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 1 037.49 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 116. 4. | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00216 | 117.38 |  |
| 116. 5. | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00576 | 26 755.20 | 154 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 4 253 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 430 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 203 |
| 117. | ГЭСН 23-01-001-01 (прим) | Устройство боковой обсыпки под трубопровод : песчаной | 10 м3 |  | 0.5505 | 7 664.96 | 4 220 |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.192675 | 200.120 | 39 |
| 117. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 5.6151 | 154.230 | 866 |
| 117. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.192675 | 964.28 | 186 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 39 |
| 117. 4. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 6.0555 | 523.12 | 3 168 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 896 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 552 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 668 |
| 118. | ГЭСН 27-07-009-01 (прим) | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м |  | 0.09 | 7 095.35 | 639 |
| 118. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.34 | 0.0306 | 229.990 | 7 |
| 118. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 38.86 | 3.4974 | 173.510 | 607 |
| 118. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.0306 | 1 037.49 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 109% | 669 |
|  |  |  |  |  |  | =(142*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 399 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 707 |
| 119. | С9 цена поставщ. | Лоток водоотводный пластиковый PoliMax Basic ЛВ-10.16.16 (1мп) | шт |  | 9 | 970.00 | 8 730 |
| 120. | С10 цена поставщ. | Пескоуловитель пластиковый PoliMax Basic ПУ-10.16.42-ПП | шт |  | 1 | 1 820.00 | 1 820 |
| 121. | С11 цена поставщ. | Решетка водоотводная ячеистая чугунная Basic РВ-10.14.50 | шт |  | 19 | 675.00 | 12 825 |
| 122. | С12 цена поставщ. | Заглушка торцевая пластиковая для лотковDN100 H150 PoliMax | шт |  | 1 | 125.00 | 125 |
|  | Колодец (1шт) |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0075 | 51 564.61 | 387 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*1 |  |  |  |  |  |
| 123. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.32715 | 268.820 | 88 |
| 123. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1131 | 147.310 | 17 |
| 123. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.07755 | 935.23 | 73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 21 |
| 123. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2496 | 1 188.38 | 297 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 67 |
| 123. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003 | 3 090.35 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 77 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 499 |
| 124. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 12 | 151.56 | 1 819 |
|  |  | Объем: 7.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 125. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах (в т.ч. бетонный лоток) | 10 м3 |  | 0.071 | 119 138.56 | 8 459 |
|  |  | Объем: (0.35+0.36)*1 |  |  |  |  |  |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 1.94682 | 267.659 | 521 |
| 125. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 12.15023 | 163.200 | 1 983 |
| 125. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.8886 | 874.68 | 1 652 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 508 |
| 125. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.02698 | 116.06 | 3 |
| 125. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.05822 | 1 037.49 | 60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 125. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.00355 | 17 952.03 | 64 |
| 125. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.000639 | 35 833.51 | 23 |
| 125. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0000497 | 20.52 |  |
| 125. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00142 | 138 785.25 | 197 |
| 125. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000142 | 57 689.15 | 1 |
| 125. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.7548 | 200.42 | 552 |
| 125. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00001775 | 11 636.25 |  |
| 125. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0005041 | 6 628.70 | 3 |
| 125. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.10011 | 2 874.87 | 288 |
| 125. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.0639 | 3 276.39 | 209 |
| 125. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0284 | 2 983.71 | 85 |
| 125. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.19596 | 17 002.88 | 3 332 |
| 125. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.001136 | 5 714.19 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 479 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 1 527 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 465 |
| 126. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.196 | 17 002.88 | -3 333 |
|  |  | Объем: (0.071)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 127. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 2 371.34 | 2 371 |
| 128. | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 977.57 | 978 |
| 129. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 692.00 | 692 |
| 130. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 2 527.04 | 2 527 |
| 131. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люк антивандальный | шт. |  | 1 | 5 333.27 | 5 333 |
| 132. | ГЭСН 23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт. |  | 1 | 3 372.94 | 3 373 |
| 132. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 171.480 | 2 917 |
| 132. 2. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 138 785.25 | 139 |
| 132. 3. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 523.12 | 105 |
| 132. 4. | 03.2.01.02-0011 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 6 336.91 | 6 |
| 132. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 3 128.21 | 203 |
| 132. 6. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 2 983.71 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 2 888 |
|  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 1 779 |
|  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 040 |
| 133. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.0524 | 12 520.10 | 656 |
|  |  | Объем: 7.5-(2.26*1) |  |  |  |  |  |
| 133. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 4.6374 | 141.470 | 656 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 400 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 203 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 260 |
| 134. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 5.764 | 523.12 | 3 015 |
|  |  | Объем: 5.24*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 84 138 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 424 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 12 545 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 102, 103, 105, 133; %=73 - по стр. 106, 123; %=99 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=109 - по стр. 118) |  |  |  |  |  | 11 482 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 102, 103, 105, 133; %=34 - по стр. 106, 123; %=61 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=65 - по стр. 118) |  |  |  |  |  | 6 756 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 662 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 44 113 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 116) |  |  |  |  |  | 4 253 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 116) |  |  |  |  |  | 2 430 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 50 796 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 3 601 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 3 601 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 109 059 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 2 334 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 111 393 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 2 228 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 113 621 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 20 452 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 134 073 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 15 735 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 9 186 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 551 069 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 832 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 3 120 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 533 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 707 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 487 618 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 110 057 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 71; %=73 - по стр. 7, 12, 15, 61, 106, 123; %=67 - по стр. 9, 18, 27, 49, 62, 65, 77; %=69 - по стр. 16, 17, 41-43; %=71 - по стр. 21, 23, 38; %=80 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=68 - по стр. 46, 60; %=90 - по стр. 72, 74, 79; %=88 - по стр. 83; %=61 - по стр. 85, 86, 102, 103, 105, 133; %=94 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100; %=99 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=109 - по стр. 118) |  |  |  |  |  | 171 285 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 18, 27, 46, 49, 60, 62, 65, 77; %=48 - по стр. 6, 16, 17, 41-43, 71, 83; %=56 - по стр. 7, 12, 15, 61; %=52 - по стр. 21, 23, 38; %=37 - по стр. 24, 26, 32, 35, 47, 54, 57, 63, 68, 76, 78; %=43 - по стр. 72, 74, 79; %=31 - по стр. 85, 86, 102, 103, 105, 133; %=51 - по стр. 89, 91, 93, 95, 100; %=34 - по стр. 106, 123; %=61 - по стр. 107, 108, 117, 125, 132; %=65 - по стр. 118) |  |  |  |  |  | 92 606 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 751 509 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 566 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 566 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 44 265 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44, 116) |  |  |  |  |  | 4 371 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44, 116) |  |  |  |  |  | 2 497 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 51 133 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 14 788 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 14 788 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 822 703 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 17 606 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 840 309 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 16 806 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 857 115 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 154 281 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 011 396 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 176 189 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 95 445 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |